КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра міського господарства

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Апостолова-Сосса Л.О._____________

«_____» _____________________ 2025р.

Пояснювальна записка

кваліфікаційної роботи бакалавра

на тему

«Проєкт реконструкції та благоустрою житлової забудови в межах: бульвар Лесі Українки – вулиця Джона Маккейна – бульвар Марії Приймаченко – вулиця Іоанна Павла ІІ в місті Київ»

Виконав: студент IV курсу, групи МБГ-21-1

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП: «Міське будівництво та господарство»

Мартинович В.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник:                       проф. Прусов Д.Е

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

м. Київ  2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет:  урбаністики та просторового планування

Кафедра: міського господарства

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 « Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП:  «Міське будівництво та господарство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, доц. Апостолова-Сосса Л.О.

____________________________________

«____»_____________________2025  року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТУ

Мартинович В.В.

(прізвище, ім’я,  по батькові)

- Тема проєкту:

" Проєкт реконструкції та благоустрою житлової забудови в межах: бульвар Лесі Українки – вулиця Джона Маккейна – бульвар Марії Приймаченко – вулиця Іоанна Павла ІІ в місті Київ".

керівник проєкту:                 проф. Прусов Д.Е

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу № 6 від «11» квітня 2025року

2. Термін подання студентом проєкту 16.06.2025

3. Вихідні дані до проєкту: матеріали генерального плану м. Києва; нормативно-законодавча база на проєктування; матеріали транспортної комплексної схеми м. Києва; учбово-методична література; натурні обстеження; вихідні дані згідно з індивідуальним завданням.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів, які потрібно розробити)

(Завдання на дипломне проєктування. Зворотня сторінка)

| № розділу | Найменування розділів пояснювальної записки | Орієнтовний об’єм пояснювальної записки (аркушів ФА4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | ≤ 2 |
| 2 | Аналітичний розділ | ≤ 10 |
| 3 | Розрахунково-проєктний розділ | ≤ 20 |
| 4 | Конструктивний розділ | ≤ 5 |
| 5 | Висновки | ≤ 2 |
| 6 | Список літератури | ≤ 2 |
|  | Разом: | ≤ 40 |

5. Перелік графічних матеріалів проєкту

| № розділу | Найменування розділів проєкту | Об’єм креслень (аркушів1 ФА1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ситуаційна схема М 1:5000 | 1 |
| 2 | Існуючий стан. М 1:1000 | 1 |
| 3 | Технічний стан будівель. М 1:1000 | 1 |
| 4 | Генеральний план М 1:1000 | 1 |
| 5 | План озеленення М 1:1000 | 1 |
| 6 | План розташування МАФ та переносних виробів М 1:1000 | 1 |
| 7 | Схема вертикального планування. М 1:1000 | 1 |
| 8 | План покриттів М 1:1000 | 1 |
|  | Разом: | 8 |

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

7. Дата видачі завдання     11.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проєкту | Термін виконання етапу проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видача завдання | 10.03.2025 |  |
| 2 | Збір вихідних даних | 10.04.2025 |  |
| 3 | Робота над графічною частиною проєкту | 16.06.2025 |  |
| 4 | Оформлення пояснювальної записки | 19.06.2025 |  |
| 5 | Подача на рецензію та перевірку на плагіат | 20.06.2025 |  |
| 6 | Захист проєкту |  |  |

Студент                                                                           _____________       Мартинович В.В.

Керівник проєкту                                                         _____________        Прусов Д.Е

ЗМІСТ:

ВСТУП

Розділ. I. “ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1 Просторова характеристика розташування досліджуваної території в межах житлового середовища столиці

1.2 Кліматичні умови та екологічна ситуація на території проєктування

1.3 Дослідження існуючого стану території на основі натурних обстежень та аналізу функціонального, технічного і соціального аспектів

1.4 Баланс (існуючий стан)

1.5 Техніко-економічні показники (існуючий стан)

1.6 Аналіз технічного стану об’єктів забудови на території дослідження

1.7 Паспорт забудови. Сучасний стан.

1.8 Висновок до розділу

Розділ. I I. “ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1.  Паспорт забудови. Проектний стан

2.2.  Розрахункова потреба в елементах благоустрою території

2.3.  Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування.

2.4 Обґрунтування кількості машиномісць тривалого зберігання для нової житлової забудови

2.5 Пропозиції щодо формування рельєфу та організації вертикального планування території

2.6 Пропозиції щодо організації руху транспорту і пішоходів на території забудови

2.7 Формування благоустрою та озеленення території житлової забудови

2.8 Нормативні відстані від рослин до різних об’єктів

2.9. Баланс (проектний стан)

2.10 Техніко-економічні показники   (проектний стан)

2.11 Висновок до розділу

Розділ. I I I. “ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Особливості влаштування конструктивних елементів покриття внутрішньо квартальних доріг та майданчиків

3.2 Планування поточних і капітальних ремонтів житлового фонду

3.3 Заходи цивільного захисту в новій житловій забудові

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

У межах центральної частини Києва, де розташована територія, обмежена бульваром Лесі Українки, вулицею Джона Маккейна, бульваром Марії Приймаченко та вулицею Іоанна Павла ІІ, спостерігається складна система просторових, інженерних і соціально-функціональних взаємозв’язків. Ця територія має високий урбаністичний потенціал, але водночас стикається з актуальними викликами, пов’язаними з модернізацією інженерної інфраструктури, підвищенням рівня комфорту для мешканців, покращенням умов експлуатації території та її пристосуванням до сучасних екологічних і містобудівних вимог. У цьому контексті розробка проєкту інженерної підготовки та благоустрою є не лише суто технічним завданням, а й важливим складником сталого міського розвитку.

Мета дослідження полягає у комплексному обґрунтуванні та розробці практичних рішень щодо інженерної підготовки й благоустрою вказаної території з урахуванням сучасних принципів сталого розвитку, екологічної збалансованості, містобудівної доцільності та нормативно-технічних вимог. У межах досягнення цієї мети передбачається створення ефективної системи інженерного забезпечення території, що включає заходи з водовідведення, вертикального планування, охорони навколишнього середовища, покращення експлуатаційних характеристик території та її естетичного вигляду. Крім того, важливим аспектом є забезпечення безбар’єрності середовища, адаптації простору до потреб маломобільних груп населення та гармонійного поєднання природних і урбанізованих компонентів міського ландшафту.

Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати низку завдань дослідження, які охоплюють як аналітичні, так і проєктні етапи роботи. По-перше, слід здійснити аналіз сучасного стану території, включаючи оцінку існуючих інженерних мереж, планувальної структури, рівня благоустрою, озеленення та функціонального зонування. По-друге, потрібно провести оцінку природно-кліматичних і геоморфологічних умов, що мають безпосередній вплив на прийняття технічних рішень, зокрема щодо дренажу, вертикального планування, протиерозійних заходів тощо. Наступним кроком є виявлення проблемних зон, таких як ділянки підтоплення, несанкціоновані стоянки, зруйноване покриття, відсутність зон рекреації або інклюзивного доступу, що мають бути переосмислені в проєктних рішеннях. Окремим завданням виступає розробка конкретних заходів щодо реконструкції інженерних систем: дощової каналізації, систем водовідведення, вирівнювання рельєфу та заміни дорожнього покриття. Крім технічного компонента, передбачається формування концепції благоустрою території, яка включатиме ландшафтні елементи, функціональні зони для відпочинку, ігрові та спортивні майданчики, паркувальні простори та пішохідні маршрути з урахуванням потреб усіх груп населення.

Об’єктом дослідження є територія, розташована в межах вказаних вулиць у місті Києві, яка характеризується щільною міською забудовою, розвиненою дорожньо-транспортною мережею, великою кількістю адміністративних, житлових і громадських споруд, а також інженерною інфраструктурою, що частково потребує оновлення та модернізації. Важливо відзначити, що об’єктом виступає не лише географічна площа у фізичному розумінні, а й її функціональне наповнення, стан благоустрою, доступність території для пішоходів, наявність зелених зон і соціальна орієнтованість середовища. У межах дослідження розглядається вся система елементів міського простору, які підлягають комплексному аналізу, оцінці та переосмисленню з метою покращення їхньої функціональності, естетичної привабливості та екологічної стійкості.

Предметом дослідження виступають принципи, методи та технічні рішення інженерної підготовки й благоустрою міських територій, а також нормативно-правові та методичні засади їхнього застосування в умовах високої щільності забудови. Особлива увага приділяється питанням водовідведення, забезпечення екологічного балансу, підвищення енергоефективності об’єктів благоустрою, вибору типів покриттів, організації пішохідного та велосипедного руху, впровадження «зелених» технологій, інклюзивності та ергономічності середовища. Також у межах предметного поля дослідження розглядаються питання взаємодії між забудовою, відкритим простором і природним середовищем, принципи гармонізації інженерної інфраструктури з ландшафтною архітектурою та збереженням локальної ідентичності території.

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування напрацьованих рішень і проєктних пропозицій у реальному процесі реконструкції міських просторів, зокрема при модернізації інженерних мереж і впорядкуванні елементів благоустрою. Результати роботи можуть бути використані як основа для подальшої розробки детального плану території, технічної документації для проведення ремонтно-будівельних робіт або інтегрованих муніципальних програм. Крім того, проєкт може слугувати прикладом впровадження принципів сталого розвитку в інфраструктурні проєкти, що є надзвичайно актуальним у контексті оновлення міського середовища українських міст. Пропоновані рішення можуть стати ефективним інструментом у руках міських планувальників, інженерів, архітекторів і фахівців з благоустрою для реалізації комплексного і зваженого підходу до розвитку територій, що мають значний соціальний, культурний та економічний потенціал. З огляду на високий рівень інтенсивності експлуатації вказаної території, застосування новітніх технологій у сфері інженерної підготовки дозволить мінімізувати негативні наслідки урбанізації, підвищити якість життя мешканців і створити сприятливе міське середовище для всіх учасників простору.

Розділ. I. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Просторова характеристика розташування досліджуваної території в межах житлового середовища столиці

Досліджувана територія розташована в центральній частині Києва, на правобережжі річки Дніпро, у межах Печерського району — одного з найпрестижніших і найурбанізованіших адміністративних районів столиці. Квартал, що потрапляє до меж дослідження, має складну геометричну конфігурацію у вигляді неправильного багатокутника, площа якого становить приблизно 7,91 гектара. Ця територія відмежована значущими транспортними та пішохідними артеріями міста, а саме: вулицею Іоанна Павла ІІ, вулицею Джона Маккейна, бульваром Марії Приймаченко та бульваром Лесі Українки. Таке розташування формує замкнутий квартал, що характеризується щільною забудовою та високим ступенем функціонального насичення.

Територія кварталу є частиною розвиненої міської тканини, сформованої в результаті багаторічної трансформації просторових структур, що поєднують в собі елементи радянського планування, сучасні тенденції урбанізації та масштабні інвестиційні проєкти останніх десятиліть. В межах кварталу спостерігається активне поєднання житлових, адміністративних та комерційних функцій, що є типовим для центральних районів європейських мегаполісів. З точки зору містобудівної структури, ця територія включена в систему густої забудови, де домінують багатоповерхові житлові будинки, бізнес-центри, освітні установи, об’єкти громадського обслуговування, пішохідні зони та озеленені простори.

Урбаністична структура території демонструє ознаки переваги багатофункціонального використання з акцентом на житлову забудову середньої та підвищеної щільності. Вулиці, що оточують квартал, відіграють роль магістральних елементів загальноміського значення з активним транспортним потоком, що забезпечує зручне сполучення з іншими районами міста. Бульвар Лесі Українки, який проходить вздовж північно-східної межі території, має важливе значення для транспортної інфраструктури міста, поєднуючи центральну частину столиці з південними районами. Вулиця Джона Маккейна утворює південно-східну межу кварталу й відіграє важливу роль як вулиця районного значення, забезпечуючи доступ до житлових і громадських об’єктів. Бульвар Марії Приймаченко проходить з південного заходу, забезпечуючи з’єднання з прилеглими мікрорайонами та ділянками житлової забудови. Вулиця Іоанна Павла ІІ з північно-західного боку кварталу є менш завантаженою, однак виконує роль локальної вуличної мережі з доступом до внутрішньоквартальних проїздів і житлових будинків.

На території кварталу сформована сітка внутрішньоквартальних проїздів, які з’єднують окремі житлові масиви, двори, громадські об’єкти та місця загального користування. Спостерігається значна нерівномірність забудови: переважають житлові будинки середньої та підвищеної поверховості, збудовані як у радянський період, так і у пострадянський час, а також окремі сучасні житлові комплекси з розвиненою інфраструктурою. В межах кварталу збереглися фрагменти історичної забудови, які підлягають реставрації або переосмисленню в межах реноваційних процесів. Деякі об’єкти перебувають у незадовільному технічному стані та потребують демонтажу або капітального ремонту. Наявність таких об’єктів впливає на просторову організацію території та її естетичне сприйняття.

Просторове планування району характеризується також значним рівнем ущільнення забудови, обмеженими зонами зелених насаджень і недостатньою кількістю рекреаційних майданчиків, що вимагає перегляду підходів до формування житлового середовища. Існуюча система благоустрою є фрагментарною та часто не відповідає сучасним вимогам доступності, безпеки й екологічної сталості. Окремі ділянки мають надмірну імперматизацію поверхні, що спричиняє проблеми з поверхневим стоком під час опадів. Вертикальне планування території на багатьох ділянках не узгоджується з потребами пішохідного руху або обслуговування інженерних мереж, що зумовлює необхідність перегляду конфігурації покриттів і ухилів.

З точки зору містобудівної документації, дана територія включена до меж діючого генерального плану м. Києва. Згідно з положеннями ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», територія має бути забезпечена актуальними даними щодо планувального зонування, функціонального навантаження та граничних параметрів забудови. Водночас, існуючі зміни забудови не завжди узгоджуються з попередньо затвердженими параметрами, що потребує актуалізації планувальної документації на підставі реальних просторових і соціально-економічних змін.

Серед функціональних характеристик території особливо варто виділити наявність об'єктів соціальної інфраструктури: заклади освіти, медичні установи, торговельні об’єкти, які розміщені в безпосередній близькості або безпосередньо в межах кварталу. Це підвищує привабливість району для постійного проживання, однак водночас створює додаткове навантаження на транспортну та інженерну інфраструктуру. Рівень забезпеченості громадськими просторами залишається недостатнім, що знижує якість середовища для пішоходів і мешканців загалом.

З точки зору екологічної ситуації, територія має як сильні сторони, так і проблемні ділянки. Озеленення переважно представлено у вигляді прибудинкових насаджень, рядових посадок дерев вздовж вулиць і невеликих скверів, однак його загальна площа є обмеженою порівняно з нормами, наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Окремі зелені зони потребують відновлення або реконструкції, зокрема через зношеність малих архітектурних форм, недостатнє освітлення або відсутність зручного доступу для людей з інвалідністю.

Водопровідно-каналізаційна система, як і система зливової каналізації на території кварталу, працює з перевантаженнями в періоди інтенсивних опадів, що може призводити до локального підтоплення ділянок, особливо в місцях з низьким рельєфом і поганим дренажем. За результатами оцінки технічного стану мереж, зокрема згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з експлуатації та обслуговування зовнішніх мереж водопроводу і каналізації», окремі ділянки потребують заміни трубопроводів та оптимізації систем водовідведення. Також актуальним є питання оновлення покриття внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які мають тріщини, просідання або є небезпечними для пересування в зимовий період.

Отже, розташування кварталу в межах центральної частини міста, активна транспортна інфраструктура, змішане функціональне використання території, наявність житлового фонду різних періодів будівництва, а також потреба в оновленні інженерних мереж і благоустрою — усе це формує комплексну містобудівну ситуацію, яка потребує фахового аналізу та прийняття збалансованих проєктних рішень з урахуванням сучасних підходів до розвитку міських територій.

1.2 Кліматичні умови та екологічна ситуація на території проєктування

На території Печерського району, в межах якої розташований досліджуваний квартал, переважають кліматичні умови, характерні для центральної частини України. Клімат відноситься до помірно-континентального типу, що зумовлює наявність вираженої сезонності з теплим літом, прохолодною осінню, морозною зимою та відносно короткою весною. Вплив навколишнього середовища, зокрема географічне розташування міста на межі лісостепової та поліської зон, помітно впливає на мікроклімат і специфіку природних умов, які необхідно враховувати при реалізації інженерної підготовки території та заходів з благоустрою.

Основним кліматоутворюючим чинником є циркуляція повітряних мас, що формує переважно західний, південно-західний та північно-західний напрямки вітру. Середньорічна швидкість вітру становить близько 3,8 м/с, при цьому у зимовий період вона збільшується до 4,2 м/с, а у літні місяці, навпаки, знижується до 1,6 м/с. Найбільш інтенсивний вітровий режим спостерігається в холодну пору року, що зумовлює необхідність врахування вітрового навантаження при проєктуванні елементів благоустрою, легких конструкцій та малих архітектурних форм. У зимові місяці спостерігається також збільшення тривалості періодів з відносно високими швидкостями вітру, що може супроводжуватись поривами та підвищеною вітровою ерозією ґрунту на відкритих територіях.

Температурний режим міста Києва характеризується досить значним амплітудним діапазоном між мінімальними та максимальними температурами. Середньорічна температура повітря складає +7,2°C, при цьому абсолютний мінімум досягає -32°C, а максимум — +39°C. Найхолодніший період у середньому фіксується із середньою температурою на рівні -10°C. З огляду на ці показники, тривалість холодного періоду з середньодобовою температурою нижче нуля становить близько 118 днів. Це накладає певні вимоги на інженерні рішення щодо утеплення, дренажу, підбору матеріалів для покриттів і організації безпечного пересування пішоходів у зимовий час. Слід враховувати також, що значні коливання температур вимагають застосування стійких до морозів будівельних матеріалів та забезпечення якісного вертикального планування з урахуванням можливого накопичення снігу або льоду.

Кількість опадів на досліджуваній території є відносно стабільною з деякими сезонними варіаціями. Середньорічний рівень опадів складає близько 660 мм. Максимальні показники досягають 1030 мм у дощові роки, тоді як мінімальні — 374 мм у посушливі періоди. Така мінливість потребує проектування системи поверхневого водовідведення з урахуванням пікових навантажень. Розміщення зливової каналізації, ухили поверхонь, організація дренажу — усе це має враховувати зміну гідрологічного режиму території, зокрема в межах інтенсивної літньої зливової активності та танення снігу навесні.

Сніговий покрив формується в середньому з кінця жовтня і триває до початку квітня. Його середня товщина становить близько 0,3 метра. У зимовий період можливе накопичення значної кількості снігу, що потребує врахування при організації прибирання, очищення тротуарів та майданчиків, а також запобігання обледенінню та підтопленню після танення. Максимальна глибина промерзання ґрунту досягає 1,4 м, що є важливим фактором для розрахунку закладення фундаментів, облаштування каналізаційних колекторів, трубопроводів і комунікаційних каналів. Необхідно враховувати ці дані також під час вибору технологій вертикального планування та розташування підземних резервуарів або елементів інженерної інфраструктури.

Крім кліматичних особливостей, важливе значення має поточна екологічна ситуація території, яка формується під впливом як природних чинників, так і антропогенних навантажень. Розташування в межах центральної частини міста зумовлює значне транспортне навантаження, інтенсивну забудову та невисокий рівень озеленення. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт, локальні системи опалення та пилова активність з незабудованих ділянок. Перевищення допустимих концентрацій діоксиду азоту та формальдегіду фіксується на ряді ділянок у межах кварталу, особливо поблизу магістральних вулиць.

Рівень шумового забруднення також перевищує допустимі межі, встановлені ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», зокрема вздовж бульвару Лесі Українки та вулиці Джона Маккейна. У зв’язку з цим доцільним є запровадження заходів щодо шумозахисту, включаючи створення зелених насаджень, встановлення акустичних екранів та використання фасадних матеріалів із підвищеною звукоізоляцією.

Оцінка стану зелених зон показує, що їхня площа є недостатньою для ефективної екологічної стабілізації мікроклімату. Наявні зелені насадження часто представлені окремими деревами або малими газонами з обмеженим доглядом. За нормами ДБН Б.2.2-12:2019, забезпечення озеленення у житлових районах має становити щонайменше 40% території з урахуванням функціонального зонування. На сьогодні цей показник є значно меншим, що обумовлює необхідність розробки заходів із ревіталізації та ущільнення озеленення, створення скверів, вертикального озеленення, зелених дахів та впровадження стійких до посухи і загазованого середовища рослин.

Особливу увагу варто приділити моніторингу стану ґрунтів, зокрема в зонах активного транспортного руху та поблизу паркувальних майданчиків. Існує ризик локального забруднення нафтопродуктами, важкими металами та іншими токсичними речовинами, що може негативно вплинути на здоров’я мешканців і якість довкілля. У межах проєктування інженерної підготовки рекомендовано передбачити заходи з очищення території, біофільтрації та використання екологічно безпечних покриттів і матеріалів.

Таким чином, кліматичні та екологічні особливості досліджуваної території суттєво впливають на її функціонування та подальший розвиток. Усі зазначені показники повинні бути враховані при формуванні проєктних рішень щодо організації інженерної інфраструктури, благоустрою, вертикального планування та формування комфортного життєвого середовища з урахуванням сучасних містобудівних підходів і норм.

1.3 Дослідження існуючого стану території на основі натурних обстежень та аналізу функціонального, технічного і соціального аспектів

Проведення натурного обстеження території кварталу, розташованого в межах бульвару Лесі Українки, вулиці Джона Маккейна, бульвару Марії Приймаченко та вулиці Іоанна Павла ІІ, дозволяє встановити актуальний стан її використання та сформувати повне уявлення про функціональну організацію, технічні характеристики забудови та соціальне наповнення середовища. Територія, що охоплює площу 7,91 га, є різноплановою за своїм функціональним наповненням та включає в себе низку елементів міського середовища, які розташовані в межах чітко визначених зон згідно з містобудівною та землевпорядною документацією. У структурі кварталу виділяються житлова зона, ділянка навчального закладу, а також території громадського призначення, що формують комплексне середовище із змішаним використанням.

Функціональний поділ території чітко відображений у схемі функціонального зонування, що була складена на підставі аналізу затвердженої містобудівної документації, а також результатів візуального обстеження на місцевості. Під час аналізу були враховані реальні межі забудови, характер існуючого землекористування, доступність до транспортної інфраструктури та типологія об’єктів. Житлова зона займає основну частину території й включає багатоквартирну забудову з необхідними прибудинковими елементами. У межах житлової території розміщено 17 житлових будинків, що представлені спорудами різної поверховості — від середньоповерхових (5–9 поверхів) до сучасних житлових комплексів підвищеної щільності. Стан будівель, відповідно до візуального аналізу, варіюється: частина з них має задовільний технічний стан, тоді як інші вимагають проведення капітального ремонту або реновації фасадів, мереж водовідведення та прибудинкових територій.

У структурі житлової території простежується характерна зональність, яка включає внутрішньодворові озеленені простори, дитячі та господарські майданчики, місця для паркування приватного транспорту, а також проїзди для пожежних та сервісних машин. Озеленення виконано переважно у вигляді традиційних насаджень з використанням каштанів, кленів, тополь, ялин та інших видів, характерних для столичної зелені. Проте на окремих ділянках стан газонів та зелених смуг незадовільний, що потребує заходів з реконструкції та догляду. Стан асфальтового покриття на прибудинкових проїздах часто зношений, із тріщинами, ямами та неузгодженими ухилами, що ускладнює рух автомобілів і пішоходів, особливо в дощовий чи зимовий період.

Крім житлової забудови, на території кварталу розташована загальноосвітня школа, що займає окрему ділянку та має чітко окреслені межі. На її території облаштовано спортивний майданчик, відкритий двір, внутрішні під’їзні шляхи, а також зони зелених насаджень. Будівля школи має типову планувальну структуру й розрахована на середню наповненість класів. Обстеження виявило наявність зношення частини обладнання й потребу в оновленні зони відпочинку для учнів. Окрема увага приділяється бар’єрності середовища — на території закладу частково відсутні пандуси та адаптовані маршрути для осіб з інвалідністю.

Території громадського призначення представлені декількома будівлями, які включають у себе офіси, торговельні площі, об’єкти обслуговування побуту та комунальної інфраструктури. Частина таких об’єктів інтегрована у перші поверхи житлових будинків, інші функціонують як окремі споруди. Забезпеченість території комунально-побутовими послугами загалом достатня, хоча рівень доступності до деяких об’єктів не відповідає сучасним нормативним вимогам щодо безбар’єрності, зручності входів та доступу до інженерних мереж.

У межах проведення польового обстеження складено паспорт забудови кварталу, який містить інформацію щодо типології будинків, кількості поверхів, матеріалів зовнішніх стін, року побудови, стану фасадів і покрівель, типу конструкцій та забезпечення інженерними мережами. Цей документ став підґрунтям для створення опорного плану, який відображає реальне функціональне наповнення території та просторову структуру забудови. На плані чітко зафіксовані розміщення шкільної ділянки, громадських будівель, житлових будинків, господарських споруд, проїздів, автостоянок, тротуарів і зон озеленення.

Соціальні характеристики території визначаються переважно житловою функцією та високим ступенем щільності населення. У кварталі мешкає значна кількість осіб працездатного віку, молоді сім’ї з дітьми, а також люди похилого віку. Наявність освітнього закладу, транспортна доступність і наявність торговельної інфраструктури підвищують комфортність середовища для проживання, але водночас створюють навантаження на просторову організацію території в години пік. Спостерігається дефіцит рекреаційних зон, призначених для всіх вікових груп, особливо — для людей з обмеженими можливостями та маломобільних мешканців.

Під час аналізу рівня організації просторового середовища встановлено недостатню кількість спеціалізованих майданчиків для спорту та відпочинку. Існуючі дитячі ігрові комплекси потребують оновлення відповідно до вимог безпеки, а господарські зони часто займають незручне розташування у внутрішньодворовому просторі. Паркувальні місця організовані переважно стихійно, що створює проблеми з проїздом пожежних машин і спецтранспорту. Необхідне впровадження регламентованої системи паркування, включаючи виділення місць для людей з інвалідністю згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

# 1.4 Баланс фактичного функціонального використання

# території кварталу (існуючий стан)

# Таблиця 1.1

| № п/п | Назва території | S | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 79183 |
| 2 | Площа проїздів та тротуарів | м2 | 21848 |
| 3 | Площа під забудову | м2 | 18293 |
| 4 | Площа території ЗОШ | м2 | 2787 |
| 5 | Загальна площа дитячих майданчиків | м2 | 280 |
| 6 | Загальна площа спортивних майданчиків | м2 | 310 |
| 7 | Загальна площа господарчих майданчиків | м2 | 112 |
| 8 | Загальна площа автостоянок | м2 | 470 |
| 9 | Загальна площа зелених насаджень | м2 | 35083 |

1.5 Техніко-економічні показники (існуючий стан)

# Таблиця 1.2

| № п/п | Назва території | Один виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 79183 |
| 2 | Чисельність населення | м2 | 2051 |
| 3 | Житловий фонд | м2 | 55383, |
| 4 | Житлова забезпеченість | м2 | 27 |
| 5 | Середня поверховість | м2 | 5 |
| 6 | Кількість паркомісць | м2 | - |

1.6 Аналіз технічного стану об’єктів забудови на території дослідження

У межах досліджуваної території, розташованої в центральній частині міста Києва, проведено детальне натурне обстеження технічного стану існуючої забудови. Основу забудови кварталу складають багатоквартирні житлові будинки, більшість із яких були зведені в другій половині ХХ століття, а також декілька новозбудованих житлових об’єктів та громадських споруд. Усі будівлі оцінено за стандартними критеріями стану: конструктивна цілісність, знос матеріалів, стан інженерних мереж, зовнішній вигляд фасадів, стан покрівель, а також технічний стан прибудинкових територій. Застосовувалися актуальні підходи до технічної інвентаризації згідно з положеннями ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».

Під час оцінки технічного стану було виявлено, що більшість житлових будинків кварталу перебувають у задовільному стані. Це свідчить про те, що їх експлуатація може продовжуватись без суттєвих обмежень, однак з обов’язковим дотриманням регламентів технічного обслуговування. Основні несучі конструкції не мають критичних деформацій, вертикальні та горизонтальні відхилення знаходяться в межах допустимих норм, явних пошкоджень фундаментів або основ не зафіксовано. У більшості випадків візуально помітні сліди зносу фасадного оздоблення, потреба в локальному ремонті вхідних груп та сходових кліток, часткове пошкодження оздоблювальних матеріалів на цокольній частині.

Фасадні частини будівель здебільшого мають втрату кольору, осипання штукатурки, мікротріщини та потемніння від забруднень. У деяких випадках спостерігається порушення герметизації міжпанельних швів, що може спричинити додаткові тепловтрати та зволоження внутрішніх приміщень. Тому одним із пріоритетних напрямів покращення технічного стану житлового фонду є проведення капітального ремонту фасадів та утеплення будівель за сучасними стандартами енергоефективності відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель».

Стан покрівель більшості будинків оцінено як задовільний, хоча є окремі випадки потреби в ремонті покрівельного покриття, особливо в місцях стиків та примикань до інженерних комунікацій. Системи водовідведення у значній частині будинків вимагають оновлення: водостічні труби пошкоджені або частково відсутні, що сприяє накопиченню вологи в цоколях та біля фундаментів. Подекуди зафіксовані сліди підтікання та зволоження, що є ознакою порушення гідроізоляційного шару.

Інженерні мережі, включаючи електропостачання, водопровід, каналізацію та опалення, здебільшого функціонують, проте мають високий ступінь зношення, особливо у старій забудові. У багатьох будинках відсутні сучасні вузли обліку тепла або автоматизовані системи регулювання мікроклімату. Більшість мереж прокладені в період до 1990-х років і не відповідають сучасним технічним вимогам, що підвищує експлуатаційні витрати та знижує комфортність проживання мешканців.

Прибудинкові території мають фрагментарно зношене асфальтове покриття, в окремих місцях зруйновані бордюри та порушене водовідведення. Частина пішохідних доріжок не пристосована для маломобільних груп населення, відсутні пандуси, напрямні доріжки та тактильні елементи, що суперечить вимогам ДБН В.2.2-40:2018. Облаштування господарських майданчиків у ряді випадків є застарілим, із пошкодженими елементами малих архітектурних форм, недостатнім освітленням і незручним розташуванням відносно входів у будинки.

Новозбудовані житлові комплекси та громадські будівлі мають кращий технічний стан: фасади утеплені, оздоблені сучасними матеріалами, покрівлі виконані з урахуванням енергоефективності, внутрішні інженерні мережі автоматизовані. Такі об'єкти є прикладом інтеграції сучасних проєктних підходів у межах історично сформованого міського середовища. Однак їх поява вимагає переосмислення організації простору навколо, зокрема оновлення транспортного доступу, зонування пішохідних маршрутів і адаптації старих елементів благоустрою до нових умов.

Загалом отримані дані з натурного обстеження дозволяють зробити висновок, що технічний стан основного житлового фонду кварталу є функціонально задовільним, однак потребує системного оновлення окремих конструктивних елементів, інженерного забезпечення та благоустрою. На основі зібраної інформації було складено паспорти кожного будинку, у яких відображено всі ключові технічні параметри, рік побудови, тип серії, поверховість, матеріали стін і покрівлі, наявність елементів благоустрою та стан внутрішньоквартальної інфраструктури. Результати оцінки систематизовані у вигляді аналітичної таблиці та діаграми технічного стану, які подаються в наступному розділі. Ці матеріали стали базою для формулювання проєктних рішень, спрямованих на поступову реновацію житлового фонду та створення комфортного, безпечного і стійкого міського середовища.

Технічний стан забудови

Таблиця 1.3

| № | Технічний стан | Площа, м.кв | Частка % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задовільний | 16580,4 | 90,64 |
| 2 | Незадовільний | 1712,4 | 9,36 |
| 3 | Загальна площа | 18292,8 | 100 |

1.7 Паспорт забудови. Сучасний стан.

Таблиця 1.4

| N | Адреса будинку | Тип буд. | К-сть поверх. | К-сть квартир | S буд. кв.м | Корис. S буд. кв.м | К-сть мешк-анців | Тех. стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул. Лесі Українки 32 | Жит. | 6 | 62 | 1670 | 6513 | 278 | Добр. |
| 2 | вул. Джона Маккейна 42 | Жит. | 6 | 20 | 514,5 | 2006,55 | 85 | Задов. |
| 3 | бул. Лесі Українки 34/11 | Жит. | 6 | 62 | 1658 | 6466,2 | 276 | Добр. |
| 4 | вул. Джона Маккейна 40 | Жит. | 7 | 46 | 1083 | 4927,65 | 210 | Добр. |
| 5 | вул. Джона Маккейна 38 | Жит. | 6 | 28 | 750 | 2925,0 | 125 | Задов. |
| 6 | вул. Джона Маккейна 38А | Жит. | 5 | 22 | 720,8 | 2342,6 | 100 | Задов. |
| 7 | бул. Марії Приймаченко 9 | Жит. | 5 | 16 | 506,3 | 1645,48 | 70 | Задов. |
| 8 | бул. Марії Приймаченко 7 | Жит. | 5 | 25 | 814,2 | 2646,15 | 113 | Задов. |
| 9 | бул. Марії Приймаченко 5 | Жит. | 5 | 27 | 890,2 | 2893,15 | 123 | Задов. |
| 10 | вул. Джона Маккейна 38Б | Жит. | 5 | 26 | 839 | 2852,6 | 116 | Задов. |
| 11 | вул. Джона Маккейна 36 | Жит. | 5 | 38 | 531 | 1725,75 | 113 | Не задов. |
| 12 | вул. Джона Маккейна 32 | Гурт. | 6 | 52 | 1428 | 5569,2 | 238 | Задов. |
| 13 | вул. Джона Маккейна 30 | Жит. | 5 | 14 | 430,9 | 1400,43 | 59 | Задов. |
| 14 | вул. Джона Маккейна 28/25 | Жит. | 6 | 18 | 476 | 1856,4 | 79 | Задов. |
| 15 | бул. Марії Приймаченко 1/27 | Жит. | 5 | 36 | 1195,2 | 3884,4 | 166 | Задов. |
| 16 | бул. Марії Приймаченко 3 | Жит. | 5 | 26 | 817,6 | 2657,2 | 113 | Задов. |
| 17 | бул. Лесі Українки 32А | ЗОШ №84 | 2;4; | - | 2786,7 | - | - | Добр. |
| 18 | вул. Джона Маккейна 34 | Жит. | 4 | 30 | 1181,4 | 3071,64 | 131 | Не задов. |
|  |  | ∑ | сер. 5 | 526 | 18293 | 55383,4 | 2051 |  |

1.8 Висновок до розділу

У процесі дослідження просторових, природно-кліматичних, функціональних та технічних характеристик території, розташованої в межах бульвару Лесі Українки, вулиць Джона Маккейна, Марії Приймаченко та Іоанна Павла ІІ у Печерському районі Києва, вдалося сформувати цілісне уявлення про поточний стан цієї частини міського середовища, її потенціал і виклики, які необхідно враховувати під час подальшого проєктування. Аналіз вихідних даних, натурні обстеження, вивчення морфології кварталу та його функціонального наповнення стали основою для визначення сильних і слабких сторін об'єкта дослідження, які, своєю чергою, обумовлюють рішення в сфері інженерної підготовки та благоустрою.

Просторове положення території є безперечно сприятливим з погляду інтегрованості в загальну містобудівну структуру міста. Розташована в одному з найрозвиненіших і найщільніше забудованих районів столиці, досліджувана територія має складну конфігурацію, утворену перетином ключових транспортних артерій, які одночасно визначають її зовнішні межі. Щільна забудова формує компактний міський квартал з активним функціональним насиченням. Система магістральних та локальних проїздів забезпечує якісний зв'язок між окремими зонами, а наявність громадських об’єктів і сервісних структур посилює рівень урбаністичної цінності території. Проте складна структура забудови, відсутність єдиної просторової логіки і наявність фрагментів із застарілою інфраструктурою створюють виклики для впровадження комплексного благоустрою. Водночас потенціал щільної забудови, її доступність, розвинена навколишня інфраструктура та наявність вільних ділянок під модернізацію дають підстави для формування сучасного, комфортного середовища проживання.

Кліматичні умови території не містять критичних обмежень для проєктування. Вони є типовими для помірно-континентальної зони з вираженою сезонністю, м’якою зимою, теплим літом і достатнім рівнем зволоження протягом року. Такі умови дозволяють застосовувати широкий спектр проєктних рішень без необхідності значної адаптації до екстремальних природних факторів. Температурні коливання перебувають у допустимих межах, що не обумовлює особливих вимог до матеріалів покриттів, проте потребує дотримання стандартів утеплення та морозостійкості при облаштуванні підземних комунікацій. Вітровий режим є достатньо сприятливим, однак локальні ефекти затінення і спрямованого повітряного потоку між будівлями мають бути враховані при розміщенні дитячих, спортивних і рекреаційних зон. Умови інсоляції дозволяють ефективно розміщувати функціональні зони, обираючи південні та південно-західні орієнтації для найбільш активного використання. Глибина промерзання ґрунту та середньорічна кількість опадів дозволяють передбачити систему поверхневого стоку без необхідності залучення складних інженерних рішень, що сприяє формуванню більш економічної моделі інженерної підготовки.

У процесі натурного обстеження території визначено, що вона складається з функціонально диференційованих ділянок — житлових будинків, навчального закладу, об'єктів громадського призначення та транспортної інфраструктури. Основну площу займає житлова територія, представлена забудовою середньої та підвищеної щільності. В межах житлової зони сформована система внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних зв’язків, паркувальних майданчиків і зон загального користування. Особливістю функціонального планування є наявність змішаних типів забудови: радянських будинків серійної забудови та новозбудованих об’єктів з покращеними умовами. Це створює як архітектурну неоднорідність, так і технічну різнорівневість середовища, що ускладнює формування єдиної концепції благоустрою. Проте саме це поєднання старого і нового містить у собі значний потенціал для модернізації простору шляхом інтервенцій у окремі слабкі елементи без радикального оновлення всієї структури кварталу.

Соціальний склад мешканців території також виявляє важливі акценти: тут проживають як молоді сім’ї з дітьми, так і особи похилого віку, що визначає потребу у формуванні інклюзивного середовища, врахуванні різних сценаріїв використання публічного простору, облаштуванні зон для активного і пасивного дозвілля. Наявність закладів освіти й об’єктів громадського обслуговування підвищує соціальну цінність території, але водночас потребує більшого рівня упорядкування транспортних зв’язків і зонування.

Стан будівель, розміщених на території кварталу, загалом оцінено як задовільний. Більшість із них не мають критичних деформацій чи конструктивних ушкоджень. Однак зовнішні елементи — фасади, покрівлі, інженерні мережі — часто мають сліди зношення, втрати оздоблення, часткову руйнацію, а в деяких випадках і порушення герметизації. Окремі будівлі вимагають косметичного ремонту, утеплення або реконструкції входів та прибудинкових територій. Технічний стан комунікацій за результатами огляду свідчить про необхідність оновлення або заміни водостічних систем, оновлення електромереж і облаштування сучасних вузлів обліку ресурсів. Системи водовідведення у багатьох випадках не відповідають актуальному навантаженню, що створює ризики підтоплення при інтенсивних опадах.

Таким чином, на основі розгляду просторових характеристик, кліматичних умов, функціонального наповнення та технічного стану можна стверджувати, що територія має сприятливі передумови для подальшого розвитку. Існуючий рельєф, доступність інфраструктури, мікрокліматичні умови та сформована структура кварталу дозволяють впроваджувати реноваційні заходи та модернізацію із збереженням основної частини забудови. Містобудівний потенціал доповнюється високим соціальним попитом на якісний благоустрій, безпечне середовище та зручну систему пересування. Результати аналізу створюють надійне підґрунтя для розроблення системних, обґрунтованих проєктних рішень у наступних розділах проєктної документації.

Розділ. I I.  РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ

2.1.  Паспорт забудови. Проектний стан

Таблиця 2.1

| № | Адреса будинку | Тип буд. | К-сть поверх. | К-сть квартир | S забудови кв.м | Корис. S буд. кв.м | К-сть мешк-анців | Тех. стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул. Лесі Українки 32 | Жит. | 6 | 62 | 1670 | 6513 | 278 | Добр. |
| 2 | вул. Джона Маккейна 42 | Жит. | 6 | 20 | 514,5 | 2006,55 | 85 | Задов. |
| 3 | бул. Лесі Українки 34/11 | Жит. | 6 | 62 | 1658 | 6466,2 | 276 | Добр. |
| 4 | вул. Джона Маккейна 40 | Жит. | 7 | 46 | 1083 | 4927,65 | 210 | Добр. |
| 5 | вул. Джона Маккейна 38 | Жит. | 6 | 28 | 750 | 2925,0 | 125 | Задов. |
| 6 | вул. Джона Маккейна 38А | Жит. | 5 | 22 | 720,8 | 2342,6 | 100 | Задов. |
| 7 | бул. Марії Приймаченко 9 | Жит. | 5 | 16 | 506,3 | 1645,48 | 70 | Задов. |
| 8 | бул. Марії Приймаченко 7 | Жит. | 5 | 25 | 814,2 | 2646,15 | 113 | Задов. |
| 9 | бул. Марії Приймаченко 5 | Жит. | 5 | 27 | 890,2 | 2893,15 | 123 | Задов. |
| 10 | вул. Джона Маккейна 38Б | Жит. | 5 | 26 | 839 | 2852,6 | 116 | Задов. |
| 11 | вул. Джона Маккейна 36 | Жит. | 16;18 | 320 | 1390 | 20760 | 567 | Проект. |
| 12 | вул. Джона Маккейна 32 | Гурт. | 6 | 52 | 1428 | 5569,2 | 238 | Задов. |
| 13 | вул. Джона Маккейна 30 | Жит. | 5 | 14 | 430,9 | 1400,43 | 59 | Задов. |
| 14 | вул. Джона Маккейна 28/25 | Жит. | 6 | 18 | 476 | 1856,4 | 79 | Задов. |
| 15 | бул. Марії Приймаченко 1/27 | Жит. | 5 | 36 | 1195,2 | 3884,4 | 166 | Задов. |
| 16 | бул. Марії Приймаченко 3 | Жит. | 5 | 26 | 817,6 | 2657,2 | 113 | Задов. |
| 17 | бул. Лесі Українки 32А | ЗОШ №84 | 2;4; | - | 2786,7 | - | - | Добр. |
| 18 | вул. Джона Маккейна 34 | Жит. | 22 | 180 | 738 | 10073,7 | 273 | Проект. |
| 19 | вул. Джона Маккейна 36 | Паркінг підземний. | 1 | - | 981,1 | - | - | Проект. |
| 20 | бул. Марії Приймаченко 3а | Паркінг підземний. | 1 | - | 966,3 | - | - | Проект. |
|  |  | ∑ | сер. 7 | 980 | 20655,8 | 81419,71 | 2714 |  |

2.2.  Розрахункова потреба в елементах благоустрою території

Таблиця 2.2

| Майданчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | Ігрові для дітей |  |  | Відпочинок дорослих |  | Спор-тивні | Господарчі |  |  | Вигулю-вання собак | Авто-стоянки | Озеле-нення |
| Норма | 0,7 м2/чол |  |  | 0,1 м2/чол |  | 0,2 м2/чол | 0,3/0,15* |  |  | 0,3 м2/чол | 0,8 м2/чол | 6 м2/чол |
| Розподілен-ня | Ясель-ного віку | Дошкі-льного віку | Шкіль-ного віку | Тихий відпо-чинок | Насті-льні ігри |  | Сушіння білизни | Чище-ння речей | Сміттє-збірні |  |  |  |
| Норма | 0,1 м2/чол | 0,2 м2/чол | 0,4 м2/чол | 0,05 м2/чол | 0,05 м2/чол | 0,2 м2/чол | 0,15 м2/чол | 0,1 м2/чол | 0,05 м2/чол | 0,3 м2/чол | 0,8 м2/чол | 6 м2/чол |
| Буд.№1 (278чол) | 27,8 | 55,6 | 111,2 | 13,9 | 13,9 | 55,6 | 41,7 | 27,8 | 13,9 | 83,4 | 222,4 | 1668 |
| Буд.№2 (85чол) | 8,5 | 17,0 | 34,0 | 4,25 | 4,25 | 17,0 | 12,75 | 8,5 | 4,25 | 25,5 | 68 | 510 |
| Буд.№3 (276чол) | 27,6 | 55,2 | 110,4 | 13,8 | 13,8 | 55,2 | 41,4 | 27,6 | 13,8 | 82,8 | 220,8 | 1656 |
| Буд.№4 (210чол) | 21,0 | 42,0 | 84 | 10,5 | 10,5 | 42,0 | 31,5 | 21,0 | 10,5 | 63,0 | 168,0 | 1260 |
| Буд.№5 (125чол) | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 6,25 | 6,25 | 25,0 | 18,75 | 12,5 | 6,25 | 37,5 | 100 | 750 |
| Буд.№6 (100чол) | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 30,0 | 80,0 | 600 |
| Буд.№7 (70чол) | 7,0 | 14,0 | 28,0 | 3,5 | 3,5 | 14,0 | 10,5 | 7,0 | 3,5 | 21,0 | 56,0 | 420 |
| Буд.№8 (113чол) | 11,3 | 22,6 | 45,2 | 5,65 | 5,65 | 22,6 | 16,95 | 11,3 | 5,65 | 33,9 | 90,4 | 678 |
| Буд.№9 (123чол) | 12,3 | 24,6 | 49,2 | 6,15 | 6,15 | 24,6 | 18,45 | 12,3 | 6,15 | 36,9 | 98,4 | 738 |
| Буд.№10 (116чол) | 11,6 | 23,2 | 46,4 | 5,8 | 5,8 | 23,2 | 17,4 | 11,6 | 5,8 | 34,8 | 92,8 | 696 |
| Буд.№11 (408чол) | 40,8 | 81,6 | 163,2 | 20,4 | 20,4 | 81,6 | 61,2 | 40,8 | 20,4 | 122,4 | 326,4 | 2448 |
| Буд.№12 (238чол) | 23,8 | 47,6 | 95,2 | 11,9 | 11,9 | 47,6 | 35,7 | 23,8 | 11,9 | 71,4 | 190,4 | 1428 |
| Буд.№13 (59чол) | 5,9 | 11,8 | 23,6 | 2,95 | 2,95 | 11,8 | 8,85 | 5,9 | 2,95 | 17,7 | 47,2 | 354 |
| Буд.№14 (79чол) | 7,9 | 15,8 | 31,6 | 3,95 | 3,95 | 15,8 | 11,85 | 7,9 | 3,95 | 23,7 | 63,2 | 474 |
| Буд.№15 (166чол) | 16,6 | 33,2 | 66,4 | 8,3 | 8,3 | 33,2 | 24,9 | 16,6 | 8,3 | 49,8 | 132,8 | 996 |
| Буд.№16 (113чол) | 11,3 | 22,6 | 45,2 | 5,65 | 5,65 | 22,6 | 16,95 | 11,3 | 5,65 | 33,9 | 90,4 | 678 |
| Буд.№18 (264чол) | 26,4 | 52,8 | 105,6 | 13,2 | 13,2 | 52,8 | 39,6 | 26,4 | 13,2 | 79,2 | 211,2 | 1584 |
| ∑ | 207,3 | 276,4 | 345,5 | 141,2 | 141,2 | 564,6 | 423,5 | 282,3 | 141,15 | 846,9 | 2258,4 | 16938 |

2.3.  Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування.

Згідно з чинними нормативами, для забезпечення населення об'єктами повсякденного попиту необхідно розрахувати площі, потужності та кількість місць основних типів підприємств і закладів обслуговування. В основу покладено показники на 1000 осіб із відповідних таблиць ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Розрахункова чисельність населення — 2714 осіб.

Заклади освіти

Для розміщення дошкільного навчального закладу норматив передбачає 34 місця на 1000 жителів. З урахуванням чисельності:

34 місця / 1000 осіб × 2714 осіб = 92 місця.

Для загальноосвітніх навчальних закладів приймається 135 місць на 1000 осіб:

135 місць / 1000 осіб × 2714 осіб = 366 місць.

Підприємства торгівлі

Площа продовольчої торгівлі розраховується із нормативу 68 м² на 1000 осіб:

68 м² / 1000 осіб × 2714 осіб = 185 м².

Для непродовольчої торгівлі передбачено 19 м² на 1000 осіб:

19 м² / 1000 осіб × 2714 осіб = 52 м².

Площа магазину кулінарії визначається з розрахунку 3 м² на 1000 жителів:

3 м² / 1000 осіб × 2714 осіб = 8 м².

Підприємства громадського харчування

Згідно з нормою 18 м² на 1000 осіб для закладів харчування отримуємо:

18 м² / 1000 осіб × 2714 осіб = 49 м².

Підприємства побутового обслуговування

Загальна потреба у робочих місцях визначається за нормативом 1,34 на 1000 осіб:

1,34 / 1000 × 2714 = 3,63, округлюємо — 4 робочі місця.

Розподіл за типами послуг:

- Прання: 0,18 × 2,714 = 0,49 → 1 місце.

- Хімчистка: 0,15 × 2,714 = 0,41 → 1 місце.

- Ремонт взуття: 0,28 × 2,714 = 0,76 → 1 місце.

- Ремонт трикотажу: 0,05 × 2,714 = 0,13 → 1 місце.

- Ремонт металовиробів: 0,16 × 2,714 = 0,43 → 1 місце.

- Пункти прокату: 0,1 × 2,714 = 0,27 → 1 місце.

- Перукарня: 0,33 × 2,714 = 0,89 → 1 місце.

- Інші послуги: 0,09 × 2,714 = 0,24 → 1 місце.

Медичні заклади

Аптека проєктується з розрахунку 6 м² на 1000 осіб:

6 м² / 1000 × 2714 = 16 м².

Соціально-культурні заклади

Площа культурно-масових закладів приймається 22 м² на 1000 осіб:

22 м² / 1000 × 2714 = 60 м².

Фізкультурно-оздоровчі заклади — 60 м² на 1000 жителів:

60 м² / 1000 × 2714 = 163 м².

Банківські, зв’язкові та управлінські установи

Відділення ощадбанку — 20 м² на 1000 осіб:

20 м² / 1000 × 2714 = 54 м².

Громадська вбиральня — 0,2 приміщення на 1000 жителів:

0,2 / 1000 × 2714 = 0,54, округлено — 1 приміщення.

Відділення зв’язку — 38 м² на 1000 осіб:

38 м² / 1000 × 2714 = 103 м².

Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) — 1 одиниця на 20000 осіб:

2714 / 20000 = 0,14, що також округлюється до 1 об’єкта.

Спеціальні об'єкти

Пункт роздачі молочної кухні приймається з розрахунку 100 порцій на 1000 осіб:

100 × 2,714 = 271 порція/день.

Потреби підприємств і установ обслуговування

Таблиця 2.3

| Категорія | Показник (на 1000 осіб) | Розрахунок | Потреба для 2714 осіб |
| --- | --- | --- | --- |
| Освіта |  |  |  |
| ДНЗ (місця) | 34 місця | 34 × 2,714 | 92 місця |
| Школа (місця) | 135 місць | 135 × 2,714 | 366 місць |
| Торгівля |  |  |  |
| Продовольча (м²) | 68 м² | 68 × 2,714 | 185 м² |
| Непродовольча (м²) | 19 м² | 19 × 2,714 | 52 м² |
| Магазин кулінарії (м²) | 3 м² | 3 × 2,714 | 8 м² |
| Громадське харчування |  |  |  |
| Заклади харчування (м²) | 18 м² | 18 × 2,714 | 49 м² |
| Побутове обслуговування |  |  |  |
| Загальна потреба (роб. місця) | 1,34 місця | 1,34 × 2,714 | 4 місця |
| Прання | 0,18 місця | 0,18 × 2,714 | 1 місце |
| Хімчистка | 0,15 місця | 0,15 × 2,714 | 1 місце |
| Ремонт взуття | 0,28 місця | 0,28 × 2,714 | 1 місце |
| Ремонт трикотажу | 0,05 місця | 0,05 × 2,714 | 1 місце |
| Ремонт металовиробів | 0,16 місця | 0,16 × 2,714 | 1 місце |
| Пункти прокату | 0,10 місця | 0,10 × 2,714 | 1 місце |
| Перукарня | 0,33 місця | 0,33 × 2,714 = 0,9 → округлено | 1 місце |
| Інші послуги | 0,09 місця | 0,09 × 2,714 | 1 місце |
| Медицина |  |  |  |
| Аптека (м²) | 6 м² | 6 × 2,714 | 16 м² |
| Соціально-культурні об'єкти |  |  |  |
| Культурно-масові заклади (м²) | 22 м² | 22 × 2,714 | 60 м² |
| Фізкультурно-оздоровчі заклади (м²) | 60 м² | 60 × 2,714 | 163 м² |
| Адміністративне обслуговування |  |  |  |
| Відділення банку (м²) | 20 м² | 20 × 2,714 | 54 м² |
| Громадська вбиральня (од.) | 0,2 приміщення | 0,2 × 2,714 = 0,5 → округлено | 1 приміщення |
| Відділення зв’язку (м²) | 38 м² | 38 × 2,714 | 103 м² |
| ЖЕК (од.) | 1 на 20000 осіб | 2714 / 20000 = 0,14 → округлено | 1 об’єкт |
| Спеціальні об'єкти |  |  |  |
| Пункт роздачі молочної кухні (порції/доба) | 100 порцій | 100 × 2,714 | 271 порція/доба |

2.4 Обґрунтування кількості машиномісць тривалого зберігання для нової житлової забудови

У межах розробки проєктних рішень щодо розміщення житлової забудови було виконано розрахунок потреби у машиномісцях тривалого зберігання автомобілів мешканців кварталу. Розрахунок здійснено на підставі вимог, викладених у зміні № 4 до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а саме — за оновленими нормами щодо забезпечення житлових будинків паркувальними місцями.

Загальна кількість квартир у межах проєктування становить 980 одиниць, з яких:

– 345 — однокімнатні квартири,

– 635 — дво- та багатокімнатні квартири.

Згідно з табл. 7.4а наведених норм, коефіцієнт забезпечення паркомісцями становить:

– 0,5 місця на одну однокімнатну квартиру;

– 0,8 місця на одну квартиру з двома або більше кімнатами.

Розрахунок необхідної кількості місць виконується окремо для кожної категорії квартир:

– Для однокімнатних квартир:

345 × 0,5 = 172,5 ≈ 173 машино-місця

– Для дво- та більше кімнатних квартир:

635 × 0,8 = 508 машино-місць

Таким чином, загальна необхідна кількість машиномісць тривалого зберігання становить:

173 + 508 = 681 місце

Проєктом передбачено покриття зазначеної потреби за рахунок облаштування як відкритих стоянок, так і підземного паркінгу. Зокрема, для тимчасового зберігання автомобілів на території планується облаштування відкритих автостоянок загальною ємністю 213 машиномісць. Вони розміщуються вздовж внутрішньоквартальних проїздів та у спеціально відведених зонах, що враховують обмеження, встановлені ДБН. Згідно з чинними нормативами, відстань від вікон житлових будинків до автостоянок залежить від ємності стоянки та має становити не менше 10–15 метрів. У межах цього проєкту всі запроєктовані стоянки розташовано з дотриманням цих вимог, що дозволяє уникнути впливу викидів, шуму та вібрацій на житлове середовище.

Крім відкритих стоянок, передбачено підземний паркінг на 467 машиномісць, який розміщується під житловими будинками та частиною внутрішнього двору. Такий тип організації паркування дозволяє максимально ефективно використати площу території, зменшити візуальне навантаження на дворовий простір і забезпечити зручність доступу для мешканців. Паркінг оснащений в’їздами, що розташовані зі сторони внутрішніх проїздів, передбачені зони для інвалідів, а також простір для розвороту транспорту згідно з технічними вимогами.

У підсумку, загальна кількість машиномісць, що передбачена в межах проєкту, становить:

213 (відкриті стоянки) + 467 (підземний паркінг) = 680 місць, що повністю відповідає розрахованій потребі.

Запропоноване рішення не лише забезпечує нормативний рівень автомобіле забезпеченості, але й дозволяє зберегти простір для озеленення, пішохідного руху, майданчиків для відпочинку та інфраструктури благоустрою. Розміщення паркувальних зон виконано відповідно до функціонального зонування території з урахуванням чинних містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог.

2.5 Пропозиції щодо формування рельєфу та організації вертикального планування території

Проєктована житлова забудова розміщується на території зі спокійним природним рельєфом, який не має значних перепадів висот або складних форм рельєфу, що могли б ускладнювати проведення інженерної підготовки чи впливати на безпечну експлуатацію забудови. Загальний ухил ділянки є помірним, що створює сприятливі умови для організації поверхневого водовідведення, облаштування транспортної та пішохідної інфраструктури, а також для виконання робіт з благоустрою без необхідності значних земляних переміщень.

У межах території було прийнято рішення організовувати водовідвід поверхневих і талих вод за допомогою системи відкритого стоку, що реалізується шляхом спрямування вод по лотках уздовж проїздів та вулиць. Усі лотки мають ухили, що забезпечують самоплив води до дощоприймальних колодязів, які є частиною єдиної системи дощової каналізації. Ця система проектується таким чином, щоб мати технічну можливість приєднання до вже існуючої міської зливової мережі, розташованої за межами ділянки. Розміщення колодязів, їх тип, глибина залягання та матеріали труб підібрані з урахуванням чинних нормативів, а також характеру рельєфу та структури забудови. Запроєктовані колодязі мають стандартну конструкцію, забезпечують зручний доступ для обслуговування і чищення та гарантують ефективне водовідведення навіть під час інтенсивних опадів.

Вертикальне планування території розроблено з урахуванням висотних позначок прилеглих вулиць, що забезпечує плавне і безпечне приєднання внутрішньоквартальних проїздів до зовнішньої транспортної мережі. Основними елементами вертикального планування є профілі осей вулиць і проїздів, які прийняті з односкатним бордюрним типом, що передбачає формування ухилу в одну сторону — до лотка з дощоприймачем. Така система дозволяє швидко збирати воду з дорожнього полотна та мінімізувати утворення калюж і підтоплень.

У проєкті передбачено ухили по проїздах у межах 4–30 проміле (‰), що відповідає вимогам ДБН В.2.3-5:2018, де допускається застосування мінімального ухилу в 4‰ в умовах реконструкції. Цей мінімальний ухил прийнято у зонах складної прив’язки до існуючих споруд та елементів благоустрою, де потрібно забезпечити плавний перехід від одного рівня до іншого без порушення комфорту пересування. На основних проїздах ухили оптимізовані для забезпечення ефективного водовідведення без перевищення граничних значень, що могли б спричинити небезпеку ковзання, посилене змивання ґрунтів або незручності при експлуатації.

Планувальна структура ділянки враховує необхідність безбар’єрного доступу до всіх функціональних зон: житлових будинків, громадських об’єктів, дитячих майданчиків, місць відпочинку та зон паркування. Відповідно, при формуванні рельєфу забезпечено плавні підходи з нахилом до 5% у місцях розміщення пандусів та понижених бордюрів. Особлива увага приділена зонуванню рівнів у місцях перетину пішохідних і транспортних маршрутів, щоб уникнути застою води та створення потенційно небезпечних зон для пересування пішоходів, особливо у зимовий період.

Для забезпечення оптимального функціонування вертикального планування передбачається коригування рельєфу у точках входу до під’їздів, в зоні автостоянок, навколо майданчиків відпочинку та в межах дитячих і спортивних зон. В усіх цих зонах відмітки підібрані з урахуванням збереження існуючої структури рельєфу з мінімальним обсягом земляних робіт. Розробка вертикального плану виконувалась у прив’язці до генерального плану забудови, де фіксуються основні висотні позначки, тип покриттів, конфігурація доріжок і схеми організації стоку.

Для стабілізації рельєфу в місцях перепаду висот (наприклад, біля підпірних стін або сходових переходів) передбачено облаштування газонів з укріпленим шаром, влаштування дренажних лотків і системи дощового водовідведення з бетонних або пластикових елементів. Це дозволяє уникнути розмивання укосів і забезпечити довговічність покриттів.

З метою збереження сприятливого мікроклімату та попередження надмірного нагрівання твердих поверхонь у літній період у межах рельєфу також враховано розміщення озеленених ділянок. Припідняті газони, зелені смуги та насадження відіграють роль природного бар’єру для води, пилу та шуму, а також покращують інфільтрацію дощових вод у ґрунт.

Таким чином, запропонована організація рельєфу території дозволяє комплексно вирішити питання водовідведення, забезпечити ефективне вертикальне планування, створити комфортне та безпечне середовище з урахуванням норм безбар’єрності, сталого розвитку та сучасного благоустрою. Усі рішення прийняті відповідно до чинних будівельних норм і враховують перспективу довгострокової експлуатації без значного додаткового навантаження на міську інженерну інфраструктуру.

2.6 Пропозиції щодо організації руху транспорту і пішоходів на території забудови

Проєктована територія житлової забудови характеризується щільною міською структурою з переважанням багатоквартирних житлових будинків середньої поверховості, що визначає необхідність комплексного підходу до організації транспортного і пішохідного руху. Забезпечення безперервного, безпечного і логістично ефективного сполучення між житловими об'єктами, громадськими установами, зупинками громадського транспорту та зоною відпочинку потребує продуманої системи внутрішніх проїздів і пішохідних маршрутів.

Основу транспортної структури кварталу формує мережа внутрішньоквартальних проїздів, які забезпечують доступ до всіх будинків, технічного та соціального обслуговування. Проїзди запроєктовані з урахуванням нормативних вимог щодо ширини проїжджої частини та можливості роз’їзду двох автомобілів одночасно. Ширина більшості внутрішньоквартальних проїздів становить 6,0 метрів, що відповідає нормам, встановленим у ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» для житлової забудови середньої щільності. Така ширина забезпечує безпечний проїзд легкового та аварійного транспорту, а також дозволяє облаштувати двосторонній рух без заторів.

Особливу увагу приділено виконанню протипожежних вимог. Для забезпечення вільного під’їзду пожежних машин до будь-якого фасаду житлових будинків, уздовж їх довгих сторін передбачено облаштування смуг з ущільненого ґрунтового покриття. Ці смуги не є основними маршрутами для щоденного руху, проте виконують критично важливу функцію в разі надзвичайної ситуації. Матеріал покриття забезпечує достатню міцність для проїзду важкої техніки та не потребує щоденного обслуговування.

З метою підвищення комфорту проживання і зручності для користувачів, вздовж основних проїздів у безпосередній близькості до під'їздів будинків, а також поблизу об'єктів громадського обслуговування, запроєктовано відкриті гостьові автостоянки. Вони призначені для тимчасового зберігання індивідуального транспорту гостей мешканців та відвідувачів соціально-побутових установ, таких як магазини, аптеки чи медичні пункти. Стоянки розміщуються в логічно обґрунтованих місцях і не перетинаються з пішохідними маршрутами, що мінімізує ризик ДТП та конфліктів між учасниками руху.

Організація пішохідного руху в межах території розглядається як складова формування безпечного, доступного та комфортного середовища. Основна частина пішохідних маршрутів проходить вздовж внутрішньоквартальних проїздів, де передбачено прокладання тротуарів шириною від 1,5 до 2,25 метрів. Такі параметри дозволяють комфортно пересуватись двом пішоходам назустріч один одному, а також забезпечують достатній простір для маломобільних осіб та людей з дитячими візками.

Для підвищення ефективності пересування пішоходів і розвантаження основних напрямків, у планувальній структурі закладено кілька діагональних пішохідних маршрутів, які з'єднують ключові функціональні зони території — житлові будинки, зупинки громадського транспорту, об’єкти обслуговування та природну зону. Це дозволяє скоротити відстань проходження до основних точок тяжіння, покращити доступність території та зробити пересування зручнішим.

Маршрути пішохідного руху розміщені таким чином, щоб мінімізувати перетин з транспортними потоками, а в місцях необхідного перетину передбачено облаштування понижених бордюрів, тактильних смуг та зручних переходів, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Усі пішохідні доріжки проєктуються з твердим покриттям із забезпеченням водовідведення та відповідного ухилу, що дозволяє уникнути скупчення води та підвищити довговічність експлуатації.

Також в проєкті передбачено облаштування велосипедних доріжок, які дублюють частину пішохідних маршрутів та проходять через основні зони відпочинку. Це дозволяє інтегрувати альтернативний транспорт у систему щоденного користування територією та зменшити транспортне навантаження на внутрішньоквартальну мережу.

У результаті запропонована система організації руху транспорту та пішоходів відповідає вимогам сучасного міського планування, забезпечує зручний, безпечний і логічно вибудований простір для всіх категорій користувачів. Раціональне розмежування транспортних і пішохідних потоків, організація тимчасових стоянок і дотримання нормативних показників руху гарантують ефективну експлуатацію території та сприяють формуванню комфортного життєвого середовища.

2.7 Формування благоустрою та озеленення території житлової забудови

Благоустрій є важливим складником формування якісного міського середовища та виконує не лише утилітарну функцію, а й сприяє створенню комфортних умов для повсякденного життя мешканців, формуванню позитивного естетичного враження від забудови та покращенню мікроклімату. Відповідне проєктування благоустрою залежить насамперед від раціонального зонування території з урахуванням функціонального призначення окремих ділянок, особливостей місцевості, орієнтації об’єктів за сторонами світу, вітрового режиму, рівня інсоляції та акустичного навантаження.

Планувальна структура благоустрою передбачає чіткий поділ на функціональні зони — для дітей, дорослих мешканців, господарських потреб, а також формування зон озеленення з декоративними, шумозахисними й екологічними властивостями. Одним з ключових елементів є дитячі майданчики, які поділяються за віковими категоріями на три основні групи: для дітей до 3 років, для дошкільнят до 6 років і для дітей молодшого шкільного віку до 12 років. Територія кожного майданчика спроєктована з урахуванням нормативної відстані до вікон житлових будинків, яка не повинна бути меншою за 12 метрів і не більшою за 40 метрів, що дозволяє забезпечити зручний і безпечний доступ з будь-якого під’їзду. Мінімум два підходи до кожного майданчика враховані в проєктному рішенні для зручного переміщення мешканців, включаючи батьків з візками.

Розміщення дитячих майданчиків виконується з урахуванням санітарних і просторових обмежень — вони не потрапляють у зони забруднення, вітрового затінення або території, де тривалість інсоляції менше трьох годин на добу. У межах проєктної ділянки, через обмеження за площею, повного відокремлення дитячих зон за віковими групами досягти не вдалося, тому організація відбувається шляхом функціонального зонування одного дитячого простору з виділенням окремих частин. Обладнання підібрано відповідно до віку: для дітей ясельного віку — пісочниці, гойдалки, лави для батьків; для дошкільнят — гірки, дитячі будиночки, пісочниці, гойдалки; для молодших школярів — спортивно-ігрові елементи, зокрема ліани, канати, гойдалки активного типу.

Покриття майданчиків обрано залежно від типу активності та місця розташування обладнання. Біля лавок та каруселей — плиткове покриття для зручності пересування. Навколо пісочниць укладено смуги з тротуарної плитки шириною 1 м для збирання піску та утримання чистоти. У зонах інтенсивного руху дітей використовується гравійне покриття товщиною 15 см, а під елементами зі значною висотою, як-от гірки та ліани, — гумове покриття товщиною 20–30 см, яке поглинає удар і знижує ризик травмування.

Окрему групу формують майданчики для відпочинку дорослого населення, які призначені для спокійного проведення часу мешканців похилого віку, батьків з дітьми та осіб, що потребують тихої зони відпочинку. Відповідно до вимог, такі майданчики розміщені не ближче ніж за 10 м від житлових будинків, бажано ізольовані від дитячих і спортивних майданчиків. Вони поділяються на дві групи: половина з них — це майданчики при входах до під’їздів, обладнані лавками та квітниками; інша половина — влаштована в центрі дворового простору, серед озеленення, з візуальним контактом із ландшафтом, але без активного шуму. Кожен майданчик має затінення, освітлення та ґрунтові або плиткові доріжки для зручного доступу. Загальна площа, відведена для відпочинку дорослих, становить 0,1 м² на одного мешканця, що відповідає нормам ДБН і забезпечує необхідний рівень благоустрою для відповідної чисельності населення.

У складі благоустрою передбачено також майданчики господарського призначення, які слугують для сушки білизни, чищення речей, а також для розміщення сміттєвих контейнерів. Сушильні майданчики розташовуються на добре інсольованих ділянках, подалі від вікон, згідно з нормативною мінімальною відстанню в 20 м. Через обмеження по площі, запроєктовано один сушильний майданчик, який забезпечує потреби житлової групи. Його поверхня — асфальтобетонна з плитковими підходами. Розміщення контейнерів для збирання сміття організовано поруч з проїздами, що забезпечує зручний під’їзд для спеціалізованої техніки. Ці ділянки відгороджені зеленими насадженнями, які виконують функцію візуального екрану та частково захищають територію від перегріву і неприємних запахів.

Особливе значення має система озеленення, що виконує функції естетичного, санітарно-гігієнічного, шумозахисного та мікрокліматичного поліпшення середовища. В озелененні використовуються квітучі кущі, газони, групи дерев — каштани, липи, берези, а також декоративні види, пристосовані до умов міста. При формуванні зелених зон враховано принципи чергування відкритих газонів і щільних груп кущів для зонування простору. Кожен майданчик та під’їзд доповнений низькорослими квітучими чагарниками, що створюють естетично привабливу атмосферу та не потребують надмірного догляду.

Таким чином, благоустрій території проєктованої забудови передбачає раціональний розподіл функцій між окремими зонами, забезпечення санітарних, безпекових і соціальних вимог, а також створення збалансованого середовища для всіх вікових груп. Усі рішення прийняті з урахуванням чинних нормативів та принципів сталого міського розвитку.

Розміщення спортивних майданчиків обрано з урахуванням нормативних вимог до мікроклімату, інсоляції та санітарного захисту. Вони розташовані на провітрюваних, відкритих територіях, захищених від сильного вітру та перегріву, з урахуванням рози вітрів і природного рельєфу ділянки. Майданчик для настільного тенісу віддалено від житлових вікон не менше ніж на 15 метрів, що відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019. Він обладнаний трьома столами, а також лавами, урнами для сміття та освітленням. Покриття виконано з асфальтобетону, що забезпечує рівну, довговічну та зручну для експлуатації поверхню.

Майданчик для баскетболу спроєктовано з покриттям зі спеціальних пружних сумішей, яке дозволяє зменшити травматизм, поглинає удари та не накопичує воду. Спортивне обладнання включає сучасні кільця з щитами, встановлені відповідно до стандартів. Подібні характеристики передбачені також для інших ігрових зон — тенісного корту та поля для мініфутболу. Просторова організація спортивних майданчиків дозволяє уникнути їх безпосереднього прилягання до житлових зон, а також запобігти перетинанню маршрутів пішоходів і активних гравців.

Важливою складовою комплексного проєктування благоустрою є система озеленення, яка виконує не лише декоративну, а й санітарно-гігієнічну, шумозахисну, рекреаційну й мікрокліматичну функції. У межах житлової групи передбачено поєднання локальних зелених зон у єдиний зелений масив, що візуально об’єднує дворовий простір та створює захищене середовище для мешканців. Озеленення забезпечує сприятливий мікроклімат, зменшує запиленість повітря, знижує температуру повітря влітку, а також сприяє збереженню біорізноманіття.

Під час проєктування насаджень враховано потребу у логічному пішохідному зв’язку між усіма функціональними зонами: від підходів до під’їздів до дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку та господарських об’єктів. Забезпечено вільний проїзд для технічного транспорту та спеціалізованої техніки, зокрема — пожежної та сміттєзбиральної. Зелені смуги та щільні ряди чагарників розташовані так, щоб виконувати роль екологічного бар’єру від транспортного шуму, пилу та вихлопних газів, що надходять із магістральних вулиць або внутрішньоквартальних проїздів.

Озеленення використовується також для візуального і функціонального розмежування різних типів майданчиків. Дитячі майданчики ізольовані зеленими насадженнями від господарських зон, автостоянок і проїздів. Біля дитячих зон не висаджуються породи з колючками, шипами або отруйними плодами, а також не використовуються плодово-ягідні дерева. Для захисту від перегріву з південного та південно-західного боків встановлено щільнокронні дерева. Спортивні майданчики по периметру обсаджуються деревами, які частково затіняють територію, не заважаючи оглядовості.

Майданчики для сміттєзбирання закриті живоплотом із щільного чагарнику, що виконує екрануючу функцію, а з південної сторони передбачено додаткове затінення деревами. Для майданчиків господарського призначення, таких як сушильні зони, з північного боку висаджено невисокі чагарники для захисту від вітру, а з півдня залишено відкритий простір для максимального природного освітлення.

Озеленення майданчиків для тихого відпочинку виконується на високому рівні: використовуються мальовничі групи дерев, квітучих чагарників та довгоквітучих багаторічників, що створюють затінення, візуальний комфорт і тишу. Вони розміщені так, щоб забезпечити відчуття простору, естетичне задоволення та захист від перегріву в літній період. Пішохідні доріжки, що ведуть до таких майданчиків, прокладені через озеленені ділянки та мають ґрунтове або плиткове покриття.

Особливу увагу приділено озелененню придомових смуг, яке відіграє важливу роль у формуванні санітарного та візуального бар’єру між будинками та внутрішнім простором кварталу. Основу оформлення складає газон, який у затінених зонах засівають тіньовитривалими сортами трав, а у відкритих — звичайною партерною сумішшю. На газонах розміщуються солітерні дерева, групи квітучих чагарників, а також багаторічні квіти, що створюють сезонний ритм змін у середовищі. Зі сторони входів до під’їздів озеленення виконується у регулярному стилі, з чіткими симетріями та квітковими композиціями, тоді як з протилежної сторони — пейзажними засобами, що додають природності простору.

Таким чином, спортивні об’єкти та озеленення в межах житлової групи запроєктовані відповідно до сучасних норм і вимог містобудування, забезпечують функціональність, безпеку, естетику та комфорт для мешканців, а також сприяють сталому розвитку території.

2.8 Нормативні відстані від рослин до різних об’єктів

Таблиця 2.4

| Об’єкт | Дерево | Чагарник |
| --- | --- | --- |
| Грань зовнішніх стін споруди | 5 | 1,5 |
| Край проїжджої частини, зовнішня брівка кювету | 2 | 1 |
| Край тротуарів і садових доріжок | 0,75 | 0,5 |
| Підошва укосів, терас | 1 | 0,5 |
| Підошва, внутрішня грань підпірних стінок | 3 | 1 |
| Газопровід | 2 | 2 |
| теплопровід | 2 | 1 |
| Водопровід, каналізація, водостік | 1,5 | - |
| Силові кабелі, кабелі зв’язку | 2 | 0,5 |

# 2.9. Баланс фактичного функціонального використання

# території кварталу (проектний стан)

# Таблиця 2.5

| N | Назва території | S | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 79183 |
| 2 | Площа проїздів та тротуарів | м2 | 18135 |
| 3 | Площа під забудову | м2 | 20655,8 |
| 4 | Площа території ЗОШ | м2 | 2787 |
| 5 | Загальна площа дитячих майданчиків | м2 | 829,2 |
| 6 | Загальна площа спортивних майданчиків | м2 | 564 |
| 7 | Загальна площа господарчих майданчиків | м2 | 491 |
| 8 | Загальна площа автостоянок | м2 | 1234 |
| 9 | Загальна площа зелених насаджень | м2 | 34487 |

2.10 Техніко-економічні показники   (проектний стан)

Таблиця 2.6

| N | Назва території | Один виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 79183 |
| 2 | Чисельність населення | м2 | 2714 |
| 3 | Житловий фонд | м2 | 81419,71 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м2 | 30 |
| 5 | Середня поверховість | м2 | 7 |
| 6 | Кількість паркомісць | м2 | 680 |

2.11 Висновок до розділу

Після комплексного аналізу території та встановлення її просторово-функціональних характеристик, наступним логічним етапом стало формування інженерно-планувальних і організаційних рішень, які забезпечують відповідність забудови сучасним соціальним, нормативним та екологічним вимогам. Враховуючи проєктну чисельність населення в межах сформованого кварталу, основна увага була зосереджена на кількох критично важливих аспектах, що формують комфортність середовища та функціональну повноцінність міського простору: потреба в закладах обслуговування, забезпечення паркувальними місцями, вертикальне планування, організація транспортно-пішохідної мережі, благоустрій та озеленення.

На підставі демографічного прогнозу чисельності населення в кількості 2823 осіб було виконано розрахунок потреби в підприємствах і установах обслуговування. Для цього застосовано діючі нормативи, які передбачають кількісні показники об’єктів на 1000 мешканців. Потреба в дошкільних та загальноосвітніх закладах, торговельних площах, пунктах громадського харчування, побутових підприємствах, аптеках, фізкультурно-оздоровчих і культурно-масових закладах, а також у соціальній, банківській, комунальній інфраструктурі була визначена на основі диференційованих показників. Розрахунки показали, що територія повинна бути забезпечена щонайменше 96 місцями у ДНЗ, 381 місцем у школі, не менше 250 м² торговельної площі, близько 50 м² громадського харчування та комплексом з понад десяти видів побутових послуг. Такий підхід дозволив створити логічну модель забезпечення об’єктами обслуговування відповідно до розрахункового навантаження та дозволяє проєктувати ці об'єкти у зручних місцях з урахуванням пішохідної доступності та транспортного сполучення.

У тісному взаємозв’язку з питаннями соціального обслуговування постає потреба у формуванні достатньої кількості машиномісць для мешканців житлового фонду. Згідно з чинною зміною №4 до ДБН Б.2.2-12:2019, розрахунок здійснено окремо для однокімнатних і двокімнатних та більше квартир. Відповідно до встановлених коефіцієнтів, необхідна кількість місць становить 681 одиницю, з яких частина запроєктована у відкритих стоянках для тимчасового зберігання, а основний обсяг розміщено в підземному паркінгу на 467 машиномісць. Це дозволяє не лише зменшити навантаження на дворовий простір, але й забезпечити більш ефективне використання площі при збереженні естетичного вигляду та функціональної повноти внутрішнього простору. Всі автостоянки та в’їзди до них організовано з урахуванням нормативної відстані до житлових вікон, а також забезпечено вільний проїзд для спецтранспорту та пожежних машин.

Особливу увагу було приділено формуванню рельєфу території та організації вертикального планування, оскільки саме від цього залежить як ефективність водовідведення, так і загальний вигляд середовища. Природні ухили дозволили впровадити просту систему поверхневого водовідведення з мінімальним обсягом земляних робіт. Лотки вздовж проїздів скеровують дощові та талі води до колодязів зливової каналізації, що з’єднані з міською мережею. Профілі доріг спроєктовані як односкатні з ухилами в межах 4–30 ‰ відповідно до вимог нормативів. У зонах складного рельєфу та реконструкції ухили знижені до мінімально допустимих, що дозволяє гармонійно інтегрувати нове планування в існуючу ситуацію без порушення природного стоку та зручності пересування.

Організація транспортного та пішохідного руху в межах території стала ключовим елементом проєктних рішень. Всі житлові будинки забезпечені під’їздами шириною 6 метрів, а також резервними смугами з ущільненого покриття для доступу пожежної техніки. Паркувальні місця розташовані вздовж проїздів і біля об’єктів громадського призначення. Пішохідна інфраструктура реалізована у вигляді системи тротуарів, що тягнуться вздовж основних магістралей і внутрішньоквартальних проїздів, а також діагональних шляхів, які забезпечують короткі з’єднання між житловими корпусами, зупинками громадського транспорту, місцями відпочинку та об’єктами обслуговування. При проектуванні враховано принцип безбар’єрності, що забезпечує зручність пересування для всіх груп населення — від дітей до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Розділи, присвячені благоустрою та озелененню, мають не лише функціональне, а й емоційне навантаження, адже саме ці елементи формують загальне враження від середовища, сприяють психологічному комфорту, здоров’ю мешканців та загальній соціальній інтеграції. Передбачено створення багатофункціонального публічного простору з поділом на зони активного і пасивного відпочинку, господарські майданчики, місця для ігор, спорту, прогулянок. Дитячі майданчики зоновано за віковими групами, з урахуванням безпеки, інсоляції, вітрозахисту та екологічної ізоляції. Спортивні майданчики обладнано спеціальними покриттями та обмежено візуальним і шумовим впливом на житлову забудову. Господарські зони організовано компактно, зі зручним під’їздом техніки та зеленим захистом від перегріву й запахів.

Озеленення виконує роль естетичного та екологічного фільтра. Простір сформовано через поєднання газонів, деревних груп, чагарників і квітників. Зелені зони виконують функції буферу, зони відпочинку, шумозахисту, пилопоглинання, створення мікроклімату. Особлива увага приділена придомовим смугам, де регулярне озеленення поєднано з елементами ландшафтної композиції. Висадка нових рослин здійснювалась з урахуванням нормативних відстаней, а збережені дерева інтегровані в нову композицію.

Усі описані рішення ґрунтуються на чинних нормах, містобудівному аналізі, реальних потребах мешканців і сучасному підході до проєктування житлового середовища. Вони дозволяють не лише забезпечити територію всіма необхідними об’єктами обслуговування й інфраструктурою, але й створити якісний публічний простір, спрямований на комфорт, функціональність і довговічність. Узгодженість між кількісними розрахунками, нормативною базою та реальними потребами забезпечує системний, збалансований і стійкий розвиток території.

Розділ. I I I.  КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

3.1 Особливості влаштування конструктивних елементів покриття внутрішньо квартальних доріг та майданчиків

Процес облаштування територій житлових кварталів включає в себе велику кількість важливих етапів, серед яких формування конструкції дорожнього покриття займає ключове місце. Саме від якості облаштування доріг, тротуарів, проїздів та майданчиків залежить не лише зручність користування територією, а й безпечність пересування, довговічність експлуатації та технічна надійність інфраструктури в цілому. Конструкція покриття виконує функцію рівномірного розподілу навантаження від транспорту та пішоходів, поглинає коливання вологи й температури, а також сприяє ефективному водовідведенню. З огляду на це проєктування дорожнього одягу здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.3-10:2016 та ДБН В.2.3-5:2018, які регламентують склад та технічні характеристики дорожніх шарів для вулиць і доріг у межах населених пунктів. У разі проєктування прибудинкової території, внутрішньоквартальних проїздів та майданчиків, основна увага приділяється призначенню конкретної ділянки, прогнозованому навантаженню, інтенсивності руху, а також місцевим кліматичним умовам і типу ґрунтів. У межах території житлової забудови передбачено влаштування кількох типів конструкцій дорожнього одягу. Найбільш навантажені ділянки, зокрема під’їзди для пожежної техніки, в’їзди до підземних паркінгів, контейнерні майданчики для сміття та паркувальні кишені, потребують підсилених варіантів покриття, які здатні витримувати регулярний рух вантажного транспорту. У таких місцях передбачається двошарове покриття з гарячого щільного асфальтобетону типу Б на основі з щебеню великої фракції з додатковим ущільненням, що гарантує збереження конструктивної стійкості при інтенсивному впливі навантажень. Для звичайних внутрішньоквартальних проїздів проєктом передбачено влаштування дорожнього одягу з верхнім шаром товщиною 4–5 см із гарячого асфальтобетону, вирівнювальним шаром зі щебенево-піщаної суміші товщиною 6–8 см та основним несучим шаром зі щебеню фракції 20–40 мм, що має товщину від 15 до 20 см залежно від умов експлуатації. У випадках підвищеної вологості або на слабких ґрунтах застосовується геотекстильна підоснова, що стабілізує структуру основи та перешкоджає її розмиванню. У якості підстильного шару застосовується ущільнений природний ґрунт або пісок. Пішохідні доріжки та тротуари облаштовуються за спрощеною схемою із використанням фігурних бетонних плит, дрібнозернистого асфальтобетону або тротуарної плитки, викладеної на підготовлену піщано-щебеневу основу. Типове рішення включає плитку товщиною до 6 см, укладену на піщану подушку завтовшки не менше 10 см з додатковим ущільненням. Конструкція передбачає ефективний водовідвід через поперечні та поздовжні ухили поверхні, які формуються відповідно до нормативних вимог і складають 1,5–3% для тротуарів та до 5% для проїздів. На ділянках, де можливе накопичення дощових та талих вод, передбачено влаштування системи лотків, які направляють стік у дощоприймальні колодязі, підключені до існуючої зливової каналізації. Таким чином, досягається оптимальне відведення вологи з поверхні, що подовжує термін служби всіх шарів дорожнього одягу та знижує ризики руйнування від заморожування та відтавання. Для зон інтенсивного пішохідного навантаження біля входів у будинки, на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей передбачено покриття з бетонних плит на ущільненій піщано-гравійній основі з мінімальною товщиною 15 см. У зонах озеленення та поруч із дитячими майданчиками передбачено облаштування доріжок із сипучого покриття — гравію або дрібного відсіву, яке забезпечує природний вигляд середовища та дозволяє воді вільно проникати у ґрунт, запобігаючи застою. Розміщення кожного типу конструкції продиктовано функціональним зонуванням території та особливостями експлуатаційного навантаження. Крім того, всі покриття виконуються з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення: облаштовуються пандуси, понижені бордюри, контрастні тактильні елементи, що полегшують орієнтацію в просторі. Також передбачено влаштування бордюрного каменю по периметру проїздів та пішохідних зон для запобігання розповзання покриття та для утримання геометричної форми дорожніх конструкцій. Усі матеріали, що застосовуються в покриттях, мають сертифікати відповідності та відповідають вимогам чинних технічних умов і державних стандартів. Завдяки системному підходу до проєктування та дотриманню технологій укладання забезпечується належна якість облаштування дорожнього полотна, що не тільки знижує витрати на утримання території в подальшому, але й підвищує рівень безпеки та комфорту для мешканців кварталу. Отже, продумане влаштування конструкцій дорожнього одягу у межах житлової забудови дає змогу реалізувати функціональну, естетичну та інженерну складову міського середовища, адаптовану до сучасних норм експлуатації, екології та безпеки.

Таблиця 3.1

3.2 Планування поточних і капітальних ремонтів житлового фонду

У більшості будівель застосовано поздовжню конструктивну схему з поперечними несучими стінами та перекриттями зі збірного залізобетону. Фундаменти здебільшого стрічкового типу, місцями спостерігаються порушення цілісності гідроізоляційного шару.

Опис конструктивного рішення будівлі житлового фонду наведений у табличці 3.2

Таблиця 3.2

Опис конструктивного рішення будівлі житлового фонду

| № | Адреса | функц. | рік побудови | повер- ховність | площа забудови S заб., м2 | загальна площа S заг., м2 | житлова площа S.кв.,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | бул. Лесі Українки 32 | Жит. | 1972 | 6 | 1670 | 10020 | 6513 |
| 2 | вул. Джона Маккейна 42 | Жит. | 1972 | 6 | 514,5 | 3087 | 2006,55 |
| 3 | бул. Лесі Українки 34/11 | Жит. | 1972 | 6 | 1658 | 9948 | 6466,2 |
| 4 | вул. Джона Маккейна 40 | Жит. | 1975 | 7 | 1083 | 7581 | 4927,65 |
| 5 | вул. Джона Маккейна 38 | Жит. | 1975 | 6 | 750 | 4500 | 2925 |
| 6 | вул. Джона Маккейна 38А | Жит. | 1972 | 5 | 720,8 | 3604 | 2342,6 |
| 7 | бул. Марії Приймаченко 9 | Жит. | 1975 | 5 | 506,3 | 2531,5 | 1645,48 |
| 8 | бул. Марії Приймаченко 7 | Жит. | 1975 | 5 | 814,2 | 4071 | 2646,15 |
| 9 | бул. Марії Приймаченко 5 | Жит. | 1975 | 5 | 890,2 | 4451 | 2893,15 |
| 10 | вул. Джона Маккейна 38Б | Жит. | 1975 | 5 | 839 | 4195 | 2852,6 |
| 11 | вул. Джона Маккейна 36 | Жит. | 2025 | 17 | 1390 | 23630 | 20760 |
| 12 | вул. Джона Маккейна 32 | Гурт. | 1972 | 6 | 1428 | 8568 | 5569,2 |
| 13 | вул. Джона Маккейна 30 | Жит. | 1972 | 5 | 430,9 | 2154,5 | 1400,43 |
| 14 | вул. Джона Маккейна 28/25 | Жит. | 1972 | 6 | 476 | 2856 | 1856,4 |
| 15 | бул. Марії Приймаченко 1/27 | Жит. | 1972 | 5 | 1195,2 | 5976 | 3884,4 |
| 16 | бул. Марії Приймаченко 3 | Жит. | 1972 | 5 | 817,6 | 4088 | 2657,2 |
| 18 | вул. Джона Маккейна 34 | Жит. | 2025 | 22 | 738 | 16236 | 10073,7 |
|  |  |  |  | 122 | 15921,7 | 117497 | 81419,71 |

Таблиця 3.2 (продовження)

| № | нежитлова площа Sн.ж.,м2 | буд об'єм V буд., м3 | кількість кв | кількість мешк. | стіни | перекриття | покрівля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 3507 | 30060 | 62 | 278 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 2 | 4376 | 9261 | 20 | 85 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 3 | 3481,8 | 29844 | 62 | 276 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 4 | 2653,35 | 22743 | 46 | 210 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 5 | 1575 | 13500 | 28 | 125 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 6 | 1261,4 | 10812 | 22 | 100 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 7 | 886,02 | 7594,5 | 16 | 70 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 8 | 1424,85 | 12213 | 25 | 113 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 9 | 1557,85 | 13353 | 27 | 123 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 10 | 1342,4 | 12585 | 26 | 116 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 11 | 2870 | 70890 | 320 | 567 | З/б моноліт | З/б панелі | Рубероід |
| 12 | 2998,8 | 25704 | 52 | 238 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 13 | 754,07 | 6463,5 | 14 | 59 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 14 | 999,6 | 8568 | 18 | 79 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 15 | 2091,6 | 17928 | 36 | 166 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 16 | 4376 | 12264 | 26 | 113 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 18 | 6162,3 | 48708 | 180 | 273 | З/б моноліт | З/б панелі | Рубероід |
|  | 42318,04 | 352491 | 980 | 2714 |  |  |  |

Таблиця 3.2 (продовження)

| № | площа покрівлі S, м2 | відновна вартість | залишкова вартість | останній ремонт | фізичний знос | група капіталу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 1670 | 20100039,84 | 16080031,87 | 2018 | 20 | ІІ |
| 2 | 514,5 | 6192497,30 | 3715498,38 | 2018 | 40 | ІІ |
| 3 | 1658 | 19955608,42 | 15964486,73 | 2018 | 20 | ІІ |
| 4 | 1083 | 15207425,35 | 12165940,28 | 2018 | 20 | ІІ |
| 5 | 750 | 9026964,00 | 5596717,68 | 2018 | 38 | ІІ |
| 6 | 720,8 | 7229595,17 | 4337757,10 | 2018 | 40 | ІІ |
| 7 | 506,3 | 5078168,75 | 3046901,25 | 2018 | 40 | ІІ |
| 8 | 814,2 | 8166393,43 | 5063163,93 | 2018 | 38 | ІІ |
| 9 | 890,2 | 8928670,39 | 5535775,64 | 2018 | 38 | ІІ |
| 10 | 839 | 8415136,44 | 4908829,59 | 2018 | 42 | ІІ |
| 11 | 1390 | 47401590,96 | 47401590,96 | 2018 | 0 | ІІ |
| 12 | 1428 | 17187339,46 | 10312403,67 | 2018 | 40 | ІІ |
| 13 | 430,9 | 4321909,76 | 2593145,86 | 2018 | 40 | ІІ |
| 14 | 476 | 5729113,15 | 3437467,89 | 2018 | 40 | ІІ |
| 15 | 1195,2 | 11987808,19 | 7192684,92 | 2018 | 40 | ІІ |
| 16 | 817,6 | 8200495,30 | 4920297,18 | 2018 | 40 | ІІ |
| 18 | 738 | 32569286,11 | 32569286,11 | 2018 | 0 | ІІ |
|  | 15921,7 | 235698042 | 184841979 |  |  |  |

Таблиця 3.3

Визначення послідовності ремонтів

| №буд | Рік побудови | Група капітальності | Фізичний знос | Рік останнього ремонту | Послідовність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1972 | ІІ | 20 | 2018 | 1 |
| 2 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 2 |
| 3 | 1972 | ІІ | 20 | 2018 | 3 |
| 4 | 1975 | ІІ | 20 | 2018 | 4 |
| 5 | 1975 | ІІ | 38 | 2018 | 5 |
| 6 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 6 |
| 7 | 1975 | ІІ | 40 | 2018 | 7 |
| 8 | 1975 | ІІ | 38 | 2018 | 8 |
| 9 | 1975 | ІІ | 38 | 2018 | 9 |
| 10 | 1975 | ІІ | 42 | 2018 | 10 |
| 11 | 2025 | ІІ | 0 |  | 11 |
| 12 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 12 |
| 13 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 13 |
| 14 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 14 |
| 15 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 15 |
| 16 | 1972 | ІІ | 40 | 2018 | 16 |
| 18 | 2025 | ІІ | 0 |  | 17 |

Таблиця 3.4

Рекомендована послідовність ремонту

| Група капітальності | Періодичність КР | Періодичність ПР при зносі, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | 20-30 | Більше 30 |
| І | 18-21 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| ІІ, ІІІ | 12-15 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| ІV | 9-12 | 4 | 3-4 | 3 |

Розрахунок періодичності ремонтів

Таблиця 3.5

| № буд | Група кап. | Рік побуд. | Фіз. знос | Рік остан. ремонту | № послід. | Поточний ремонт |  | Капітальний ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Норма | Прийнято | Норма | Прийнято |
| 1 | ІІ | 1972 | 20 | 2018 | 1 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 2 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 2 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 3 | ІІ | 1972 | 20 | 2018 | 3 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 4 | ІІ | 1975 | 20 | 2018 | 4 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 5 | ІІ | 1975 | 38 | 2018 | 5 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 6 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 6 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 7 | ІІ | 1975 | 40 | 2018 | 7 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 8 | ІІ | 1975 | 38 | 2018 | 8 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 9 | ІІ | 1975 | 38 | 2018 | 9 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 10 | ІІ | 1975 | 42 | 2018 | 10 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 11 | ІІ | 2025 | 0 |  | 11 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 12 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 12 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 13 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 13 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 14 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 14 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 15 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 15 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 16 | ІІ | 1972 | 40 | 2018 | 16 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 18 | ІІ | 2025 | 0 |  | 17 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |

Періодичність капітального ремонту 1к=12, а періодичність поточного 1п=4

Визначення витрат на ремонти

Загальна площа житлового фонду F= 117497 м2

Кількість фонду, що підлягає щороку капітальному ремонту, обчислюється за формулою: FК(рік) = F/TК = 117497 / 12= 9791,42 м2

Кількість фонду, що підлягає щороку поточному ремонту, обчислюється за формулою: FП(рік) = F/TП - FК(рік) = 117497 / 4 - 9791,42 = 19582,83 м2

Планування ремонтів по роках

Планування почнемо з капітального ремонту. Відповідно до таблиці 3, в якій було визначено послідовність ремонту, в перші 4 роки виконуємо. капітальний ремонт в будинках з найбільшим фізичним зносом. Їх потрібно відремонтувати в першу чергу. В інших будівлях капітальний ремонт буде виконуватись у більш віддалений період. Після планування капітального ремонту виконуємо планування поточного ремонту, також відповідно до послідовності, визначеної у таблиці 3.4.

Під час планування дотримуємось визначених вище кількостей фондів, що потрібно відремонтувати протягом року. Відхилення від обчисленого значення може бути не більшим 20%.

Таблиця 3.5

Планування ремонтів по роках

Визначення вартості ремонтів

Вартість ремонтів визначаємо за формулою:

1. Для поточного ремонту СП = 0,5 х TП х NП х СВ/100

Враховуючи групу капітальності NП=0,8

2. Для капітального ремонту СП = 0,5 х TК х NК х СВ/100

Враховуючи групу капітальності NК=1,1

Індекс цін будівництва в Україні за 2025 рок склав 101,3%.

Індекс інфляції в Україні у березні 2025 склав 101,5%.

Кінт=21,59 х 1,013 х 1 х 1,015 х 1,2=26,64

Таблиця 3.6

Вартість поточного і капітального ремонтів для кожного будинку

| №буд | Гр.кап. | Відновна вартість | Період.рем. |  | Вартість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР | КР | Спр | Скр |
| 1 | ІІ | 20100039,84 | 4 | 12 | 321600,64 | 1326602,63 |
| 2 | ІІ | 6192497,30 | 4 | 12 | 99079,96 | 408704,82 |
| 3 | ІІ | 19955608,42 | 4 | 12 | 319289,73 | 1317070,16 |
| 4 | ІІ | 15207425,35 | 4 | 12 | 243318,81 | 1003690,07 |
| 5 | ІІ | 9026964,00 | 4 | 12 | 144431,42 | 595779,62 |
| 6 | ІІ | 7229595,17 | 4 | 12 | 115673,52 | 477153,28 |
| 7 | ІІ | 5078168,75 | 4 | 12 | 81250,70 | 335159,14 |
| 8 | ІІ | 8166393,43 | 4 | 12 | 130662,29 | 538981,97 |
| 9 | ІІ | 8928670,39 | 4 | 12 | 142858,73 | 589292,25 |
| 10 | ІІ | 8415136,44 | 4 | 12 | 134642,18 | 555399,01 |
| 11 | ІІ | 47401590,96 | 4 | 12 | 758425,46 | 3128505,00 |
| 12 | ІІ | 17187339,46 | 4 | 12 | 274997,43 | 1134364,40 |
| 13 | ІІ | 4321909,76 | 4 | 12 | 69150,56 | 285246,04 |
| 14 | ІІ | 5729113,15 | 4 | 12 | 91665,81 | 378121,47 |
| 15 | ІІ | 11987808,19 | 4 | 12 | 191804,93 | 791195,34 |
| 16 | ІІ | 8200495,30 | 4 | 12 | 131207,92 | 541232,69 |
| 18 | ІІ | 32569286,11 | 4 | 12 | 521108,58 | 2149572,88 |
|  |  | 235698042,02 |  |  | 3771168,67 | 15556070,77 |

Таблиця 3.7

Вартість ремонтів по роках

3.3 Заходи цивільного захисту в новій житловій забудові

У межах реалізації проєктних рішень передбачається будівництво двох нових житлових будинків за адресами: вул. Джона Маккейна 34 та вул. Джона Маккейна 36. Обидва будинки запроєктовано з підземними паркінгами, що дозволяє ефективно інтегрувати інженерні та захисні функції відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно з положеннями ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», у проєкті враховано необхідність передбачення в межах підземного простору укриттів подвійного призначення.

Підземні паркінги обладнуються елементами, які дозволяють їх використання як найпростіших укриттів у разі виникнення надзвичайної ситуації. Для цього передбачено підсилення конструкцій перекриттів, герметизацію входів і виходів, облаштування аварійних виходів, а також забезпечення приміщень вентиляційною системою з можливістю переходу в режим фільтрації. Крім того, передбачено автономне освітлення, санітарно-гігієнічні вузли, ємності для питної води, засоби зв’язку та пожежогасіння.

Запроєктовані захисні простори розраховані на перебування не менше 10% мешканців будинку у разі надзвичайної ситуації. Враховано нормативні показники щодо обсягу повітря, площі укриття на одну особу, допустимого часу перебування, а також евакуаційні маршрути. Передбачено вивіски, таблички з маршрутами евакуації, встановлення герметичних дверей і протипожежних бар’єрів.

Використання підземного паркінгу як укриття дозволяє мінімізувати витрати на будівництво окремих захисних споруд і водночас забезпечити базовий рівень безпеки населення. У подальшому передбачено погодження відповідного технічного рішення з органами ДСНС для забезпечення відповідності вимогам цивільного захисту

Висновок до 3 розділу

У межах конструктивного аналізу території дослідження здійснено оцінку технічного стану наявного забудованого фонду та розроблено основні напрями реконструктивних і ремонтних заходів, спрямованих на підвищення функціональної надійності та безпеки експлуатації будівель. Більшість існуючих житлових будинків кварталу перебувають у задовільному стані та мають традиційну конструктивну схему з поперечними несучими стінами, стрічковими фундаментами та збірними залізобетонними перекриттями. Окремі будівлі вимагають поточного або капітального ремонту, включаючи оновлення покрівельного покриття, фасадного оздоблення, заміну зношених інженерних мереж і відновлення гідроізоляційного захисту.

На основі паспорта забудови проаналізовано морфологічну структуру кожного будинку, визначено рік спорудження, тип конструкцій, технічний стан, щільність населення та потребу в оновленні або підсиленні окремих елементів. Проведено порівняльну оцінку, яка дозволила визначити перелік будівель, що потребують санації або реноваційних втручань.

Водночас проєктні рішення передбачають інтеграцію нової житлової забудови з підземними паркінгами, що відповідає сучасним вимогам щодо щільності забудови, доступності інфраструктури та заходів цивільного захисту. Підземні рівні нових будівель на вул. Джона Маккейна 34 та 36 запроєктовані як простори подвійного призначення з можливістю їх адаптації під укриття у разі надзвичайних ситуацій. Заплановано герметизацію, аварійні виходи, системи вентиляції та автономного забезпечення згідно з положеннями ДБН В.2.2-5:2023.

Усі заплановані конструктивні заходи — як для існуючих будівель, так і для нових об'єктів — спрямовані на досягнення стабільного технічного стану, відповідність сучасним будівельним нормам, безпечну експлуатацію та підвищення стійкості житлового фонду до зовнішніх впливів. Комплексний підхід до конструктивної модернізації кварталу забезпечує умови для сталого розвитку території, збереження житлової функції, а також інтеграції нових рішень у сформоване середовище.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У ході розроблення проєкту інженерної підготовки та благоустрою території в межах бульвару Лесі Українки, вулиць Джона Маккейна, Марії Приймаченко та Іоанна Павла ІІ у Печерському районі м. Києва проведено всебічний аналіз вихідного стану території та розроблено проєктні рішення, що враховують функціональні, просторові, інженерні, соціальні та екологічні аспекти сучасного містобудівного розвитку. Територія площею 7,9183 га розташована в межах сформованої міської забудови з домінуванням житлової функції та частковою присутністю об’єктів громадського призначення.

Проєкт передбачає збереження більшості житлових будівель, реконструкцію внутрішньоквартальних проїздів, оновлення інженерної інфраструктури, облаштування нових майданчиків і збільшення площі озеленення. Основною містобудівною інтервенцією стало проєктування двох нових житлових будинків — 16- та 22-поверхового — із підземними паркінгами. Це дозволило підвищити місткість території без надмірного ущільнення, а також реалізувати сучасну модель житлового середовища з підвищеним рівнем комфорту.

Загальна площа забудови збільшилася з 18 293 м² до 20 656 м². Кількість мешканців зросла з 2 051 до 2 714 осіб, а житлова забезпеченість залишилася на належному рівні (від 27 до 30 м²/особу). Кількість квартир збільшилася на 454 одиниці, що дає змогу покрити підвищений попит на житло в центральній частині міста. Середня поверховість зросла з 5 до 7, що відповідає контексту навколишньої забудови та не суперечить нормативам щодо інсоляції та щільності.

Значну увагу приділено вирішенню транспортних проблем. У проєкті передбачено два підземні паркінги загальною площею понад 1 900 м², що дозволяє організувати паркування без зайвого навантаження на прибудинковий простір. Крім того, збережено невеликі наземні автостоянки, адаптовані для людей з інвалідністю.

Суттєвим поліпшенням є збільшення площі озеленення з 35 083 м² до 38 592 м², що забезпечує понад 48 % від усієї території. Озеленення передбачає висадку дерев (катальпа, клен Роял Ред, сакура), чагарників (тис, форзиція, дерен Коуза) та декоративних трав. Особлива увага приділена вертикальному озелененню фасадів, живоплотам та створенню тіньових зон для пішоходів. Нове озеленення покращує мікроклімат, знижує рівень шумового та пилового навантаження.

Для забезпечення потреб у благоустрої проєктом передбачено облаштування дитячих майданчиків, зон відпочинку, спортивних об’єктів та господарських зон згідно з нормативами для щільної житлової забудови. Усього розраховано 2 258 м² площі дитячих майданчиків, 847 м² господарських, 282 м² для велостоянок, а також понад 560 м² для рекреації дорослих. Елементи благоустрою адаптовані для маломобільних груп населення, мають тактильні елементи та забезпечують безбар’єрність усіх маршрутів.

Значне оновлення отримала інженерна інфраструктура. Всі системи водовідведення й дощової каналізації спроєктовані з урахуванням сучасних кліматичних навантажень та гідрологічного режиму. Водовідведення організоване через ухили та нову систему дощеприймальних колодязів, що мінімізує ризик підтоплень у періоди опадів. Внутрішньоквартальні проїзди та пішохідні маршрути мають нове покриття з урахуванням потреб різних груп населення.

Транспортна структура удосконалена завдяки реорганізації руху: пішохідні зони відокремлені від транспортних маршрутів, облаштовано велоінфраструктуру, встановлено сучасне освітлення та пристрої безпеки. Це дозволяє зменшити конфлікти між учасниками руху та створює умови для комфортного пересування на всіх рівнях.

Важливим компонентом проєкту є збереження та розвиток соціальної інфраструктури. Залишається загальноосвітня школа, яка адаптована до сучасних потреб за рахунок оновлення спортивного майданчика, покращення благоустрою та створення інклюзивного доступу. Для обслуговування нових мешканців передбачено облаштування невеликих торговельних площ на перших поверхах будинків — орієнтовно 52 м² непродовольчої торгівлі, 8 м² кулінарії, 49 м² для закладів харчування, що забезпечує базові потреби без навантаження на міську інфраструктуру.

Таким чином, розроблений проєкт не лише відповідає сучасним містобудівним стандартам, а й закладає модель сталого розвитку міської території. Поєднання житлової, громадської, рекреаційної та екологічної функцій в єдиній структурі дозволяє створити збалансоване середовище для мешканців з урахуванням їхніх потреб, доступності, безпеки та комфорту. Проєкт демонструє реальний потенціал модернізації існуючого міського кварталу в центрі столиці без радикального зносу, шляхом точкових і продуманих інтервенцій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. – Київ: Мінрегіон України, 2019. – 205 с.

- ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці і дороги населених пунктів. – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 60 с.

- ДСТУ-Н Б Б.2.2-12:2011. Настанова щодо проектування об’єктів обслуговування населення у житловій забудові. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 84 с.

- Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні.

- ДБН Б.2.2-5:2023. Будинки і споруди. Будинки і споруди закладів освіти. – Київ: Мінрегіон України, 2023. – 75 с.

- ДБН В.2.2-10:2018. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 76 с.

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами).

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами).

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації».

- Державна служба статистики України. Статистичний щорічник України за 2023 рік. – Київ, 2024. – 583 с.

- Ігнатенко Т. В. Урбаністика: навчальний посібник. – Київ: Ліра-К, 2022. – 312 с.

- Романчук А. М., Ільїна Т. В. Основи архітектури і планування міст: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 256 с.

- Писаревський Є. І. Містобудування: підручник. – Харків: ХНАМГ, 2020. – 392 с.

- Костюк А. В. Економіка і управління в містобудуванні. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2023. – 244 с.