УДК 539.6

АДЕКВАТНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ СПОРУДИ
МІЖНАРОДНОГО ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Віктор Гайдайчук, Олег Дєдов, Костянтин Котенко

Київський національний університет будівництва і архітектури,
03680, Повітрофлотський просп., 31, Київ, Україна, e-mail: viktor_gaydaychuk@bigmir.net

ADEQUACY AND POSSIBILITIES FINITE-ELEMENT MODELS OF BUILDING’S
INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER

Victor Gaidaychuk, Oleg Dedov, Konstantin Kotenko

Kyiv National University of Construction and Architecture,

03680, Povitroflotskyy Prospect, 31, Kyiv, Ukraine, e-mail: viktor_gaydaychuk@bigmir.net

АНОТАЦІЯ. Наведено приклад вдосконалення моніторингу будівельних об’єктів за допомогою математичного моделювання. Описуються результати перевірки можливості практичного використання створеної скінченно-елементної моделі конкретної споруди.

Ключові слова: скінченно-елементна модель будівельної споруди, напружено-деформований стан, статичні та динамічні характеристики, частота власних коливань.

АННОТАЦИЯ. Приведен пример усовершенствования мониторинга строительных объектов с помощью математического моделирования. Описываются результаты проверки возможности практического использования разработанной конечно-элементной модели конкретного сооружения.

Ключевые слова: конечно-элементная модель сооружения, напряжено-деформированное состояние, статические и динамические характеристики, частота собственных колебаний.

ABSTRACT. Purpose. Verification of the adequacy of created finite element model. The objective of the study is to assess the objectivity of the reflection of the finite-element models of the actual technical condition of the construction structures, the determination of the efficiency of use in models of indicators of static and dynamic characteristics of the structure, the assessment of the sensitivity of response to models for changes in the technical condition of the construction, and other. The purpose of the study is to identify the feasibility of the practical use of the created finite element model in the integrated system of dynamic monitoring of the large-scale construction of the International Exhibition Center. Methodology/approach. The computational and experimental analysis of finite-element model of IEC building was established. Findings. Adequacy and appropriateness of its practical use was installed.

Key words: Finite element model of the structure, stress-strained state, static and dynamic characteristics, natural frequency.

ВСТУП

Сучасний стан теорії і практики моніторингу будівельних об’єктів має недостатню ефективність існуючих моніторингових систем і потребує розвитку цієї галузі контролю [1-3]. Одним із напрямків може бути використання математичного моделювання будівельних споруд в їх моніторингових системах [4-6, 10]. Даний підхід був використаний авторами [6, 7] при створенні скінченно-елементної моделі великорозмірної будівельної споруди Міжнародного виставкового центру (МВЦ).

Розроблена модель відтворює конструкт- ційні і експлуатаційні особливості споруди, вплив на неї внутрішніх та зовнішніх факторів та інше. Вона розрахована на можливість оперативної оцінки технічного стану конструкцій в реальному часі і дозволяє отримати величини показників статичних і динамічних характеристик споруди, її деформації та інше. Розрахунки виконуються за допомогою програмних комплексів NASTRAN і SCAD. Практично створено дві скінченно-елементі моделі.

Разом з тим інженерна практика показує [7], що створені таким чином моделі потребують верифікації на об’єктивність відображення ними реального стану споруди і при необхідності підлягають коригуванню.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання дослідження полягає в оцінці об’єктивності відображення створеними скінченно-елементними моделями реального технічного стану конструкцій будівельної споруди, визначенні ефективності використання в моделях показників статичних і динамічних характеристик споруди, оцінці чутливості реагування моделями на зміни в технічному стані споруди та інше.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є виявлення можливості практичного використання створеної скінченно-елементної моделі в комплексній системі динамічного моніторингу великорозмірної будівельної споруди МВЦ.

ВИКЛАД ЗМІСТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження виконувались розраунко- вим і експериментальним методами, визначались величини показників статичних і динамічних характеристик за допомогою скінченно-елементних моделей в програмних комплексах NASTRAN і SCAD. Отримані величини статичних і динамічних показників порівнювались між собою та з результатами натурних вимірювань. Оціночним критерієм булаь збіжність аналогічних показників в програмних комплексах і їх відповідність натурним вимірюванням. Вважалось, що збіжність таких показників, визначених в обох програмних комплексах, характеризує адекватність скінченно-елементної моделі, а натурні результати підтверджують або відхиляють правильність цього міркування.

Для аналізу статичних характеристик (осьових зусиль) була вибрана велико- прольотна (60 м) підкроквяна ферма ПФ6 (рис. 1). В розрахунках використовувалось найбільш несприятливе сполучення навантажень із наведених в табл. 1, 2.

Окремо обома програмними комплексами розраховувались максимальні та мінімальні переміщення вузлів скінчених елементів уздовж осі Z (вертикальні прогини). Розрахунки виконувались при різних сполученнях навантажень (див. табл. 2). Аналіз отриманих результатів показує, що зусилля в елементах підкроквяної ферми (табл. 3) мало відрізняються за величинами в результатах обох програмних комплексів SCAD і NASTRAN. Максимальна різниця (2,14%) виявлена в розтягнутому розкосі 9 (див. рис. 1), а мінімальна (0,23%) в стисненому стояку (4). Мало відрізняються і величини переміщень (табл. 4). Як видно, найбільша різниця величин мінімальних переміщень 3,03% зафіксована при завантажені влас- ною вагою та при завантаженнях С1-С5 (3,59%), а найменша (2,45%) при сніговому навантаженні. Мінімальна різниця максимальних переміщень (0,4%) отримана при сполученнях навантажень С4 і С8.

Таблиця 1. Навантаження в скінченно- елементній моделі

Table 1. Load in a finite-element model

| Номер | Навантаження |
| --- | --- |
| L1 | Власна вага |
| L2 | Власна вага огороджуючи конструкцій (покриття, стінового огородження) |
| L3 | Технологічне (вага обладнання) |
| L4 | Корисна (вага людей та обладнання в зонах обслуговування покрівлі) |
| L5 | Снігове |
| L6 | Вітрове по осі Х |
| L7 | Вітрове проти осі Х |
| L8 | Вітрове проти осі Y |
| L9 | Вітрове по осі Y |

Таблиця 2. Сполучення навантажень

Table 2. Combinations of the loads

| Номер | Сполучення (комбінація) навантажень |
| --- | --- |
| С1 | 1,0(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L6) |
| C2 | 1,0(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L7) |
| C3 | 1,0(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L8) |
| С4 | 1,0(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L9) |
| С5 | С1*1.25 |
| C6 | C2*1.25 |
| C7 | C3*1.25 |
| С8 | С4*1.25 |

Динамічні характеристики представлені величинами частот і формами власних коливань. Аналізувались три перші частоти власних коливань, характеризуючих цілісний стан споруди [8, 9].

Рис. 1. Ферма підкроквяна ПФ-6

Fig. 1. Subframe farm PF-6

Таблиця 3. Порівняння зусиль в елементах підкроквяної ферми ПФ-6 під дією сполучення наванта-
жень C1, розрахованих у програмних комплексах SCAD та NASTRAN

| Номер | Навантаження та сполучення навантажень | Переміщення вузлів по Z, (мм) (вертикальні прогини) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCAD |  | NASTRAN |  |
|  |  | min | max | min | max |
| L1 | Власна вага | -37.04 | 7.59 | -34.86 | 7.48 |
| L5 | Снігове | -127.05 | 28.57 | -133.41 | 28.32 |
| C1 | 1,0x(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L6) | -174.04 | 39.24 | -187.00 | 39.86 |
| C2 | 1,0x(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L7) | -174.46 | 39.39 | -187.26 | 39.92 |
| C3 | 1,0x(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L8) | -182.41 | 41.14 | -193.37 | 41.26 |
| C4 | 1,0x(L1)+1,0(L2)+0.95(L3)+0,9(L5)+0,9(L9) | -182.75 | 41.22 | -193.01 | 41.19 |
| C5 | С1*1.25 | -217.55 | 49.05 | -233.75 | 49.83 |
| C6 | C2*1.25 | -218.08 | 49.24 | -234.08 | 49.90 |
| C7 | C3*1.25 | -228.01 | 51.42 | -241.71 | 51.57 |
| C8 | С4*1.25 | -228.44 | 51.53 | -241.27 | 51.49 |

Table 3. Comparison of efforts in the elements of the subframe farm PF-6 under the action of the coupling of loading C1 are calculated in the software complexes SCAD and NASTRAN

Таблиця 4. Переміщення вузлів по Z, мм, в моделях, створених у SCAD та NASTRAN

| Поздовжні зусилля в елементах ферми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № елемента | SCAD | NASTRAN | Різниця, % | № елемента | SCAD | NASTRAN | Різниця, % |
|  | Зусилля N, т | Зусилля N, т |  |  | Зусилля N, т | Зусилля N, т |  |
| 1 | -99,00 | -100,51 | 0,75 | 9 | 187,38 | 195,58 | 2,14 |
| 2 | 261,52 | 271,46 | 1,87 | 10 | -81,80 | -84,97 | 1,89 |
| 3 | -86,90 | -84,85 | 1,19 | 11 | -302,77 | -311,43 | 1,40 |
| 4 | -73,55 | -73,89 | 0,23 | 12 | 72,39 | 75,85 | 2,33 |
| 5 | -75,23 | -73,66 | 1,05 | 13 | 341,32 | 351,92 | 1,45 |
| 6 | -200,08 | -207,70 | 1,86 | 14 | 383,55 | 395,04 | 1,47 |
| 7 | 173,91 | 176,94 | 0,86 | 15 | 57,66 | 59,31 | 1,41 |
| 8 | -313,69 | -311,43 | 0,36 | 16 | -73,39 | -76,01 | 1,79 |

Table 4. Moving nodes by Z, mm in models created with SCAD and NASTRAN

Дієздатність моделі характеризувалась оперативністю реагування моделлю на зміни в напружено-деформованому статі споруди, діапазоном розрахункових показників, можливістю виконання окремих практичних завдань та функціонанням в системі моніторингу. Збіжність засвідчили і величини характеристик власних коливань (табл. 5).

Таблиця 5. Частоти власних коливань

Table 5. Frequencies of natural vibrations

| Номер тона частоти | Частота власних коливань, Г ц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розрахункова за даними результатів розрахунків у програмних комплексах |  | Експериментальна за даними натурних вимірювань |
|  | SCAD | NASTRAN |  |
| 1 | 0.506289 | 0.492079 | 0.49-0.51 |
| 2 | 0.556190 | 0.53825 | 0.53-0.57 |
| 3 | 0.660833 | 0.66865 | 066-0.69 |

Максимальна різниця між результатами, отриманими в комплексах NASTRAN і SCAD, виявилась в показниках другої частоти і становить 1,63%. Співпали і форми коливань. В модальному аналізі при визначенні параметрів власних частот навантаження від власної ваги огороджувальних конструкцій L2 та технологічне навантаження L3 у програмному комплексі NASTRAN приєднувались до основної маси конструкції через неконструкційні маси, а у програмному комплексі SCAD за рахунок приєднання та перетворення статичних навантажень L2 і L3 в маси.

Натурні величини власних частот і напрямки коливань фіксувались сейсмостанцією ZET 048-C (технічні дані наведені у табл. 6), яка була встановлена на позначці +13,860 м внутрішньої несучої колони К1, розташованої на перетині літерної осі Г з цифровою віссю 2. Виміри та розшифровка отриманих результатів виконувались за методикою Київського національного університету будівництва і архітектури.

Експериментально вимірювались вібро- прискорення несучих конструкцій в реальному часі з подальшою їх обробкою та ви-

Таблиця 6. Технічні характеристики сейсмостанції ZET 048C

Table 6. Specifications of the seismic station ZET 048C

| Тип датчиків | диференціальні |
| --- | --- |
| Число вимірюваних координат | 3 (X, Y, Z) |
| Параметр вимірювання | віброприскорення |
| Робочий діапазон, Гц | від 0,3 до 400 |
| Чутливість | не більше 10-5 м/с2 |
| Основна відносна похибка, % | не більше ±10 |
| Робоча температура, °С | від -30 до +50 |

значенням величин власних коливань споруди. Зареєстровані віброграми коливань оброблялись програмним забезпеченням ZETLAB SEISMO за допомогою спектрального аналізу методом дискретного перетворення Фур’є. Отримані спектри (рис. 2) були проаналізовані з метою визначення числових значень частот коливань, які відповідають основним пікам на спектрограмах та є наслідком відгуку конструкції на зовнішні джерела динамічної дії. Чутливість реагування моделлю на зміни динамічного характеру в деформованому стані конструкцій оцінювалась за величиною трьох перших власних частот основного тону коливань. Перевірявся степінь впливу таких негативних факторів, як послаблення жорсткості з’єднань основних несучих колон з фундаментом і просідання ґрунтової основи під колонами, розташованими на перетинах літерних осей Г і Д та цифрової осі 4 відповідно. Також перевірявся вплив появи пластичного шарніру в місцях жорсткого з’єднання ферми з колонами. Такі фактори мають місце в реальних конструкціях [7] і не виключається можливість їх появи в споруді, що аналізується.

Отримані результати показують, що розроблена модель чутливо реагує на зміни в працездатному стані конструкції та оперативно інформує про них відповідні служби. Але слід відзначити, що умовні порушення споруди, приведені вище, є значними.

Рис. 2. Спектр власних коливань споруди МВЦ

Fig. 2. The spectrum of natural vibrations of the IEC building

Сама модель є досить універсальною. Вона дозволяє надавати інформацію про абсолютні величини поздовжніх сил, моментів, поперечних сил, переміщень вузлів, стійкості елементів залежно від сполучення діючих навантажень, розраховувати власні частоти, визначати моніторингові точки конструкції, виконувати інші практичні завдання.

Однак, не дивлячись на універсальність, користування скінченно-елементною моделлю потребує практичних навиків та спеціальної кваліфікації персоналу експлуатаційних служб.

ВИСНОВКИ

Розроблені скінченно-елементні моделі споруди МВЦ є параметризованими і мають універсальний характер, реально відображають напружено-деформований стан споруди та окремих її конструкцій. Моделі є адекватними пред'явленим вимогам. Їх використання дозволяє отримувати своєчасну інформацію відносно змін технічного стану будівлі та оперативно виконувати невідкладні практичні завдання.

ЛІТЕРАТУРА

- Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівельних споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2-14-2009.- [Чинний від 2009-12-01]. - К.: Мінрегіон України, 2009. - 43 с. - (Будівельні норми України).

- Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування: ДБН В.1.2-2:2006. - [Чинний від 2007-01-01]. - К.: Мінрегіон України 2006. - 94 с. - (Будівельні норми України).

- Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення: ДБН В.2.5- 76:2014. - [Чинні від 2014-06-01]. - К.: Мінрегіон України, - 2014. - 38 с. - (Будівельні норми України).

- Белостоцкий А.М. Прогнозное математическое моделирование состояния и техногенной безопасности ответственных объектов и комплексов мегаполиса. // Вестник МГСУ, - №3, - 2006. - С. 40-61.

- Сукач М.К. Перша міжнародна науково- практична конференція «Підводні технології, 2015». Підводні технології, - № 01, - 2015, - С. 3-12.

- Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Ткаченко І.А. Математичний метод діагностики технічного стану великорозмірної будівельної споруди. East European Scientific Journal. - No. 1(17), - 2017. - С. 105-114.

- Белостоцкий А.М., Каличава Д.К.. Адаптируемые конечно-элементные модели на основе динамического мониторинга несущих конструкций высотных зданий. Часть 1: Ос- нова разработанной расчетно-экспериментальной методики. International Jornal for Computatiom Civil and Structural Engineering 8(4). - 2012. - C. 19-27.

- Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Ткаченко І.А. Комплексний моніторинг технічного стану великорозмірної будівельної споруди. Підводні технології. - № 05. - 2017. - C. 61-66.

- Савин С.Н., Демишин С.В., Ситников И.В. Мониторинг уникальных объектов с использованием динамических параметров по ГОСТ Р 53778-2010., Magazine of Civil Engineering. - №7. - 2011. - С. 33-39.

- Гайдайчук В.В., Котенко К.Э. XXVIIXXVIII международноя научно-практическая конференця «Роль науки в развитии социума: Теоретические и практические аспекты» Журнал Национальной ассоциации ученых, - № 1 (27-28), - 2017. - С. 35-37.

REFEENCES

- DBN В.1.2-14. 2009. Systema zabezpechennja nadijnosti ta bezpeky budivel'nyh ob’jektiv. Zagal'ni pryncypy zabezpechennja nadijnosti ta konstruktyvnoi' bezpeky budivel'nyh sporud, budivel'nyh konstrukcij ta osnov [System reliability and safety of construction projects. Loads and impacts. Design standards.]. Ministry of Construction of Ukraine. Kyiv, 75. (in Ukrainian).

- DBN В.1.2-2. 2006. Systema zabezpechennja nadijnosti ta bezpeky budivel'nyh ob’jektiv. Navantazhennja i vplyvy. [System reliability and safety of construction projects. Loads and impacts. Design standards.] Ministry of Construction of Ukraine. Kyiv, 75. (in Ukrainian).

- DBN В.2.5-76. 2014. Avtomatyzovani systemy rann'ogo vyjavlennja zagrozy vynyknennja nadzvychajnyh sytuacij ta opovishhennja nase- lennja [National Structural Rules and Regulations The automated systems of the early detection threats of the origin emergencies and notification the population.] Ministry of Regional Development of Ukraine. Kyiv, 38. (in Ukrainian).

- Belostotsky A.M. 2006. Prognoznoe mate- maticheskoe modelirovanie sostojanija i tehnogennoj bezopasnosti otvetstvennyh ob#ektov i kompleksov megapolisa. [Predictive Mathematical Modelling of Technological Safety of Critical Objects and Complexes of megalopolis.] Bulletin МSUCE, 3, 40-61. (in Russian).

- Sukach M.K. 2015. Persha mizhnarodna naukovo-praktychna konferencija «Pidvodni tehnologii', 2015». [First international scientifi- cally-practical conference «Underwater technologies, 2015»]. Underwater technologies, Vol. 01, 3-12. (in Ukrainian).

- Gaidaychuk V. V., Kotenko K. E., Tkachenko I.A. 2017. Matematychnyj metod diagnostyky tehnichnogo stanu velykorozmirnoi' budivel'- noi' sporudy. [Mathematical method of diagnostic technical condition of the large-scale building structure.]. East European Scientific Journal, No.1(17), 105-114. (in Ukrainian).

- Belostotsky A.M,. Kalychava D.K. 2012. Adap- tiruemye konechno-jelementnye modeli na os- nove dinamicheskogo monitoringa nesushhih konstrukcij vysotnyh zdanij. Chast' 1: Osnova razrabotannoj raschetno-jeksperimental'noj me- todiki. International Jornal for Computatiom Civil and Structural Engineering. [Adaptive Finite Element Models as the Basis of Dynamic Monitoring of Tall Buildings. Part 1. Theoretical basis of the developen technique. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering], No.8(4), 19-27. (in Russian).

- Gaidaychuk V.V., Kotenko K.E. Tkachenko I.A., 2017. Kompleksnij morntoring tehrnch-nogo stanu velikorozmіrnoї budAeVno^.' sporudi. [Integrated monitoring the technical condition of large-scale building structure.] Underwater technologie, No.5, 61-66.

- Savin S.N., Demishin S.V., Sitnikov I.V. 2011. Monitoring unikal'nyh obektov s ispol'- zovaniem dinamicheskih parametrov po GOST R 53778-2010 [Monitoring of unique buildings with using of dynamic parameters according to GOST R 53778-2010]. Magazine of Civil Engineering, No.7, 33-39. (in Russian)

- Gaidaychuk V.V., Kotenko K.E. 2017. XXVIII mezhdunarodnoja nauchno-praktycheskaja kon- ferencja «Rol' nauky v razvytyy socyuma: Teo- retycheskye y praktycheskye aspekty» [XXVIIXXVIII international scientifically-practical conference « The role of science in the development of society: Theoretical and practical as- pects» ] . Journal of National Association of Scientists, No.1 (27-28), 35-37. (in Russian).