УДК 624.87

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ
КРАНІВ З ВАНТАЖЕМ НА ГНУЧКОМУ ПІДВІСІ

Вячеслав Ловейкін1, Юрій Човнюк1, Михайло Діктерук2, Іван Кадикало1

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 12 в, Київ, Україна, e-mail: ychovnyuk@ukr.net
2 Київський національний університет будівництва і архітектури,
03680, Повітрофлотський просп., 31, Київ, Україна, e-mail: Dicteruk@ukr.net

CONCEPTUAL BASES OF DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANISM
OF CHANGERS OF THE CRANES WITH CARGO ON THE BLACKSHIP

Vyacheslav Loveykin1, Yuriy Chovnyuk1, Mikhailo Dikteruk2, Ivan Kadykalo1

1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Heroyiv Oborony st., 12в, Kyiv, Ukraine, e-mail: ychovnyuk@ukr.net

2 Kyiv National University of Construction and Architecture,
03680, Povitroflotskyy Prospect, 31, Kyiv, Ukraine, e-mail:Dicteruk@ukr.net

АНОТАЦІЯ. Обґрунтована концепція динамічного аналізу механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі (канаті). Отримані основні рівняння руху вантажу у неінерціальній системі відліку, пов’язаній з механізмом повороту крана. Встановлені основні кінематичні характеристики руху вантажу та енергосилові параметри механізму, що приводять до рівномірного та нерівномірного обертання.

Ключові слова: концепція, динаміка, аналіз, механізм повороту, вантажопідйомний кран, канат, не- інерціальна система відліку.

АННОТАЦИЯ. Обоснована концепция динамического анализа механизмов поворота кранов с грузом на упругом подвесе (канате). Получены основные уравнения движения груза в неинерциальной системе отсчёта, связанной с механизмом поворота крана. Установлены основные кинематические характеристики движения груза и энергосиловые параметры механизма, которые приводят к равномерному и неравномерному вращению.

Ключевые слова: концепция, динамика, анализ, механизм поворота, грузоподъёмный кран, канат, неинерциальная система отсчёта.

ABSTRACT. Purpose. The concept of a dynamic analysis of the mechanisms of turning cranes with a load on an elastic suspension (rope) is substantiated. Originality/value. The basic equations of cargo movement in the non-inertial reference system connected with the crane turning mechanism are obtained. The basic kinematics characteristics of the cargo movement and the energy-force parameters of the mechanism are established which lead to uniform and non-uniform rotation.

Key words: dynamics, analysis, swing mechanism, lifting crane, rope, noninertial reference frame.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Відомо, що функція Лагранжа у довільній неінерціальній системі відліку крім різниці кінетичної та потенціальної енергій тіла доповнюється ще й трьома членами, один з яких має особливий вигляд, а саме є лінійною функцією швидкості руху тіла. Тому у рівняння руху у неінерціальній системі відліку крім традиційних членів (які входять до рівняння Ньютона) слід додати силу, викликану поступальним прискореним рухом цієї системи й трьох «сил інерції»: а) сили, зв’язаної з нерівномірністю обертання (за наявності у неінерціальній системі перехідних процесів); б) сили Корі- оліса, яка залежить від швидкості руху тіла; в) відцентрової сили.

Подібний підхід, на думку авторів дослідження, слід використати для всебічного динамічного аналізу режимів функціонування механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі, які працюють у перехідних режимах (пуску, гальмування, реверсування тощо).

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботах [1-5] закладені математичні основи аналізу руху механічних систем як у інерціальних, так й неінерціальних системах відліку. Проте, детального аналізу руху механізму повороту крана з вантажем на гнучкому підвісі (канаті), зокрема у перехідних режимах його роботи, до цього часу не зроблено [6 - 8]. Саме цій проблемі й присвячена дана робота. Слід зазначити, що результати робіт [1, 2] будуть частково використані у дослідженні.

МЕТА РОБОТИ

Мета роботи полягає у обґрунтуванні методичного підходу для проведення динамічного аналізу механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі (канаті), заснованого на результатах робіт [1, 2], які присвячені побудові рівнянь руху механічних систем різноманітних типів саме у не- інерціальних системах відліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нехай система координат K, пов’язана з поворотним механізмом вантажопідйомного крана, здійснює обертання (поворот) відносно нерухомої системи координат k. Будемо позначати через Q(t)є K радіус- вектор рухомої точки у рухомій системі координат, а через q(t) є k - у нерухомій. Вектор кутової швидкості обертання у рухомій системі координат K позначимо через O.

Припустимо, що у системі координат k рух точки q(t) описується рівняння Ньютона:

m ■q=f (q,q )	(1)

де m - маса точки.

Тоді у системі координат, що обертається K, рух Q(t) описується рівнянням

mQ = F -m[OxQ] -2m[OxQ] -m[Ox[OxQ]].(2)

Якщо q(t) = Bt ■ Q(t), то b: ■ F(Q,q) = = f ( b,Q, Bt - Q).

Рисунок. Система координат для дослідження руху механізму повороту крана з вантажем на канаті (у найбільш загальному випадку): z - миттєва вісь обертання

Figure. Coordinate system for studying the movement of the mechanism of rotation of the crane with the load on the rope (in the most general case): z - instantaneous axis of rotation

- Обгрунтуємо математичну модель коливань вантажу на канаті при обертанні крана у перехідному режимі його роботи (у процесі пуску). При цьому вважатимемо, що механізм повороту здійснює нерівномірне обертання (O А о) й враховуємо відцентрову силу. Виходячи з рівняння (2) у системі координат, яка супроводжує кран, що обертається, матимемо

&& F &	-	- &

Q =	[О x Q] - 2[Ox Q ] - [Ox [Ox Q]] =

m

-	(3)

F - &	&

=—+[Q xO ] + 2[Q xO]+[[Ox Q] xO], m

m, ■ m2

де m = -(—~ .. - зведена маса; m1 - маса кранового візка; m2 - маса вантажу;

2
-о ■ x;

-о2 ■ y; az = - w2 ■ z;

F = a = {ax; ау; az} ; ax m (<2 (m1 + m2 ) g. W =;

m1	l

O = {Ox; Oy; Oz}; Ox = |O| ■cos Zo ■ cos ф;

O={O x; Oy;O z}; Q = {x; y;z}; Q = { x У; z};

Oy =|O|- cos Zo ■ sin ф; Oz =|O|- sin Zo;
g - прискорення вільного падіння; 1 - довжина канату, на якому підвішений вантаж.

Кути Xo й ф вказані на рисунку.

Спочатку надаємо векторні добутки, які стоять у правій частині (3) у розгорнутому вигляді:

|  |  | 1 | l | l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | y | z |
| Q xQ | = | x | y | z |
|  |  | Q | Q | Q |
|  |  | x | y | z |

= 1 (yQ - zQy )

(4)

-y •( xQz - zQx ) + 1 •( xQy - yQx ) .

Q xQ =

[QxQ]=

| [lx | ly | lz |
| --- | --- | --- |
| x | y | z |
| Qx | Qy | Qz |
| z ■ Q )+4 ■ x z |  |  |
| 1 | l | l |
| x | y | z |
| Q x | Qy | Q |
| x | y | z |

z

( xQ - yQx) .

-ly (•xQz -

= lx (yQz - zQy )-

= lx (QyZ -Qzy)

(5)

(6)

/y (Q xZ -Qzx ) + Zz (Q xy -Q yx ) .

(7)

де A = (Q z (Q Zx -Q xz )-Q y (Q xy -Q yx));

B = -(Qz (Qz-Qzy)-Q (Qy-Qyx));

C = (Q y (Q yz-Q zy )-Q x (Q zx-Q xz )) .

Отже, у загальному вигляді система рівнянь, що описує рух вантажу на канаті при обертанні крана у період його пуску (закон Q(t) заданий, а, значить, закон Q(t) - відомий), має наступний розгорнутий вигляд:

x=-a} x+(yQz - zQ.y)+2 {yQz - zQy} +

+{(Q2 +Qy)x-QxQz ’z-QxQyy};

y=-O' y+(zQx - xQ)+2{zQx - xQz}+

+{(Q +q2 )y -QyQzz -QxQyx};

z = -I)'" z + ( xQy - yQx ) + '{^y - ^x} +

+{(Q2 +Q2)z-Q Q y-Q Q x}.
[Д y x! y z x z J

У наближенні малих коливань

(8)

z << (x; y); Qz ^ 0, тому нехтуємо нерівномірністю обертання вподовж осі Oz, система (8) суттєво спрощується і приймає наступний вигляд:

x=-шУ+(-zQy)+ 2yQz+

+{(Q' +Q')x-QxQzz QQ y;

y = -°y+(zQ)+2(-xQz)+	(9)

*+{(Q +Q') y-QyQzz -QxQyx};

z = -(i.Tz+(xQy - yQx)+2{xQy - yQx}+

+{(Q2 +Q2) z-QQy -QQ x}.

і у y x і	y z^	x z I

При заданих законах Q( t), Q( t) системи (8) або (9) треба розв’язувати чисельно за допомогою ПЕОМ.

При рівномірному обертанні Q = 0 система (8) може бути розв’язана аналітично. Запишемо систему рівнянь для цього випадку. При цьому вважаємо, що ( Qx, Qy, Q z ) є незалежними від часу t константами.

x = -щ2 x + 2 {yQ z - zQy } +

+{(Q2 -Q )x-Q,Qzz-Q,Q4;

y = -щ2y + 2 {zQx - xQ z } +

1 Г/ 2 n	-I (10)

+{(Q2 + Q 2) y-Q y Q zz-Q x Q yx};

z = -щ2z + 2 ■ {xQy - yQx} +

+{(Q2 + Q2) z - Q Qy - QQx}. y x	y z	x z

| ~ a11 | a12 | a13 ~ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a21 | a22 | a23 | = 0, | (11) |
| a31 | a32 | a33 _ |  |  |

Характеристичне рівняння, яке визначає власні корені (власні частоти коливань системи), визначається з наступного рівняння: де а11 = |\2 + щ2 - (Q2 + Q2 }}:

ап=[х 2+щ2 - (Q2+Qy)];

а12 = [-2XQz + QxQy ] ; а13 = [2XQy + QxQz ] ;

a21 = [XQz + QxQy ] '

a22 = [X2 + Ш2 - (Q2 + Q2 )] ;

a23 = [-2XQ + Q Qz ];

z, j	x	y z

a31 = T-2XQ +Q Q ] ; a32 = |~2XQ +Q Q ];

J 1	y	x z	D Zt	x	y z
a33 - [Z2 + (,y - (Q2 + QX )] •

Аналіз коренів (11) у зв’язку з симетрією рівняння (11) показує, що їх шість й вони попарно комплексно спряжені, тобто

Z z*, z2, Z2, Z3, Z3,

де: Z* = Re Z1- iImZ1;

< Z1 = Rez + i/mZ1; Z2 = Re\ -іі:^^ (12)

Z2 = Re Z2 + iImZ2;

Z3 = Rez -iImZ3; Z3 = Rez + iI z .

Для кожної пари (z1, Z^), (z2, Z*2), (z3, Z*3) розшукуємо розв’язки системи (10) у вигляді (J = (1,3)):

x (t) = a( J ,'-' + a( J eB.

x (1) A1 e + A2 e ;

< у (t) = B(1)ey + B(1)eJ;	(13)

•A \ j	1	2	'	\ z

,.

( j\ /Т( 1 ) Z jt /Т( 1) Z j ' t

z (t ) = C. 1 )e J + C1 Je 1 ■

При цьому використовуємо наступні початкові умови (при t = 0 ) для визначення і?-литтяргт А() А(1) Ті(1) Ті(1) С^() С^() *

A-1 , A2 , B1 , в 2 , C , ^2 "

x lt=0=xo; x lt=0=x; у It=0 = Уо;

у t=0=yo;z It=0=zo; z |t=0=zo ■

- Розглянемо малі коливання квазімате- матичного маятника із врахуванням сили Коріоліса та відцентрової сили.

Вихідні диференціальні рівняння у цьому випадку мають наступний вигляд:

x = -щ2 x+2yQz -IQ l cos Zo cos ф;

'p	(15)

у = -ю2у - 2\-Qz Q l cos Zo sin ф,

де l - довжина підвісу маятника.

Оскільки |Qz| = |q| sin Zo, то (15) можна подати наступним чином:

X=-ц2х+2у|Q sinZo -|Q lcosZo cos(p;

у=-о?у-2x|Q sinZo -Q lcosZo simp.

Розглянемо випадок, коли ф = const.

Тоді W = x + іу :

+C2- exp(-iQt) }+

W (t) = exp{-iQzt} • {C1 exp (i Qt) +

Q2 і	Л

-LcosZoei , Щ2

(17)

Q ^/q2 +w2,

де константи C1 та C2 можна знайти зі співвідношень:

_ _	|Q|21

C1 + C2 = W (t )|t=0 +^cos Zoe^ =

’ = x (t) |(=0 +іу (t) |(=0 +^|rcos Zoe^; (18)

C1 ( iQ-iQz )+ C2 (-iQ-iQz ) =

= W(t) |t=0 = X(t) |t=0 +іу(t) b=0.

ВИСНОВКИ

- Отримані рівняння руху вантажу на канаті у неінерціальній системі відліку, яка пов’язана з механізмом повороту вантажопідйомного крана. Використовуючи принцип найменшої дії для вказаної системи відліку, а також враховуючи всі «сили інерції», які діють на вантаж, вдалось побудувати адекватну фі- зико-математичну модель поворотної системи вантажопідйомного крана з вантажем, що закріплений на канаті, і визначити аналітичним шляхом степінь впливу на рух вантажу всіх діючих сил (як при нерівномірному, так і при рівномірному обертанні механізму повороту).

- Отримані у дослідженні результати можуть бути у подальшому використані для уточнення й вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі (канаті) як на стадіях їх проектування/конструювання, так і у режимах реальної експлуатації.

ЛІТЕРАТУРА

- Арнольд В.И. Математические методы классической механики / ВИ. Арнольд. - М.: Наука, 1979 - 432 с.

- Халфман Р. Динамика / Р. Халфман - М.: Наука. 1972. - 568 с.

- Morse P.M. Methods of Theoretical Physics / P.M. Morse, H. Feshbach. - Части 1 и 2. - N.Y.: McGraw-Hill, 1953. - 800 p.

- Голдстейн Г. Классическая механика / Г. Голдстейн. - М.: Физматгиз, 1957. - 350 с.

- Вебстер А.Г. Механика материальных точек, твёрдых, упругих и жидких тел / А.Г. Вебстер. - М.: ГТТИ, 1933. - 420 с.

- Ловейкін В. С. Аналіз коливань вантажу на гнучкому підвісі при повороті стріли вантажопідйомного крана / В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, В.В. Мельниченко // Підйомно - транспортна техніка. - №4(40). - 2013. - С.4-16.

- Ловейкін В.С. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин. Моно- гр. / В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, М.Г. Дік- терук, С.І. Пастушенко.: Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Миколаїв. держ. аграр. ун-т.

- К.; Миколаїв: Вид-во РВВ МДАУ, 2004. - 288 c.

- Ловейкін В.С. Мінімізація динамічних навантажень в пружних елементах вантажопідйомних машин/ В.С. Ловейкін // Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини

- К., 1998 - Вип. 52. - С. 63-68.

REFERENCES

- Arnold, V.I. 1979. Matematicheskie metody klassicheskoi mekhaniki [Mathematical methods of classical mechanics]. Nauka Publ., 432.

- Khalfman, R. 1972. Dinamika [Dynamics]. Nauka Publ., 568.

- Morse P.M., Feshbach H. 1953. Methods of Theoretical Physics. Chasti 1 i 2, N.Y., McGraw-Hill Publ., 800.

- Goldstein G. 1957. Klassicheskaia mekhanika [Classical mechanics]. Fizmatgiz Publ., 350.

- Vebster, A. G. 1933. Mekhanika materialnykh tochek tverdykh uprugikh i zhidkikh tel [Mechanics of material points, solid, elastic and liquid bodies]. GTTI Publ., 420.

- Lovejkm V.S., Chovnyuk Yu.V., Mel'nichenko V.V. 2013. Anahz kolivan' vantazhu na gnuchkomu pіdvіsі pri povoroti strili vantazhopidjomnogo krana [Analysis of the fluctuations of cargo on a flexible suspension when turning the boom of a load-lifting crane]. Hoisting and transport equipment, 4(40), 4-16.

- Lovejkm V. S., Chovnyuk YU. V., Dіkteruk M. G., Pastushenko S.L 2004. Modelyuvannya dinamiki mekharnzmw vantazho-pidjomnih mashin. [Modeling of dynamics of mechanisms of load-lifting machines]. Mykolaiv, 288.

- Lovejkm V.S. 1998. M^^za^a dinaml- chnih navantazhen' v pruzhnih elementah vantazhopidjomnih mashin [Minimization of dynamic loads in elastic elements of loadlifting machines]. Mining, construction, road and land reclamation machines, No.52, 63-68.