УДК 531/534

МЕТОД АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ТА РЕЗОНАНСІВ
ЕЛЕМЕНТІВ МОСТОВИХ КРАНІВ У ПРОЦЕСАХ ЇХ ПУСКУ. І

Юрій Човнюк12, Михайло Діктерук2, Ольга Остапущенко2

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 12 в, Київ, Україна, e-mail: ychovnyuk@ukr.net
2 Київський національний університет будівництва і архітектури,
03680, Повітрофлотський просп., 31, Київ, Україна

THE METHOD OF ANALYSIS OF PARAMETRIC OSCILLATIONS AND RESONANCES
OF THE CRANES ELEMENTS DURING THEIR START-UP PROCESSS. І

Yuriy Chovnyuk1,2, Mykhaylo Dykteruk2, Olga Ostapuschenko2

1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Heroyiv Oborony st., 12в, Kyiv, Ukraine, e-mail: ychovnyuk@ukr.net

2 Kyiv National University of Construction and Architecture,
03680, Povitroflotskyy Prospect, 31, Kyiv, Ukraine

АНОТАЦІЯ. Наведений метод аналізу параметричних коливань і резонансів елементів вантажопідйомних механізмів мостових кранів у процесах їх пуску. При цьому умови виникнення вказаних коливань та резонансів розглянуті і визначені у межах моделі крану як незамкненої коливної системи, у котрої зовнішній вплив зведений до зміни з плином часу її параметрів. Маятникові коливання вантажу на канаті у системі «вантажний ві-зок - канат - вантаж» мостового крана розглянуті і досліджені для трьох випадків: а) точка підвісу вантажу здійснює заданий періодичний рух у вертикальному напрямку; б) точка підвісу вантажу періодично рухається у горизонтальному напрямку; в) точка підвісу вантажу періодично рухається одночасно у горизонтальному та вертикальному напрямках. Визначені межі областей стійкості/нестійкості коливань параметричного типу для різних частот зміни параметрів досліджуваної системи. Для проведення аналізу використаний метод функції Лагранжа, рівняння Матьє та підхід Л.Д.Ландау при дослідженні малих коливань системи відносно положення рівноваги.

Ключові слова: аналіз, параметричні коливання, резонанс, вантажопідйомний механізм, мостовий кран, пуск, періодичний рух, точка підвісу.

АННОТАЦИЯ. Приведен метод анализа параметрических колебаний и резонансов элементов грузоподъемных механизмов мостовых кранов в процессах их пуска. При этом условия возникновения указанных колебаний и резонансов рассмотрены и определены в рамках модели крана как незамкнутой колебательной системы, в которой внешнее воздействие сведено к изменению с течением времени ее параметров. Маятниковые колебания груза на канате в системе «грузовая тележка - канат - груз» мостового крана рассмотрены и исследованы для трех случаев: а) точка подвеса груза совершает заданное периодическое движение в вертикальном направлении; б) точка подвеса груза периодически двигается в горизонтальном направлении; в) точка подвеса груза периодически двигается одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Определены границы областей устойчиво- сти/неустойчивости колебаний параметрического типа для разных частот изменения параметров исследуемой системы. Для проведения анализа использован метод функции Лагранжа, уравнение Матье и подход Л.Д.Ландау при исследовании малых колебаний системы относительно положения равновесия.

Ключевые слова: анализ, параметрические колебания, резонансы, грузоподъемный механизм, мостовой кран, пуск, периодическое движение, точка подвеса.

ABSTRACT. Purpose. The method of analysis of parametric oscillations and resonances of the hoisting cranes elements during their start-up process is proposed . Methodology/approach. The mentioned above analysis is made with a help of two-mass model for the system “cargo-truck-rope” with a varied in time parameters. The methods of. Lagrange function and approach of L.D. Landau are used. Research limita- tions/implications. The deviation angle of rope from the vertical is small and calculation scheme for the analysis of parametric resonances in a system is such with a vibrations of the point of the suspension of horizontal and/or vertical type. Originality/value. The main parameters of parametric resonances are determined.

Key words: analysis, parametric oscillations, resonances, hoisting machines, bridge crane, start-up, periodic movement, point of suspension.

вантажу

(m1 + m2) g

(2)

(3)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При роботі мостових кранів часто спостерігаються параметричні маятникові коливання вантажу, викликані зміною у часі параметрів системи «вантажний візок - канат - вантаж» (для мостових кранів), які призводять до нерівномірного руху кранів (або їх вантажних візків), створюють додаткові навантаження на силові елементи кранів, незручності при їх експлуатації, котрі необхідно враховувати при уточнених розрахунках як самих кранів, так і меха- тронних систем управління ними.

Існуючі методи аналізу параметричних маятникових коливань вантажу на канатах за класичною схемою математичного аналізу і найпростішою схемою двомасової системи потребують, на думку авторів дослідження, подальшого уточнення та вдосконалення з метою оптимізації як самих систем управління кранів при їх пуску, так і пошуку нових економічно обгрунтованих методів управління (у т.ч. за допомогою сучасних мехатронних систем управління).

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розрахунок параметричних маятникових коливань вантажу зазвичай проводять за найпростішою схемою двомасової системи [1-5], вважаючи при цьому, що кут відхилення канатів від вертикалі не перевищує 10o...12o (т.з. малі коливання). При цьому також вважають, що період параметричних маятникових коливань вантажу на гнучких канатах більше чи одного порядку з періодом розгону крана, а рушійне зусилля привідного двигуна механізму пересування постійне і дорівнює середньому пусковому значенню [5].

Для обгрунтування методу аналізу та оп- тимізації режимів руху мостового крана у процесі його пуску застосований відомий підхід [6].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи полягає у обґрунтуванні методу аналізу та оптимізації режимів руху мостових кранів у процесі їх пуску за наявності параметричних коливань. При цьому самі кранові системи можуть знаходитись під впливом зовнішніх швидкодію- чих/швидкозмінних сил.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

- Математична модель руху системи «вантажний візок -_канат - вантаж» та можливості виникнення параметричних резонансів у ній.

Відомо [5], що рівняння руху системи “вантажний візок - канат - вантаж», яке моделює роботу мостового крана, може бути подане у вигляді

x + w2x = — F (t),	(1)

m

де x - горизонтальне переміщення вантажу відносно рухомої точки підвісу; w - частота власних маятникових коливань відносно крана у період розгону:

w =

У mH
де H довжина канату; g = 9,81 м/с - при-
:		:	F (t)_(P - W)

скорення вільного падіння; 	=	;

P - сумарне тягове зусилля привідних коліс візка; W - сила опору пересування візка; m1 - маса вантажного візка; m2 -маса вантажу; t - час.

У випадку, коли m2 = m2(t), H = H (t), w = w(t). Якщо P = W, то рівняння (1) набуває вигляду

x + w2 (t) x = 0,	x = ^—X

V 7	dt2

Вигдяд функції w(t) задається умовами задачі. Нехай ця функція є періодичною з

деякою частотою у (і періодом T = — ). Це Y

означає, що w(t) = w(t + T), а тому і все рівняння (3) інваріантне по відношенню до перетворення t ^ t + T [6]. Звідси випливає, якщо x(t) є розв’язком рівняння, то і функція x(t + T) теж є розв’язком (3). Ін
шими словами, якщо х1 (t) і х2 (t) - два незалежних інтеграла рівняння (3), то при заміні t ^ t + T вони перетворюються лінійним чином один через інший. При цьому можна обрати х1 та х2 таким чином, щоб їх зміна при заміні t на (t + T) зводилась просто до множення на постійний множник (т.з. мультиплікатор):

хі(t + T) = Ціхі(t), х2 (t + T) = Ц2х2(t), (4) якщо тільки постійні (і- та (12 не співпадають. Найбільш загальний вигляд функцій, які мають таку властивість, становить

t	t

хі (t) = ( (l 1)T • П1 (t), х2 (t) = (^2)T • П2 (t)	(5)

,

де ni(t) і П 2(t) - суто періодичні функції часу (з періодом T ).

Постійні (t1 та (і 2 у цих функціях повинні бути зв'язані одна з одною певним співвідношенням. Помножимо рівняння

х + w2 (t) ■ х1 = 0, х2 + w2 (t) ■ х2 = 0	(6) відповідно на х2 і х1 і віднімемо їх почлен- но одне від одного. Матимемо

..	.. а..

х х - х. х = — (х х,

12	21 у, х 1 2

at

- х1 х2) = 0

(7)

або

хх2 - х1 х2 = const.	(8)

Але за будь-яких функцій х'(/) і х2 (t)

виду (5) вираз у лівій частині цієї рівності (8) множиться на (цц2 при зміні аргументу t на T. Тому зрозуміло, що виконання рівності (8) в усякому випадку вимагає, щоб

Ц1Ц 2=1.	(9)

Подальші висновки про постійні ц 1,ц2 можна зробити, виходячи з факту, що коефіцієнти рівняння (3) є дійсними числами. Якщо х (t) є який-небудь інтеграл такого рівняння, тоді і комплексно спряжена функція х* (t) повинна задовольняти тому ж рівнянню. Звідси випливає, що пара постійних ц 1,ц 2 повинна співпадати з парою (1*, ц2, тобто повинно бути або (і 1 = ц2, або (Ц й (і2 - дійсні числа. У першому випадку, враховуючи (9), маємо (і 1 = —, тобто Ц *

| (і|2= |ц2 |2 = 1; постійні ц 1 та (і2 за модулем дорівнюють одиниці.

У другому випадку два незалежних інтеграла рівняння (3) мають вигляд t	t

х (t) = (ц)-7П1 (t), х2 (t) = (п)-^П2 (t) (10) з відмінним від одиниці додатнім або від’ємним дійсним числом (і. Одна з цих функцій (перша чи друга при | (і |> 1 або | (t|<1) експоненціально зростає з часом t. Це означає, що стан спокою досліджуваної системи (у положенні рівноваги х = 0 ) буде нестійким: достатньо як завгодно слабкого відхилення від цього стану, щоб переміщення х, що з’явиться при цьому, почало швидко зростати з плином часу. Це і є параметричним резонансом, що може виникати у системі «вантажний візок - канат - вантаж», моделюючій функціонування мостових кранів.

Слід зазначити, що при рівних нулю початкових значеннях х та х& вони залишались би рівними нулю і у подальшому на відміну від звичайного резонансу системи, у котрому зростання переміщення з плином часу (пропорціональне t ) відбувається і при рівному нулю початковому значенні ( х )•

- Умови виникнення параметричного резонансу для w2 (t) = w0 ■ (1 + h cos yt).

З’ясуємо умови виникнення параметричного резонансу у системі “вантажний візок - канат - вантаж» мостового крана у важливому випадку, коли функція w(t) мало відрізняється від деякої постійної величини 0) і є простою періодичною функцією

w2(t) = w0(1 + hcos Yt), 0 < h << 1. (11)

Ми вважаємо h додатньою величиною, що можна завжди досягти належним вибором початку відліку часу.

2.1. Параметричний резонанс найбільшої інтенсивності (з точністю до величини ~ h).

Найбільш інтенсивним чином параметричний резонанс у досліджуваній системі виникає тоді, коли частота функції w(t)
близька до подвійної частоти o . Тому по-

кладемо у = 20) + є, є << w0.

Розв’язок рівняння руху (рівняння тьє)

X + Ю0 [1 + h cos(2o>0 + є )t ]x = 0

будемо шукати у вигляді [6]:

. є Y

О0 +— І1

0 2J

Ма-

(12)

x =a(t)cos

+b(t) sin

є і
«0+ 2 Jt .

Функції a (t) й b (t) мають період

зміни

2п

\ .

. є і
о0 +— І

0 2)

Підставимо (13) у (12) і виконаємо обчислення, зберігаючи лише члени першого порядку по є. При цьому вважаємо, що а ~ єа, b ~ єЬ . Добуток тригонометричних множників розкладаємо у суму, а члени, які

мають частоти

„і .є

3І ш0 +—

( 0 2

і більші, не

враховуємо, оскільки вони мають порядок малості по h вищий, ніж члени з частотами ґ.є

І 0) + — І й (20 +є). В результаті маємо

Y . hw0 , |

-І 2а + Ьє+	0 b І (') sin

І 2 ) 0

(14)

+І 2b

ho і

- ає+		 а 10) cos

2 ) 0

= 0.

Виконання цієї рівності вимагає одночасного перетворення у нуль коефіцієнтів при кожному з множників при тригонометричних функціях. Звідси матимемо систему двох лінійних диференціальних рівнянь для функцій а (t) й b (t). У відповідності до загальних правил, шукаємо розв'язок, пропорційний exp (st). Тоді

. ,hw0 1

(є +	) — b + sc = 0.

<	2 л2 7 >	(15)

1 |	h«0 |

- sb +— І є	0 І ■ a = 0,

L 2 |	2 J

і умова сумісності цих двох алгебраїчних рівнянь дає

I

4

(16)

Умова виникнення параметричного резонансу полягає у тому, що s повинно бути дійсним числом (тобто s2 > 0 ). Постійна u у (10) з s зв’язана залежністю

(13)

ц = - exp <

sn

«0

>, тому що при заміні t на

тригонометричні функції у (13)

2n _t +( « ) змінюють знак. Таким чином, він має місце у інтервалі:

(17)

ho	ho

0 <є<—0
22

навколо частоти 20. Якщо розглядати лише границі області резонансу, не розглядаючи вираз для s всередині неї, то можна спростити обчислення, приймаючи до уваги ту обставину, що на цих границях s = 0 , тобто коефіцієнти а та b у (13) постійні; при цьому ми одразу отримаємо значення

h«0	•	•	„zr

є=± 2 , яке відповідає границям області (17). Ширина цього інтервалу пропорціона- льна h , і такого ж порядку значення показника підсилення коливань s , які реалізуються у цьому інтервалі. Остаточно отриманий результат можна подати у такій формі замість (17):

2 (Y-2о0 )

у mH де всі коефіцієнти, що визначають o , є фіксованими (незалежними від t ) параметрами.

Отже, (18) визначає інтервал виникнення параметричного резонансу у системі «вантажний візок - канат - вантаж» мостового крана при o(t) (11), у = 2« +є, є << 0) , а значення o визначається з (18). Параметр h визначається зі співвідношення h «(0)-° .

«0

Параметричний резонанс у досліджуваній системі має місце також при частотах у

h

зміни параметра системи, близьких до зна

чення виду ^0, де n - будь-яке ціле чис- n

ло. Однак ширина резонансних областей (областей нестійкості) зі збільшенням n швидко зменшується за степеневою функцією (h)n. Так само зменшуються і значен

ня показника підсилення коливань в них 5 .

Явище параметричного резонансу у досліджуваній системі існує і при наявності слабкого тертя (в'язкого типу), але область нестійкості при цьому дещо звужується. Вказане вище тертя призводить до затухання амплітуди коливань за законом exp (-Xt). Тому підсилення коливань при параметричному резонансі відбувається, як exp[(s-X)t] (з додатнім s, яке дає розв’язок задачі без тертя), а границя області нестійкості визначається рівністю (s-X) = 0. Використовуючи s з (16), отримаємо для резонансної області замість (17) нерівність

If Є 1 I , . If Є 1 I x = a0 cos ^ I W +— 11 > + b0 sin ^1 W +— 11 > +

J1	2<J	Л	2;<22)

If є і I , . Lf є 1 I +a1 cos - 31 W + 2 11 > + b1 sin - 31 W + 2 11 >, враховуючи у ньому (у порівнянні з (13)) також і члени наступного порядку по h . Виконуючи розрахунок аналогічно до проведеного у п.2.1 і вважаючи коефіцієнти a0 , b0 , a1 , b1 постійними і нехтуючи членами з

Л , є1		„ 	
частотами 5I W + І у членах з частотами

І 0 2)

„ , Є 1		 	 ___ :

W0+ 2/ зберігаємо величини першого і

або

-4X2 <є<

І є І<

- 4X2 .

- 4X2 (19)

(20)

Слід зазначити, що при цьому резонанс стає можливим не для будь-якої малої амплітуди h, а лише починаючи з певного “порогу” hk, який у випадку (20) має вигляд

другого порядку малості, а у членах з час

. . X. .є 1	.	... . . ...

тотами 31 W0 + 2 І - члени першого порядку малості по h .

В результаті матимемо
hh
a1 = — a0; b =— b0;

1 16	16 0

, hw2 є2 h2W2 Л

®0-є±—0 +	0 = 0.

0	2	4	32

Розв’язуючи останнє рівняння з точністю до членів порядку h2 , матимемо шукані граничні значення є:

, hw0	1,2

є = ±—0	h до

2	32	0

(23)

(24)

або

. 4X

hk = —

W

(21)

Можна показати [6], що для резонансів

поблизу частот

2W0
n

величина порогу

1

hk пропорціональна (X)n, тобто зростає зі збільшенням n .

2.2. Параметричний резонанс при

Y = 2w0 + є (з точністю до величини ~ h2).

Шукаємо розв’язок рівняння (12) у вигляді

„ ,1 ,2

2є+16 h^w0
h

< W0.

(25)

Нерівність (25) визначає ширину інтер-

валу існування параметричного резонансу.

При цьому є = у-2w0, h =

W2 ( 0 )-W2

W0

W0

(m1 + m2 )• g

як і у п.2.1.

2.3. Параметричний резонанс системи поблизу частоти у = W .

Знайдемо границі області нестійкості при резонансі поблизу у = W . Напишемо

Y = (') + є, тоді отримаємо рівняння руху у вигляді

x + Ю0[1 + h cos (®0 +є) t]x = 0.	(26)

Вважаючи, що граничні значення є ~ h2, шукаємо розв’язок у вигляді x = a0 cos[(w0 + є)/] + b0 sin[(w0 +є)t] + +a1 cos[2 (®0 +є) t ] + b1 sin[2 (®0 + є) t ] + c1.

При цьому у (27) враховані одразу члени двох перших порядків по h. Застосовуючи процедуру, аналогічну до наведеної у п.2.1 і у п.2.2, знайдемо

hh	h

a1 =-a0; b1 =-b0; c1 =--a0.	(28)

66	2

Потім знаходимо значення двох границь області нестійкості:

5 ,	1 ,

є =	Іш, є = — Іш.	(29)

24	24

Таким чином, у даному випадку параметричний резонанс у системі має місце у інтервалі

5 ,	1 ,2

ho) <є<— ІШ').	(30) 24	0	24	0

- Умови виникнення параметричного резонансу у системі «вантажний візок - канат - вантаж” мостового крана за наявності коливань точки підвісу (вантажу на канаті до вантажного візка).

При функціонуванні мостового крана вантажний візок здійснює свій рух удовж рейкового шляху. При цьому внаслідок наявних нерівностей вказаного шляху неминуче виникають горизонтальні та вертикальні (а також поздовжньо-поперечні) коливання вантажного візка, що, у свою чергу, може призвести до виникнення параметричних коливань в системі «вантажний візок - канат - вантаж» мостового крана. Нижче наведені результати дослідження умов виникнення параметричних коливань/резо- нансів у згаданій вище системі для різних типів коливань точки підвісу вантажу (по- здовжні/горизонтальні, вертикальні/попе- речні, поздовжньо-поперечні).

Коливання маятника будемо розглядати у межах моделі плоского математичного

m— маятника із зведеною масою m = (—*—^-j, власна частота його коливань складає (') , що визначається виразом типу (2) або (18).

Розрахункова схема для таких задач наведена на рис. 1.

На рис. 1 a, b - амплітуди, ( у1, Y2) - частоти коливань точки підвісу у відповідному напрямку.

Для проведення аналізу використаємо метод функції Лагранжа і вважатимемо, що кут відхилення канату з вантажем від вертикалі малий ( ф << 1). Крім того, точка підвісу O1, у якій зосереджена маса —1 вантажного візка крана, рухається у горизонтальному напрямку (вздовж осі 0x). Отже, рух точки O1 доволі складний і складається з поздовжнього руху (вздовж рейкового шляху) та коливного (у відповідному напрямку, вздовж осей 0x чи 0у, або одночасно в обох напрямках). Для визначення функцій Лагранжа для кожного з випадків використаємо результати роботи [6].

Випадок А (рис. 1, а).

Функція Лагранжа для цього випадку має вигляд

L =( —1+ — ) ( . )2 + —+	) +

Л 2	( 1)	2 ^+2їхф cos фJ (31)

+m2 gl cos ф, де

x1 = v0t + a cos (Y1t);	(32)

y1 = l cos ф, l = H,

де v0 - швидкість руху вантажного візка вподовж рейкового шляху (вважаємо v0 = const у цьому випадку та інших, розглянутих нижче). Член, пропорційний у L1 потенціальній енергії, дорівнює (-—2gy1). Це міркування використане і у подальшому для випадків, наведених на рис. 1, б і рис. 1, в.

в (є)

Рис. 1. Розрахункова схема для аналізу параметричних резонансів у системі при коливаннях точки підвісу: а) горизонтального типу; б) вертикального типу; в) поздовжньо-поперечного типу (ф - кут відхилення канату від вертикалі)

Fig. 1. The calculation scheme for the analysis of parametric resonances in a system with vibrations of the point of the suspension: a) horizontal type; b) the vertical type; c) longitudinal-transverse type (ф - angle of rope deviation from the vertical)

Для x1 у даному випадку маємо

X = г -Y1asin (y/).	(33)

Рівняння Лагранжа для узагальнених координат (x1, ф) мають вигляд

(m1 + m2) X + m2l {ф cos ф-(ф )2 sin ф} = 0; (34) lip + X cosф + gsinф = 0.	(35)

Оскільки у функції Лагранжа L1 координата x1 - циклічна (те ж саме можна сказати і про X2 у L2 й X3 у L3), то зберігається узагальнений імпульс P, який співпадає з горизонтальною компонентою повного імпульсу системи (рис. 1, а):

PX1 = ( m1 + m2) X + т21ф cos ф = const. (36)

Завжди можна вважати систему як ціле, що знаходиться у стані спокою [6], тоді PX1=0, й інтегрування (36) дає співвідношення

(m1 + m2) X + m2l sin ф = const, (37) яке визначає нерухомість центру інерції системи у горизонтальному напрямку.

Якщо використати (36), то вираз для енергії системи E1 можна отримати у на- ступному вигляді:

_ m2l2ф2 J
E1 =5 1

2

m2	2 .

2—-cos ф:

(m1+ m2)

(38)

-m2 gl cos ф.

Звідси знаходимо

m2

t = l .	2	г X

V2 (m1 + m2)

г m + m sin2 ф ,
xl —1—2	~ d ф

J у E1 + m2gl cos ф

(39)

Виражаючи координати маси m2 як xm2 = x1 +1 sin ф, ym2 = l cos ф за допомогою

(37) через ф знайдемо, що траєкторія цієї

маси m2 становлять відрізок еліпсу з гори.. .	■ ■	lm1	• ...

зонтальною піввіссю ( 1—) і вертикальною l. При m1 ^ ^ ми повертаємось до звичайного математичного маятника, який здійснює коливання за дугою кола.

Всі міркування, наведені вище щодо траєкторії руху системи, цілком аналогічні і для систем, наведених на рис. 1, б і рис.1, в. Тільки у співвідношеннях (38) і (39) треба замінити E1 на Ei, і = (2,3), а координати (горизонтальні) маси т2 мають вигляд хт2 = Хі +1 sin Ф, де і = (2,3) у відповідності до типу системи.

Рівняння (35) можна подати в наступному вигляді:

Розв’язок фодн (t) розшукуємо (у набли- 2

Л •	| « | х _		•

женні ~ І / І ) з наступного рівняння:

•• ,ґ О21

Ф одн.+ І-^Іх

(44)

'одн. = 0.

.. х g .	„

ф + ' cos ф+ — sin ф = 0.	(40)

--« a
Враховуючи те, що ф << 1, — << 1, можна

(40) подати наступним чином:

т1 + т2 \2 a« Y2 х
m1	| 2/2 02

•• і О1

Ф+І - І1

І 2 і

х cos (2y1t)

2/ cos (Y1f)’

де О

- частота коливань

(41)

математич-

ного маятника.

Розв'язок (41) розшукуємо у ми однорідного (фодн.) і частинного (фчаст.) розв'язків відповідно однорідного рівняння, яке можна отримати з (41), та неоднорідно- 2

■	_	пі а І

го рівняння, де знехтуємо членом UІ — \ у

зв’язку з його малістю. Отже, частинний розв’язок т	має вигляд

х	і часті.

вигляді су-

2 a

■Ж cos Ы ).

0Y )

Цей розв'язок визначає резонанс (звичайний) досліджуваної системи на частоті

О0

Y1=vt

фчаст. (t ) =

(42)

(43)

.	О2 2 .2

1 +1m +т	«^ vtcos (2Т1Г)( ф.

22	1

| т1 | 2/ СО0

Слід зазначити, що при виведенні рівнянь (41) і (44) г ^ 0 (у період пуску), а виникнення коливань точки підвісу викликане наявністю нерівностей на рейковому шляху вантажного візка мостового крана.

Рівняння (44) можна подати у вигляді рівняння Матьє наступного вигляду:

Фодн+02 {1 + h cos (2T1t )}ф,„ = 0, (45)

12

2	2.2

a Y1

2/2 О2

Найбільш інтенсивним чином параметричний резонанс виникає, якщо частота 2у1 близька до подвоєнної частоти 00:

2%1 = 200 + є, є<<Ц.	(46)

Розв’язок рівняння руху (для однорідного рішення):

Ф.дн+0? {1 + h cos (20 + є) (}ф = 0 (47) знаходимо по аналогії з (12). (Слід зазначити, що і параметричний резонанс, як і наведений вище звичайний резонанс, спостері-

О0

гається при у1 ~	).

1 уі2

Показник підсилення коливань у випадку параметричного резонансу знаходимо зі співвідношення

-є2

(48)

Умова виникнення параметричного резонансу полягає у наявності дійсних значень S (тобто s2 > 0). Таким чином, він має місце у інтервалі

_ h00 < § < h00

2	2

(49)

або

У цьому випадку

|Ё|< ^0.	(50)

л _ . I ba Ситуація 1 І — >> j

(52)

Випадок Б (рис. 1, б).

Функція Лагранжа L2 для цього випадку набуває вигляду

L2 =	{l2Ф2 + 21 sin ф-ф -y2 • b sin y2z} +

+m2 gl cos ф.

Для малих( ф << 1) коливань рівняння руху ( г0 ^ 0 ) набуває вигляду

Отже, у цьому випадку найінтенсивні- ший параметричний резонанс відбувається за умови

превалює параметричний резонанс у вертикальному (відносно рейкового шляху руху маси m1) напрямку. Задача зводиться до рівняння (48) і співвідношень (53) - (55).

Ситуація 2

. У цьому випад-

ку превалює звичайний резонанс у горизонтальному (вздовж рейкового шляху) напрямку. Рівняння руху системи набуває вигляду

ф+L ф = a1Lcos (Y1z ).	(57)

Рівняння (57) має у складі свого загального розв’язку член фнеодн (t), який можна подати у наступному вигляді:

неодн.

cos (11t).

(58)

І2 =	+ Є*, £*<ЛИ ' (53)

Тоді введений вище параметр h набуває вигляду

b

J cos (yJ)

(56)

h = у .	(54)

Умова існування параметричного резонансу має вигляд

|Е.|< JZ = 24 L.	(55)

12

Випадок В (рис. 1, в).

Для малих (ф<< 1) коливань рівняння руху ('' ^ 0) набуває вигляду

2

= 1cos (Y1Z ).

Вважаємо, що

<< 1, тоді виникає

дві ситуації, які розглянуті нижче.

Однорідний розв’язок (58) описує звичайні малі коливання математичного маят-

ника з частотою

ВИСНОВКИ

- Обґрунтована фізико-механічна і математична моделі аналізу параметричних коливань і резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску.

- Визначені умови існування вказаних коливань та резонансів для випадків подовжнього (удовж рейкового шляху руху вантажного візка) й поперечного коливання точки підвісу вантажу на канаті до вантажного візка.

- Отримані у роботі результати можуть у подальшому використовуватись для уточнення і вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку кінематичних та енергосилових характеристик руху мостових кранів [7-9] і елементів їх конструкцій у процесах пуску як на стадіях проектування (конструювання), так і у режимах реальної експлуатації вантажопідйомних механізмів кранів.

ЛІТЕРАТУРА

- Артоболевский И.И. Динамика машинных агрегатов на предельных режимах движения / И.И. Артоболевский, В.С. Лощинин. М.: Наука, 1977. - 325с.

- Грузоподъемные машины / М.П. Александров, Л.Н. Колобов, Н.А. Лобов и др. - М.: Машиностроение, 1986. - 400с.

- Грузоподъемные краны / Под ред. М.П. Александрова. - М.: Машиностроение, Кн.1. - 1981. - 216 с.; Кн.2. - 1981. - 287с.;

- Казак С.А. Динамика мостовых кранов / С.А. Казак. М.: Машиностроение, 1968. - 472с.

- Лобов Н.А. Динамика грузоподъемных кранов / Н.А. Лобов. - М.: Машиностроение, - 1987.- 160с.

- Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Т.1. Механика / Л.Д. Ландау, Е.И. Лифшиц. - М.: Наука,- 1965. - 204 с.

- Міщук Д.О. Дослідження динамічної моделі гідравлічного циліндра об’ємного гідропри- воду / Д.О. Міщук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. - 2016. - №87. - С. 74-81.

- Skoruk O.V. The strength and crack resistance fiber concrete slabs supported on four sides on repeated loads / O.V. Skoruk // Underwater technologies. - 2016. - Vol.03, P. 83-93.

- Gomon S. Study on working peculiarities of glue laminated beamsunder conditions of slanting bending / S. Gomon, A. Pavluk // Underwater technologie. - 2017. - Vol.07, P. 42-48. doi.org/10.26884/1707.1801.

REFERENCES

- Artobolevskij I.I. 1977. Dinamika mashinnyh agregatov na predel'nyh rezhimah dvizhenija. [Dynamics of machine units in the limiting modes of motion]. Moscow, Nauka Publ., 325. - (in Russian).

- Aleksandrov M.P., Kolobov L.N., Lobov N.A. 1986. Gruzopodemnye mashiny [Hoisting machines]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 400. - (in Russian).

- Aleksandrov M.P. 1981. Gruzopodemnye krany. [Hoisting cranes]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 287. - (in Russian).

- Kazak S.A. 1968. Dinamika mostovyh kranov. [Dynamics of overhead cranes]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 472. - (in Russian).

- Lobov N.A. 1987. Dinamika gruzopodemnyh kranov. [Dynamics of cranes]. Moscow. Mashi- nostroenie Publ., 160. - (in Russian).

- Landau L.D. 1965. Teoreticheskaja fizika, T1, Mehanika. [Theoretical physics, Vol.1, Mechanics]. Moscow, Nauka, Publ. 204. - (in Russian).

- Mischuk D.O. 2016. Investigation of dynamic model of hydraulic cylinder of a volumetric hydraulic drive. Gіrnichі, budwelm, dorozhm ta meho-raEvm mashini [Mining, construction, road and meliorative machines], No87, 74-81. - (in Ukrainian).

- Skoruk O.V., 2016. The strength and crack resistance fiber concrete slabs supported on four sides on repeated loads. Underwater technologies, Vol.03, 83-93 (in Ukrainian).

- Gomon S., Pavluk A. 2017. Study on working peculiarities of glue laminated beams under conditions of slanting bending. Underwater technologie, Vol.07, 42-48. doi.org/ 10.26884/1707.1801.