КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

на тему:

«База відпочинку в акваторії Канівського водосховища»

Рум’янцева Вікторія Сергіївна

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача повністю)

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

дизайну архітектурного середовища

д. арх., проф. _________ В.О. Тімохін

“…. “ червня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

База відпочинку в акваторії Канівського водосховища

(назва)

Виконала              Рум’янцева Вікторія Сергіївна

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

_____191 – Архітектура та містобудування______

(Спеціальність)

_______«Архітектура та містобудування»_______

(Освітня програма)

Група _____________АРХ-21-6______________

Керівник: Н. Г. Чернятевич, канд. арх. доцент

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

В. О. Праслова, канд. арх. доцент

(прізвище, ініціали,науковий ступінь, вчене звання)

Ідентичність підтверджую

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет: Архітектурний

Випускова кафедра: Дизайну архітектурного середовища

Освітній ступінь: Бакалавр

# Спеціальність: 191 – Архітектура та містобудування

# Освітня програма: Архітектура та містобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан архітектурного факультету

____________________

„___”_________ 2025 року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

________________ Рум’янцева Вікторія Сергіївна _________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

1. Тема роботи

База відпочинку в акваторії Канівського водосховища

затверджена наказом ректора КНУБА № _87/19/25___ від «_24__»___04___2025 року

2. Керівники

Чернятевич Наталія Григорівна, кандидат архітектури, доцент_________________

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Праслова Валентина Олександрівна, кандидат архітектури, доцент

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

3. Строк подання здобувачем роботи до захисту_____20.06.2025 р.______________

4. Зміст пояснювальної записки:

- Завдання на проєктування;

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду;

- Містобудівне обґрунтування;

- Архітектурно-планувальне рішення;

- Дизайн інтер’єру;

- Конструктивне рішення;

- Інженерне обладнання;

- Охорона праці та навколишнього середовища;

Список використаних джерел;

Додатки

5. Графічний матеріал за розділами:

Р. 1. Ситуаційний план, топооснова ділянки

Р. 2. Ілюстрації аналогів

Р. 3. Ситуаційний план М 1:2000, генеральний план М 1:500, перспективне зображення ділянки з об’єктом проєктування в містобудівному контексті з висоти пташиного польоту

Р. 4. Плани поверхів М 1:200, фасади М 1:200, повздовжній та поперечний розрізи М 1:200, перспективне зображення будівлі з точки зору людини

Р. 5. Плани підлоги і стелі М 1:50, розгортки стін М 1:50, перспективне зображення інтер’єру характерного приміщення з точки зору людини

Р. 6. Конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:20.

6. Календарний план виконання роботи:

| Види робіт та їх зміст | Дата виконання |
| --- | --- |
| Розділ 1. | 24.02.2025 |
| Розділ 2. | 06.03.2025 |
| Розділ 3. | 03.04.2025 |
| Розділ 4. | 08.05.2025 |
| Розділ 5. | 29.05.2025 |
| Розділи 6-8. | 02.06.2025 |
| Остаточне оформлення роботи | 05.06.2025 |
| Направлення роботи для перевірки на плагіат | 09.06.2025 |
| Попередній захист роботи на випусковій кафедрі | 18.06.2025 |
| Направлення роботи на рецензування | 19.06.2025 |
| Передача матеріалів роботи на кафедру | 20.06.2025 |
| Захист роботи | 23.06.2025 |

7. Дата видачі завдання 17.02.2025 р.

Зав. кафедри 						_______________	В.О. Тімохін

(підпис)		(прізвище та ініціали)

Керівник	 						______________ 	Н.Г. Чернятевич

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

________________    В.О. Праслова

(підпис)               (прізвище та ініціали)

Здобувач                                                                            ________________    В.С. Рум’янцева

(підпис)                (прізвище та ініціали)

| РЕЗЮМЕ (SUMMARY) до кваліфікаційної випускної роботи здобувача: |  |  | Рум’янцева Вікторія Сергіївна Rumiantseva Viktoriia (ПІБ здобувача українською та англійською) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зво | Київський національний університет будівництва і архітектури |  |  |  |
| Тема (українською та англійською) | База відпочинку в акваторії Канівського водосховища Recreation center in the Kaniv reservoir area |  |  |  |
| Освітній ступінь | Бакалавр |  |  |  |
| Факультет | Архітектурний |  |  |  |
| Випускова кафедра | Дизайну архітектурного середовища |  |  |  |
| Спеціальність | 191 «Архітектура та містобудування» |  |  |  |
| Освітнья програма | Архітектура та містобудування |  |  |  |
| Керівники | Канд. арх. доц. Чернятевич Н.Г., канд. арх. доц. Праслова В.О. |  |  |  |
| Обсяг роботи: | пояснювальна записка, с. | розділів |  | креслень формату А1 |
|  | 71 | 8 |  | 6 |
| Розділ 1. Завдання на проєктування | Вихідні данні, вимоги та обмеження, що визначають умови розробки архітектурного проєкту. |  |  |  |
| Розділ 2. Аналіз вітчизняного та світового досвіду | Огляд прикладів вітчизняної та зарубіжної архітектурної практики, що стали основою для формування концепції проєкту. |  |  |  |
| Розділ 3 Містобудівне обґрунтування | Аналіз розташування обʼєкта в структурі населеного пункту з урахуванням функціонального зонування. |  |  |  |
| Розділ 4. Архітектурно-планувальне рішення | Опис просторової організації будівлі, функціонального зонування, обʼємно-планувальної структури та взаємозвʼязків між основними приміщеннями. |  |  |  |
| Розділ 5. Дизайн інтер’єру | Характеристика стилістичного рішення інтерʼєру, вибору матеріалів, інтерʼєру кольорової гами та засобів організації комфортного простору. Визначення конструктивної системи будівлі, основних несучих елементів Конструктивне та матеріалів, що забезпечують міцність і стійкість споруди. |  |  |  |
| Розділ 6. Конструктивне рішення | Визначення конструктивної системи будівлі, основних несучих елементів та матеріалів, що забезпечують міцність і стійкість споруди. |  |  |  |
| Розділ 7. Інженерне обладнання | Опис систем та інженерних мереж, що забезпечують функціонування будівлі. |  |  |  |
| Розділ 8. Охорона праці та навколишнього середовища | Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на всіх етапах реалізації проєкту та мінімізації впливу обʼєкта на навколишнє середовище. |  |  |  |
| Висновки по роботі: | Проєкт відповідає поставленим завданням і нормам, забезпечуючи функціональність, безпеку та екологічність будівлі. |  |  |  |

Ключові слова: база відпочинку, громадська будівля, кафе, клуб, архітектура. Keywords: recreation center, public building, cafe, club, architecture.

Здобувач:	           /В.С. Рум’янцева/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Керівник: 	           /Н.Г. Чернятевич/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Керівник:	           /В.О. Праслова/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

“___” __________ 2025

ЗМІСТ

- Завдання на проєктування ……………….………………………………….7-10

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду ………………………………...11-23

- Містобудівне обґрунтування ……………………………………………...24-29

3.1. Історична довідка по території забудови ………………………………...24

3.2. Містобудівна ситуація …………………………………………………….25

3.3. Опис генерального плану ……………………………………………...25-26

3.3.1. Функціональне  зонування території …………………………....27-28

3.3.2. Рух пішоходів і транспорту ……………………………………...28-29

3.3.3. Техніко-економічні показники генерального плану…………….…29

- Архітектурно-планувальне рішення ………………………………..…….30-38

- Дизайн інтер’єру…………………………………..………………………..39-45

- Конструктивне рішення …………………………………………………...46-55

- Інженерне обладнання ……………………………………………………..56-58

7.1. Теплогазопостачання і вентиляція …………………………………...56-57

7.2. Водопостачання, водовідведення і опалення ………………………..57-58

- Охорона праці та навколишнього середовища ……………………………....59

Список використаних джерел ………….……………………………………...60-62

Додатки: ………………………………………………………………………...63-71

- Усі креслення проєкту ……………..…………………………………….63-70

- Довідка про перевірку роботи на плагіат ……………………………….....71

1. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри Дизайну архітектурного середовища

зав. каф., д. арх., професор

Тімохін В. О.     __________

Студент      Рум’янцева В.С.

Група   АРХ-21-6__________________________________________________

Керівник   Н.Г. Чернятевич, В.О. Праслова

Тема дипломної роботи  База відпочинку в Канівському водосховищі

- Вихідні матеріали (назвати ДБНи, проектні та інші матеріали, що мають бути використані під час роботи над проєктом)

- Ситуаційний план (рис.1.1)

- Топооснова ділянки (рис.1.2)

- Склад та площі приміщень функціональних груп:

| № п/п | Найменування приміщень | Площа, м. кв. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус з кафе |  |  |  |
| 1. | Тамбур | 10 | 1 |
| 2. | Вестибюль з гардеробом | 65 | 1 |
| 3. | Жіночий санвузол | 20 | 1 |
| 4. | Санвузол для інвалідів | 10 | 1 |
| 5. | Чоловічий санвузол | 20 | 1 |
| 6. | Сходова клітина | 20 | 1 |
| 7. | Зал | 110 | 1 |
| 8. | Роздавальна | 30 | 1 |
| 9. | Мийна | 15 | 1 |
| 10. | Заготівельний цех | 20 | 1 |
| 11. | Холодний цех | 20 | 1 |
| 12. | Кухня | 60 | 1 |
| 13. | Кладова сухих продуктів | 20 | 1 |
| 14. | Комора овочів | 25 | 1 |
| 15. | Коридор | 10 | 1 |
| 16. | Розвантажувальна | 30 | 1 |
| 17. | Жіноча роздягальня з душовою та санвузлом | 20 | 1 |
| 18. | Чоловіча роздягальня з душовою та санвузлом | 20 | 1 |
| 19. | Тераса | 100 | 1 |
| 20. | Зал на другому поверсі | 135 | 1 |
| 21. | Роздавальна на другому поверсі | 90 | 1 |
| 22. | Сходова клітина на другому поверсі | 20 | 1 |
| 23. | Тераса на другому поверсі | 700 | 1 |
| 24. | Жіночій санвузол на другому поверсі | 20 | 1 |
| 25. | Чоловічий санвузол на другому поверсі | 20 | 1 |
| 26. | Санвузол для інвалідів на другому поверсі | 10 | 1 |
|  | Всього | 1620 | 26 |
| Корпус з гуртками та коворкінгом |  |  |  |
| 1. | Тамбур | 10 | 1 |
| 2. | Вестибюль з гардеробом | 65 | 1 |
| 3. | Коридор | 30 | 1 |
| 4. | Жіночий санвузол | 20 | 1 |
| 5. | Санвузол для інвалідів | 10 | 1 |
| 6. | Чоловічий санвузол | 20 | 1 |
| 7. | Сходова клітина | 20 | 1 |
| 8. | Гурток 1 | 60 | 1 |
| 9. | Гурток 2 | 65 | 1 |
| 10. | Гурток 3 | 50 | 1 |
| 11. | Зала для коворкінгу | 120 | 1 |
| 12. | Актова зала | 95 | 1 |
| 13. | Вестибюль | 80 | 1 |
| 14. | Артистична | 30 | 1 |
| 15. | Коридор | 80 | 1 |
| 16. | Комора | 20 | 1 |
| 17. | Коворкінг | 60 | 1 |
| 18. | Кабінет | 20 | 1 |
| 19. | Сходова клітина | 20 | 1 |
| 20. | Санвузол для інвалідів | 10 | 1 |
| 21. | Жіночий санвузол | 20 | 1 |
| 22. | Чоловічий санвузол | 20 | 1 |
|  | Всього | 925 | 22 |
| Житлові будинки |  |  |  |
| 1. | Коридор | 15 | 1 |
| 2. | Гардероб | 10 | 1 |
| 3. | Санвузол | 10 | 1 |
| 4. | Сходова клітина | 20 | 1 |
| 5. | Загальна кімната | 60 | 1 |
| 6. | Тераса | 60 | 1 |
| 7. | Сходова клітина | 20 | 1 |
| 8. | Гардероб | 10 | 1 |
| 9. | Санвузол | 10 | 1 |
| 10. | Коридор | 15 | 1 |
| 11. | Спальня | 30 | 1 |
| 12. | Спальня | 30 | 1 |
|  | Всього | 290 | 12 |
|  | Загальна площа житлових будинків | 6960 | 24 |
|  | Загальна площа приміщень | 9505 | 25 |

- Склад проектних матеріалів:

- Креслення та масштаби їх розробки:

  - ситуаційний план М 1:2000;

  - генеральний план М 1:500;

  - плани поверхів М 1:200;

  - фасади М 1:200;

  - повздовжній та поперечний розрізи М 1:200;

  - перспективне зображення будівлі;

  - конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:20;

  - інтер’єр характерного приміщення:

    - розгортки стін М 1:50;

    - план підлоги з розстановкою обладнання М 1:50;

    - план стелі з розстановкою світильників М 1:50;

    - перспектива;

- Презентація дипломного проєкту;

- Відео-презентація (фільм-обліт ділянки з будівлею);

- Пояснювальна записка.

Здобувач 		  _______________		______В.С. Рум’янцева_________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

Керівник        	  _______________		______ Н.Г. Чернятевич ________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

____________________                           В.О. Праслова ________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

Рис. 1.1. Ситуаційний план

Рис. 1.2. Топооснова ділянки

2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ

У сучасних умовах розвитку туристичної галузі та зростання зацікавленості суспільства у здоровому способі життя, активному відпочинку й тіснішому контакті з природою, особливої актуальності набуває питання проектування якісних рекреаційних об'єктів. Зокрема, значну роль відіграють бази відпочинку на воді — спеціалізовані архітектурні комплекси, що забезпечують тимчасове перебування людей біля водойм із можливістю відпочинку, оздоровлення, занять водними видами спорту, рибальством або просто релаксацією на природі. Такі об'єкти є важливим елементом інфраструктури сталого туризму, сприяють економічному розвитку регіонів та формують позитивний імідж території. Бази відпочинку на воді мають не лише функціональне значення, але й суттєво впливають на формування естетичного середовища, покращення якості життя населення та розвиток архітектурної культури.

Вивчення водних рекреаційних центрів надає захопливу можливість дослідити, як різні країни та культури підходять до проектування цих унікальних просторів.

Аналізуючи як вітчизняні (місцеві) приклади, так і міжнародні проекти, ми можемо глибше зрозуміти проблеми та можливості, пов'язані з проектуванням рекреаційних центрів, що взаємодіють з водним середовищем. На місцевому рівні водні рекреаційні центри часто зосереджені на обслуговуванні потреб навколишньої громади.

Вони можуть включати такі елементи, як басейни, водні гірки, зони відпочинку та місця для релаксації чи спорту. Ці об'єкти розроблені таким чином, щоб бути доступними, безпечними та приємними для людей різного віку.

У світі існує багато вражаючих прикладів водних рекреаційних центрів, таких як великі аквапарки, плавучі спортивні споруди та інноваційні розважальні комплекси. Ці проекти часто використовують передові технології, креативний дизайн та сталий розвиток, щоб створити незабутні враження для відвідувачів. Порівнюючи вітчизняний та світовий досвід, ми можемо визначити передовий досвід, навчитися успішних дизайнерських рішень та розробити ідеї для майбутніх проектів..

Опис першого аналога (рис. 2.1)

1)Курортний житловий комплекс LuxeIsland

Архітектура: Wide Horizon

Розташування: новий р. Цзяндун Нью-Дистрикт, Хайкоу, Китай

Рис. 2.1. LuxeIsland [1]

LuxeIsland розташований у районі Цзядун Нью-Дистрикт у районі Хайкоу. Це є першим курортним житловим комплексом, розробленим Wide Horizon. Комплекс створює атмосферу розкоші та гармонії з природою. Таким чином мешканці отримують високий рівень комфорту та приватності. На території передбачені зелені зони, спа-центри, ресторанні комплекси та фітнес-центри, що забезпечують повний спектр послуг для відпочинку та дозвілля.

Опис другого аналога (рис. 2.2,рис. 2.3.)

2)Кафе Bubble In The Forest

Архітектура: Thai Garden Design

Розташування: Накхонпатхомі, Тайланд

Рис. 2.2. Кафе Bubble In The Forest [2]

Кафе було спроєктовано у стилі мальдівських курортів, були використані природні матеріали, завдяки ним створюється атмосфера тропічного раю. Bubble in the forest, включає в себе плавучі павільйони що розташовані на спокійному озері, з’єднані підвісними мостами, бульбашкові куполи, двоповерхова будівля, круглі та яйцеподібні сидіння. Тут створена атмосфера спокою та гармонії з природою. Оточене зеленими насадженнями та водними просторами, кафе дає можливість відпочити від міської метушні. Та насолодитись чистою природою.

Рис. 2.3. Кафе, вид зверху

Опис третього аналога (рис. 2.4)

3)Плаваючий житловий будинок Floating House

Архітектура: Archoproject

Розташування: Україна, Київська обл., Котеджне селище «Zoloche»

Рис. 2.4., рис.2.5. Плавучий житловий будинок Floating House [3]

Сучасні плавучі будинки розташовані на воді. Будинки мають мінімалістичну архітектуру, побудовану на пантонах з дерева, SIP-панелей, панорамні вікна та тераси. Це ідеальне місце для риболовлі, відпочинку та втечі з великого міста. Повністю автономні, мають сонячні панелі та власне водопостачання. Це поєднання мобільності та екодизайну, але є складнощі у зимовий період.

Опис четвертого аналога (рис. 2.6)

4)Рекреаційний комплекс Selfish Club

Архітектура:

Розташування: с. Кийлів, Бориспільський район, Київська область, Україна

Рис. 2.6. Рекреаційний комплекс Selfish Club [4]

Selfish Club - елітний рекреаційний комплекс розташований на березі Дніпра в селі Кийлів, недалеко від Києва. В архітектурі притаманний сучасний скандинавський стиль, натуральні матеріали, панорамні вікна та тераси, прості лінії. Декілька будинків стоїть на воді, а родзинкою є підводний номер з панорамним акваріумом, через який можна спостерігати за рибами. Комплексу притаманна природня атмосфера. Але водночас тут є приватність та високий рівень сервісу. Selfish Club має розвинену архітектуру, ресторан із терасою, прокат каяків, басейни та аквазона, організація водних прогулянок, майданчики, а також мініготелі для домашніх улюбленців.

Рис. 2.7. Схема озеленення Selfish Club [5]

Опис п’ятого аналога (рис. 2.8-2.11)

5)Плавучі будинки в Ейбурзі

Архітектура: Architectenbureau Marlies Rohmer

Розташування: Амстердам, Нідерланди

Рис. 2.8. Плавучі будинки в Ейбурзі [6]

Плавучі будинки це сучасні споруди, побудовані на бетонних понтонах, які дозволяють їм триматись та плавати на воді. Будинки мають унікальний дизайн, натуральний матеріал, сонячні панелі, система збору дощової води, та великі панорамні вікна. Вони приваблюють людей які цінують екологічність та нестандартний спосіб життя. Але нажаль тут є складнощі з логістикою, інфраструктурою та інженерними мережами. Проте, плавучі конструкції вважаються однією із відповідей на кліматичні зміни й підвищення рівня води.

Рис. 2.9. Генеральне планування [6]

Рис. 2.10. Конструктивні схеми [6]

Рис. 2.11. Розріз Плавучого будинку [6]

Опис шостого аналога (рис. 2.12 – 2.14)

6)Плавуче Pop Up місто

Архітектура: Waterstudio

Розташування: гавань в Ліверпулі

Рис. 2.12. Плавуче Pop Up місто [7]

Плавуче місто, це модульна структура на воді, яка складається із контейнерів, їх можна швидко замінювати, доповнювати, переміщати, вони можуть слугувати місцем для різноманітних задач та потреб. Їх функції немає меж, від магазинів та офісів до зон відпочинку та невеликих садів. Таким чином створюючи динамічне середовище. Атмосфера у Pop Up дуже жива та відкрита, плавучі понтони з’єднані між собою містками, все це дає змогу відкривати для себе щось нове та цікаве, знаходити нові знайомства та інтереси. Плавуче місто є прикладом як місто може бути гнучким, стійким та готовим до швидких змін та перевтілень.

Рис. 2.13. Ескіз Плавучого Pop Up міста [7]

Рис. 2.14. 3D розробка Плавучого Pop Up міста [7]

Опис сьомого аналога (рис. 2.15,2.16)

7)London Floating Village – Royal Docks

Архітектура: Baca Architects

Розташування: Королівські доки, Лондон, Велика Британія

Рис. 2.15. London Floating Village – Royal Docks [8]

Рис. 2.16. Генплан London Floating Village – Royal Docks [8]

Проект складається з модульних плавучих будинків і громадських просторів, які розташовані на воді та з’єднані між собою містками. London Floating Village – Royal Docks був спроєктований щоб поєднати житло, комерційні та громадські функції у незвичному середовищі. Також дуже цікавим є те, що мешканці можуть самостійно брати участь  у розробці власних будинків, а простір налаштований на культурну взаємодію, та нові знайомства. Це жива інноваційна архітектура, яка розширює межі міського життя.

Тут поєднується екологічність, соціальна взаємодія, а також історична спадщина.

Опис восьмого аналога (рис. 2.17, 2.18)

8)Готельний комплекс Яхта

Архітектура: команда професіоналів, одеські ресторатори Інара та Андрій Заричанські

Розташування: Осещина, Київська область

Рис. 2.17, рис. 2.18. Готельний комплекс Яхта [9]

Готельний комплекс «Яхта» в Осещині, Київська область. Відпочинок на березі річки, з басейнами, рестораном, набережною і дитячими зонами. Світлі та відкриті простори орієнтовані на комфорт та відпочинок біля води. Яхта створює атмосферу відпочинку з елементами розкоші. Прекрасно підійде для відпочинку з родиною, з друзями, і навіть для відпочинку самим з собою.

Опис дев’ятого аналога (рис. 2.19,2.20)

9)Maldives Floating City

Архітектура: Waterstudio

Розташування: Мале, Мальдіви

Рис. 2.19. Maldives Floating City [10]

Maldives Floating City, це перший у світі плавучий міський комплекс біля столиці Мальдів. Місто нагадує кораловий риф завдяки своїй гексагональній формі, складається з тисячі платформ, з’єднаних каналами та вулицями. Тут є житло, школи, магазини, ресторани та інша інфраструктура для комфортного життя. Мешканці пересуваються пішки, на катерах, велосипедах. Екологічний проєкт має кріплення до дна, штучні корали для відновлення природи, а також неймовірну атмосферу життя на воді, сучасність та безпека.

Рис. 2.20. Генплан Maldives Floating City [10]

Опис десятого аналога (рис. 2.21)

10)Плавучий житловий район Variates Op Enn Thema

Архітектура: Attika Architekten

Рщзташування: Нідерланди

Рис. 2.21. Плавучий житловий район Variates Op Enn Thema [11]

Плавучий житловий район був розроблений архітектурним бюро на замовлення фонду. Сучасна архітектура таких районів відрізняється використанням інноваційних матеріалів, модульних конструкцій та екологічності. Самі будинки побудовані на плавучих платформах, що дозволяє адаптуватись до змін рівня води, а також такі конструкції не принесуть шкоди навколишньому середовищу. Сучасна та спокійна атмосфера розрахована на сучасне покоління та спільноту. Розташування на воді створює унікальне оточення, сприяє спілкуванню жителів та розвитку еко – свідомості. Тут є спільні зони для відпочинку, прогулянок та спорту, що також робить життя комфортним та близьким до природи. Variates Op Enn Thema є прикладом інноваційного підходу до міського житла, де акцент робиться на екологію, зміни клімату та спільноті.

Висновки про сучасні тенденції проєктування цього різновиду об’єктів.

Однією з ключових рис сучасної плавучої забудови є її адаптивність як до природних умов, так і до потреб мешканців. Проекти все частіше враховують необхідність швидкого реагування на зміни клімату, а також можливість переміщення або перебудови будинків без значних витрат. Модульність конструкцій дозволяє легко збільшувати або зменшувати простори, створюючи комфортні умови для різних сімей чи громадських функцій. Екологічність, ще одна важлива риса сучасних плавучих будинків. Вони часто обладнуються сонячними панелями, системами переробки води та відходів, що робить їх не тільки енергоощадними, а й майже автономними. Такі рішення особливо актуальні для віддалених районів або для міст, які прагнуть зменшити навантаження на навколишнє середовище. Сучасна плавуча забудова не існує окремо від міста — вона стає його невід’ємною частиною. Водні простори перетворюються на життєві, громадські та рекреаційні зони, які поєднують житло, комерцію та відпочинок. Це сприяє створенню унікальних міських ансамблів, де вода не є перешкодою, а навпаки — ресурсом для розвитку. Отже, сучасні тенденції проектування плавучих будинків і плавучої забудови демонструють, що це не просто експеримент чи тимчасове рішення, а серйозний крок до створення комфортного, екологічного та стійкого житла майбутнього.

3. МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

3.1. Історична довідка по територію забудови

Текст (рис. 3.1)

Трахтемирів - давнє поселення, що було духовним і політичним центром козацтва, а також важливим історичним осередком ще з часів Київської Русі. На цій території збереглися археологічні памʼятки різних епох: від стоянок прадавніх землеробів трипільської культури до скіфського городища і залишків давньоруських міст. У XVII ст. Трахтемирів був козацькою столицею, а монастир тут належав запорізьким козакам. У 1970-х роках, під час будівництва Канівського водосховища, значну частину села Трахтемирів та сусідніх поселень було затоплено, а мешканців відселено. Село практично збезлюдніло, але на півострові (залишилася суходільна частина) було створено історико-культурний заповідник та регіональний ландшафтний парк. Сьогодні Трахтемирів унікальна історична територія з археологічними, природничими та козацькими памʼятками, що значною мірою затоплена, але залишається частиною національної історичної спадщини України.

Місце, де кожен камінь, кожна стежка нагадують про давню історію, що переплітається з легендами та духом української землі. Навіть сьогодні цей півострів залишається одним із найменш освоєних і найбільш мальовничих куточків Наддніпрянщини, де природа та історія злилися в єдине ціле. У часи Київської Русі тут стояли міста, а через Дніпро йшов важливий брід, біля якого було місто Заруб, що згадується в літописах. Пізніше, у козацькі часи, Трахтемирів став місцем резиденції та столицею реєстрового козацтва, тут були шпиталь, арсенал, відбувалися ради та приймалися посли. Тут стояв потужний монастир, який був і фортецею, і духовним центром. Протягом століть його руйнували й відновлювали, але він завжди залишався символом віри та мужності. Після численних війн, змін влади та природних катастроф багато пам’яток було знищено чи затоплено, але сакральний дух місця залишився недоторканим. Сьогодні Трахтемирів вражає своєю природою: панорамами на Дніпро, мальовничими ярами, лісами та степами. Сюди приїжджають не тільки туристи, а й ті, хто шукає духовного спокою, натхнення чи хоче доторкнутися до історії. Легенди про «Місця Сили», про чудеса, що трапляються тут, роблять Трахтемирів особливим місцем, де кожен може відчути себе частиною великої історії України.

Рис. 3.1. Трахтимирів на карті XVIII ст. [14]

3.2. Містобудівна ситуація

Текст (рис. 3.2)

Ділянка водосховища розташована поруч з селом Трахтимирів. Містобудівна ситуація тут ускладнюється тим, що частина території затоплена або підтоплена, а самі береги мають значний археологічний та історичний потенціал, що накладає обмеження на будь-яку забудову чи інтенсивне освоєння. Регіон активно залучається до наукових досліджень з метою збереження культурної спадщини та природних ресурсів. Таким чином, ділянка біля с. Трахтемирів у Канівському водосховищі — це унікальне місце з багатою історією, мальовничими краєвидами та складними містобудівними умовами, де збереження історичної пам’ятки та природного середовища є пріоритетом.

Рис. 3.2. Фотофіксація прибережної ділянки [13]

3.3. ОПИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Текст (рис. 3.3)

Генеральний план передбачає організацію забудови бази відпочинку, що споруджена на понтонах у водному просторі. Форми понтонів овальні, круглі та лінійні, що якраз дає образ ряски яка плететься по річці, це було основою яка прекрасно вписалась у природній навколишній простір водного району. Також напівовальні та напівкруглі форми споруд сприяють гармонійному вписуванню в акваторію та зручному розташуванню об’єктів.

У громадській частині передбачені зони для відвідувачів: ресторан, бар, відкриті тераси, місця для відпочинку, та інші службові приміщення. Паркування для малих суден - можливість пришвартувати човни, каяки або інші засоби пересування по воді. Також у мене є функціональне зонування, розділення території на громадські, приватні та службові зони. Благоустрій території з озелененням у відповідних зонах, освітленням, місцями для відпочинку, на території є майданчики для дітей, лавочки, та альтанки для комфортного відпочинку у тіні. Тут є транспортне забезпечення, а саме підʼїзди для човнів, катерів, можливість організації водних маршрутів.

Рис. 3.3. Генеральний план Бази відпочинку в акваторії Канівського водосховища

3.3.1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Рис. 3.3.1. Схема функціонального зонування

Генеральний план бази відпочинку включає в себе такі зони:

- Вхідна зона:

- пропускний пункт з охороною

- стоянка для автомобілів

- адміністративний блок

- господарський блок

- Технічно-господарська зона:

- технічне приміщення з обладненням для ремонту понтонів

- місце збору та вивизення побутових відходів

- Ресторанна зона:

- ресторан

- тераси

- місце для підвозу продуктів

- Зона для роботи, освіти та творчості:

- коворкінг

- кінотеатр

- кабінети для творчих гуртків

- Житлова зона:

- блоковані, індивідуальні, двоповерхові житлові будиночки

- приватні тераси

- Зона рекреації:

- відкриті зони для прогулянок

- озеленення по всій території

- альтанки

- лавочки

- оглядові майданчики

3.3.2. РУХ ПІШОХОДІВ І ТРАНСПОРТУ

Рис.3.3.2.1. Схема пішохідних та автомобільних шляхів

На території передбачено автомобільний шлях, який веде до вхідної зони центру, де розташована парковка, а також до господарської площадки.

Простір центру пронизаний численними пішохідними маршрутами, що відрізняються за шириною залежно від їх функціонального призначення: основні – це широкі бульвари з озелененими смугами посередині; доріжки, які сполучають житлові групи з центральними зонами, а також допоміжні вузькі проходи, що забезпечують зручне та швидке пересування по території.

Практично всі пішохідні маршрути на ділянці мають мобільний характер. Всі проходи та доріжки спроектовані з урахуванням нормативних вимог, ергономічних стандартів та потреб різних категорій населення, включно з людьми з обмеженими можливостями.

3.3.3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Площа обраної ділянки                                  38га

Площа та відсоток забудови                          9,5га

Площа та відсоток озеленення                      12га

Площа водного простору                               15,5га

4.АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Архітектурно-планувальне рішення бази відпочинку на воді в Канівському водосховищі передбачає комплексний підхід, який поєднує функціональність, естетику та екологічність. Територія бази відпочинку розподіляється на кілька основних зон, кожна з яких виконує свою роль у створенні комфортного середовища для відпочинку. Житлова зона складається з окремих будиночків, розташованих безпосередньо на понтонах, вони забезпечують приватність і мають панорамний вид на природу. Ці будівлі мають легкі конструкції, виконані з природних матеріалів, що дозволяє їм гармонійно вписуватися в навколишній ландшафт і зберігати природну атмосферу. Особлива увага приділяється зоні рекреації, де облаштовують пляжі, альтанки, місця для барбекю, а також спеціальні майданчики для риболовлі та водних видів спорту. Тут створюються умови для активного та пасивного відпочинку, що дозволяє відпочиваючим максимально насолоджуватися природою і водною стихією.

Адміністративна частина бази включає рецепцію, офіси і зони обслуговування, які розташовані так, щоб не заважати відпочинку гостей, але при цьому забезпечували зручний доступ до всіх необхідних послуг.

В інтерʼєрі житлових приміщень використовують світлі тони і великі вікна, які відкривають захоплюючі краєвиди на водосховище, що сприяє створенню відчуття простору і єднання з природою. Колірна палітра та матеріали підбираються з урахуванням психологічного комфорту, щоб відпочинок був максимально розслаблюючим і приємним.

Важливою складовою є екологічний підхід до будівництва і планування. Використання натуральних матеріалів, збереження існуючої рослинності і озеленення території допомагають мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Особлива увага приділяється збереженню природного ландшафту і створенню захисних зелених насаджень, які не лише покращують естетику, а й виконують функцію природного барʼєру від вітру і шуму. Безпека і комфорт відпочиваючих забезпечуються дотриманням санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, а також зручним доступом до води і всіх зон відпочинку. Всі елементи планування продумані таким чином, щоб забезпечити легку навігацію територією і комфортне перебування гостей у будь-який час доби. Таким чином, архітектурно-планувальне рішення бази відпочинку на воді в Канівському водосховищі є комплексним і продуманим, спрямованим на створення гармонійного простору, де люди можуть відпочити, насолодитися природою і відчути єднання з водним середовищем.

Громадський комплекс:

Рис.4.2. План на відмітці +0.000

Рис.4.3. План на відмітці +3.800

Рис. 4.6. Фасад в осях 17-1

Рис. 4.7. Фасад в осях А-Д

Рис. 4.8. Фасад в осях 1-17

Рис. 4.9. Фасад в осях Д-А

Цей сучасний двоповерховий комплекс виконаний у світлому, білому кольорі, що надає будівлі свіжий і чистий вигляд. Унікальна напівовальна форма споруди робить її архітектурно привабливою та гармонійною, виділяючи серед інших будівель і створюючи відчуття динаміки та легкості. Така форма не лише естетично приваблива, а й функціональна, дозволяючи максимально ефективно використовувати внутрішній простір. Величезні панорамні вікна, що охоплюють всю будівлю, є однією з головних особливостей комплексу. Вони наповнюють внутрішні приміщення природним світлом, створюючи світлу, затишну і приємну атмосферу. Крім того, завдяки таким вікнам відкриваються чудові краєвиди навколишньої природи, що робить перебування тут особливо приємним і надихає на творчість та відпочинок. На першому поверсі розташовані різноманітні зони, які поєднують гастрономічні, культурні та робочі функції:

Ресторан — створює затишну і гостинну атмосферу, де відвідувачі можуть насолоджуватися смачною кухнею в комфортних умовах.

Тераса на вулиці — ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі, спілкування і проведення неформальних зустрічей.

Різноманітні гуртки та кімнати для конференцій — це зручний і функціональний простір, обладнаний робочими місцями, переговорними кімнатами та зонами відпочинку.

Така організація простору сприяє підвищенню продуктивності, креативності та ефективній роботі команд. Другий поверх комплексу також має багатофункціональне призначення:

Зал ресторану — продовжує створювати затишну атмосферу для гостей, розширюючи можливості харчування і відпочинку.

Тераса з панорамними видами — простора і комфортна тераса, з якої відкриваються мальовничі краєвиди на водойми. Це ідеальне місце для проведення різноманітних заходів, святкувань або просто для приємного відпочинку на свіжому повітрі.

Кінозал — оснащений сучасною аудіо- та відеотехнікою, що забезпечує відмінну якість звуку і зображення. Тут можна комфортно переглядати фільми, проводити презентації або організовувати культурні заходи.

Кімнати для конференцій — додаткові приміщення для проведення ділових зустрічей, семінарів і тренінгів, що робить комплекс ідеальним місцем для поєднання роботи і відпочинку.

Таким чином, цей двоповерховий комплекс є сучасним багатофункціональним простором, який гармонійно поєднує гастрономічні, культурні, робочі та рекреаційні можливості. Він створений для комфорту і зручності всіх відвідувачів, пропонуючи стильне середовище, яке надихає на творчість, сприяє ефективній роботі і забезпечує приємний відпочинок. Завдяки продуманій архітектурі і функціональності, ця будівля є ідеальним місцем для зустрічей, роботи, навчання та розваг.

Також є причал для парусників, човнів та яхт, з площею для прогулянок, а також для проведення весільних церемоній, або пропозиції.

Рис.4.10. План причалу

Житловий будинок:

Рис.4.11. План на відмітці +0.000

Рис.4.12. План на відмітці +2.700

Рис.4.13. Фасад в осях A-D

Рис.4.14. Фасад в осях 1.1-4.4

Блоковані, двоповерхові будинки відпочинку на понтонах - це вишукане поєднання сучасної архітектури та природної гармонії, розташовані безпосередньо на воді завдяки надійним понтонам. Кожен будинок виконаний у чистому білому кольорі, що підкреслює їхню легкість, свіжість і елегантність, а також чудово контрастує з навколишнім природним ландшафтом. Напівкругла форма будинків створює органічний, плавний силует, що гармонійно вписується у водний простір і надає будівлям унікального, впізнаваного образу.

Ця форма не лише естетично приваблива, але й функціональна — вона сприяє кращому розсіюванню природного світла та забезпечує панорамний огляд з усіх боків.

Перший поверх кожного будиночка обладнаний просторою терасою, яка служить ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Тут можна насолоджуватися ранковою кавою, вечірніми заходами сонця або просто релаксом під звуки води. Тераса плавно переходить у вітальню з великими панорамними вікнами, які відкривають захоплюючі краєвиди на водну гладь і навколишню природу. Другий поверх організований як приватна зона відпочинку — тут розміщені комфортні спальні кімнати з великими вікнами, що дозволяють прокидатися під світло ранкового сонця і милуватися природою навіть не виходячи з ліжка. Білий колір фасаду підсилює відчуття чистоти і простору, а використання якісних матеріалів забезпечує довговічність та комфорт у будь-яку пору року. Панорамні вікна виготовлені зі спеціального скла, що зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, а також захищає від шуму.

Блоковані будинки на понтонах - це не просто місце для ночівлі, а справжній оазис спокою й натхнення. Вони ідеально підходять для тих, хто цінує гармонію з природою, комфорт і сучасний дизайн. Кожен будинок створений так, щоб дарувати відчуття свободи, легкості і безтурботності, занурюючи гостей у неповторну атмосферу відпочинку на воді.

5. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Я поставила перед собою мету створити інтер’єр другого поверху водної бази відпочинку, який би відображав сучасні дизайнерські тенденції та водночас передавав відчуття легкості, спокою й гармонії з навколишньою природою.

Основним кольором у просторі став білий, він символізує чистоту, додає свіжості, візуально розширює кімнату й наповнює її повітрям. Панорамні вікна не лише виконують декоративну функцію, а й служать своєрідним мостом між внутрішнім простором і водним ландшафтом. Вони пропускають багато денного світла, створюючи змінну гру тіней і відблисків упродовж дня. Біля одного з вікон я розмістила озеленену стіну, що оживлює інтер’єр, додає природної фактури та робить атмосферу затишнішою.

Зона громадського відпочинку з м’яким диваном призначена для розслаблення, неформального спілкування або просто милування краєвидом. Меблі були підібрані з урахуванням ергономічності та комфорту, щоб забезпечити максимальний затишок і безтурботність перебування.

Окрему увагу я приділила зоні рецепції вона виконана у вигляді легкої підвісної конструкції у мінімалістичному стилі, яка не перевантажує простір, а навпаки підкреслює його сучасний характер і легкість. Цей елемент надає інтер’єру витонченості та гармонійно вписується в загальну концепцію відкритого, світлого простору.

Загалом, дизайн цього рівня поєднує функціональність з естетикою, а кожна деталь сприяє створенню комфортного середовища, що природно взаємодіє з водною стихією та ритмом природи.

Рис.5.1. Загальний вигляд внутрішнього архітектурного середовища

Рис.5.2. Розміщення інтер’єру на плані другого поверху

Рис.5.3.Розгортки приміщення

Рис.5.4. План підлоги

Рис. 5.5. План розміщення освітлювальних приладів

5.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Інтер’єр другого поверху водної бази відпочинку має стати втіленням сучасного бачення комфорту, естетики й гармонії з природою. У цьому просторі відпочинок набуває нового значення — він стає не лише фізичним, а й емоційним перезавантаженням, яке підсилюється через архітектурне середовище. Увага до функціональних процесів у плануванні такого інтер’єру є ключовою: кожен елемент має сприяти відчуттю легкості, простору, внутрішнього спокою.

В основі композиційного рішення — відкрите планування з мінімальним втручанням у простір. Розгортання функціональних процесів починається з визначення основних сценаріїв перебування відвідувачів на другому поверсі. Тут розміщується простора лаунж-зона з панорамними вікнами, звідки відкривається краєвид на воду й природу навколо. Завдяки великій кількості природного світла цей простір ніби розчиняється у навколишньому середовищі, втрачаючи чіткі межі між інтер’єром і ландшафтом.

У зонах відпочинку використовуються меблі з м’якими формами, низькими посадковими рівнями, що дозволяє підтримати атмосферу невимушеності й спокою.

У проєкті домінує білий колір, саме він є основою просторової ідентичності інтер’єру. Білий відображає світло, створюючи ефект розширення простору, і водночас виступає ідеальним фоном для акцентів, які оживляють атмосферу. Ці акценти не кричущі, натуральні дерев’яні елементи, текстиль теплих пісочних або сірих тонів. Матеріали підбираються з максимальною увагою до їх природного вигляду та тактильних властивостей: деревина, льон, ротанг, необроблений камінь. Вони підсилюють контакт із природою не лише через візуальні якості, а й через дотик. Організація простору враховує потребу в усамітненні. Це місце, де можна почитати, помедитувати або просто помовчати, спостерігаючи за рухом води.

Освітлення відіграє важливу роль у формуванні настрою простору. Природне світло підсилюється м’якими світильниками з теплим спектром — плафони з тонкого скла, створюють легку, розсіяну світлову атмосферу. У вечірній час простір перетворюється на теплу, заспокійливу зону, що наче запрошує до неспішного відпочинку.

Таким чином, інтер’єр другого поверху водної бази не просто фізичне середовище. Це простір для емоційного відновлення, створений на перетині сучасного мінімалізму, природної естетики та глибокого зв’язку з навколишнім світом. Білий колір у поєднанні з натуральними фактурами й продуманим зонуванням дозволяє досягти тієї тонкої рівноваги, коли дизайн не домінує, а розкриває - природу, людину, момент.

5.3. ОБ’ЄМНО ПРОСТОРОВІ ВЛАСТИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

Архітектурна композиція бази відпочинку вирізняється виразною пластикою форм, що поєднують природну органіку з сучасною функціональністю. Головна громадська будівля виконана у напівовальній формі, яка надає їй мʼякості та динаміки. Її білий колір підкреслює легкість і світлопроникність конструкції, а великі панорамні вікна з терасою забезпечують відкритий зв’язок з навколишнім водним простором, візуально розширюючи інтер’єр та створюючи ефект «розчинення» споруди у природному середовищі.

Блоковані будиночки мають напівкруглу форму, що гармонійно перегукується з головною будівлею, формуючи єдиний архітектурний ансамбль. Всі будівлі розташовані на круглих та овальних понтонах, які створюють образ ряски, що плаває на поверхні річки — легкий, природний візуальний мотив. Ці форми підсилюють біонічний характер архітектури та дозволяють будівлям «плисти» у просторі, ніби повторюючи природні процеси.

Просторове розміщення форм організоване через систему прямокутних понтонів, які виконують функцію лінійних зв’язків або умовних «гілок дерева». Вони обʼєднують усі елементи бази в єдину структуру, забезпечуючи логістику, ритм і орієнтацію у просторі. Таке компонування дозволяє створити розгалужену, але організовану систему, де кожен елемент має своє місце у загальній просторовій ієрархії.

Громадські площі, розташовані на понтонах, стають відкритими «островами» для взаємодії людей з водою та між собою. Їх плавні контури й відкритість підсилюють враження цілісності комплексу, сприяючи формуванню розслабленої та природної атмосфери відпочинку.

Таким чином, обʼємно-просторове вирішення бази відпочинку поєднує функціональність і образність, створюючи живу архітектурну систему, що розкривається через взаємодію форм, світла, води й простору.

5.4. СПОСОБИ УЗГОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО РІШЕННЯ

У загальній композиційній структурі будівлі виокремлюється ключовий елемент, який умовно розділяє її на дві частини та водночас поєднує їх. Цей елемент виступає візуальним акцентом і допомагає відвідувачам краще орієнтуватися в просторі, оскільки саме тут розташовано головний вхід до комплексу. Композиційні осі співпадають із основними пішохідними маршрутами та органічно інтегровані в систему доріжок, площ і зелених насаджень.

Основна вісь комплексу простягається з північного заходу на південний схід, навколо неї і формується загальна структура забудови. В інтер’єрі акцент зроблено на великому відкритому просторі з панорамним заскленням. Криволінійні форми в плануванні цієї частини створюють відчуття динаміки та надають емоційного забарвлення архітектурному середовищу.

5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ

У складі інтер’єрного оснащення варто звернути увагу на розташування меблів, зокрема адміністративної стійки, дивана та декоративних рослин.

Освітлення забезпечене підвісними світильниками з LED-лампами. Система захисту від сонця на панорамних вікнах ефективно запобігає перегріванню приміщення та надмірному надходженню прямого сонячного світла.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Засоби візуальної комунікації відіграють важливу роль у формуванні атмосфери простору, забезпеченні орієнтації відвідувачів та створенні естетично цілісного образу. Основні засоби візуальної комунікації в інтер’єрі включають:

Навігаційна графіка та інформаційні вказівники Для зручності гостей у просторі розміщено чітко структуровану систему навігаційних елементів — стрілки, таблички з назвами зон (рецепція, апартаменти, ресторан, зона відпочинку, СПА, причали тощо). Вони виконані в єдиному графічному стилі, що поєднується з загальною концепцією інтер’єру: використання природних текстур, м’якої кольорової гами, що відображає тематику води та спокою.

Піктограми та символи Замість тексту в багатьох випадках застосовано універсальні піктограми, які спрощують сприйняття інформації для іноземних гостей або дітей. Символи гармонійно інтегровані в інтер’єр, не порушуючи загальної стилістики.

Декоративні графічні елементи стилізовані зображення хвиль, лінії горизонту, пейзажні мотиви з водною тематикою використовуються як частина настінної графіки або декоративних перегородок. Вони не лише прикрашають простір, але й підкреслюють концепцію єдності з природою.

Ідентифікаційні знаки у проєкті передбачено логотип бази, розміщений у зоні рецепції та на основних елементах брендування (інформаційних табличках, меню, сувенірах). Він підтримує фірмову палітру кольорів і графічний стиль, що асоціюється з водою, спокоєм, комфортом.

Світлова комунікація Використано світлові панелі, підсвічування інформаційних зон, а також декоративне освітлення, яке підсилює графічні акценти.

5.7. КОЛОРИСТИЧНЕ ТА СВІТЛОТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Інтер’єр вирізняється сучасним і функціональним оформленням, в якому гармонійно поєднуються природні й штучні джерела освітлення, а також декоративні й практичні елементи.

Природне освітлення забезпечується за рахунок великих панорамних вікон, які охоплюють значну частину стіни. Вони створюють відчуття простору, відкривають огляд зовнішнього середовища й наповнюють приміщення денним світлом.

Штучне освітлення реалізоване за допомогою лінійних LED-ламп, інтегрованих у стелю у вигляді рейкової системи. Такий підхід не лише забезпечує рівномірне освітлення простору, але й підкреслює мінімалістичний стиль інтер’єру.

Окрему декоративну й екологічну функцію виконує вертикальна зелена стіна, розташована біля панорамного вікна. Вона слугує живим акцентом у приміщенні, створює затишну атмосферу та сприяє покращенню мікроклімату. Перед зеленою стіною розміщено громадський диван. Його розташування дозволяє зручно відпочивати або очікувати, милуючись природним світлом та живими рослинами. Дизайн дивана відповідає загальному стилю — стриманий, зручний, з використанням якісних матеріалів.

Функціональний центр простору — підвісна адміністративна стійка з мінімалістичним дизайном. Вона ніби «плаває» в просторі, не перевантажуючи інтер'єр і залишаючи відчуття легкості. Завдяки лаконічним формам і нейтральній кольоровій гамі, стійка органічно вписується в загальну концепцію інтер’єру.

5.8. СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕРГОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Ергономічна відповідність інтер’єру передбачає продумане планування простору та вибір матеріалів, меблів і освітлення, які враховують фізіологічні потреби людини та особливості водного середовища.

Вибір меблів має бути заснований на ергономічних принципах. Висота, глибина та ширина сидінь і столів повинні відповідати середньостатистичним антропометричним показникам, щоб кожен міг зручно розміститись без зайвого напруження.

Матеріали, які використовуються в інтер’єрі, мають відповідати особливостям водного середовища. Вологість і можливість попадання води на поверхні вимагають застосування вологостійких, протиковзких та екологічно безпечних матеріалів. Це не лише підвищує комфорт, а й гарантує безпеку користувачів, зменшуючи ризик травм через ковзання.

Освітлення відіграє не менш важливу роль у створенні ергономічного інтер’єру. Завдяки регульованому освітленню можна створити затишну атмосферу в різний час доби, адаптуючись до потреб відпочивальників.

Для підтримки приємного мікроклімату в приміщеннях необхідно забезпечити якісну вентиляцію. Це особливо актуально для водної бази, де висока вологість може призводити до появи неприємних запахів і розвитку грибка. Вентиляційні системи допоможуть підтримувати свіжість повітря, що позитивно впливає на здоров’я і самопочуття відпочивальників.

Загалом, ергономічна відповідність інтер’єру бази відпочинку на воді досягається завдяки комплексному підходу, який поєднує у собі продумане планування, правильний вибір матеріалів, меблів, освітлення і систем безпеки. Це створює комфортне, безпечне і зручне середовище, яке сприяє повноцінному відпочинку та позитивним враженням у користувачів.

6. КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ

Рис.6.1. Розріз 1-1

Рис.6.2. Розріз 2-2

Рис.6.3. Конструктивний розріз по стіні 4-4

Базу відпочинку спроєктовано із застосуванням металевої каркасної системи, яка забезпечує необхідну міцність і просторову жорсткість споруди. Конструкція спирається на рамні елементи та вузли з частковим защемленням, що ефективно сприймають згинальні моменти, дію вітрових навантажень, а також власну масу будівлі. Завдяки використанню металевого каркаса з’являється можливість реалізовувати несучі конструкції зі складною архітектурною геометрією, що дозволяє втілювати сучасні й нестандартні проєктні рішення.

6.1. ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

В основі проєкту бази відпочинку, що розташована безпосередньо на водній поверхні, лежить використання залізобетонних понтонів як головної конструктивної опори. Такий тип фундаменту був обраний не випадково — він відповідає сучасним вимогам до безпеки, довговічності, екологічності та мобільності водних споруд.

Залізобетонні понтони виконують одразу кілька важливих функцій. Насамперед, вони є плавучою основою, яка дозволяє розмістити об'єкти інфраструктури прямо на воді, забезпечуючи їхню стійкість і рівновагу. Така конструкція дозволяє будівлі залишатися функціональними навіть при зміні рівня води, що особливо важливо для сезонних або кліматично активних регіонів.

Понтони виготовлені з армованого бетону, стійкого до постійного впливу вологи, коливань температури та механічних навантажень. Завдяки щільній структурі матеріалу та надійній герметизації внутрішніх камер, вони зберігають плавучість навіть у складних умовах. Усередині понтони можуть мати пустоти або бути заповненими спеціальними легкими наповнювачами — це ще більше підвищує їхню стабільність і дозволяє регулювати рівень осідання в залежності від навантаження.

Рис.6.4. Залізобетонні понтони [37]

Рис. Понтон в процесі виготовлення [38]

Рис.6.5. Кріплення [39]

Конструкція передбачає систему з'єднання понтонів між собою — зазвичай за допомогою шарнірних або гнучких кріплень. Це дозволяє базі відпочинку адаптуватися до невеликих хвиль, зменшуючи навантаження на несучі елементи та забезпечуючи комфорт перебування для гостей. Також важливо зазначити, що залізобетонні фундаменти дають змогу створювати масштабні, багатофункціональні об'єкти — від житлових модулів і кафе до рекреаційних зон із басейнами чи зонами для занять спортом — усе це можна реалізувати без прив'язки до традиційного сушового фундаменту.

Рис.6.6. Каркас будівлі [39]

Рис.6.7. Залізобетонні понтони [40]

Рис.6.8. Кріплення до дна [41]

Рис.6.9. Процес [42]

Загалом, застосування залізобетонних понтонів як основи для бази відпочинку є технічно обґрунтованим рішенням, яке поєднує в собі сучасні інженерні підходи, надійність, гнучкість та архітектурну свободу. Це дозволяє не тільки оптимізувати будівництво з точки зору витрат, а й створити унікальний простір, гармонійно інтегрований у водне середовище.

ПЕРЕКРИТТЯ

У проєкті бази відпочинку на воді важливе місце займає конструкція перекриття, оскільки вона не лише забезпечує комфортне функціонування будівлі, а й бере участь у загальній несучій та стабілізуючій системі споруди, яка перебуває на плаву. Ураховуючи специфіку розташування на водній поверхні застосовувалась комбінована конструктивна схема, що включає металеву несучу систему перекриттів у поєднанні з залізобетонними понтонами, які виконують роль основи.

Металева система перекриття складається з несучих балок, виготовлених зі сталевого профілю, зокрема двотаврових або прямокутних трубчастих елементів. Ці балки розташовані з розрахунковим кроком і служать опорною сіткою для настилу. Використання металу зумовлене насамперед його високими експлуатаційними якостями — міцністю, довговічністю, а також порівняно невеликою вагою, що є критично важливим у разі будівель на воді.

Усі металеві елементи конструкції мають антикорозійне покриття, що значно подовжує термін служби в умовах постійної вологості та дії атмосферних чинників. Особливістю проєкту є використання залізобетонних понтонів як основи всієї споруди.

Понтони виготовлені з важкого армованого бетону з водонепроникними добавками, що забезпечують необхідну міцність, стабільність і плавучість конструкції. Усередині понтонів передбачені порожнини, які заповнено легким водостійким матеріалом — найчастіше це пінополістирол або подібний спінений полімер. Така конструкція дозволяє понтонам не тільки тримати навантаження від надбудови, а й зберігати плавучість навіть у разі часткового пошкодження.

Понтони з’єднуються між собою за допомогою металевих елементів і формують єдину платформу, на яку спирається решта конструкцій бази відпочинку. Перекриття над понтонами виконується у вигляді настилу по металевих балках. Як основа для підлоги застосовується вологостійка фанера або металевий лист, поверх якого укладається теплоізоляційний матеріал, а далі чистове покриття підлоги. Вибір фінішного покриття залежить від функціонального призначення приміщень, однак у більшості випадків використовуються матеріали, стійкі до вологи та температурних перепадів, зокрема ПВХ-покриття, дерев’яна дошка з термодерева або спеціалізовані композитні матеріали. Таким чином, перекриття в даному проєкті виконує не лише традиційну роль горизонтального конструктивного елемента, а й є невід’ємною частиною цілісної системи, яка забезпечує функціонування будівлі на воді. Комбінація металу та залізобетону дозволяє досягти необхідної міцності, довговічності та надійності, що особливо актуально для умов експлуатації в агресивному водному середовищі.

СТІНИ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ

Перш за все, для каркасу стін використовуємо анодований алюміній або леговану сталь з протикорозійним покриттям. Ці матеріали забезпечують міцність і жорсткість конструкції, при цьому не додають зайвої ваги, що важливо для понтонної платформи. Обшивка стін виконується з композитних панелей, обробленої спеціальними захисними засобами. Композитні матеріали чудово протистоять впливу води і ультрафіолету, не деформуються і не втрачають зовнішній вигляд навіть при тривалому перебуванні на відкритому повітрі. Внутрішній шар стін утеплюємо екологічними теплоізоляційними матеріалами, які мають низьке водопоглинання — наприклад, мінеральною ватою з гідрофобною обробкою або пінополіуретаном. Це дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат у приміщеннях і зменшує тепловтрати.

Для додаткового захисту використовуємо гідроізоляційні мембрани та герметики, які встановлюємо між шарами конструкції, щоб запобігти проникненню вологи всередину стін. Віконні та дверні конструкції виготовлені з алюмінію з подвійним склінням, що також сприяє енергоефективності та захисту від зовнішніх впливів. Таким чином, комбінація легких металевих каркасів, водостійких обшивок, ефективної теплоізоляції і надійної гідроізоляції забезпечує довговічність і комфорт бази відпочинку на воді.

Рис.6.11. Композитні панелі [26]

ПОКРІВЛЯ І ПОКРИТТЯ

Покрівля ресторану виконана у вигляді плоскої несучої конструкції з металевого каркасу та дерев’яного настилу, укріпленого на понтонній платформі. Вона має жорстке кріплення до несучої системи для забезпечення стабільності та протидії вітровим навантаженням. Зовнішнє покриття покрівлі – гідроізоляційна мембрана (ПВХ або ТПО), що гарантує водонепроникність, стійкість до ультрафіолетового випромінювання і механічних пошкоджень. Мембрана закріплена та захищена по периметру металевими фальцевими планками. Над гідроізоляцією розташована відкрита тераса з дерев’яним декингом із водостійкої модрини або тика, що витримує вплив води та забезпечує комфортне пересування.

Тераса обладнана перилами з нержавіючої сталі. Покрівля має ухил близько 2–3%, необхідний для відведення опадів, які збираються у спеціальні жолоби та зливи, під’єднані до системи збору води з подальшим відведенням у водне середовище з урахуванням екологічних норм.

Для блокованих будинків, що розміщені на понтонах, конструктивно передбачено відсутність традиційної покрівлі - будівлі мають відкриту верхню частину, що забезпечує природне провітрювання і створює атмосферу максимальної близькості до водного середовища. Каркас будинків виконаний із легких матеріалів (алюміній, дерево).

Рис.6.12. Експлуатовані дахи під пішохідне навантаження [28]

Неексплуатована покрівля, виконує виключно захисну функцію, не призначена для перебування людей або облаштування додаткового простору. Основним завданням даної покрівлі є забезпечення герметичності приміщень, теплоізоляції, а також ефективного водовідведення, що набуває особливої актуальності в умовах підвищеної вологості та близькості до водного середовища. Конструктивно передбачено використання плоскої інверсійної покрівлі, що дозволяє розмістити гідроізоляційний шар під утеплювачем. Така система забезпечує більш тривалий термін експлуатації гідроізоляції, оскільки вона захищена від механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та температурних коливань.

Особливістю інверсійної покрівлі є те, що утеплювач розміщується вище гідроізоляційного шару, що дозволяє додатково зберігати тепло та захищати гідроізоляцію від зовнішніх впливів. У верхній частині конструкції розташовується шар гравію або бетонної плитки, який слугує баластом і захищає теплоізоляцію від вітрового навантаження та механічних пошкоджень. Під цим шаром укладається геотекстиль, що виконує функцію фільтру та запобігає потраплянню дрібних частинок у структуру теплоізоляції.

Теплоізоляційний шар виконується з екструдованого пінополістиролу (XPS), який має низьке водопоглинання та високу стійкість до стискання, що є критично важливим у випадку плаваючої споруди. Гідроізоляція передбачається із сучасних рулонних матеріалів, таких як ПВХ-мембрана або двошарові бітумно-полімерні мембрани. Гідроізоляційне полотно вкладається безперервно на вирівнюючу стяжку, з дотриманням необхідного ухилу до точок водовідведення.

Ухили формуються за допомогою цементно-піщаної стяжки або за рахунок геометрії плит перекриття, забезпечуючи безперешкодне відведення дощових вод у внутрішні водоприймальні воронки. Нижче гідроізоляції передбачено шар пароізоляції, що запобігає проникненню вологи з теплих внутрішніх приміщень у шар теплоізоляції. Вся система укладається на залізобетонне або металеве перекриття, залежно від обраної конструкції платформи, на якій розміщено об’єкт.

У зв’язку з розміщенням бази безпосередньо на воді, особлива увага приділяється якості виконання гідроізоляційних робіт та герметичності усіх стиків, проходів комунікацій, парапетів тощо. Передбачено застосування герметичних елементів та заводських комплектуючих для переходів через покрівлю, що гарантує довговічність та надійність системи. Таким чином, конструкція неексплуатованої покрівлі забезпечує надійний захист будівлі від зовнішніх впливів, враховує специфіку розташування на водному об’єкті та відповідає сучасним вимогам до енергоефективності та довговічності.

Склад системи покрівлі:

| № | Шар конструкції | Матеріал/Бренд | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захисно-навантажувальний шар | Гравій фракції 16-32 мм або бетонна плитка на опорах (наприклад, PAVE System) | Захист утеплювача, навантаження, захист від UV |
| 2 | Фільтруючий шар | Геокстиль Dornit 300 або Typar SF | Відділення шарів, захист утеплювача від засмічення |
| 3 | Теплоізоляція | Екструдований пінополістирол Penoboard XPS 35, товщина 120 мм | Енергоефективність, вологостійкість |
| 4 | Гідроізоляція | ПВХ-мембрана Sikaplan-15 G або бітумно-полімерна мембрана ТехноНІКОЛЬ Техноеласт ЕКП | Захист від протікання, гідроізоляція |
| 5 | Вирівнююча стяжка | Цементно-піщана стяжка з армуванням (наприклад, армосітка 50х50 мм, 04 мм) | Формування ухилу, основа для гідроізоляції |
| 6 | Пароізоляція | Пароізоляційна мембрана Delta Reflex або Izospan B | Блокування пари зсередини, захист утеплювача від конденсату |
| 7 | Несуча основа | Монолітна залізобетонна плита або композитне перекриття з профнастилом (Marcegaglia або ArcelorMittal) | Несучий елемент системи, розподіл навантажень |

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Оскільки платформа бази знаходиться на воді, до конструкції та розміщення сходів висуваються особливі вимоги — як з огляду на безпеку, так і на технічні особливості плавучої основи. Сходи є основним засобом переміщення між поверхами в окремих функціональних блоках бази. Їх розміщено всередині приміщень для захисту від впливу вологи, вітру та атмосферних умов, а також для забезпечення комфортного користування незалежно від погодних умов. Конструктивно вони виконані як маршові — прямі або з поворотом, залежно від планування внутрішнього простору. При цьому особливу увагу приділено компактності та ергономіці — щоб сходи не займали зайвого простору, але водночас були зручними та безпечними в експлуатації.

Матеріали сходових конструкцій обрано з урахуванням вологості середовища: перевага надається дереву з вологостійким покриттям, а також легким металевим або комбінованим конструкціям із антикорозійною обробкою. Усі елементи мають бути максимально легкими, аби не перевантажувати понтонну платформу, і водночас достатньо жорсткими, щоби витримувати коливання та зміну навантажень.

Сходи обладнані поручнями, мають достатню ширину для комфортного пересування та відповідають сучасним нормам безпеки. Додатково передбачено підсвітку сходових маршів, що підвищує безпеку у вечірній час та створює затишну атмосферу в інтер’єрі. Особливістю проектування внутрішніх вертикальних зв’язків у даному випадку є їхня адаптація до рухомої основи. В умовах перебування будівлі на воді важливо забезпечити жорстке кріплення сходових конструкцій до несучого каркаса, щоби уникнути розхитування або деформацій при зміні рівня води чи хвильових коливаннях.

7.ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНЕННЯ

Інженерне обладнання розміщено безпосередньо в об’ємах понтонів, які виконують не лише плавучу, а й технічну функцію. Таке рішення дозволяє максимально ефективно використати простір і водночас приховати технічні системи, забезпечивши чистоту інтер’єру та збереження естетики будівель.

Усередині понтонів розташовано основні інженерні вузли — системи водопостачання, каналізації, електропостачання, вентиляції, а також резервуари для води й насосне обладнання. Вода для потреб бази подається із зовнішнього джерела (берегової свердловини або накопичувального резервуара), після чого проходить попередню очистку та розподіляється по системі через насосну станцію, вмонтовану в технічному відсіку понтона.

Частина понтонів відведена під накопичення технічної та господарсько-побутової води, причому їхній об’єм враховано з урахуванням потреб мешканців бази та норм санітарії. Стічні води відводяться через систему внутрішньої каналізації, що також проходить крізь порожнини понтонів. Там розміщено сепараційне або накопичувальне обладнання, що забезпечує безпечне поводження з каналізаційними стоками без шкоди для навколишнього середовища.

Система електропостачання працює або від централізованого підключення з берега (через спеціальний плаваючий кабель), або з використанням автономних джерел — наприклад, генераторів чи сонячних панелей. Усі електротехнічні шафи та розподільчі блоки також розміщено в понтонах у герметичних відсіках, що захищені від вологи й доступу сторонніх осіб.

В окремих понтонних відсіках передбачено також вентиляційне обладнання та технічні шахти, які дозволяють підтримувати оптимальні умови експлуатації технічних систем, зокрема відведення тепла й конденсату. Оглядові люки, передбачені на рівні підлоги будівель, забезпечують доступ до інженерного обладнання для обслуговування або ремонту.

Розміщення інженерного обладнання в понтонах дозволяє залишити наземний простір вільним для функціональних і рекреаційних потреб, зберігаючи компактність, енергоефективність і водночас високий рівень автономності бази. Усі системи інтегруються в загальну концепцію проєкту, підкреслюючи технологічну продуманість і екологічну відповідальність споруди на воді.

7.1.ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Теплопостачання та вентиляції мають особливе значення через специфіку розташування споруди та її конструктивні особливості. Для забезпечення комфортного мікроклімату всередині будівель необхідно врахувати вплив підвищеної вологості, зміни температур зовнішнього середовища, а також рухливість плавучої платформи.

Теплопостачання в базі організовано за допомогою автономної системи опалення, яка працює на основі електричних котлів або теплових насосів — це оптимальне рішення для плавучої споруди, де складно підвести централізоване тепло. Електричні котли забезпечують рівномірне і швидке нагрівання приміщень, а теплові насоси дозволяють ефективно використовувати енергію навколишнього середовища, що підвищує енергоефективність і знижує експлуатаційні витрати.

Опалювальні прилади розміщені компактно і інтегровані у внутрішній простір, щоб не порушувати естетику інтер’єру. Важливим елементом теплопостачання є система теплоізоляції понтонів і зовнішніх стін будівель, яка мінімізує втрати тепла та підтримує стабільну температуру всередині приміщень навіть у прохолодні періоди. Використовуються сучасні матеріали з високими теплоізоляційними властивостями, що також забезпечує комфортний рівень звукоізоляції.

Вентиляція, у проєкті передбачена система примусового повітрообміну з рекуперацією тепла. Вентиляція має дві основні функції: забезпечення свіжим повітрям і контроль рівня вологості всередині приміщень. Примусова вентиляція дозволяє уникнути застою вологого повітря, що є особливо важливим для плавучих споруд, де підвищена вологість може спричинити утворення конденсату і негативно вплинути на конструктивні елементи. Система вентиляції спроектована таким чином, щоб максимально зберігати тепло внутрішнього повітря, передаючи його свіжому повітрю через теплообмінник-рекуператор. Це сприяє зниженню енергоспоживання і створює комфортні умови для відпочивальників у будь-який сезон. Всі вентиляційні канали та обладнання розміщені в понтонах у захищених від впливу вологи технічних відсіках, що полегшує їх обслуговування та гарантує довговічність системи. Крім того, у проєкті передбачені оглядові люки та сервісні зони для своєчасного ремонту та очищення вентиляції.

Таким чином, система теплопостачання і вентиляції в проєкті бази відпочинку на воді забезпечує надійний комфорт і безпеку для користувачів, адаптуючись до умов перебування на воді та підвищених вимог до експлуатації плавучих споруд.

7.2.ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

Інженерні системи водопостачання, водовідведення та опалення організовані таким чином, щоби забезпечити повноцінну автономність, комфорт і безпеку в умовах експлуатації на воді. Усі технічні вузли й комунікації інтегровані безпосередньо в конструкції понтонів, що дозволяє ефективно використовувати внутрішній простір і зберігати чистоту архітектури.

Водопостачання бази передбачає використання зовнішнього джерела води — це може бути берегова свердловина, централізована мережа або накопичувальні резервуари з періодичним поповненням. Вода подається у будівлю за допомогою насосної станції, розміщеної у технічному відсіку понтона. В системі передбачено фільтрацію та попередню очистку води, що забезпечує її придатність для побутових потреб. Трубопроводи прокладено у порожнинах понтонів з урахуванням термоізоляції та захисту від корозії. Тиск у системі регулюється автоматично, що гарантує стабільне водопостачання незалежно від кількості одночасних споживачів. Система водовідведення також розміщена всередині понтонної конструкції. Стічні води з душових, санвузлів і кухонних зон відводяться через герметичну мережу каналізаційних труб у спеціальні резервуари або локальні очисні споруди, що інтегровані у нижню частину платформи. У разі використання септиків або біоочисних установок очищена вода може частково скидатися у водойму відповідно до екологічних норм, або повністю вивозитися наземним транспортом. Всі елементи каналізації герметичні, легко обслуговуються через технічні люки й розраховані на роботу в умовах обмеженого простору та рухомої основи.

Система опалення бази реалізована як автономна, із застосуванням електричних котлів або теплових насосів повітря–повітря / повітря–вода. Такий підхід дозволяє забезпечити комфортну температуру в холодний період року навіть без доступу до централізованого теплопостачання. Опалення передбачено в усіх функціональних приміщеннях бази: житлових кімнатах, санвузлах, кухні та зонах відпочинку. Для підвищення енергоефективності використовуються сучасні теплоізоляційні матеріали в огороджувальних конструкціях та понтонах, а також можливе застосування системи "тепла підлога". Усі компоненти системи — котли, колектори, насоси — компактно розміщені у технічних відсіках всередині понтонів і мають доступ для обслуговування. Завдяки інтеграції всіх інженерних систем у понтонну частину споруди, вдалося досягти раціонального розподілу простору та зберегти зовнішню архітектурну легкість. Водночас такі рішення забезпечують надійність, довговічність і енергоефективність бази, дозволяючи їй функціонувати як автономна, екологічно збалансована структура на воді.

8.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У проєкті бази відпочинку на воді особливу увагу приділено питанням охорони праці та захисту навколишнього середовища. Споруда розміщується безпосередньо на водній поверхні, що потребує суворого дотримання норм техніки безпеки, а також відповідального ставлення до природного середовища, у якому вона функціонує.

З точки зору охорони праці, всі проектні рішення спрямовані на створення безпечних умов як для персоналу, так і для відвідувачів бази. Усі внутрішні та зовнішні елементи конструкції — сходи, переходи, огородження — розроблені з урахуванням нормативних вимог щодо ергономіки, навантажень і проти ковзких властивостей матеріалів. Важливу роль відіграє наявність поручнів, безпечних покриттів, аварійного освітлення та чіткої навігації на території бази. Оскільки платформа розміщена на воді, передбачено обов’язкові заходи безпеки: рятувальні круги, жилети, сигнальні таблички, інструкції для персоналу в разі надзвичайної ситуації, а також можливість швидкої евакуації.

Для обслуговуючого персоналу створені окремі технічні зони з безпечним доступом до інженерного обладнання, розміщеного в понтонах, із дотриманням вимог електробезпеки, вентиляції та зручного обслуговування. Щодо охорони навколишнього середовища, проєкт реалізується з дотриманням принципів екологічної відповідальності. Система водовідведення є герметичною й не передбачає прямого скидання стічних вод у водойму. Залежно від типу реалізації, стоки спрямовуються до локальної очисної установки або накопичуються у резервуарах для подальшого вивезення. Це дозволяє уникнути забруднення водного середовища та зберегти екологічну рівновагу в зоні розташування бази.

Для зменшення енергоспоживання використовуються енергоефективні системи опалення, утеплення та освітлення. Матеріали, з яких виготовлено будівлю та понтони, обрано з урахуванням їхньої безпечності для довкілля, стійкості до вологи, довговічності та можливості подальшої утилізації без шкоди природі. Також проєкт не передбачає капітального втручання в берегову лінію чи дно водойми, що дозволяє мінімізувати втручання в природний ландшафт і водну екосистему. За потреби, додатково можуть бути реалізовані заходи для захисту місцевої флори і фауни, зокрема дотримання буферної зони між базою та природними оселищами, обмеження рівня шуму та освітлення в нічний час. Загалом, усі технічні, організаційні та архітектурні рішення в проєкті бази відпочинку на воді відповідають чинним нормам з охорони праці та екологічної безпеки, забезпечуючи безпечне перебування людей і дбайливе ставлення до природного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Курортний житловий комплекс LuxeIsland - [Електронний ресурс] - 	Режим доступу:

https://mooool.com/en/wide-horizon-luxeisland-by-la-group.html

- Кафе Bubble in the forest - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://mp.weixin.qq.com/s/cnZPLd-VVhaOTWG0U4kWCQ

- Archiproject. Floating house 1 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://archiproject.com.ua/projects/floating/2/

- Рекреаційний комплекс Selfish Club - [Електронний ресурс] - 	Режим доступу:

http://www.yugma.kiev.ua/ua/rekreatsijnyj-kompleks-selfish-club/

- Selfish Club - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.archdaily.com/120238/floating-houses-in-ijburg-architectenbureau-marlies-rohmer?ad_medium=gallery

- Плавучі будинки в Ейбурзі - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.archdaily.com/120238/floating-houses-in-ijburg-architectenbureau-marlies-rohmer?ad_medium=gallery

- Плавуче Pop Up місто - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.waterstudio.nl/projects/liverpool/

- London Floating Village-Royal Docks - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.baca.uk.com/londonfloatingvillage.html

- Готельний комплекс Яхта - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://yacht-kyiv.choiceqr.com/

- Maldives Floating City - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://en.wikipedia.org/wiki/Maldives_Floating_City

- Плавучий житловий район Variates Op Enn Thema - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://archiproject.com.ua/projects/floating/2/

- Пунта-де-Мар - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://archinect.com/firms/project/150120417/punta-de-mar/150120418

- Бобрицька сільська громада

- Трахтемирів - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2

- ДБН В.2.2-20:2008 Готелі - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-192

- Плаваючі будинки - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.archilovers.com/projects/140410/floating-houses-ijburg.html#drawings

- ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ENCYCLOPEDIA OF MODERN UKRAINE – Канівське водосховище - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://esu.com.ua/article-9315

- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди.Основні положення.

- ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедноїінфраструктури.

- ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозволені заклади.

- Покрівля - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://tehnonikol.com.ua/uk/

- Книга конструкцій будівель та споруд. Книга1. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/ua/konstrukcii-budivel-i-sporud-kniga-1.html

- Типологія громадських будівель та споруд - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/ua/tipologija-gromads-kih-budivel-i-sporud.html

- Типи будинків та архітектурні конструкції - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://profbook.com.ua/tipi-budinkiv-ta-arkhitekturni-konstruktsiyi.html?srsltid=AfmBOopKp6Tcy2OA8J-wkyvl5j_-3xDfieabqOI6rcSouWFWrkx83vOk

- Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". , 2010. - 608 с.

- Металеві фасадні панелі - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://trishkovcompany.com.ua/ua/p740996751-metallicheskie-fasadnye-paneli.html

- ﻿﻿ ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури.

- Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". , 2010. - 608 с.

- Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". , 2010. - 608 c.

- ﻿﻿﻿ ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

- Чернятевич Н. Г. Вплив природнього середовища на формування понтонних поселень в акваторії водосховищ України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2019. Вип. 54. С. 341-351. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://repositary.knuba.edu.ua/items/08a04468-5099-4702-befd-d054ecf5f321

- ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. [Чинний від 2019-06-01]. Вид. офіц. Київ, 2019.

- ﻿﻿﻿Гетун. Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування: Підручник для вищих навчальних закладів. Видання друге перероблене та доповнене. Київ: Кондор-Видавництво. 2012. 380 с.

- ﻿﻿﻿ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. [Чинний від 2019-05-01]. Вид. офіц. Київ, 2019.

- Плаваючі екосистеми - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.biomatrixwater.com/products-overview/

- ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. [Чинний від 2019-12-01]. Вид. офіц. Київ, 2019.

- Залізобетонні понтони - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.styrouae.com/insulation-and-construction/styro-eps-for-pontoon-and-buoy/

- Понтони в процесі виготовлення - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.floatinghomes.de/ausstattung/pontons.html

- Кріплення - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.boatdesign.net/threads/best-material-to-float-a-house-5-bedroom.59880/page-3

- Залізобетонні понтони - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://marinetek.net/products/all-concrete/

- Кріплення до дна - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://i.pinimg.com/originals/e6/78/50/e67850713d5f6f0acf3b9ea09d536a84.png

- Процес - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.dirkmarine.com/projects/sea-living/

Додаток 1

Містобудівне рішення

Плани поверхів

План на відмітці +0.000

План на відмітці +3.800

Фасадні і конструктивні рішення

Фасад в осях 17-1

Фасад в осях А-Д

Фасад в осях 1-17

Фасад в осях Д-А

Розріз 1-1

Розріз 2-2

Візуалізація об’єкту

Візуалізація об’єкту

Інтер’єрне рішення

Додаток 2

Довідка перевірки на плагіат

Anti-Plagiarism v-15.257

| Максимальне співпадіння с одним документом ….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Словники провірки: en_US, ru_RU, ua_UA Помилок у документах:….. |  |  |  |  |
| ID:…........... Назва: База відпочинку в акваторії Канівськоо водосховища Добавлено в БД: 2025-06-... Автор: Рум'янцева Вікторія Сергіївна Керівники: ст. викл. Чернятевич Н.Г. доц. Праслова В.О. | Документ |  | Сумарне співпадіння по Базі даних |  |
|  | Символи | Лексеми | Символи | Лексеми |

Відсоток плагіату не перевищує дозволену норму

Відповідальний за перевірку               (О.С.Зінов'єва)