КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра міського господарства

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«_____» _____________________ 2025р.

Пояснювальна записка

кваліфікаційної роботи бакалавра

на тему

«Оцінка якості житлової забудови на прикладі кварталу в межах вулиць: Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська, проспект Повітряних сил в м. Києві.»

Виконав: студент IV курсу, групи МБГ-21-2

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП: «Міське будівництво та господарство»

Шевченко Даніїл Сергійович        (прізвище та ініціали)

Керівник:  к.т.н. Лісниченко С.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

м. Київ  2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет:  урбаністики та просторового планування

Кафедра: міського господарства

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 « Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП:  «Міське будівництво та господарство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«____»_____________________2025  року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТУ

Шевченко Даніїл Сергійович

(прізвище, ім’я,  по батькові)

- Тема проєкту:

Оцінка якості житлової забудови на прикладі кварталу в межах вулиць: Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська, проспект Повітряних сил в м. Києві.

керівник проєкту:                 к.т.н. Лісниченко С.В.

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу № 6 від «11» квітня 2025року

2. Термін подання студентом проєкту 16.06.2025

3. Вихідні дані до проєкту: матеріали генерального плану м. Києва; нормативно-законодавча база на проєктування; матеріали транспортної комплексної схеми м. Києва; учбово-методична література; натурні обстеження; вихідні дані згідно з індивідуальним завданням.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів, які потрібно розробити)

(Завдання на дипломне проєктування. Зворотня сторінка)

| № розділу | Найменування розділів пояснювальної записки | Орієнтовний об’єм пояснювальної записки (аркушів ФА4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | ≤ 2 |
| 2 | Аналітичний розділ | ≤ 10 |
| 3 | Розрахунково-проєктний розділ | ≤ 20 |
| 4 | Конструктивний розділ | ≤ 5 |
| 5 | Висновки | ≤ 2 |
| 6 | Список літератури | ≤ 2 |
|  | Разом: | ≤ 40 |

5. Перелік графічних матеріалів проєкту

| № розділу | Найменування розділів проєкту | Об’єм креслень (аркушів1 ФА1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема розміщення об'єкта проєктування | 1 |
| 2 | Схема існуючого обслуговування населення закладами освіти | 1 |
| 3 | Існуючий план забудови | 1 |
| 4 | Технічний стан території, будівель та споруд | 1 |
| 5 | Результати якісної оцінки кварталу | 1 |
| 6 | Генеральний план | 1 |
| 7 | План благоустрою та озеленення | 1 |
| 8 | План покриттів та організації рельєфу | 1 |
| 9 | Зведений план інженерних мереж | 1 |
| 10 | Схема транспортних та пішохідних зв'язків | 1 |
|  | Разом: | 10 |

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

7. Дата видачі завдання     10.03.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проєкту | Термін виконання етапу проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видача завдання | 10.03.2025 |  |
| 2 | Збір вихідних даних | 10.04.2025 |  |
| 3 | Робота над графічною частиною проєкту | 16.06.2025 |  |
| 4 | Оформлення пояснювальної записки | 19.06.2025 |  |
| 5 | Подача на рецензію та перевірку на плагіат | 20.06.2025 |  |
| 6 | Захист проєкту |  |  |

Студент                                                                           _____________          Шевченко Д. С.

Керівник проєкту                                                         _____________          Лісниченко С.В.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ. I. “ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1 Просторове розташування території у структурі житлової забудови Солом’янського району міста Києва

1.2 Історичний контекст формування житлової забудови у межах досліджуваної території

1.3 Природно-кліматичні характеристики та екологічні умови кварталу в межах дослідження

1.4 Містобудівна характеристика, планувальні регламенти та обмеження забудови на досліджуваній території

1.5 Сучасна функціональна структура території та особливості її використання

1.5.1 Паспорт існуючої забудови.

1.5.2 Баланс фактичного використання території кварталу

1.5.3 Техніко-економічні показники

1.6. Комплексна містобудівна оцінка якості житлового середовища у межах досліджуваного кварталу

1.6.1 Результати визначення показника якості житлового середовища території проєктувапння

Розділ. I I. “ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Архітектурно-планувальні рішення

2.1.1 Техніко-економічні показники секції

2.1.2 Зовнішня опорядження будинків.

2.1.3 Відомість  опорядження приміщень

2.2 Розрахунок кількості населення та квартир

2.3 Головні техніко-економічні показники по генеральному плану

2.4 Елементи благоустрою та озеленення території житлового кварталу

2.5 Розрахункові площі майданчиків.

2.6 Розрахунок об’єктів обслуговання забудови   об’єкту містобудування

2.7 Розрахунок місць постійного зберігання легкового автотранспорту.

2.8 Розроблення пропозицій щодо організації руху транспорту та пішоходів

2.9 Розроблення пропозицій щодо організації рельєфу

Розділ. I I I. “ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Протипожежні та проти вибухові заходи.

3.2. Влаштування укриття

3.3 Інженерний захист територій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Мета дослідження полягає у всебічному вивченні, аналізі та оцінці якості житлової забудови кварталу, розташованого в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил у місті Києві. Основна увага зосереджується на ідентифікації сучасного стану житлової забудови, визначенні її відповідності чинним містобудівним, санітарно-гігієнічним, архітектурним та екологічним вимогам. Також мета включає виявлення проблем і дисбалансів у функціонуванні житлового середовища та пошук шляхів його удосконалення. Метою є не лише фіксація поточного стану, а й формування методичних підходів до оцінки житлового середовища як просторово-соціального явища. Таким чином, дослідження має на меті створення аналітичної бази, яка дозволить надалі приймати раціональні проектні рішення, спрямовані на підвищення якості життя мешканців.

Завдання дослідження випливають із загальної мети і охоплюють кілька взаємопов’язаних аспектів аналізу міського житлового середовища:

- Проаналізувати історичний розвиток та етапи формування кварталу, визначити основні типології існуючої забудови, її функціональну структуру та планувальні характеристики.

- Провести інвентаризацію та типологічну класифікацію житлових будинків у межах досліджуваної території з урахуванням матеріалів конструкцій, поверховості, періоду забудови та технічного стану.

- Оцінити рівень забезпеченості кварталу об’єктами соціальної інфраструктури, зокрема навчальними, медичними, торговельними, культурними та спортивними закладами, визначити їх доступність та відповідність нормативам.

- Дослідити стан благоустрою території, озеленення, дорожньо-транспортної мережі, наявність зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, велоінфраструктури та паркомісць.

- Вивчити санітарно-гігієнічні, інсоляційні, шумові та екологічні характеристики середовища, а також рівень безбар’єрності та інклюзивності забудови.

- Провести соціологічне опитування або аналіз відкритих відгуків мешканців для встановлення суб’єктивного сприйняття житлового середовища користувачами.

- Запропонувати методику комплексної оцінки якості житлової забудови на основі об’єктивних та суб’єктивних показників.

- Здійснити оцінку житлового середовища кварталу згідно розробленої методики, визначити рівень його якості, а також виокремити сильні й слабкі сторони.

- Сформулювати рекомендації щодо підвищення якості житлової забудови з урахуванням принципів сталого розвитку, енергоефективності, екологічної безпеки та комфортності.

- Розробити схематичні або текстові пропозиції щодо можливої реновації, модернізації або реконструкції території, виходячи з результатів проведеного аналізу.

Об’єкт дослідження – житлова забудова кварталу, що знаходиться в адміністративних межах міста Києва, обмеженого вулицями Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспектом Повітряних Сил. Це територія зі сформованою, але неоднорідною у морфологічному та функціональному плані забудовою, яка включає багатоквартирні житлові будинки різних періодів зведення, об’єкти інженерної та соціальної інфраструктури, елементи благоустрою, транспортну мережу, озеленення, а також відкриті громадські простори. Об’єкт дослідження виступає фрагментом міського середовища, в межах якого можна комплексно оцінити умови життя мешканців, ефективність просторових рішень, технічний стан забудови та якість прилеглого середовища.

Предмет дослідження – якість житлового середовища кварталу як сукупність просторових, функціональних, технічних, соціальних та екологічних характеристик, що визначають рівень комфорту, безпеки, зручності та задоволеності мешканців. Особлива увага приділяється таким параметрам як щільність забудови, забезпечення сервісами, доступність громадських просторів, озеленення, функціональна збалансованість, архітектурно-просторові характеристики, інженерний стан будівель та благоустрою, а також суб’єктивна оцінка якості життя з боку користувачів простору. Предметом є також аналіз методичних підходів до оцінювання якості середовища, вибір релевантних критеріїв та індикаторів, а також спроба апробації цих підходів на конкретному прикладі.

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування результатів роботи під час планування реновації житлових кварталів, формування міської політики з оновлення та покращення умов життя у багатоповерховій забудові. Запропоновані аналітичні моделі та інструменти оцінки можуть бути використані при складанні містобудівної документації (детальних планів територій, концепцій розвитку мікрорайонів, планів реконструкції кварталів тощо). Практична цінність також полягає у створенні методичного підходу до оцінки якості середовища, який може бути адаптований до інших фрагментів міської забудови з подібними проблемами. Результати дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування, девелоперами, архітекторами, проектувальниками та урбаністами як орієнтир у прийнятті рішень щодо модернізації, інфраструктурного дооснащення чи перепланування житлових територій. Окрім того, практичне значення полягає у підвищенні обізнаності про реальний стан житлових середовищ серед професійної спільноти, що сприятиме поширенню кращих практик сталого розвитку міст і покращенню архітектурно-просторової культури проєктування. У довгостроковій перспективі дослідження здатне вплинути на зміну підходів до реконструкції пострадянської забудови, сформувати більш комплексне уявлення про якість простору, яке враховуватиме не лише фізичні параметри, а й соціальні, емоційні та поведінкові аспекти життєдіяльності у місті.

Розділ. I.

“ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1 Просторове розташування території у структурі житлової забудови Солом’янського району міста Києва

Район дослідження розташований у центрально-південній частині Солом’янського району столиці, у межах сформованої міської забудови, яка поєднує житлові, громадські, транспортні й озеленені території. Квартал, що розглядається в рамках дослідження, має чіткі межі, які окреслюються такими вулицями, як Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил. Територія має значну містобудівну цінність завдяки розвинутій інфраструктурі, транспортній доступності та поєднанню забудови різних періодів формування. Вона є прикладом типового житлового середовища з характерною для Києва мозаїчною структурою — поєднанням будинків радянської епохи та новітніх житлових комплексів, які виникли в результаті реновації та точкової забудови. Ця територія має всі риси сформованого кварталу, у якому одночасно спостерігаються ознаки просторової цілісності та фрагментарності. Вона знаходиться в зоні з інтенсивним рухом транспорту, що впливає на рівень шумового навантаження, повітряного забруднення і комфортність проживання. Рельєф місцевості порівняно спокійний, з незначними перепадами висот, що створює сприятливі умови для формування інженерної інфраструктури та благоустрою.

Житлова забудова кварталу включає багатоквартирні будинки переважно п’ятиповерхового та дев’ятиповерхового типів, споруджені у другій половині ХХ століття, а також нові будівлі з більш високим рівнем комфортності. Спостерігається поєднання панельних, цегляних і монолітно-каркасних конструктивних систем. Це формує неоднорідну за якістю та функціональністю архітектурно-просторову структуру. Присутність житлових будинків із вичерпаним терміном експлуатації, обмеженим благоустроєм і застарілими інженерними мережами актуалізує потребу в оновленні забудови. У той же час в межах кварталу з’являються нові об’єкти, які впроваджують сучасні стандарти енергоефективності, інклюзивності та підвищеного рівня зручності.

Територія кварталу є частиною складної транспортної системи, адже межує з важливими вулицями міського значення, які забезпечують швидкий зв’язок із центром Києва, залізничними вузлами, аеропортом та іншими районами. Вулиця Василя Липківського є ключовою транспортною артерією, яка має високе навантаження та активно використовується громадським транспортом. Поруч функціонують автобусні, тролейбусні та маршрутні лінії, що забезпечують високу ступінь мобільності мешканців. Водночас вулично-дорожня мережа в межах кварталу недостатньо розвинена: деякі внутрішні проїзди мають вузький профіль, нерівномірне покриття, відсутність чіткого розмежування між зонами руху пішоходів і транспорту, що знижує безпеку пересування. Пішохідна інфраструктура характеризується частковим зношенням, а доступність до ключових громадських об’єктів іноді ускладнена відсутністю пандусів, тротуарів належної ширини та маркування переходів.

Функціональне наповнення території включає не лише житлову забудову, а й елементи соціальної, комерційної та рекреаційної інфраструктури. У кварталі розміщено навчальні заклади, зокрема дитячі садки та школи, які обслуговують місцеве населення. Поруч функціонують заклади охорони здоров’я, продовольчі магазини, відділення банків і поштові пункти. Проте забезпеченість об’єктами щоденного обслуговування є нерівномірною, особливо в південній частині кварталу, де спостерігається дефіцит громадських просторів. Наявність закладів, орієнтованих на перший поверх житлових будівель, частково компенсує цю нестачу, однак в умовах зростання чисельності населення потрібна системна модернізація структури обслуговування. У прилеглій зоні розміщується також кілька громадських установ, що виконують культурну та адміністративну функцію.

Озеленення у кварталі представлено як у вигляді елементів благоустрою прибудинкових територій, так і у вигляді скверів і зелених зон загального користування. Дерева і чагарники, висаджені на подвір’ях житлових будинків, мають переважно декоративну або захисну функцію, однак значна частина насаджень потребує обрізки, санітарного догляду або повної заміни. Площа озеленення є недостатньою для щільно заселеного житлового району, що негативно впливає на мікроклімат, естетичне сприйняття простору та рівень рекреаційного навантаження. В межах кварталу практично відсутні якісно облаштовані зони для пасивного або активного відпочинку на відкритому повітрі. Майданчики, які призначені для дітей та людей старшого віку, здебільшого морально та фізично застарілі, не відповідають вимогам безбар’єрності та безпеки, а іноді навіть перетворені на стихійні паркувальні зони.

Архітектурно-просторове середовище характеризується відсутністю єдності композиційних рішень, що зумовлено поєднанням будівель різних типів, поверховості та функціонального призначення. Присутність хаотично розміщених МАФів, навісів, парканів і допоміжних споруд створює враження неорганізованості та знижує естетичну цінність вулиць і дворів. У деяких частинах кварталу відсутні чіткі межі між приватною, напівприватною та громадською зоною, що викликає конфлікти використання простору. Типовою проблемою є також недотримання норм інсоляції та провітрювання, особливо в старих будинках із малими відстанями між фасадами. У новій забудові такі недоліки частково усунено, однак щільність нових житлових комплексів іноді перевищує допустимі норми, що спричиняє втрату відкритих просторів і створює відчуття перенасиченості.

У структурі кварталу простежуються осі пішохідного руху, що формуються вздовж основних транспортних магістралей і внутрішніх проїздів. Проте маршрутна логіка не завжди зручна, адже в деяких місцях немає прямого доступу до зупинок громадського транспорту, а існуючі маршрути не враховують потреб маломобільних груп населення. Організація освітлення території має фрагментарний характер: деякі вулиці та подвір’я обладнані сучасними світлодіодними ліхтарями, натомість інші ділянки залишаються темними та небезпечними у вечірній час. Відсутність систем спостереження, охоронних пунктів і ознак контрольованості простору посилює суб’єктивне відчуття небезпеки серед мешканців, особливо в зонах віддалених від основних пішохідних потоків.

Загальна структура території кварталу, її функціональна насиченість, рівень транспортної інтеграції та стан благоустрою свідчать про високий потенціал для подальшої реновації. Існуюча містобудівна ситуація демонструє потребу у виваженому підході до трансформації середовища з урахуванням сучасних норм, реальних потреб населення та стратегічних цілей розвитку Києва як європейської столиці.

1.2 Історичний контекст формування житлової забудови у межах досліджуваної території

Формування житлового кварталу, розташованого в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил у місті Києві, має тривалий і поступовий характер, який відображає загальні тенденції містобудівного розвитку Солом’янського району протягом понад ста років. Територія, що нині сприймається як частина компактної міської структури, у минулому мала периферійне положення щодо центральної частини столиці. Спершу ці землі використовувались переважно для сільськогосподарських потреб і господарських функцій. На межі ХІХ–ХХ століть у зв’язку зі збільшенням населення Києва та розширенням міських меж ця територія починає поступово інтегруватися у загальноміську забудову.

Початкові етапи освоєння ділянки були пов’язані з розвитком залізничного транспорту, адже поруч знаходилася станція Київ-Волинський, яка відігравала роль важливого логістичного вузла. Саме транспортна доступність стала основою для зростання житлової забудови та появи перших вулиць, які визначили конфігурацію кварталу. У той час забудова мала в основному садибний характер, із переважанням одноповерхових або двоповерхових будинків, зведених приватними власниками. Планування було розпорошеним, із великою кількістю вільних просторів між будівлями, які використовувались для садів, господарських об'єктів або городництва.

У міжвоєнний період територія почала зазнавати змін відповідно до нових ідеологічних та містобудівних пріоритетів. Радянська влада надавала перевагу колективним формам проживання, що призвело до поступового витіснення садибної забудови і заміни її на багатоквартирні житлові будинки. У 1930-х роках у рамках планової забудови міста в межах вулиці Солом’янської та прилеглих вулиць з’являються перші цегляні житлові будинки соціального типу, які об’єднували кілька квартир у компактних будівлях з внутрішніми подвір’ями. На той час також розвивається інженерна інфраструктура: прокладаються водогін, каналізація, електромережі. Однак щільність забудови залишалася невеликою.

Після завершення Другої світової війни територія потрапляє в зону активного розширення житлового фонду Києва. В умовах післявоєнної відбудови, коли столиця гостро потребувала житла для працівників підприємств і державних службовців, було прийнято рішення про забудову районів, розташованих поблизу центрів трудової зайнятості. Таким чином, у 1950–1960-х роках розпочинається масове зведення п’ятиповерхових будинків типових серій, відомих як «хрущовки». Вони формували перші мікрорайони у межах досліджуваної території, змінюючи характер середовища — від напівсільського до цілком міського. Забудова отримала каркасну структуру з проїздами, дитячими майданчиками, озелененням, громадськими закладами, однак водночас була позбавлена архітектурної виразності.

У 1970–1980-х роках забудова кварталу продовжувалась у напрямку збільшення щільності та поверховості. З’являються нові дев’ятиповерхові житлові будинки, у яких уже враховано потребу в ліфтах і більшому розмірі квартир. Водночас будівництво відбувається у типовому форматі, що не передбачає індивідуального архітектурного підходу. Формується типова радянська забудова — монотонна, функціональна, з обмеженим урахуванням локального контексту. На цьому етапі активно розвивається й соціальна інфраструктура: будуються дитячі садки, школи, поліклініки, відкриваються продуктові магазини та побутові комбінати. Паралельно зведено інженерні мережі, розширено дорожню інфраструктуру, зокрема проспект Повітряних Сил, що з’єднав район із важливими транспортними артеріями столиці.

На межі 1980–1990-х років в умовах економічної нестабільності темпи будівництва значно зменшуються. Багато проєктів заморожуються, деякі будівлі залишаються недобудованими або виводяться з експлуатації. Одночасно настає період погіршення технічного стану існуючого житлового фонду, зниження якості благоустрою, занепаду прибудинкових територій. У цей період виникає проблема хаотичного розміщення об’єктів торгівлі, сервісу та гаражів, які заповнюють вільні ділянки та порушують цілісність міського середовища.

У перше десятиліття незалежності України територія кварталу зазнає змін, пов’язаних із переходом до ринкових умов. Поступово починає формуватися практика точкової забудови — зведення окремих нових житлових будинків на місці знесених старих або на незабудованих ділянках. Проте ці процеси часто відбуваються без дотримання комплексного підходу, що призводить до порушення просторового балансу, виникнення перевантаження інженерних мереж, зменшення площі озеленення та дитячих майданчиків. Деякі нові об’єкти, зведені без врахування існуючої інфраструктури, створюють дискомфорт для мешканців навколишніх будинків.

У 2000-х роках починається поступове впровадження принципів сучасного містобудування: з’являються житлові комплекси з підземними паркінгами, закладами комерції на перших поверхах, відкритими громадськими просторами, системами відеоспостереження. Водночас переважна частина кварталу продовжує функціонувати в умовах застарілої інфраструктури. Нерідко нове будівництво відбувається у відриві від модернізації навколишнього середовища. Проблема хаотичного розвитку, відсутності стратегічного планування та збереження локальної ідентичності постає дедалі гостріше.

Нині територія, що розглядається, демонструє всі риси перехідного типу міського середовища — з фрагментами історичної забудови, масовим житлом другої половини ХХ століття та сучасними житловими комплексами. Вона залишається неоднорідною за якістю, функціональністю та комфортністю. У поєднанні старих і нових архітектурних рішень відображаються загальні проблеми українських міст, де перетворення відбуваються не комплексно, а за логікою інвестиційної доцільності. Проте район зберігає свій потенціал як територія з вигідним транспортним розташуванням, розвиненою соціальною інфраструктурою та можливістю впровадження принципів сталого розвитку.

1.3 Природно-кліматичні характеристики та екологічні умови кварталу в межах дослідження

Територія кварталу, що розташована в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил, знаходиться у межах Солом’янського району Києва і належить до регіону із характерними умовами помірно-континентального клімату. Цей клімат визначається чергуванням холодних і теплих періодів із достатньою вологістю, що формує специфічні умови для розвитку житлової забудови та благоустрою міського середовища. Середньорічна температура повітря у цьому районі становить приблизно +8 °C, із найнижчими значеннями в січні, коли середньодобова температура знижується до -6 °C, і найвищими у липні — до +20 °C. Підвищення температурного режиму останніми роками призводить до формування в умовах щільної забудови локальних теплових зон, що негативно позначається на комфорті проживання, особливо у дворах, де переважає асфальтоване покриття та відсутні зелені насадження.

Щорічна кількість опадів у цій частині міста становить близько 650 мм, з максимумом у травні–липні. Вологі періоди супроводжуються зливами, що через неефективну зливову каналізацію можуть спричиняти локальні підтоплення, особливо в понижених місцях біля перехресть або входів до підвальних приміщень. У зимовий період характерними є часті коливання температури, що сприяє появі ожеледиці, яка вимагає належного обслуговування прибудинкових територій та тротуарів. Домінуючі напрямки вітру — західний і північно-західний, що слід враховувати при розташуванні дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту та зон відпочинку.

Район розташований у межах другої кліматичної зони за будівельними нормами з розрахунковою зимовою температурою -22 °C, що визначає підвищені вимоги до термічного захисту житлових будівель. Стан існуючих будинків, зведених у середині XX століття, здебільшого не відповідає сучасним показникам опору теплопередачі, через що виникає потреба у проведенні термомодернізації огороджувальних конструкцій, зокрема зовнішніх стін, покрівель і віконних блоків. Втрата тепла через застарілі конструктивні рішення суттєво знижує енергоефективність житлового фонду та призводить до підвищеного навантаження на системи теплопостачання.

У геоморфологічному відношенні територія проєктування характеризується пологим нахилом із локальними зниженнями в напрямку до Стадіонної вулиці. Природні особливості рельєфу суттєво не обмежують можливості забудови, проте зумовлюють потребу у врахуванні напрямку поверхневого стоку під час проектування покриттів, благоустрою і зливової каналізації. Значна частина території втратила природну водопроникність унаслідок асфальтування, що призводить до формування застійних зон після інтенсивних дощів. Дренажні системи на багатьох ділянках перебувають у незадовільному стані, що ускладнює відведення дощових вод і негативно впливає на стан дорожнього покриття, тротуарів та підвальних приміщень.

Екологічний стан кварталу визначається високим рівнем транспортного навантаження. Основними джерелами забруднення є викиди автотранспорту, а також локальні джерела теплопостачання, які розташовані у вигляді малих котелень. Рівень забруднення повітря у годину пік перевищує санітарно допустимі межі, особливо за концентрацією діоксиду азоту, чадного газу та пилу. Вплив на якість повітря підсилюється щільністю забудови, яка перешкоджає природному провітрюванню внутрішньоквартальних просторів. Проблема також посилюється через обмежену площу озеленення, яка не дозволяє забезпечити повноцінну фільтрацію повітря і зниження шумового фону.

Шумове навантаження в межах вулиць Солом’янська та Повітряних Сил стабільно перевищує допустимі 65 дБ, особливо у денний та вечірній період. Відсутність захисних екранів, недостатнє озеленення вздовж вулиць та відкрита структура дворів сприяють поширенню шуму у глиб кварталу. У таких умовах особливо страждають групи населення з підвищеною чутливістю — діти, люди похилого віку та мешканці перших поверхів.

Існуючі зелені насадження представлені переважно поодинокими деревами, здебільшого липами, кленами та березами, що ростуть вздовж вулиць і на дворових територіях. Проте їх кількість є недостатньою у співвідношенні до площі житлової забудови. У більшості дворів відсутнє комплексне ландшафтне озеленення, а також елементи вертикального озеленення або фітоекранування. Стан газонів часто незадовільний через низьку якість ґрунту, витоптування і нестачу догляду. У майбутньому розвиток території повинен передбачати збільшення площі зелених зон, насадження нових дерев з урахуванням їх фітонцидних властивостей, формування буферних смуг уздовж доріг, а також створення мікропарків, які мають потенціал стати осередками екологічної стабільності.

Ще одним фактором, що негативно впливає на санітарно-екологічний стан кварталу, є недосконалість системи поводження з твердими побутовими відходами. Більшість сміттєвих майданчиків не має накриття, під’їзду для спецтехніки та роздільного збору. В окремих випадках баки розташовані без твердого покриття або обгородження, що погіршує їхній санітарний стан і створює осередки антисанітарії. У межах потенційної реновації слід передбачити розміщення закритих контейнерних пунктів, організацію збору вторинної сировини та використання сучасних рішень на кшталт підземних контейнерів.

Стан ґрунтів у межах кварталу зазнав істотного впливу з боку урбанізованого середовища. Тривале використання території під житлову забудову, дороги і парковки призвело до ущільнення, зміни структури ґрунту та його часткового забруднення. Зокрема, у при дорожніх зонах виявляються підвищені концентрації важких металів, які потрапляють у ґрунт внаслідок зносу шин, гальмівних колодок і викидів з автомобілів. У нових озеленених зонах доцільно передбачити заміну або рекультивацію верхнього шару ґрунту з додаванням органіки та біоактивних сумішей для відновлення родючості.

Таким чином, природно-кліматичні та екологічні особливості території потребують врахування при оцінці якості житлового середовища та розробці заходів із його покращення. Збільшення площі озеленення, зниження рівнів шуму і забруднення, удосконалення системи водовідведення та поводження з відходами є ключовими умовами формування екологічно комфортного середовища для мешканців.

1.4 Містобудівна характеристика, планувальні регламенти та обмеження забудови на досліджуваній території

Житловий квартал, розташований у межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил, входить до складу сформованої міської забудови Солом’янського району столиці, де переважає багатоквартирна житлова забудова з фрагментами громадських та комерційних об’єктів. Формування цього мікрорайону відбувалося поступово, на основі типових радянських забудов середини XX століття з подальшим впровадженням окремих сучасних архітектурно-планувальних рішень. Територія відображена у Генеральному плані міста Києва як зона переважно житлової багатоповерхової забудови з допустимим розміщенням закладів обслуговування, об’єктів інженерної інфраструктури та озеленення загального користування. В існуючому функціональному зонуванні територія класифікується як зона житлової забудови середньої щільності з домішкою громадських та торгівельних функцій, що є типовим для сформованих міських кварталів у межах історичних районів столиці. Формування мікрорайону відбувалося в умовах складного рельєфу, а також просторових обмежень, пов’язаних із транспортними коридорами, технічними зонами та вже сформованими будівлями. Це зумовлює специфіку просторової організації забудови, де нові об’єкти можуть впроваджуватись лише при дотриманні чітко визначених містобудівних параметрів. До таких належать щільність населення, поверховість, мінімальні відстані між будинками, санітарні зони, нормативи інсоляції, вимоги до протипожежних розривів і озеленення. Забезпечення відповідності цим регламентам є ключовим при здійсненні реконструкції або реновації житлового середовища.

Згідно з діючими будівельними нормами, зокрема положеннями ДБН Б.2.2-12:2019, щільність населення у межах житлової забудови не повинна перевищувати 450 осіб на гектар для районів центральної частини міста. При проєктуванні нового будівництва або зміні функціонального призначення територій, слід забезпечити відповідний рівень соціального обслуговування, що включає обов’язкову наявність дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров’я, зелених зон та майданчиків для активного й пасивного відпочинку. Будь-яке перевищення показника щільності потребує додаткових розрахунків транспортного навантаження, забезпечення паркомісцями та перевірки пропускної здатності інженерної інфраструктури. В умовах сформованої забудови надзвичайно важливо дотримуватись нормативних розривів між будинками, які визначаються не лише санітарно-технічними міркуваннями, а й світлотехнічними параметрами, зокрема тривалістю природної інсоляції житлових приміщень. Цей показник регламентується чинною редакцією ДБН В.2.2-15:2019, яка встановлює мінімальні нормативи тривалості прямого сонячного освітлення для кімнат житлових приміщень у години найбільшого сонячного підйому. Для житлових приміщень мінімальний час інсоляції має становити не менше 2 годин на добу протягом періоду з 22 березня по 22 вересня. В умовах ущільнення забудови або надбудови поверхів це створює складні виклики, адже навіть невеликі порушення можуть призвести до конфліктів між мешканцями, зниження комфортності житла та перегріву суміжних територій.

Планувальні обмеження накладаються також у зв’язку з наявністю санітарно-захисних зон від трансформаторних підстанцій, котелень, автостоянок, сміттєвих майданчиків та об’єктів комунального призначення. Мінімальні санітарні розриви для різних типів технічної інфраструктури коливаються в межах від 5 до 25 метрів, залежно від потужності та призначення об'єкта. Врахування таких розривів є обов’язковим при впровадженні нових елементів забудови, а також під час розміщення майданчиків для ТПВ, дитячих майданчиків, зон відпочинку та фізкультурних майданчиків. Особливої актуальності набуває дотримання нормативів відступів від червоних ліній вулиць і меж суміжних земельних ділянок, що регулюється положеннями чинного законодавства та містобудівної документації. У зв’язку з цим виникає потреба у точному винесенні меж у натуру, визначенні сервітутів та забезпеченні пожежних проїздів.

Іншою важливою складовою є збереження та формування озеленення. За чинними нормами на одного мешканця має припадати не менше 6 м² зелених насаджень загального користування, а також не менше 15 м² усіх озеленених площ у складі прибудинкових і внутрішньоквартальних територій. В умовах високої щільності забудови це стає викликом, адже більшість внутрішніх дворів використовуються для паркування або прокладання комунікацій, що зменшує доступну площу під насадження. Для дотримання нормативів рекомендується застосування вертикального озеленення, створення скверів на незадіяних ділянках, а також включення зелених дахів у нових проєктах.

Ще одним містобудівним обмеженням виступає розташування поблизу важливих транспортних артерій. Вулиця Василя Липківського та проспект Повітряних Сил мають значне транспортне навантаження, що вимагає дотримання шумозахисних параметрів, організації безпечних переходів, а також забезпечення нормативної кількості місць для паркування. Наразі потреба в паркомісцях значно перевищує фактичні можливості, особливо в годину пік. Згідно з ДБН В.2.3-5:2018, для житлової забудови передбачено забезпечення паркомісцями у співвідношенні не менше 0,5 місця на однокімнатну квартиру та до 0,8 — для двокімнатної й більше. У проєктних рішеннях необхідно враховувати також можливість створення підземних або багаторівневих паркінгів, аби уникнути конфліктів між транспортною та пішохідною інфраструктурою.

Усі нові об’єкти, а також реконструкція існуючих будівель, мають відповідати умовам забудови, визначеним у містобудівних умовах та обмеженнях. Цей документ, що видається виконавчим органом місцевого самоврядування, встановлює максимально допустимі параметри забудови, такі як гранична висота, щільність, площа забудови, відсоток озеленення, допустиме функціональне призначення, а також особливі умови для окремих зон. У межах досліджуваного кварталу, де вже сформована забудова і наявні обмеження щодо інсоляції та транспортної доступності, надзвичайно важливо дотримуватись цих умов, аби забезпечити баланс між оновленням середовища і збереженням його просторової цілісності. Також важливо враховувати технічний стан інженерних мереж, які були збудовані у 1960–1970-х роках і нині потребують модернізації. Перед початком будь-якого нового будівництва або реконструкції необхідно провести гідравлічні та енергетичні розрахунки навантаження на мережі водопостачання, каналізації, електропостачання та теплопостачання з урахуванням фактичної пропускної здатності, фізичного зносу та можливості інтеграції сучасних технологічних рішень. Це дозволить уникнути перевантаження систем, аварійних ситуацій та забезпечити стабільне функціонування мікрорайону в умовах підвищеного функціонального навантаження.

1.5 Сучасна функціональна структура території та особливості її використання

Житловий квартал, розташований у межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил у Солом’янському районі міста Києва, є прикладом щільної сформованої міської забудови зі змішаним функціональним використанням. Основу його просторової структури складає багатоквартирна житлова забудова, доповнена елементами громадської інфраструктури, інженерного забезпечення, транспортних зв’язків, озеленення та об’єктів локального сервісу. Такий тип забудови є типовим для районів Києва, що активно розвивалися протягом другої половини XX століття, із подальшим доповненням сучасними об’єктами точкової забудови. Переважна частина території відведена під житлові будинки середньої та великої поверховості, здебільшого 5–9 поверхів, що відповідає типовим серіям, зведеним у 1960–1980-х роках. У деяких місцях наявні новобудови з підвищеною поверховістю, які реалізовані вже у XXI столітті. Це створює ситуацію функціонального та візуального контрасту, де старі та нові об’єкти взаємодіють у щільному міському середовищі з обмеженим простором.

Житлові будинки мають різний ступінь фізичного зносу, однак загалом більшість з них перебуває у задовільному технічному стані. Типове конструктивне рішення включає цегляні або панельні будинки з плоским дахом, без ліфтів у п’ятиповерхових і з ліфтами в дев’ятиповерхових. Більшість під’їздів має обмежену доступність для маломобільних осіб, відсутні пандуси, а сходові клітки часто не відповідають сучасним стандартам. Частина будинків оснащена вбудованими або прибудованими приміщеннями для обслуговування: магазини, офіси, аптеки, що свідчить про інтеграцію комерційних функцій на перших поверхах, хоча розміщення таких об’єктів здебільшого було хаотичним і не супроводжувалося планувальною адаптацією прибудинкової інфраструктури.

У межах кварталу функціонують і окремі адміністративні будівлі, які розміщені ближче до головних транспортних артерій. Вони виконують функцію офісних центрів, представництв державних установ або сервісних підприємств. Їх присутність доповнює загальну структуру району та створює умови для зменшення маятникової міграції населення до центру міста. Територія кварталу характеризується наявністю об’єктів соціальної інфраструктури, включаючи дитячий садок, загальноосвітню школу, амбулаторію, що розміщені в пішохідній доступності. Це дозволяє задовольняти базові потреби мешканців на локальному рівні, хоча рівень забезпеченості такими закладами потребує уточнення через зростання кількості населення унаслідок ущільнення забудови.

Окрему роль у формуванні середовища відіграють зелені зони. Основною з них є невеликий сквер або парк локального значення, облаштований у південній частині території поблизу транспортної розв’язки. Він виконує функції буферної зони, місця відпочинку, зниження шумового та пилового навантаження. Крім нього, озеленення присутнє у вигляді дерев і кущів у дворах, уздовж тротуарів та біля входів у будинки. Проте площа озеленення є обмеженою, а якість догляду за зеленими насадженнями – недостатньою. Частина газонів знищена через несанкціоноване паркування, а в деяких дворах повністю відсутні умови для організації дозвілля на відкритому повітрі.

Транспортна інфраструктура кварталу представлена внутрішньоквартальними проїздами, частина з яких має вузький проїзний профіль, відсутність розмітки, порушене асфальтове покриття та хаотично організовані місця для стоянки. Паркування здійснюється переважно стихійно, без врахування потреб пожежної техніки, маломобільних груп населення чи розділення функціональних зон. Пішохідна інфраструктура потребує модернізації: багато тротуарів мають обмежену ширину, відсутнє покриття або не відповідають умовам інклюзивного пересування. Велосипедна інфраструктура у межах території не передбачена, що не сприяє використанню альтернативних видів транспорту.

Благоустрій дворових територій перебуває в різному стані. У частині дворів наявні дитячі майданчики, проте їхнє обладнання переважно застаріле, зношене або не відповідає сучасним вимогам безпеки. Господарські майданчики часто використовуються не за призначенням, а їхній простір зайнятий тимчасовими спорудами, контейнерами для сміття або транспортом. Освітлення території має фрагментарний характер, у деяких дворах повністю відсутнє або працює з перебоями, що знижує рівень суб’єктивної безпеки у вечірній час.

Санітарно-технічний стан інженерної інфраструктури викликає окрему увагу. Водопровідні, каналізаційні, електричні та теплові мережі прокладені ще у 1960–1970-х роках і на сьогодні значною мірою вичерпали свій ресурс. Частими є аварійні ситуації, перебої з гарячим водопостачанням або тиском у мережах, особливо у зимовий період. У деяких під’їздах наявні ознаки зволоження стін, плісняви, що свідчить про погану гідроізоляцію. Частково оновлені мережі спостерігаються у нових будівлях, однак їх функціонування залежить від загального стану районних магістральних ліній.

Система поводження з твердими побутовими відходами організована у вигляді відкритих майданчиків без накриття, що часто призводить до накопичення сміття, появи неприємного запаху та шкідників. Контейнери не завжди відповідають сучасним вимогам щодо сортування, а під’їзди до них ускладнені. У деяких місцях контейнери розміщені поруч із житловими вікнами, що суперечить нормативам. У проєктних пропозиціях необхідно передбачити заміну старих сміттєвих майданчиків на закриті контейнери з твердим покриттям і огорожею, а також запровадження роздільного збору.

Отже, аналіз сучасного функціонального використання території показує, що житлова функція є домінуючою, проте її поєднання з громадською, інженерною та рекреаційною інфраструктурою є нерівномірним і потребує вдосконалення. Виявляється дефіцит якісного громадського простору, недостатня організація благоустрою, проблеми з транспортним і пішохідним обслуговуванням, зношеність інженерних систем і недотримання санітарних та просторових норм. Потенціал території полягає в її сформованій міській структурі, наявності базової інфраструктури та можливості для оновлення через комплексну реновацію з урахуванням принципів сталого розвитку, інклюзивності та підвищення якості середовища для життя.

1.5.1 Паспорт існуючої забудови.

| № п/п | Адреса | Пов. | Загальна площа будинку кв. м |  | Загальна площа квартир кв. м |  | Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень кв. м |  | К-ть квартир |  | Чисельність населення, осіб. |  | Фіз. знос% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проспект Повітряних Сил, 25 | 7 | 1640 |  | 8610 |  | 918,4 |  | 158 |  | 410 |  | 30 |  |
| 2 | вулиця Дениса Монастирського, 4и | 5 | 780 |  | 2925 |  |  |  | 54 |  | 139 |  | 30 |  |
| 3 | вулиця Василя Липківського, 40 | 5 | 2320 |  | 8700 |  |  |  | 159 |  | 414 |  | 30 |  |
| 4 | вулиця Василя Липківського, 38 | 12 | 3210 |  | 28890 |  | 1797,6 |  | 529 |  | 1376 |  | 1 |  |
| 5 | вулиця Дениса Монастирського, 5А | 4 | 460 |  | 1380 |  |  |  | 25 |  | 66 |  | 15 |  |
| 6 | вулиця Дениса Монастирського, 5 | 3 | 960 |  | 2160 |  | 537,6 |  | 40 |  | 103 |  | 20 |  |
| 7 | вулиця Василя Липківського, 34 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 25 |  |
| 8 | вулиця Василя Липківського, 32 | 16 | 680 |  | 8160 |  |  |  | 149 |  | 389 |  | 25 |  |
| 9 | вулиця Василя Липківського, 30 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 20 |  |
| 10 | вулиця Василя Липківського, 28 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 15 |  |
| 11 | вулиця Василя Липківського, 26 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 35 |  |
| 12 | вулиця Василя Липківського, 24 | 16 | 680 |  | 8160 |  |  |  | 149 |  | 389 |  | 23 |  |
| 13 | вулиця Стадіонна, 16/6 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 30 |  |
| 14 | вулиця Стадіонна, 14 | 16 | 680 |  | 8160 |  | 380,8 |  | 149 |  | 389 |  | 30 |  |
| 15 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40е | 17 | 610 |  | 7777,5 |  | 341,6 |  | 142 |  | 370 |  | 30 |  |
| 16 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40 | 21 | 2150 |  | 33862,5 |  |  |  | 620 |  | 1613 |  | 1 |  |
| 17 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 48/50 | 18 | 890 |  | 12015 |  | 498,4 |  | 220 |  | 572 |  | 1 |  |
| 18 | вулиця Богданівська, 7г | 18 | 2340 |  | 31590 |  | 1310,4 |  | 579 |  | 1504 |  | 1 |  |
| 19 | вулиця Богданівська, 7в | 18 | 1870 |  | 25245 |  | 1047,2 |  | 462 |  | 1202 |  | 1 |  |
| 20 | вулиця Богданівська, 7а | 18 | 1150 |  | 15525 |  |  |  | 284 |  | 739 |  | 1 |  |
| 21 | вулиця Богданівська, 7б | 18 | 860 |  | 11610 |  | 481,6 |  | 213 |  | 553 |  | 1 |  |
| 22 | вулиця Богданівська, 4 | 5 | 510 |  | 1912,5 |  | 285,6 |  | 35 |  | 91 |  | 15 |  |
| 23 | вулиця Богданівська, 3/5 | 5 | 480 |  | 1800 |  | 268,8 |  | 33 |  | 86 |  | 15 |  |
| 24 | вулиця Богданівська, 3 | 5 | 510 |  | 1912,5 |  | 285,6 |  | 35 |  | 91 |  | 30 |  |
| 25 | вулиця Богданівська, 1 | 5 | 510 |  | 1912,5 |  | 285,6 |  | 35 |  | 91 |  | 30 |  |
| 26 | вулиця Богданівська, 2 | 6 | 860 |  | 3870 |  |  |  | 71 |  | 184 |  | 25 |  |
| 27 | вулиця Богданівська, 2а | 10 | 840 |  | 6300 |  | 470,4 |  | 115 |  | 300 |  | 15 |  |
| 28 | Богданівський провулок, 7 | 9 | 420 |  | 2835 |  | 235,2 |  | 52 |  | 135 |  | 18 |  |
| 29 | Богданівський провулок, 7/1 | 10 | 930 |  | 6975 |  | 520,8 |  | 128 |  | 332 |  | 20 |  |
| 30 | вулиця Стадіонна, 3А | 9 | 460 |  | 3105 |  |  |  | 57 |  | 148 |  | 30 |  |
| 31 | вулиця Стадіонна, 13 | 9 | 1340 |  | 9045 |  | 750,4 |  | 166 |  | 431 |  | 30 |  |
| 32 | проспект Повітряних Сил, 11/15 | 16 | 780 |  | 9360 |  |  |  | 171 |  | 446 |  | 30 |  |
| 33 | вулиця Гладківська, 8a | 4 | 510 |  | 1530 |  | 285,6 |  | 28 |  | 73 |  | 30 |  |
| 34 | проспект Повітряних Сил, 15 | 14 | 620 |  | 6510 |  | 347,2 |  | 119 |  | 310 |  | 15 |  |
| 35 | проспект Повітряних Сил, 17 | 14 | 620 |  | 6510 |  |  |  | 119 |  | 310 |  | 20 |  |
| 36 | проспект Повітряних Сил, 19 | 14 | 620 |  | 6510 |  | 347,2 |  | 119 |  | 310 |  | 30 |  |
| 37 | проспект Повітряних Сил, 21 | 14 | 620 |  | 6510 |  | 347,2 |  | 119 |  | 310 |  | 20 |  |
| 38 | вулиця Олексія Шовкуненка, 3 | 9 | 2460 |  | 16605 |  |  |  | 304 |  | 791 |  | 20 |  |
| 39 | вулиця Олексія Шовкуненка, 5 | 10 | 720 |  | 5400 |  | 403,2 |  | 99 |  | 257 |  | 20 |  |
| 40 | вулиця Богданівська, 9 | 9 | 910 |  | 6142,5 |  | 509,6 |  | 113 |  | 293 |  | 30 |  |
| 41 | вулиця Богданівська, 22 | 5 | 1860 |  | 6975 |  |  |  | 128 |  | 332 |  | 20 |  |
| 42 | вулиця Богданівська, 24 | 4 | 680 |  | 2040 |  | 380,8 |  | 37 |  | 97 |  | 15 |  |
| 43 | проспект Повітряних Сил, 23/26 | 7 | 1120 |  | 5880 |  | 627,2 |  | 108 |  | 280 |  | 30 |  |
| 44 | проспект Повітряних Сил, 21 | 7 | 840 |  | 4410 |  | 470,4 |  | 81 |  | 210 |  | 30 |  |
| 45 | вулиця Олексія Шовкуненка, 4 | 5 | 780 |  | 2925 |  |  |  | 54 |  | 139 |  | 30 |  |
| 46 | вулиця Олексія Шовкуненка, 6 (громадська забудова) | 2 | 320 |  | 480 |  | 179,2 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 47 | проспект Повітряних Сил, 19/1 (громадська забудова) | 2 | 800 |  | 1200 |  | 448 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 48 | проспект Повітряних Сил, 17а (громадська забудова) | 2 | 640 |  | 960 |  | 358,4 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 49 | вулиця Богданівська, 10, (громадська забудова) | 1 | 680 |  | 510 |  | 380,8 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 50 | вулиця Стадіонна, 15а (Заклад дошкільної освіти №712) | 2 | 860 |  | 1290 |  | 481,6 |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 51 | Солом'янська площа, 1, (громадська забудова) | 5 | 3260 |  | 12225 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 52 | проспект Повітряних Сил, 27, (громадська забудова) | 3 | 650 |  | 1462,5 |  | 364 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 53 | проспект Повітряних Сил, 27,а (громадська забудова) | 4 | 480 |  | 1440 |  | 268,8 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 54 | вулиця Дениса Монастирського, 3 (громадська забудова) | 4 | 3560 |  | 10680 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 55 | вулиця Дениса Монастирського, 3б (громадська забудова) | 5 | 1450 |  | 5437,5 |  | 812 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 56 | вулиця Дениса Монастирського, 3а, (громадська забудова) | 1 | 4560 |  | 3420 |  | 2553,6 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 57 | провулок Ярослава Хомова, 1 (громадська забудова) | 4 | 760 |  | 2280 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 58 | вулиця Василя Липківського, 36 (громадська забудова) | 4 | 890 |  | 2670 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 59 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 48/50, (громадська забудова) | 2 | 310 |  | 465 |  | 173,6 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 60 | провулок Ярослава Хомова, 16 (громадська забудова) | 4 | 860 |  | 2580 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 61 | вулиця Стадіонна, 5 (громадська забудова) | 2 | 490 |  | 735 |  | 274,4 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 62 | вулиця Стадіонна, 9 (громадська забудова) | 2 | 640 |  | 960 |  | 358,4 |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 63 | вулиця Василя Липківського, 22 (громадська забудова) | 1 | 880 |  | 660 |  | 492,8 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | 66770 |  | 432000 |  | 23184 |  | 7006 |  | 18216 |  |  |

1.5.2 Баланс фактичного використання території кварталу

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 30,54 |
| 2 | Площа житлової території | га | 17,28 |
| 3 | Площа інженерних споруд | га | 0,8 |
| 4 | Площа проїздів та тротуарів | га | 3,2 |
| 5 | Площа під забудовою | га | 6,2 |
| 6 | Загальна площа дит. майданчиків | га | 0,65 |
| 7 | Загальна площа спорт. майданчиків | га | 0,48 |
| 8 | Загальна площа госп. майданчиків | га | 0,37 |
| 9 | Загальна площа автостоянок | га | 0,96 |
| 10 | Загальна площа зелених насаджень | га | 5,6 |

1.5.3 Техніко-економічні показники

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 30,54 |
| 2 | Чисельність населення | чол | 18216 |
| 3 | Житловий фонд | м² | 432000 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м²/чол | 21 |
| 5 | Середня поверховість | пов. | 8,6 |
| 6 | Кількість паркомісць | шт | 1253 |

1.6. Комплексна містобудівна оцінка якості житлового середовища у межах досліджуваного кварталу

Оцінка якості житлового середовища є важливим інструментом для прийняття обґрунтованих рішень у сфері просторового планування, розвитку міської інфраструктури, управління житловим фондом та формування політик у сфері благоустрою. З погляду містобудування, якість середовища не є суто естетичною чи побутовою характеристикою — вона охоплює цілу низку аспектів: від фізичного стану забудови й рівня інженерного забезпечення до екологічних параметрів, безпеки, інклюзивності, транспортної зручності, наявності соціальної інфраструктури, озеленення, можливостей для соціальної взаємодії та індивідуального розвитку мешканців.

У межах дослідження території кварталу, обмеженого вулицями Миколи Пимоненка, Студентською, Пилипівською, провулком Пилипівським та Глибочицьким проїздом, проведена містобудівна оцінка дозволяє виявити сильні сторони, ризики, просторові резерви та обмеження. Основу для такого аналізу становлять не лише фактичні техніко-економічні показники території, а й принципи, закладені у діючих нормативних документах, зокрема в ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-9:2018, ДСТУ ISO 37120, а також у стратегічних документах розвитку міста Києва.

Показник якості житлового середовища виконує важливу аналітичну функцію в процесі планування і дозволяє сформувати підґрунтя для модернізації середовища, зокрема через реконструктивні або ревіталізаційні заходи. Він слугує також критерієм доцільності тих чи інших рішень, пов’язаних із щільністю забудови, зонуванням, функціональним насиченням території. У межах кварталу спостерігається мозаїчна структура забудови — поруч з новими 24-поверховими житловими будинками функціонують адміністративні споруди, зони загального користування, локальні громадські простори, а також зелені насадження, зокрема парк ім. Гейдара Алієва. Водночас внутрішньоквартальні простори не завжди відповідають сучасним стандартам безпеки, екологічності, інклюзивності, а їх благоустрій часто є фрагментарним або застарілим.

Серед важливих містобудівних задач, які потребують уточнення або переосмислення на основі оцінки якості середовища, можна виділити насамперед планування реконструктивних заходів. Йдеться про оновлення не лише фасадів чи інженерних систем, а й переосмислення просторової структури, зокрема організації внутрішньоквартального простору, озеленення, організації руху пішоходів, створення безбар’єрного середовища, а також зон відпочинку для різних вікових груп. Якість середовища повинна бути об’єктом системного моніторингу, на основі якого здійснюється не тільки поточне утримання, але й довгострокове програмування розвитку.

Оцінка житлового фонду за якісними критеріями дозволяє здійснити його класифікацію відповідно до сучасного стану, ступеня морального й фізичного зносу, функціональної відповідності, енергоефективності, інфраструктурного забезпечення. У межах досліджуваного кварталу частина житлових будинків відноситься до сучасних багатоповерхових комплексів із вбудованими нежитловими приміщеннями. Водночас інші об'єкти мають середній або підвищений рівень зносу, що формує нерівномірність житлових умов на одній і тій самій території. Для ефективного управління цим процесом доцільним є створення локальної бази даних про технічний стан будинків, їх оснащення, рівень енергоефективності та благоустрою прибудинкових територій.

Коригування вартості житлового фонду — ще один напрям, тісно пов’язаний з якісною оцінкою середовища. Вартість нерухомості у міському середовищі залежить не лише від локації, але й від загального стану прилеглого простору: наявності зелених зон, доступності шкіл і садків, зручності транспортних зв’язків, наявності місць для дозвілля та занять спортом. Якісно сформоване середовище може підвищити інвестиційну привабливість району та сприяти розвитку малого бізнесу, а низький рівень благоустрою, навпаки, призводить до депопуляції та соціального занепаду окремих мікрорайонів. Таким чином, містобудівна оцінка якості виконує ще й соціально-економічну функцію, впливаючи на міграційні потоки, зміну структури населення та динаміку ринку нерухомості.

Формування повноцінного житлового середовища передбачає поєднання житлової забудови з об’єктами повсякденного обслуговування, безпечним пішохідним середовищем, функціональними зонами для дозвілля та комунікації, рекреаційними просторами, місцями для тимчасового зберігання транспорту, які не конфліктують із простором мешканців. Для досліджуваної території актуальним є перепланування окремих внутрішньоквартальних зон, запровадження системи подвійного зонування (житлова функція + громадський простір), активне використання перших поверхів для локального бізнесу та сервісів, а також впровадження засобів «м’якої мобільності» — велосипедних доріжок, безпечних переходів, озеленених променадів.

Ще один аспект — техніко-економічне обґрунтування рішень із модернізації житлового фонду. Якість середовища прямо впливає на витрати бюджету: чим вищий рівень деградації — тим більші зусилля і ресурси потрібні для його оновлення. Оцінка дозволяє визначити пріоритетні об’єкти і території для першочергового втручання, розрахувати ефективність заходів, порівняти вартість санації і повної реконструкції. Для кварталу, що досліджується, це може означати формування окремих кластерів, де реалізація пілотних проєктів покращення середовища на конкретній вулиці або дворі стане модельною практикою для інших мікрорайонів Подільського району.

Загалом містобудівна оцінка якості середовища в межах даного кварталу — це не лише діагностика існуючого стану, а й інструмент стратегічного планування розвитку. Вона надає змогу виявити потенціал території, узгодити цілі мешканців, інвесторів, міської влади та громадських ініціатив, сформувати цілісну концепцію оновлення та створення нового середовища життя — безпечного, комфортного, адаптивного до змін і відкритого для людей.

Класифікація об’єктів житлового фонду за якістю

| № п/п | Показник якості Qk | Якість житлового фонду | Характеристика об’єкта житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90...100% | відмінна | У об’єкта практично відсутні якісні недоліки; реконструкція (модернізація) не потрібна |
| 2 | 70...89% | добра | Об’єкт має окремі якісні недоліки, які мають незначний вплив на комфорт мешкання; реконструкція (модернізація) може виконуватись за умови відсутності об’єктів з більш низькою якістю |
| 3 | 50...69% | задовільна | Об’єкт має якісні недоліки, які значно впливають на комфорт мешкання, реконструкція (модернізація) носить обов’язковий характер і найдоцільніша на цій стадії |
| 4 | 0...49% | незадовільна | Низький комфорт мешкання. Продовження експлуатації об’єкта можливе лише за умови проведення реконструкції (модернізації). Необхідно вирішувати питання доцільності збереження чи знесення об’єкта. |

У процесі комплексної містобудівної оцінки якості житлового середовища важливу роль відіграє методологія багаторівневого аналізу показників. Особливо значущим є четвертий рівень оцінювання, що передбачає деталізоване вивчення окремих характеристик житлового фонду на основі кількісно вимірюваних одиничних параметрів. Ці параметри охоплюють площу житла, рівень інсоляції, забезпеченість прибудинковою територією, доступ до інфраструктури, ступінь фізичного зносу конструктивних елементів, питомі енергетичні витрати, рівень озеленення, показники шумового та атмосферного навантаження. Кожен з них виражається в натуральних одиницях виміру, таких як квадратні метри, години, відсотки, децибели або міліграми на кубічний метр, що дозволяє здійснювати точне математичне порівняння.

Для того щоб така оцінка була не лише порівняльною, а й аналітично цінною, необхідним є визначення еталонного значення для кожного з параметрів. Еталонний показник виступає як базовий рівень, відносно якого здійснюється оцінка стану конкретного об’єкта чи території. Обґрунтований вибір таких значень має принципове значення для точності аналізу та подальшого прийняття управлінських рішень. При цьому можуть застосовуватись різні підходи до визначення еталонів, які залежать від мети дослідження, характеру показника та джерела інформації.

Найбільш об’єктивним критерієм для визначення еталонних значень є положення діючих нормативно-правових актів у сфері будівництва, містобудування, екології, житлового законодавства, зокрема ДБН, ДСТУ та відповідні технічні регламенти. Наприклад, для площі прибудинкової території на одного мешканця або забезпечення дитячими ігровими майданчиками існують чітко визначені нормативи, які можуть бути безпосередньо використані як порогові або цільові значення.

Однак у багатьох випадках сучасні уявлення про якість життєвого простору випереджають наявну нормативну базу. У таких ситуаціях доцільно орієнтуватись на перспективні показники, запропоновані у рамках стратегій сталого розвитку, міжнародних рекомендацій, досвіду пілотних проєктів або концепцій, що враховують кліматичні, соціальні та технологічні зміни. Наприклад, перспективні показники можуть бути застосовані для визначення оптимальної щільності забудови, нормативного обсягу озеленення або частки використання відновлюваних джерел енергії.

Третій підхід базується на експертному оцінюванні. Він використовується в разі відсутності нормативних значень або у випадках, коли параметри мають складну багатофакторну природу, що унеможливлює однозначне математичне нормування. До прикладу, естетичні якості фасадів, ступінь зручності внутрішнього планування, суб’єктивне сприйняття безпеки у дворі або якість освітлення території можуть бути оцінені кваліфікованими фахівцями на основі єдиної шкали, наприклад, за шкалою від 1 до 10.

Усі ці підходи є релевантними й взаємодоповнюваними. На практиці доцільно використовувати комбінований підхід, при якому кожен показник порівнюється з найбільш об’єктивним або обґрунтованим еталоном. У таблиці 1.6 наведено основні одиничні показники четвертого рівня, їх опис, методику оцінки та обрані еталонні значення із зазначенням джерела — нормативного, перспективного чи експертного. Це дозволяє забезпечити методологічну прозорість та порівнюваність результатів як у межах одного кварталу, так і при міжрайонному аналізі.

Застосування системи оцінки на основі показників четвертого рівня дає змогу не лише виявити критичні зони в існуючій забудові, а й сформулювати цільові орієнтири для проєктних рішень, розробити типові сценарії реконструкції, удосконалити просторові стратегії та більш точно формулювати технічні завдання на модернізацію житлового фонду.

Застосування еталонних показників четвертого рівня для багатоповерхової та садибної забудови

| № п/п | Елементи четвертого рівня | Еталонні показники (умови, за яких =100 ), пояснення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Забезпеченість заселення квартири (квартири в будинку садибної забудови) однією сім’єю | Планування квартири (одноквартирний будинок садибної забудови) повинно забезпечувати заселення однією сім’єю, п.п. 2.21 ; (середній розмір сім’ї, що мешкає в одній квартирі – 2,9 чол. – за даними державної статистичної звітності України ). |
| 2 | Число кімнат на одну людину | Кожному члену сім’ї окрему кімнату (середній розмір сім’ї, що мешкає в одній квартирі – 2,9 чол. – за даними державної статистичної звітності України ) |
| 3 | Забезпеченість площею | 27 кв.м./люд. або 78,3 кв.м. на одну житлову одиницю (квартиру або одноквартирний будинок садибної забудови) |
| 4 | Літні приміщення | В квартирах повинні бути передбачені літні приміщення. п.п. 2.22 |
| 5 | Ізольованість кімнат | Всі житлові кімнати повинні бути ізольовані, за винятком чотирьох -, п’ятикімнатних, у яких через загальну кімнату може передбачатись вхід до однієї зі спалень або робочої кімнати п.п. 2.25 . |
| 6 | Розміщення кухонного та сантехнічного обладнання | Визначається експертно. Ширина кухні повинна бути не менше 1,8 м, п.п. 2.30 ; |
| 7 | Висота приміщень | В жилих приміщеннях: від підлоги до стелі – не менше 2,5 м; у внутрішньоквартирних коридорах, санвузлах, та інших підсобних приміщеннях – не менше 2,1 м; у районах із середньомісячною температурою липня 210С і більше висота від підлоги до стелі житлових приміщень – 2,7 м, п.п. 2.9 |
| 8 | Гаряче водопостачання | Житлові будинки повинні обладнуватися господарсько-питним водопроводом гарячої води п.п. 5.13 |
| 9 | Водопровід | Житлові будинки повинні обладнуватися господарсько-питним водопроводом холодної води п.п 5.13 |
| 10 | Каналізація | Житлові будинки повинні обладнуватися побутовою каналізацією п.п. 5.13 |
| 11 | Газопостачання | Газопровід повинен передбачатися в жилих будинках з газовими плитами, водогрійними колонками, при відсутності централізованого опалення. |
| 12 | Телефонізація | В жилих будівлях повинні передбачатися засоби зв’язку п.п. 5.45 |
| 13 | Додаткове сантехнічне устаткування (кондиціонер і т. ін.) | Визначається експертно |
| 14 | Ліфт (тільки для багатоповерхової забудови) | У житлових будинках заввишки п’ять і більше поверхів необхідно встановлювати пасажирські ліфти; заввишки три поверхи і більше (до п’яти) бажано влаштування пасажирських ліфтів, 5.1 |
| 15 | Домофони або кодові замки | Вхідні двері до будинків повинні обладнуватись кодовими замками або замково-переговорними пристроями п.п. 2.13 . Для садибної забудови – хвіртка для входу на подвір’я повинна бути обладнана замком. |
| 16 | Рівень шуму в квартирі (будинку) | Рівень шуму в жилих кімнатах не повинен перевищувати 30 дБА – табл. 1[10]; |
| 17 | Опорядження жилих приміщень | Визначається експертно |
| 18 | Опорядження кухонь, приміщень ванних кімнат | Визначається експертно |
| 19 | Високоякісне та сучасне інженерне обладнання | Визначається експертно |
| 20 | Розважальні заклади | Рівень транспортно-пішохідної доступності 1500 м |
| 21 | Бібліотеки (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Рівень пішохідної доступності 500 м (для сільської місцевості не визначається) |
| 22 | Дитячі дошкільні установи | Додаток 6.3 [9] рівень пішохідної доступності в містах 300 м, в сільських поселеннях 500 м |
| 23 | Школи | Додаток 6.3 [9] рівень пішохідної доступності до 750 м |
| 24 | Вищі та середні заклади освіти, училища (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Рівень транспортно-пішохідної доступності 1500 м (для сільської місцевості не визначається) |
| 25 | Продовольчі магазини | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м, 300 м – для магазинів, що торгують товарами першої необхідності |
| 26 | Супермаркети (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м |
| 27 | Ринки | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м |
| 28 | Промтоварні магазини | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м |
| 29 | Поліклініки | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 1000 м |
| 30 | Заклади громадського харчування | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м |
| 31 | Підприємства побутового обслуговування | Додаток 6.3 [9], рівень пішохідної доступності 500-2000 м |
| 32 | Телефони-автомати | Визначається експертно |
| 33 | Автозаправки та СТО | Визначається експертно |
| 34 | Наземний транспорт (автобус, тролейбус, трамвай), для сільської місцевості тільки автобус | Дальність найближчих пішохідних підходів до найближчої зупинки не повинна перевищувати 500 м*** |
| 35 | Підземний транспорт (метро), в сільській місцевості відсутнє | Визначається експертно (для сільської місцевості не визначається) |
| 36 | Маршрутні таксі | Визначається експертно |
| 37 | Загазованість повітря | Визначається за санітарними нормами, або згідно рисунку 3.1 |
| 38 | Технічне обслуговування будівель | Визначається експертно |
| 39 | Прибирання території | Визначається експертно |
| 40 | Догляд за зеленими насадженнями | Визначається експертно |
| 41 | Утримання тротуарів та проїздів | Визначається експертно |
| 42 | Господарські майданчики (тільки для багатоповерхової забудови) | 0,3 (0,15)* м2/люд. або 0,9 м2/ж.од.***** |
| 43 | Ігрові майданчики для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку | 0,7 (0,35)* м2/люд. або 2,0 м2/ж.од.***** . Для садибної забудови норму допускається зменшувати, але не більш як на 30% |
| 44 | Майданчики для відпочинку дорослого населення (тільки для багатоповерхової забудови) | 0,1 (0,05)* м2/люд. або 0,3 м2/ж.од.***** |
| 45 | Майданчики для зайнять фізкультурою (для садибної забудови суміщені зі шкільними) | 0,2 (0,1)* м2/люд. або 0,6 м2/ж.од.***** . Для садибної забудови норму допускається зменшувати, але не більш як на 30% |
| 46 | Майданчики для вигулювання собак (тільки для багатоповерхової забудови) | 0,3 (0,15)* м2/люд. або 0,9 м2/ж.од.***** |
| 47 | Площа вільного простору подвір’я (тільки для садибної забудови) | Визначається експертно. Рекомендована норма – площа вільного від забудови простору подвір’я повинна бути не менше 60% від загальної площі ділянки |
| 48 | Асфальтовані та замощені проїзди | Всі внутрішньоквартальні проїзди повинні бути асфальтовані, або замощені (з твердим покриттям) |
| 49 | Малі архітектурні форми (пам’ятники, фонтани та ін.) | Визначається експертно |
| 50 | Оформлення будівель | Визначається експертно |
| 51 | Архітектурна виразність ландшафту | Визначається експертно |
| 52 | Зелені насадження | 6* м2/люд. або 18,0 м2/ж.од.***** |
| 53 | Оформлення вітрин (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Визначається експертно (для сільської місцевості не визначається) |
| 54 | Світлова реклама (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Визначається експертно (для сільської місцевості не визначається) |
| 55 | Звичайна реклама (в сільській місцевості наявність не обов’язкова) | Визначається експертно (для сільської місцевості не визначається) |

1.6.1 Результати визначення показника якості житлового середовища території проєктувапння

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | Комплексний показник якості умов мешкання житлового середовища, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | проспект Повітряних Сил, 25 | 65,75 |  |
| 2 | вулиця Дениса Монастирського, 4и | 62,3 |  |
| 3 | вулиця Василя Липківського, 40 | 67,4 |  |
| 4 | вулиця Василя Липківського, 38 | 68 |  |
| 5 | вулиця Дениса Монастирського, 5А | 63,5 |  |
| 6 | вулиця Дениса Монастирського, 5 | 66,65 |  |
| 7 | вулиця Василя Липківського, 34 | 64,85 |  |
| 8 | вулиця Василя Липківського, 32 | 67,7 |  |
| 9 | вулиця Василя Липківського, 30 | 64,1 |  |
| 10 | вулиця Василя Липківського, 28 | 62,15 |  |
| 11 | вулиця Василя Липківського, 26 | 66,2 |  |
| 12 | вулиця Василя Липківського, 24 | 63,8 |  |
| 13 | вулиця Стадіонна, 16/6 | 68,8 |  |
| 14 | вулиця Стадіонна, 14 | 66,95 |  |
| 15 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40е | 65,15 |  |
| 16 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 40 | 72,9 |  |
| 17 | вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 48/50 | 73,05 |  |
| 18 | вулиця Богданівська, 7г | 78,15 |  |
| 19 | вулиця Богданівська, 7в | 76,8 |  |
| 20 | вулиця Богданівська, 7а | 74,25 |  |
| 21 | вулиця Богданівська, 7б | 77,25 |  |
| 22 | вулиця Богданівська, 4 | 63,2 |  |
| 23 | вулиця Богданівська, 3/5 | 65 |  |
| 24 | вулиця Богданівська, 3 | 62,6 |  |
| 25 | вулиця Богданівська, 1 | 67,1 |  |
| 26 | вулиця Богданівська, 2 | 64,55 |  |
| 27 | вулиця Богданівська, 2а | 63,65 |  |
| 28 | Богданівський провулок, 7 | 66,35 |  |
| 29 | Богданівський провулок, 7/1 | 65,9 |  |
| 30 | вулиця Стадіонна, 3А | 66,05 |  |
| 31 | вулиця Стадіонна, 13 | 68,45 |  |
| 32 | проспект Повітряних Сил, 11/15 | 63,35 |  |
| 33 | вулиця Гладківська, 8a | 67,85 |  |
| 34 | проспект Повітряних Сил, 15 | 68,3 |  |
| 35 | проспект Повітряних Сил, 17 | 65,3 |  |
| 36 | проспект Повітряних Сил, 19 | 62,45 |  |
| 37 | проспект Повітряних Сил, 21 | 64,7 |  |
| 38 | вулиця Олексія Шовкуненка, 3 | 67,55 |  |
| 39 | вулиця Олексія Шовкуненка, 5 | 68,6 |  |
| 40 | вулиця Богданівська, 9 | 66,5 |  |
| 41 | вулиця Богданівська, 22 | 64,4 |  |
| 42 | вулиця Богданівська, 24 | 65,45 |  |
| 43 | проспект Повітряних Сил, 23/26 | 62,75 |  |
| 44 | проспект Повітряних Сил, 21 | 63,95 |  |
| 45 | вулиця Олексія Шовкуненка, 4 | 64,95 |  |

Розділ. I I.

“ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Архітектурно-планувальні рішення

Проєктом передбачено нову житлову забудову на території, що підлягає реконструкції в межах кварталу, обмеженого вулицями Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспектом Повітряних Сил у місті Києві. У результаті аналізу наявної забудови було прийнято рішення про демонтаж існуючого Гаражного кооперативу «Золушка» з подальшим розміщенням житлових десятиповерхових будинків із повним переліком інфраструктурних елементів, дитячими, спортивними, господарськими майданчиками та підземним паркінгом.

Архітектурно-планувальні рішення сформовані на основі аналізу діючих нормативних документів, завдання на проєктування, природно-кліматичних умов, а також з урахуванням особливостей планувальної структури району. Проєктом запропоновано розміщення шести житлових будинків (корпуси 01–06), що утворюють гармонійний архітектурний ансамбль, інтегрований у просторову структуру мікрорайону.

Будинки запроектовано за принципом раціонального використання території з урахуванням конфігурації ділянки та існуючого рельєфу. Архітектурне рішення розроблено на основі адаптації типових секцій багатоповерхових житлових будинків з серії 96к, що пройшли модернізацію відповідно до сучасних вимог пожежної безпеки, енергоефективності та комфорту проживання. Запропоновані секції забезпечують оптимальну орієнтацію квартир, наявність технічного поверху, покращене планування приміщень та наявність балконів-відстійників.

Корпуси 01, 02, 03, 04, 05 мають односекційне планування з розмірами в осях 39,60 × 15,30 м і розраховані на розміщення по 8 квартир на кожному поверсі. Корпуси 05 і 06 також односекційні, з меншими розмірами в осях — 27,60 × 15,30 м, передбачають розміщення по 4 квартири на поверх. Загальна кількість квартир — 400, з розрахунковою кількістю мешканців 840 осіб. Висота житлового поверху прийнята рівною 2,8 м, що відповідає сучасним стандартам щодо освітленості та вентиляції приміщень.

У всіх квартирах передбачені просторово зручні передпокої, спальні та вітальні кімнати, просторі кухні, глибокі лоджії. Ванні кімнати розраховані на можливість встановлення пральної машини. Санвузли та ванні кімнати мають природне або штучне провітрювання. Забезпечено зручне функціональне зонування з урахуванням ергономіки житлового простору. Передбачено вихід на лоджію з кухні, що підвищує зручність експлуатації.

У кожному корпусі передбачено неексплуатоване технічне підпілля для розміщення інженерних мереж. Вертикальне транспортне обслуговування забезпечують швидкісні пасажирські ліфти вантажопідйомністю 400 кг, що відповідає вимогам щодо безбар’єрного доступу.

Фасадне оздоблення виконується з використанням системи утеплення «Cerezit» з мінераловатною ізоляцією, протипожежними поясами та декоративною штукатуркою на акриловій основі. Таке рішення забезпечує енергоефективність будівель, відповідає вимогам щодо тепло- і звукоізоляції, а також створює привабливий сучасний архітектурний образ.

Кольорове рішення фасадів розроблено з урахуванням контексту оточення та спрямоване на формування гармонійного архітектурного середовища з впізнаваним і привабливим стилістичним акцентом. Передбачено поєднання теплих та нейтральних відтінків із виразними вертикальними елементами для візуального поділу поверхів.

Конструктивне рішення покрівлі — плоска рулонна з внутрішнім водостоком. Усі зовнішні двері в під’їзди — металеві з антивандальним покриттям, протипожежні двері встановлюються на виходах на балкони-відстійники. Вікна та балконні блоки виготовляються з полівінілхлоридного профілю з енергозберігаючими склопакетами. Внутрішні міжкімнатні двері — дерев’яні або ламіновані; вхідні двері в квартири — протипожежні з посиленим шумоізоляційним шаром.

Підлоги приміщень запроектовані відповідно до їх функціонального призначення: у житлових кімнатах — з лінолеумним покриттям, у санвузлах — з керамічної плитки, у технічних приміщеннях — цементно-піщані.

Приміщення забезпечені природним освітленням через віконні прорізи згідно з нормами ДБН В.2.5-28:2006. Прийняті рішення відповідають також вимогам ДБН В.1.1-7:2023 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», що гарантує безпечну евакуацію мешканців у разі надзвичайних ситуацій.

Таким чином, архітектурно-планувальні рішення спрямовані на створення комфортного, безпечного та сучасного житлового середовища, яке відповідає принципам сталого розвитку, інклюзивності та енергоефективності.

2.1.1 Техніко-економічні показники секції

| № ПП | Найменування показників | Од. вимір. | Показн-ик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступінь вогнестійкості будинку | м2 | II |
| 2 | Площа забудови | м2 | 602,61 |
| 3 | Поверховість |  | 10 |
| 4 | Умовна висота будівлі | м |  |
| 5 | Загальна кількість квартир в секції, в т.ч. | шт. | 80 |  |
| 6 | 1 – кімнатні | шт. | 40 |
| 7 | 2 – кімнатні | шт. | 20 |
| 8 | 3 - кімнатні | шт. | 20 |
| 9 | Площа житлового будинку | м2 | 5632,13 |
| 10 | Загальна площа квартир у будинку | м2 | 4658,60 |
| 11 | Площа житлового будинку | м2 | 5632,13 |
| 12 | Загальний будівельний об'єм, в т.ч .: | м3 | 19392,35 |
| 13 | Вище рівня +0,00 | м3 | 17354,03 |
| 14 | Нижче рівня +0,00 | м3 | 2038,32 |

2.1.2 Зовнішня опорядження будинків.

| Елементи будівлі | Вид и матеріали обробки |
| --- | --- |
| Цоколь | Облицювання керамогранітом |
| Поверхня стін | Декоративна структурна штукатурка |
| Крівля | Рулонний покрівельний килим |
| Вікна, балконні двері | Металопластикові, білого кольору |
| Лицьові поверхні лоджій | Кремніє-органічна емаль білого кольору |
| Огородження | Металеві (фарбування емалевою фарбою за 2 рази чорного кольору) |
| Двері входу в під'їзд | Металеві (фарбування емалевою фарбою за 2 рази світло-сірого кольору) |
| Крильця | Керамічна плитка з шорсткою поверхнею |

2.1.3 Відомість  опорядження приміщень

| Найменування або номер приміщення | Вид обробки елементів інтер'єрів |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стеля | Стіни або перегородки | Підлога |  |
| Житлові кімнати, хол-передпокій, | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Шпаклівка. Шпалери під фарбування | Лінолеум |  |
| Передпокої, коридори | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Шпаклівка. Проклейка шпалер | Лінолеум |  |
| Ванні, санвузли | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Керамічна плитка на всю висоту | Керамічна плитка |  |
| Кухні | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Керамічна плитка на висоту h = 1,5 м вище Шпаклівка. водоемульсійне фарбування | Лінолеум | Плитка в межах робочої зони |
| Комора | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Шпаклівка. Водно дисперсійне фарбування | Лінолеум |  |
| Сходово-ліфтовий хол | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Шпаклівка. Водоемульсійне фарбування | Керамічна плитка |  |
| Сміттєкамера | Шпаклівка. Водно-дисперсійне фарбування | Керамічна плитка на всю висоту | Керамічна плитка |  |
| Техпідпілля | Вапняна побілка | Вапняна побілка | Бетонний |  |

2.2 Розрахунок кількості населення та квартир

У межах реалізації проєкту реконструкції кварталу, розташованого у Солом’янському районі м. Києва, в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил, передбачається знесення функціонально застарілого об’єкта – Гаражного кооперативу «Золушка» – та подальше будівництво сучасної житлової забудови з багатоповерховими житловими будинками, підземними паркінгами та повною інфраструктурною складовою.

Проєктна щільність населення у новій забудові приймається на рівні 320 осіб/га, що відповідає діючим містобудівним нормам для середньоповерхової забудови. Такий показник забезпечує баланс між інтенсивністю використання території, зручністю проживання та допустимими навантаженнями на інженерну, соціальну і транспортну інфраструктуру. Територія забудови в межах демонтажу гаражного комплексу становить близько 2,6 га, що дозволяє розмістити житло для 832 осіб, округлено – 840 мешканців.

У розрахунках враховано норматив житлової забезпеченості на одну особу, який згідно з чинними соціальними стандартами становить 27 м². На цій основі загальна житлова площа забудови повинна становити не менше 840 × 27 = 22 680 м². Проте у проєкті передбачено будівництво п’яти житлових будинків, кожен із яких має житловий фонд 4 658 м². Сумарна житлова площа для п’яти корпусів становить 4 658 × 5 = 23 290 м², що повністю задовольняє соціальні норми та створює додатковий резерв площі для підвищення якості проживання.

| Тип квартири | 1А | 1Б | 1В | 1Г | 2А | 2Б | 3А | 3Б | На поверх | В будинку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість квартир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 |
| Загальна площа, м² | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 54,27 | 54,27 | 83,88 | 83,88 | 465,86 | 4658,60 |
| Житлова площа, м² | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 28,80 | 28,80 | 48,85 | 48,85 | 228,78 | 2287,80 |

Кількісна структура квартир сформована відповідно до потреб різних категорій населення та включає одно-, дво- та трикімнатні квартири 1-ї категорії комфортності. Застосування такої диференціації дозволяє охопити широкий соціальний спектр мешканців: як молоді сім’ї, так і родини з дітьми чи особи старшого віку. Проєктне планування передбачає раціональне використання площі та забезпечення кожної квартири необхідним набором функціональних приміщень: передпокій, кухня, санвузол, житлова кімната або кімнати, балкон або лоджія.

При середній житловій площі однієї квартири 58 м², загальна кількість квартир становить орієнтовно 23 290 / 58 ≈ 402 квартири. З огляду на середній склад родини, що в умовах урбанізованих територій приймається на рівні 2,1–2,2 особи на квартиру, проєктне навантаження на житло становитиме близько 840 мешканців, що узгоджується з вихідними показниками.

Висота кожного будинку складає 10 поверхів. У кожному з них передбачається по 8 квартир на типовому поверсі, що дає 80 квартир на будинок у великих секціях. Менші секції містять по 4 квартири на поверх, тобто 40 квартир загалом. Таким чином, за сукупною кількістю квартир та їхньою площею забезпечується оптимальна житлова ємність для розміщення проєктного населення із дотриманням норм забезпеченості.

Прийнята архітектурно-планувальна схема дозволяє реалізувати ефективне використання території, де щільність забудови не перевищує допустимих значень, а житлова забезпеченість кожного мешканця відповідає нормативу 27 м²/особу. При цьому забезпечується достатній рівень комфортності проживання, що включає необхідні просторові характеристики, інсоляцію, звукоізоляцію та природну вентиляцію.

Проєктом також враховано наявність допоміжних приміщень у складі кожної квартири, включаючи кладові, комори, а також приміщення технічного призначення на рівні технічного поверху або підпілля. Такі рішення дозволяють не лише покращити функціональність житлових одиниць, а й знизити побутове навантаження на загальну інфраструктуру будинку.

Важливим аспектом проєктного рішення є гнучкість у формуванні квартирного фонду. Залежно від попиту на конкретні типи квартир та демографічної структури району можливе коригування пропорцій одно-, дво- та трикімнатних квартир у межах заданої загальної житлової площі. Це створює передумови для формування змішаного соціального середовища, що позитивно впливає на якість житлової забудови в цілому.

Усі прийняті рішення відповідають актуальним нормативним документам, включно з ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-15:2019, а також соціальним стандартам житла в Україні. Житлова щільність, площа квартир та структура заселення проєктної забудови забезпечують відповідність критеріям якості житлового середовища, необхідного для сталого розвитку мікрорайону.

2.3 Головні техніко-економічні показники по генеральному плану

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Кількість % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа земельної ділянки | га | 2,64 | 100,0 |
| 2 | Площа забудови | м² | 3238,72 | 12,3 |
| 3 | Площа проїздів та мощення | м² | 16496,15 | 62,3 |
| 4 | Площа озеленення | м² | 6705 | 25,4 |

Проєктом передбачено реалізацію нового житлового будівництва в межах реконструкції мікрорайону, що включає знесення функціонально застарілих об’єктів, зокрема гаражного кооперативу «Золушка», який не відповідає сучасним умовам використання території та перешкоджає раціональному містобудівному розвитку кварталу. На його місці передбачається розміщення групи десятиповерхових житлових будинків з урахуванням чинних нормативів щільності, благоустрою, озеленення та організації транспортної і соціальної інфраструктури. Загальна площа земельної ділянки, відведеної під проєктування, становить 2,64 га. Це значення є базовим у розрахунках усіх техніко-економічних показників, які визначають планувальну структуру кварталу, просторову організацію забудови, зональне розміщення основних функціональних елементів та співвідношення між щільністю, поверховістю, рівнем озеленення і транспортною доступністю. Загальна площа забудови, що включає всі проєктовані житлові будинки, складає 3238,72 м². Цей показник відповідає прийнятій конфігурації забудови та враховує площі, що займають контури будівель у плані. Його частка відносно загальної площі ділянки становить 12,3%, що узгоджується з нормативами щодо максимально допустимої інтенсивності забудови при середній поверховості 10 поверхів. Таке значення забезпечує раціональне використання території без перевантаження інженерної та соціальної інфраструктури, дозволяє зберегти необхідні розриви між будівлями, забезпечити нормативну інсоляцію та провітрюваність, а також організувати простори для зон відпочинку, руху та озеленення. Значну частину території займає площа проїздів, тротуарів та інших типів твердого покриття. Загальний обсяг потужених площ становить 16496,15 м², що еквівалентно 62,3% від загальної площі ділянки. Це включає основні під’їзні дороги до будинків, внутрішньоквартальні проїзди, тротуари, пішохідні алеї, а також площадки для тимчасового паркування автотранспорту. У зв’язку з передбаченим підземним паркінгом, кількість наземних паркомісць є обмеженою, що дозволяє уникнути хаотичного паркування на газонах та проїздах, водночас зберігаючи доступність для маломобільних груп населення та спецтранспорту. Проєктом передбачається організація безпечного, комфортного та інтуїтивно зрозумілого пішохідного середовища з чітко окресленими маршрутами, освітленням, антивандальними елементами благоустрою та безбар’єрним доступом до всіх громадських і житлових об’єктів. Особлива увага приділена озелененню території. Площа зелених насаджень становить 6705 м², що відповідає 25,4% загальної площі земельної ділянки. Це включає газони, дерева, кущі, квітники, вертикальне озеленення та буферні смуги вздовж транспортних коридорів. Також передбачено озеленення у внутрішньодворовому просторі між корпусами житлових будинків та облаштування озеленених зон відпочинку із лавами, урнами, елементами тіньового захисту та покриттями з природних матеріалів. Формування екологічно збалансованого середовища реалізується через посадку дерев різних типів: листяних, квітучих, фітонцидних, які виконують як естетичну, так і санітарно-захисну функцію. Основу висадки складають липи, клени, декоративні яблуні, катальпи, туї, горобини шведські, а також кущі середнього зросту — спірея, бузок, форзиція, жасмин, дерен та лаванда. Дитячі та спортивні майданчики мають покриття з ущільненого шару будівельних висівок або сучасного прорезиненого матеріалу, що відповідає вимогам безпеки при падінні та санітарно-гігієнічним нормативам. Усі майданчики обладнуються малими архітектурними формами, розрахованими на різні вікові групи: для дошкільнят, молодших школярів та підлітків. Передбачено зони для настільних ігор, лазанок, гойдалок, гірок, мініспортивних тренажерів, а також тіньові навіси. Ігрове обладнання підбирається з асортименту провідних вітчизняних виробників, зокрема фірми “Inter Атлетика”, яка спеціалізується на безпечних та інклюзивних рішеннях для громадських просторів. Конструкції покриття проїздів і тротуарів запроєктовані згідно з кресленнями “План благоустрою” та містять шари основи з щебеню, геотекстилю та двошарового асфальтобетонного покриття або тротуарної плитки в залежності від призначення ділянки. У місцях активного пішохідного руху застосовується плитка з протиковзкою текстурою. Усі тротуари та пішохідні зони відокремлюються від газонів та проїздів бетонним поребриком. У прибудинковому просторі організовано зони відпочинку дорослого населення з лавами, затіненими місцями, декоративними елементами озеленення, а також господарські майданчики для сушки білизни та прибирання території. У межах зони забудови облаштовано проєктовані пожежні під’їзди, які забезпечують повноцінний доступ до кожної секції будинків відповідно до протипожежних вимог. Прокладання комунікаційних трас, мереж водопостачання, каналізації, електро- та теплопостачання здійснюється підземним способом з урахуванням збереження зелених зон, водопроникності покриттів та зручності обслуговування. Під’їзні дороги та майданчики мають достатню ширину для проїзду пожежної, швидкої та комунальної техніки. В межах території кварталу передбачено організацію підземного паркінгу на рівні першого підземного поверху під житловими будинками. Це дозволяє суттєво зменшити кількість транспорту на відкритих просторах, підвищити рівень безпеки та забезпечити необхідну кількість паркомісць згідно з нормативами (від 0,5 до 0,8 машиномісця на квартиру). Доступ до паркінгів реалізується через внутрішньоквартальні проїзди з організованим в’їздом, шлагбаумом та розміткою. Також передбачені велопарковки, тимчасові майданчики для стоянки таксі, спеціально відведені місця для маломобільних груп населення поблизу входів у під’їзди. Загальна місткість підземного паркінгу розрахована з урахуванням кількості квартир, середнього складу родини та щільності автотранспорту в місті. Інші елементи благоустрою включають сучасні вуличні світильники з LED-лампами, лави з вандалостійких матеріалів, урни для сміття з можливістю роздільного збору, декоративні огородження зелених зон та пандуси для маломобільних груп. Повсюдно реалізується принцип безбар’єрності, що враховує потреби людей з інвалідністю, батьків із візочками та осіб літнього віку. Всі показники генерального плану узгоджені між собою та забезпечують формування повноцінного житлового середовища відповідно до сучасних вимог містобудівного проєктування.

2.4 Елементи благоустрою та озеленення території житлового кварталу

Проєкт благоустрою території нового житлового кварталу передбачає розміщення сучасних малих архітектурних форм у зонах відпочинку, що розташовані між житловими будинками та на прилеглих озеленених ділянках. Враховуючи щільність забудови, чисельність населення та потребу в формуванні якісного середовища для дозвілля мешканців усіх вікових категорій, запропоновано типологічно різноманітні елементи благоустрою, які забезпечують зручність, естетику, ергономіку та довговічність. До переліку малих архітектурних форм, що розміщуються у зонах відпочинку, входять лави двох типів, квітники та урни. Усього передбачено встановлення 28 лав варіанту №1, які мають спинку, підлокітники, металевий каркас і дерев’яну сидячу частину. Вони розміщуються уздовж пішохідних маршрутів, біля дитячих та спортивних майданчиків, а також у спеціально організованих затінених куточках відпочинку. Лави варіанту №2 у кількості 26 одиниць встановлюються у відкритому середовищі, поблизу під’їздів, господарських майданчиків і тротуарів. Вони не мають спинки, тому компактніші, зручні для короткочасного використання. Для декоративного оформлення території передбачено встановлення 22 квіткарок — конструкцій для висадження квітів у переносних горщиках, з можливістю заміни рослин залежно від сезону. Для підтримання санітарного стану території встановлюється 58 урн з оцинкованої сталі з порошковим покриттям. Усі елементи виготовлені з урахуванням кліматичних умов, вандалостійкості та легкості в обслуговуванні. Вони розташовані на бетонних або тротуарних основах та мають закладні елементи, що унеможливлюють переміщення.

При формуванні зон відпочинку враховувалося архітектурно-планувальне рішення кварталу та загальна композиція озеленення, яке гармонійно поєднується з елементами благоустрою. Всі малі архітектурні форми розміщуються з урахуванням існуючих і проєктованих підземних комунікацій. У місцях їхнього проходження дотримано необхідних технічних відступів, що забезпечують можливість безперешкодного доступу до інженерних мереж. Покриття під елементами благоустрою виконується з плитки або ущільненого гравійного шару, що сприяє водопроникності та забезпечує довговічність.

Рельєф території, яка відводиться під нове будівництво, є спокійним, без різких перепадів висот, що значно полегшує формування благоустрою без потреби у великих земляних роботах. Грунти на території переважно супіщані, що зумовило необхідність повної заміни рослинного шару при висадженні зелених насаджень. Зокрема, передбачається повна підсипка ґрунту під дерева та кущі шаром не менше 30 см, а для квітників — 35 см. Газони формуються з використанням дернової травосуміші на підготовленій основі, що дозволяє забезпечити рівномірне покриття, стійке до витоптування, з високими естетичними та санітарно-гігієнічними властивостями.

Відомості малих архітектурних форм

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пісочниця середня Т302 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 2 | Качалка – балансир Т201 | шт. | 4 | “ Inter Атлетіка“ |
| 3 | Хатинка-бесідка « «Бджілка»Т305 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 4 | Гойдалка мала подвійна1 Т403 | шт. | 3 | “ Inter Атлетіка“ |
| 5 | Ігровий комплекс Т803 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 6 | Сходи-місток S704 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 7 | Бревно дерев’яне S701 | шт. | 2 | “ Inter Атлетіка“ |
| 8 | Турнік подвійний S710 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 9 | Гімнастичний комплекс «Ростішка» S713 | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |
| 10 | Тенісний стіл | шт. | 1 | “ Inter Атлетіка“ |

Відомості малих архітектурних форм, розроблених для зон відпочинку

| Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Лава варіант №1 | шт. | 28 |  |
| Лава варіант №2 | шт. | 26 |  |
| Квіткарка | шт. | 22 |  |
| Урна | шт. | 58 |  |

Озеленення території кварталу є важливою складовою формування сприятливого життєвого середовища. Воно виконує не лише декоративну, а й екологічну, психологічну та санітарно-захисну функцію. Під час розробки дендроплану враховано принципи різновидового насадження, сезонної виразності, адаптації до кліматичних умов Києва та можливості суміщення зелених зон з пішохідними і рекреаційними просторами. До складу зелених насаджень включено як дерева, так і кущі, квітники та газони. Серед дерев передбачено висадження 61 ялини звичайної віком 8 років, які формуватимуть вертикальні акценти, особливо актуальні для огородження майданчиків, створення буферних зон уздовж магістральних проїздів та посилення візуальної виразності простору. Окрім цього, висаджуються 10 кленів гостролистих віком 5–6 років, що мають декоративну крону, високу стійкість до міських умов та осіннє яскраве забарвлення листя. У кількості 3 одиниць передбачено березу бородавчасту, яка завдяки легкій прозорій кроні створює напівтінь та не перевантажує простір.

З метою посилення біорізноманіття і створення сезонних композицій, в межах прибудинкових територій висаджується 7 каштанів кінських віком 5 років. Вони розміщуються переважно на центральних алеях і в місцях загального користування. Усі дерева висаджуються з комом ґрунту для кращого приживання, закріплюються дерев’яними кілками, поливаються, а пристовбурові круги мульчуються щепою.

Окрему роль відіграють кущові рослини, зокрема таволга (Spiraea arguta), яка в кількості 56 штук формує живоплоти, бордюри, острівці зелені між будівлями, біля лав, урн, майданчиків. Завдяки рясному цвітінню та невибагливості кущі забезпечують довготривалу декоративність і добре адаптуються до міського середовища. Усі кущі висаджуються у вигляді груп або лінійних насаджень у заздалегідь підготовлений ґрунт із шаром підсипки не менше 30 см.

Квітники формуються з урахуванням контрастного поєднання кольорів, ритмічності повторень та сезонності. Усього передбачено квітники площею 21 м² з висадженням саджанців однорічних і багаторічних квітів. Склад рослинного асортименту передбачає чергування тіньовитривалих і світлолюбних видів для утворення об’ємних кольорових плям біля входів у під’їзди, уздовж доріжок та навколо лав.

Площа газонів становить 6560 м². Вони виконують функцію фону для решти елементів озеленення та є основним засобом формування екологічного середовища. Газони висіваються на підготовлену основу з підсипаним рослинним ґрунтом товщиною 20–25 см із попереднім вирівнюванням поверхні. У місцях активного пішохідного руху застосовуються суміші з травостійких сортів. Усі зелені елементи розміщуються з урахуванням пожежних розривів, меж ділянок, зручності догляду та безпеки мешканців.

Відомість елементів озеленення

| Поз. | Найменування породи або виду насадження | Вік,років | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дерева |  |  |  |
| 1 | Ялина звичайна | 8 | 61 | 3 комом |
| 2 | Клен гостролистий | 5-6 | 10 | 3 комом |
| 3 | Береза бородавчаста | 8 | 3 | 3 комом |
| 5 | Каштан кінський | 5 | 7 | 3 комом |
|  | Кущі |  |  |  |
| 6 | Таволга/Spiraera arquta/ | 2 | 56 | Сажанці |
| 7 | Квітники ,м² | 2 | 21 | Сажанці |
| 8 | Газон ,м,кв. | 2 | 6560 | Сажанці |

2.5 Розрахункові площі майданчиків.

Відповідно до прийнятої містобудівної концепції, в межах території реконструкції житлового кварталу, де передбачається знесення існуючого гаражного кооперативу та будівництво нових десятиповерхових житлових будинків, необхідно забезпечити формування повноцінного житлового середовища з дотриманням вимог щодо розміщення майданчиків різного функціонального призначення. При формуванні генерального плану враховано нормативні положення, викладені в ДБН Б.2.2-12:2019, де визначено мінімально допустимі питомі площі майданчиків на одну людину залежно від типу функції. Загальна чисельність населення нової забудови прийнята на рівні 840 осіб, що стало основою для проведення розрахунків площ майданчиків усіх категорій. Майданчики класифікуються за функціональним призначенням на: дитячі для дошкільного та молодшого шкільного віку, для відпочинку дорослого населення, для занять фізкультурою і спортом, господарські майданчики з контейнерами для сміття, майданчики для вигулу собак та автостоянки. Для кожного з типів передбачено своя питома нормативна площа на одну особу.

Для ігрових майданчиків для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку норматив становить 0,7 м² на особу. При чисельності населення 840 осіб, розрахункова площа складає 840 × 0,7 = 588 м². Проєктне рішення передбачає забезпечення цієї потреби із запасом, тому фактично у складі плану благоустрою передбачено 672 м². Майданчики будуть оснащені сучасним ігровим обладнанням, що відповідає стандартам безпеки та ергономіки, з гумовим або ущільненим покриттям, розміщенням у зоні, відокремленій від проїздів та парковок.

Майданчики для відпочинку дорослого населення згідно з нормами мають бути передбачені з питомим показником 0,1 м² на одну особу. Таким чином, для населення в 840 осіб необхідна площа становить 84 м². У межах кварталу за проєктом передбачено 200 м² для організації відпочинку дорослого населення. Це дає змогу формувати окремі рекреаційні зони зі зручними лавами, тіньовими навісами, декоративними кущами, квітниками та освітленням. Майданчики розташовуються поблизу пішохідних маршрутів та в місцях із добрим оглядом, що підвищує рівень безпеки та зручності для осіб старшого віку.

Для занять фізкультурою і спортом передбачено площу на рівні 0,2 м² на людину. Розрахунок для населення кварталу становить 840 × 0,2 = 168 м². Проєктом передбачено формування спортивних майданчиків на площі 648 м², що значно перевищує мінімально допустимий рівень. Завдяки цьому з’являється можливість створення не лише універсальних спортивних полів, а й зони для тренажерів, воркауту, настільного тенісу та гімнастичних вправ. Обладнання підбирається з урахуванням інклюзивності та багатофункціональності. Поверхня майданчиків — травмобезпечне покриття, що витримує механічні навантаження і не втрачає властивостей при коливаннях температури.

Господарські майданчики з розміщенням контейнерів для збору твердих побутових відходів передбачаються з питомою нормою 0,3 м² на одну особу. Для 840 мешканців нормативна розрахункова площа становить 252 м². Проєктом визначено площу господарських майданчиків у розмірі 356 м². Це дозволяє розмістити не лише контейнери для роздільного збору сміття, але й господарські площі для зберігання садового інвентарю, обладнання для догляду за зеленими зонами, майданчики для сушки білизни. Контейнерні майданчики облаштовуються з твердим покриттям, огородженням, захистом від дощу, мають зручний під’їзд для обслуговуючої техніки.

Ще одним важливим елементом благоустрою є майданчики для вигулу собак. Хоча вони не є обов’язковими у кожному житловому кварталі, їх розміщення значно покращує умови утримання домашніх тварин і дозволяє уникати конфліктів між власниками собак та іншими мешканцями. За чинними нормативами, площа таких майданчиків визначається із розрахунку 0,3 м² на людину. Отже, для 840 мешканців потрібно 252 м². У межах проєкту передбачено майданчики для вигулу собак загальною площею 254 м², що відповідає нормативу. Майданчики огороджені, забезпечені сміттєвими урнами, мийками для лап, лавами, інформаційними табличками.

Площі, відведені під автостоянки, розраховуються згідно з функціональним призначенням території та кількістю мешканців. Для нової житлової забудови прийнято норму 0,8 машиномісця на одну квартиру. Враховуючи загальну кількість квартир — 400, слід передбачити не менше 320 паркомісць. Оскільки автостоянки розташовуються частково в підземному паркінгу, а частково на відкритій території, необхідно забезпечити нормативну площу під проїзди, розворотні площадки, в’їзди і евакуаційні зони. Загальна розрахункова площа під автостоянки становить 672 м², але у зв’язку з інтенсивністю автомобільного руху та потребою в забезпеченні доступу до інженерних мереж проєктом передбачено збільшення цієї площі до 1137 м². Усі відкриті стоянки розміщуються за межами дворів, уздовж проїздів, при цьому дотримано санітарних і протипожежних розривів. Поверхня стоянок — тротуарна плитка або щільний асфальтобетон.

Загалом площі всіх типів майданчиків, визначені в проєкті, перевищують мінімально допустимі нормативні значення, що дозволяє забезпечити високу якість житлового середовища, комфортність, інклюзивність, функціональну насиченість та відповідність принципам сталого міського розвитку. Збільшення площ порівняно з нормативами пояснюється прагненням створити простір з вищим рівнем благоустрою, врахуванням реальних потреб мешканців, демографічного складу населення та соціальної орієнтованості забудови. Комплексність вирішення структури майданчиків дозволяє сформувати гармонійне середовище, яке однаково враховує потреби дітей, дорослих, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та власників домашніх тварин. Майданчики впорядковані таким чином, щоб уникати конфліктів між функціональними зонами, забезпечити безпечні маршрути переміщення, доступ до кожного об’єкта, природне освітлення та провітрюваність. Таким чином, розрахункові площі майданчиків та їхня фактична реалізація в проєкті відповідають найкращим практикам сучасного містобудівного проєктування і спрямовані на створення житлового середовища, орієнтованого на людину.

Згідно з містобудівним розрахунком, кількість мешканців складає 840 осіб.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 площі майданчиків такі:

| Майданчики та питомі розміри кВ. м. на людину | За розрахунком, кв. м | За проектом,кВ. м | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ігрові для дошкільного та молодшого шкільного віку – 0.7 м² | 588 | 672 |  |
| Для відпочинку дорослого населення – 0.1м² | 84 | 200 |  |
| Для занять фізкультурою та спортом -0.2м² | 168 | 648 |  |
| Для господарських цілей в т. числі контейнери для сміття -0.3м² | 252 | 356 |  |
| Для вигулу собак -0.3м² | 252 | 254 |  |
| Автостоянки -0.8м² | 672 | 1137 |  |

2.6 Розрахунок об’єктів обслуговання забудови   об’єкту містобудування

У межах комплексного підходу до реконструкції житлового кварталу, розташованого в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил у місті Києві, важливою складовою містобудівного планування є забезпечення населення об’єктами обслуговування. Ці об’єкти мають забезпечити повний перелік соціально значущих послуг відповідно до чисельності мешканців, яка згідно з проєктними даними становить 840 осіб. Для визначення обсягів і потужностей об’єктів соціального і комерційного обслуговування використано нормативні показники, які приймаються на 1000 мешканців, із подальшим перерахунком на фактичну чисельність проєктного населення. Виходячи з аналізу, сформовано перелік установ і підприємств, необхідних для створення функціонально збалансованого середовища.

Насамперед, для забезпечення потреб дітей віком від 2 до 6 років необхідно передбачити дошкільні навчальні заклади. Згідно з нормативами, на 1000 мешканців має припадати від 34 до 36 місць у ДНЗ. При чисельності населення 840 осіб, кількість місць розраховується за формулою: 35 × 840 / 1000 = 30 місць. Це дає змогу забезпечити потреби сімей з дітьми дошкільного віку без необхідності звернення до закладів у віддалених районах. Дитячий садок розміщується на території кварталу в межах пішохідної доступності та включає ігрові майданчики, господарську зону, приміщення для занять, харчоблок та допоміжні приміщення.

Для дітей шкільного віку необхідні загальноосвітні навчальні заклади. Розрахункова норма на 1000 мешканців становить від 130 до 135 місць. Відповідно до розрахунку: 133 × 840 / 1000 = 112 місць. Це дозволяє або передбачити розміщення нової школи, або сформувати локальні освітні осередки у складі сусідніх реконструйованих мікрорайонів. З урахуванням існуючої шкільної мережі в районі передбачається інтеграція дітей у заклади загальної середньої освіти з модернізованою інфраструктурою.

Для забезпечення повсякденних побутових потреб населення необхідно сформувати мережу об’єктів торгівлі. Зокрема, для продовольчих магазинів нормативна площа торгівельних приміщень становить 68 м² на 1000 мешканців. Розрахунок: 68 × 840 / 1000 = 58 м². Для непродовольчих — 19 × 840 / 1000 = 16 м². Об’єкти торгівлі розміщуються на перших поверхах житлових будинків або в окремо стоячих павільйонах з урахуванням нормативів доступності, протипожежних відстаней, вимог до транспортування та логістики. Забезпечується наявність продуктових крамниць, аптечних пунктів, міні-маркетів, торгових об’єктів першої необхідності.

Підприємства громадського харчування формуються з урахуванням норми 5 місць на 1000 мешканців. Для населення 840 осіб: 5 × 840 / 1000 = 5 місць. Це може бути реалізовано у вигляді невеликих кафе, пекарень, кав’ярень з можливістю обслуговування на виніс або організації місць для короткочасного перебування.

Підприємства побутового обслуговування населення включають перукарні, ремонт взуття, приймальні хімчистки, майстерні з ремонту побутової техніки. Нормативна потреба становить 1,34 робочих місця на 1000 осіб. Відповідно: 1,34 × 840 / 1000 = 2 робочі місця. Такі підприємства розміщуються у перших поверхах житлових будинків у межах зон змішаного використання.

Аптечні пункти необхідні для забезпечення доступу населення до лікарських засобів. Норматив передбачає 34 м² площі на 1000 осіб. Розрахунок: 34 × 840 / 1000 = 29 м². Аптека проєктується як окреме приміщення з торговим залом, допоміжними та складськими приміщеннями. Її розміщення передбачається поблизу житлових корпусів та об’єктів соціального призначення.

Роздавальні пункти молочної кухні, що забезпечують харчування немовлят і дітей раннього віку, проектуються за індивідуальною потребою населення. У таблиці вказана норма 100 порцій на добу. У проєкті обсяг такого пункту визначатиметься за результатами демографічного аналізу кварталу.

Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, що охоплюють клубні кімнати, творчі студії, гуртки та зали для зустрічей, передбачаються із загальною площею 60 м² на 1000 мешканців. Розрахунок: 60 × 840 / 1000 = 51 м². Подібні простори можуть бути розміщені у вільних приміщеннях першого поверху з можливістю трансформації для проведення різноманітних заходів.

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, включаючи зали для групових тренувань, йоги, фітнесу або лікувальної гімнастики, мають аналогічну норму — 60 м² на 1000 осіб. Таким чином: 60 × 840 / 1000 = 51 м². Зазначені об’єкти проектуються з урахуванням безбар’єрного доступу, природної вентиляції, освітлення, можливості індивідуального та групового використання.

Обслуговування території кварталу передбачає створення бази для житлово-експлуатаційної організації (ЖЕО). Згідно з нормою — одне ЖЕО на кожні 20 тисяч машин, у даному випадку передбачається один осередок технічного обслуговування будинків, який включає диспетчерську, майстерню, службові приміщення персоналу. Його функціонування забезпечує контроль за інженерними мережами, благоустроєм, аварійним реагуванням і технічним утриманням.

Окремо розраховується необхідність у філії відділення ощадбанку. При нормі 20 м² площі на 1000 осіб розрахунок дає 20 × 840 / 1000 = 17 м². Аналогічно, для відділення зв’язку: 38 × 840 / 1000 = 32 м². Такі об’єкти можуть інтегруватися в структуру громадських приміщень на перших поверхах із гнучким функціональним зонуванням.

Розміщення усіх об’єктів обслуговування відбувається з урахуванням потреб мешканців, пішохідної доступності, бар’єрної вільності, відповідності нормам інсоляції, протипожежних відстаней та сумісності функцій. Частина об’єктів розміщується у складі реконструйованих будинків або вільних площ сусідніх кварталів, що дозволяє уникнути дублювання функцій та забезпечити збалансовану навантаженість на інфраструктуру. Таким чином, організація об’єктів обслуговування забезпечує функціональну повноцінність кварталу, створює умови для якісного життя, зменшує потребу у поїздках до інших районів і сприяє формуванню сталого міського середовища.

| № з/п | Види підприємств та установ | Одиниця виміру | Розрахункова норма на 1000 осіб | Розрахунок для 840 осіб | Потрібно за розрахунком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 34–36 | 35 × 840 / 1000 = 29,4 | 30 місць |
| 2 | Загальноосвітні навчальні заклади | місць | 130–135 | 133 × 840 / 1000 = 111,7 | 112 місць |
| 3 | Підприємства торгівлі (продовольчі) | м² торг. площі | 68 | 68 × 840 / 1000 = 57,1 | 58 м² |
|  | Підприємства торгівлі (непродовольчі) | м² торг. площі | 19 | 19 × 840 / 1000 = 15,96 | 16 м² |
| 4 | Підприємства громадського харчування | місць | 5 | 5 × 840 / 1000 = 4,2 | 5 місць |
| 5 | Підприємства побутового обслуговування | роб. місць | 1,34 | 1,34 × 840 / 1000 = 1,13 | 2 роб. місця |
| 6 | Аптека | м² площі | 34 | 34 × 840 / 1000 = 28,56 | 29 м² |
| 7 | Роздавальні пункти молочної кухні | порц. на добу | 100 | залежно від потреби | за потребою |
| 8 | Приміщення для культурно-масової роботи | м² заг. площі | 60 | 60 × 840 / 1000 = 50,4 | 51 м² |
| 9 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м² заг. площі | 60 | 60 × 840 / 1000 = 50,4 | 51 м² |
| 10 | ЖЕО (житлово-експлуатаційна організація) | 1 на 20 тис. машин | – | 1 на квартал | 1 |
| 11 | Філія відділення ощадбанку | м² площі | 20 | 20 × 840 / 1000 = 16,8 | 17 м² |
| 12 | Відділення зв’язку | м² заг. площі | 38 | 38 × 840 / 1000 = 31,92 | 32 м² |

2.7 Розрахунок місць постійного зберігання легкового автотранспорту.

У процесі проєктування нової житлової забудови на території кварталу в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил у місті Києві важливою частиною є організація зручного, безпечного та нормативно обґрунтованого зберігання легкового автотранспорту мешканців. З огляду на щільність забудови, передбачену багатоквартирну структуру, транспортну інтенсивність мікрорайону, а також обмеження щодо вільних територій, питання паркування та зберігання автотранспорту стає одним із ключових при плануванні функціонального простору.

Вихідними даними для проведення розрахунку є загальна кількість квартир у новозбудованих житлових будинках, яка становить 400 одиниць. Згідно з чинними рекомендаціями та практиками в сучасному містобудуванні, потреба в місцях постійного зберігання автомобілів для мешканців визначається з урахуванням мінімального коефіцієнта забезпечення у співвідношенні одне машиномісце на дві квартири. Цей підхід дозволяє знайти баланс між реальними потребами у транспортному забезпеченні мешканців та можливістю ефективного використання території без перевантаження її паркувальними площами.

На підставі цього нормативу кількість необхідних машиномісць розраховується за формулою Ккв = N / 2, де N — кількість квартир. Для 400 квартир отримуємо: Ккв = 400 / 2 = 200 машиномісць. Отже, для забезпечення нормативного рівня зберігання транспорту мешканців кварталу необхідно передбачити 200 постійних машиномісць.

Розміри одного машиномісця встановлені згідно з вимогами нормативних документів та становлять 2,5 метра в ширину та 5,5 метра в довжину. Площа одного машиномісця складає: Sод = 2,5 × 5,5 = 13,75 м². Це значення використовується як базове для подальших розрахунків площі, необхідної для влаштування всіх місць зберігання автомобілів.

Загальна площа, яку займають 200 машиномісць, визначається шляхом множення площі одного машиномісця на їхню кількість: S = 13,75 × 200 = 2750 м². Таким чином, площа, необхідна для розміщення постійного зберігання легкового автотранспорту мешканців житлового кварталу, становить 2750 м². Це значення не включає додаткові площі для маневрування, під’їздів, пішохідних зон, озеленення та безпечного відокремлення паркувальних зон, однак служить основою для проєктного зонування території паркінгів.

Оскільки в межах кварталу передбачається багатоповерхова забудова, а вільні ділянки на поверхні обмежені через необхідність забезпечення нормативного рівня озеленення, дитячих майданчиків, господарських зон, проєктом передбачено комбіноване рішення щодо організації зберігання автотранспорту: частина машиномісць розміщується на відкритому повітрі, решта — у підземному паркінгу. Такий підхід дозволяє зменшити транспортне навантаження на внутрішньоквартальну територію, покращити санітарно-екологічні умови, підвищити безпеку та комфорт мешканців, особливо дітей та осіб з інвалідністю.

Відкриті стоянки організовуються переважно уздовж проїздів, біля господарських майданчиків та на периферії забудови з обов’язковим дотриманням відступів від будинків, зелених зон та інженерних мереж. Покриття таких стоянок виконується із бетонної тротуарної плитки або щільного асфальтобетону з врахуванням дренажу та стійкості до навантажень. Зони паркування маркуються відповідно до стандартів дорожнього руху та містять інформаційні таблички. Для осіб з інвалідністю виділяються окремі місця з ширшими розмірами та зручним доступом до під’їздів.

Підземний паркінг передбачається під основними житловими будинками, із в’їздом з боку внутрішньоквартального проїзду. Всі підземні паркінги обладнуються системами вентиляції, протипожежними засобами, аварійними виходами та освітленням. До них забезпечено пішохідний доступ безпосередньо з під’їздів за допомогою ліфтів або сходових кліток. Внутрішнє планування виконується з урахуванням раціонального розміщення паркомісць, проїздів і розворотних майданчиків, що дозволяє використовувати простір максимально ефективно. При необхідності можливе розміщення окремих комірок для зберігання велосипедів або колясок, що також підвищує функціональність простору.

Розміщення машиномісць у підземному рівні дозволяє уникнути візуального перевантаження прибудинкової території, зберегти ландшафтну структуру, зменшити пилове та шумове навантаження, покращити мікроклімат у дворі та сприяти загальній екологічній збалансованості. Крім того, завдяки такому розподілу значно підвищується безпека мешканців, зменшується кількість потенційних конфліктів між пішоходами та автомобілями, а також знижується ризик пошкодження зелених насаджень.

Проєктом також враховано можливість влаштування зарядних станцій для електромобілів, які будуть інтегровані у систему електропостачання будинків. Це створює основу для впровадження екологічного транспорту та підтримки сучасних трендів мобільності. Для короткочасного паркування відвідувачів, службового транспорту або таксі передбачено спеціально відведені зони з тимчасовими паркомісцями за межами основних дворів.

Усі інженерні рішення з організації зберігання транспорту відповідають вимогам ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-12:2019, а також Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». З урахуванням потреб населення та характеру забудови організація місць постійного зберігання легкового автотранспорту у межах нового житлового кварталу забезпечує належний рівень комфорту, інженерної забезпеченості та безпеки. Площа 2750 м², розрахована для організації машиномісць, є достатньою для задоволення нормативної потреби мешканців і відповідає сучасним принципам мобільності в умовах міста.

2.8 Розроблення пропозицій щодо організації руху транспорту та пішоходів

Організація транспортного і пішохідного руху є одним із ключових елементів проєктної пропозиції, яка реалізується у межах оновлення житлової забудови на ділянці, що розташована в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил у місті Києві. Територія, що раніше була частково зайнята гаражним кооперативом та функціонально застарілими просторами, трансформується у сучасний житловий квартал з десятиповерховими будинками, підземними паркінгами, повним переліком соціальної інфраструктури та раціональною транспортно-пішохідною схемою. У зв’язку з підвищеною щільністю забудови та зростаючими вимогами до мобільності населення, проєктом передбачено створення зручної, безпечної, логічно організованої системи переміщення для всіх учасників дорожнього руху.

Основу транспортної інфраструктури кварталу формують внутрішньоквартальні проїзди, ширина яких прийнята переважно 6,0 метрів. Це дає можливість двостороннього руху легкового транспорту, а також забезпечує безпечне маневрування, зупинку та проїзд спецтехніки, зокрема аварійних і пожежних автомобілів. Для забезпечення вільного доступу до всіх фасадів житлових будинків, включаючи ті, що не межують безпосередньо з проїздами, передбачено влаштування смуг із ґрунтовим покриттям підвищеної щільності, яке здатне витримувати навантаження від пожежної техніки. Такі смуги забезпечують нормативні умови для розгортання пожежних засобів та евакуаційних дій.

Проїзди мають чітку геометрію, прокладаються з урахуванням існуючих і проєктованих інженерних мереж, під’їздів до підземного паркінгу, а також з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Усі повороти, розворотні площадки, під’їзди до основних входів будинків запроєктовано з дотриманням нормативних радіусів кривизни та габаритних зон.

Для організації тимчасового зберігання легкового транспорту відвідувачів і гостей мешканців у зоні кварталу передбачено облаштування відкритих гостьових автостоянок. Вони розташовуються у зручних точках, зокрема біля входів до житлових корпусів, поряд із дитячими садками, торговими об’єктами, зонами відпочинку та адміністративними приміщеннями. Кількість місць у гостьових стоянках проєктована з урахуванням пікових навантажень, прийнятного часу очікування, а також можливості доступу для людей з обмеженими можливостями. З метою уникнення хаотичного паркування та блокування під’їздів, усі місця мають відповідне маркування та огородження зеленими бар’єрами або бордюрними елементами.

Підземні паркінги в будівлях передбачені для постійного зберігання автомобілів мешканців кварталу. Таким чином, більша частина приватного транспорту не перетинається з громадським або тимчасовим паркуванням, що дозволяє забезпечити більш вільний простір на рівні благоустрою. В’їзди до підземних стоянок організовані через заокруглені під’їзні рампи, обладнані системами скидання опадів, вентиляції та контролю доступу.

Для зручного переміщення пішоходів на території передбачено систему доріжок і тротуарів, прокладених уздовж усіх основних напрямків руху — як уздовж внутрішньоквартальних проїздів, так і у вигляді окремих пішохідних маршрутів між житловими будинками, зеленими зонами, майданчиками для відпочинку, об'єктами обслуговування. Основною ідеєю було створення безпечного, інтуїтивно зрозумілого пішохідного каркасу з можливістю вільного доступу до кожної точки кварталу без перешкод або необхідності перетинати проїзну частину.

Для підвищення пішохідної доступності передбачено кілька діагональних пішохідних маршрутів, які забезпечують прямий і скорочений доступ до ключових громадських об'єктів: дитячих майданчиків, спортивних зон, зупинок громадського транспорту та парків. Це дозволяє мінімізувати непродуктивні маршрути та заохочує мешканців до активного пересування пішки, особливо при наявності колясок, велосипедів або інших мобільних засобів. Покриття тротуарів і доріжок виконане з фігурних елементів мощення, що забезпечує естетичний вигляд, а також високий рівень безпеки в будь-яку пору року.

Ширина пішохідних доріжок варіюється в межах 1,5–2,25 метрів залежно від категорії ділянки. Біля входів до будинків, магазинів, соціальних об'єктів передбачено розширення до 3,0 метрів. Усі тротуари облаштовані пониженнями на перехрестях, тактильними плитками для незрячих та опорними бордюрами. Зона тротуарів та пішохідних алей має чітке відокремлення від проїзної частини за допомогою газонів, зелених смуг, паркових огорож, урн або квітників.

На перетинах пішохідних і транспортних потоків передбачено засоби регулювання руху: знаки обмеження швидкості, зебри, тактильна плитка, штучні підвищення типу "лежачий поліцейський". В окремих зонах реалізовано концепцію "спільного простору", де рух пішоходів і автотранспорту організовується без фізичного поділу за рахунок пониженої швидкості, візуальних позначень і пріоритету пішохода.

Додатково у межах пішохідної інфраструктури передбачено велодоріжки, зони для паркування велосипедів, встановлення лав, освітлення, камер відеоспостереження. Усі елементи організації пішохідного руху забезпечують комфорт і доступність, включаючи дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та молодих батьків із візками. Внутрішньоквартальні переходи мають освітлення в нічний час, захист від опадів у вигляді навісів у ключових точках, а також зелене супроводження — уздовж маршрутів передбачено посадку дерев, кущів і квітників.

Узагальнюючи, організація руху транспорту та пішоходів у межах кварталу забезпечує максимальну функціональність простору, безконфліктність потоків, безпеку та відповідність чинним нормам. Такий підхід дозволяє створити якісне міське середовище, де люди почуваються комфортно незалежно від способу переміщення, а кожен маршрут передбачає логічне продовження у загальному планувальному каркасі кварталу.

2.9 Розроблення пропозицій щодо організації рельєфу

Процес організації рельєфу на території запроєктованого житлового кварталу, сформованого в межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспекту Повітряних Сил у місті Києві, є важливою складовою етапу інженерної підготовки території. Зважаючи на те, що ділянка забудови сформована на основі попередньої забудови, зокрема знесеного гаражного кооперативу та інших елементів, які не відповідають сучасним вимогам, було прийнято рішення про реалізацію повного комплексу заходів з вертикального планування. В основі проектних рішень використано актуальні дані інженерно-геодезичної зйомки, виконаної у масштабі 1:500 з фіксацією висотних позначок на всіх характерних точках ділянки.

Природний рельєф території, де реалізується забудова, характеризується як рівнинний з незначними локальними перепадами висот, що створює сприятливі умови для проектування інфраструктури без необхідності масштабного переміщення ґрунту. Поверхня майданчика має ухил у напрямку від північної до південної межі кварталу, що дозволяє організувати ефективну схему поверхневого стоку без додаткового створення штучних насипів або підпірних стін. Загальний перепад висот на ділянці не перевищує двох метрів, що відповідає умовам так званого спокійного рельєфу, характерного для житлових районів міста Києва центральної частини.

Основна ідея організації рельєфу полягає у забезпеченні зручного і безпечного функціонування території без створення ерозійно-небезпечних ділянок, застійних зон, локальних понижень, які можуть призводити до скупчення дощових або талих вод. Враховуючи конфігурацію кварталу та орієнтацію вулиць і проїздів, усі елементи вертикального планування проектуються уздовж осей магістралей, з виведенням водостоку за межі кожного мікрорайонного блоку. Вода, що накопичується внаслідок атмосферних опадів, відводиться по спеціально передбачених лотках уздовж бордюрів і спрямовується до дощоприймальних колодязів, розташованих у найнижчих точках території. Ці колодязі з’єднані між собою системою труб дощової каналізації, яка інтегрується до міської мережі водовідведення.

Для забезпечення ефективного функціонування системи водовідведення усі проектні відмітки запроектовано з урахуванням існуючих висот на межах ділянки, включно з абсолютними позначками вулиць, з якими межує квартал. При встановленні відміток враховано як рельєф навколишньої забудови, так і інженерні споруди, що залишаються в експлуатації, а також параметри запроєктованих інженерних мереж. Застосовані ухили на проїздах прийняті в межах від 4 до 30 проміле, що відповідає вимогам нормативної документації та забезпечує необхідну швидкість стікання води з проїжджої частини. Для тротуарів і пішохідних доріжок ухили прийнято в межах 2–5 проміле, що забезпечує комфортні умови для переміщення маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, людей похилого віку та батьків із дитячими візками.

Особливу увагу в проєкті організації рельєфу приділено облаштуванню зон приїзду до підземного паркінгу. Оскільки за конструктивною схемою підземні гаражі розміщуються на рівні технічного підпілля, важливо забезпечити плавний спуск до в’їздів із дотриманням допустимих параметрів ухилу. Для цих ділянок ухили не перевищують 120 проміле, що відповідає допустимим межам експлуатації за умови облаштування протиковзкого покриття та системи дренажного водовідведення. Уздовж таких під’їздів проектуються водовідвідні лотки, які перешкоджають затіканню води у підземні приміщення.

Проєкт організації рельєфу передбачає, що у зоні озеленення та благоустрою здійснюється формування м’яких схилів з ухилами до 8 проміле, які забезпечують природний стік до пішохідних доріжок та технічних зон. Газони, квітники та інші зелені елементи мають мікропрофілювання з урахуванням водоутримуючої здатності ґрунтів. У межах спортивних та дитячих майданчиків передбачено горизонтальне планування з влаштуванням дренажних прошарків під покриття. Території таких майданчиків мають незначний ухил (1–2 проміле), що дозволяє воді самопливом стікати до спеціально облаштованих точок водозбору.

Проєктне вертикальне планування виконується із дотриманням вимог до збереження природного водного балансу території, запобігання утворенню застійних вод, підтоплень фундаментів та підвалів будинків. Усі рішення узгоджено з проектними даними щодо інженерних мереж, фундаментів та елементів благоустрою, включно з малими архітектурними формами, опорами освітлення, лавами, урнами та елементами озеленення. У місцях примикання доріг до під’їздів житлових будинків ухили запроєктовано з урахуванням безперешкодного руху людей з особливими потребами, відповідно до норм безбар’єрності. Бордюрні камені мають занижені ділянки на стику з переходами, що полегшує рух візків та велосипедів.

Усі профілі проїздів запроєктовані як односкатні — тобто з ухилом у бік лотка, розташованого з одного боку дороги. Такий тип профілю дозволяє ефективно зменшити кількість дощових колодязів, а також спрощує технологію укладання дорожнього полотна та експлуатацію інженерних мереж. Поверхневий стік, у свою чергу, є пріоритетним способом організації водовідведення, оскільки він є найменш енергоємним та найпростішим у реалізації й обслуговуванні. Система лотків та решіток проєктується із залізобетону та сталі, з можливістю очищення і ревізії.

Отже, завдяки спокійному рельєфу території, її інтегрованості в існуючу забудову міста, а також правильно організованому проектному плануванню вертикальних позначок, забезпечується повна функціональна відповідність об’єкту сучасним нормативним вимогам. Реалізація такої системи вертикального планування дозволить створити безпечну, комфортну і стійку до змін погоди територію з раціональною структурою поверхневого стоку та високою якістю просторової організації.

Розділ. I I I.

“ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Протипожежні та проти вибухові заходи.

У межах реалізації проєкту забудови нового житлового кварталу, який формується на місці знесеного гаражного кооперативу та передбачає будівництво десятиповерхових житлових будинків із підземними паркінгами, одним із найважливіших аспектів, які враховуються при проектуванні, є забезпечення належного рівня протипожежного та проти вибухового захисту. Усі рішення щодо пожежної безпеки прийняті відповідно до вимог чинного українського законодавства, зокрема нормативних актів ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.2.2-15-2005, ДБН Б.2.2-12:2019, які регламентують вимоги до пожежної безпеки об'єктів будівництва, житлових будинків та планування і забудови територій.

На рівні концепції безпеки передбачено цілу систему заходів, що включає як превентивні, так і конструктивні рішення, мета яких — запобігання виникненню пожежі, обмеження її розповсюдження в разі виникнення, забезпечення своєчасної евакуації мешканців та оперативного доступу рятувальних служб до всіх зон житлового комплексу. З цією метою архітектурно-планувальні та конструктивні рішення передбачають максимальне врахування факторів пожежної небезпеки, шляхом дотримання протипожежних відстаней між будівлями, ізоляції потенційно вибухонебезпечних зон, встановлення автоматизованих систем виявлення пожежі, а також застосування негорючих матеріалів у ключових елементах конструкцій.

Запроєктовані житлові будівлі віднесені до II ступеня вогнестійкості згідно з класифікацією, встановленою нормативами. Будівельні конструкції (зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, міжповерхові перегородки) мають межу вогнестійкості, що відповідає мінімальним вимогам для житлових об’єктів такої поверховості. Зокрема, перекриття та стіни виконані із залізобетонних плит та блоків, які не лише витримують навантаження, але й не поширюють полум’я та не втрачають несучої здатності при впливі високих температур. Вентиляційні канали, шахти та димовидалення сформовані з негорючих матеріалів — залізобетону та цегли, що додатково знижує ризики поширення пожежі між поверхами.

Усі коридори, тамбури, сходові клітки, технічні приміщення, машинні відділення, електрощитові та інші зони, через які пролягають шляхи евакуації, оснащені протипожежними дверима, які мають сертифікати відповідності державним стандартам, включаючи систему УкрСЕПРО. Двері встановлюються таким чином, щоб у разі пожежі або задимлення герметично перекривати доступ полум’я в сусідні приміщення. У кожній квартирі передбачено встановлення вхідних дверей з протипожежною стійкістю не нижче EI-30, що підтверджується технічною документацією та протоколами випробувань.

Шляхи евакуації організовані з урахуванням усіх нормативних вимог до їхньої ширини, довжини та напрямку руху. Мінімальна ширина коридорів на шляхах евакуації становить 1,4 метра, а дверних прорізів — 0,9 метра. Відкривання дверей передбачено за напрямком евакуації, тобто в напрямку виходу із приміщення назовні. Сходові клітки мають два незалежні евакуаційні виходи, ізольовані димонепроникними перегородками, що дозволяє забезпечити безпечну евакуацію при частковому задимленні. Для технічних поверхів і підпілля передбачено наявність окремих виходів, а також евакуаційних вікон із прямками.

Інженерні комунікації, зокрема трубопроводи водопостачання та каналізації, при перетині меж пожежних відсіків проходять через вогнестійкі ущільнення та кабельні проходки з межею вогнестійкості не менше 180 хвилин. Для теплоізоляції інженерних мереж застосовується сертифікований матеріал THERMAFLEX FRZ, що має показник вогнестійкості Г1, що підтверджується протоколами випробувань. Усі вводи і випуски комунікацій герметизовані та ізольовані відповідно до норм.

Особлива увага приділена системі вентиляції, яка виконує не лише функцію повітрообміну, а й забезпечує відведення диму та гарячих газів під час виникнення пожежі. Вентиляційні системи облаштовані індивідуальними цегляними шахтами, розташованими під стелею кожного приміщення, що дозволяє здійснювати ефективне повітровидалення навіть у випадку задимлення. Повітроводи виконані із збірного залізобетону та мають протипожежні клапани, які перекривають розповсюдження полум’я та диму. Вентиляційне обладнання обрано з урахуванням розрахункових витрат повітря, необхідних для забезпечення нормативної кратності повітрообміну в умовах підвищеної температури та вологості.

У сміттєкамері житлових будинків передбачено установку спринклерного зрошувача типу 2сп із розрахунковою витратою води 1,8 літра на секунду, що дозволяє автоматично гасити вогонь при потраплянні джерела займання в цю зону. Також у складі протипожежного комплексу передбачено зовнішнє водопостачання — пожежні гідранти встановлюються на кільцевій водопровідній мережі з відповідним радіусом обслуговування.

Згідно з вимогами ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд», у машинних приміщеннях ліфтів, на технічних поверхах та у техпідпіллі передбачається встановлення системи пожежно-охоронної сигналізації. Як центральний контрольно-приймальний прилад використовується система "Тірас-4П", що дозволяє оперативно виявити джерело загрози, забезпечити подачу сигналу тривоги, керування аварійним освітленням, блокуванням ліфтів та викликом аварійних служб. Усі елементи електромережі прийняті відповідно до «Правил улаштування електроустановок» з дотриманням умов їх розміщення, заземлення та ізоляції. Електрощити обладнані схемами підключення з маркуванням і пояснювальними написами.

Комплекс реалізованих заходів дозволяє забезпечити високий рівень пожежної безпеки всіх елементів забудови, а саме житлових корпусів, інженерних приміщень, технічних зон і підземного паркінгу. Врахування всіх актуальних нормативів, використання сертифікованих матеріалів і обладнання, а також реалізація просторових та інженерних рішень, орієнтованих на мінімізацію ризиків, формує безпечне середовище для мешканців, з високим ступенем готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Усі рішення інтегровані у загальну систему експлуатаційного та комунального управління кварталом, що забезпечує комплексний контроль за станом систем пожежної безпеки на всіх етапах життєвого циклу будівлі.

Характеристика пожежної небезпеки конструкцій і будівельних матеріалів

| № п/п | Найменування | Пожежно-техн класифікація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стіни збірні з / б панелі, цегляні | REI 120 MO |
| 2 | Перекриття збірні Залізобетонні панелі | REI 120 MO |
| 3 | Сходи збірні залізобетонні внутрішні в сходових клітках СК1 | R60 MO |
| 4 | Перемички, прогони збірні, залізобетонні | RE 150 MO |
| 5 | Перегородки цегляні, газобетоні | EI 45 MO |
| 6 | Сходи збірні залізобетонні ступені по металевих косоурам | R60 MO |
| 7 | Підлоги з керамічної плитки лінолеум | НГ Г1, В1, Д1 |
| 8 | Двері протипожежні Двері, вікна | EI 45 Г3, Д1 |
| 9 | Утеплювач мін.пліти на основі базальтового волокна | НГ |

3.2. Влаштування укриття

В умовах сьогодення, коли фактори безпеки набувають ключового значення при формуванні міського середовища, особливе місце в структурі проєктної пропозиції займає організація укриттів для населення. Територія, що підлягає реконструкції з демонтажем існуючих об’єктів та реалізацією нових житлових будинків середньої поверховості, передбачає комплексне врахування вимог щодо облаштування укриттів, здатних забезпечити мінімальні захисні властивості та створити умови для тимчасового перебування мешканців у разі виникнення загроз природного або техногенного характеру. Обрані технічні рішення базуються на чинному законодавстві, з урахуванням нормативів, які регламентують параметри найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення, а також санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

Важливою передумовою є вибір місця розташування укриття, яке повинно бути або безпосередньо інтегроване у структуру новозбудованого житлового будинку, або розміщене в межах пішохідної доступності, що не перевищує ста метрів. З огляду на щільність забудови та проєктування підземних паркінгів, найдоцільніше рішення полягає у використанні частини підземного простору як захищеного приміщення подвійного призначення. У зв’язку з цим, усі технічні параметри конструкцій, включно з товщиною стін, перекриттів, дверних прорізів та систем вентиляції, мають відповідати визначеним нормативам. У проєктному рішенні передбачається, що зовнішні огороджувальні конструкції укриття мають забезпечувати захист від вибухових хвиль, уламків, проникаючого випромінювання. Такі характеристики досягаються при товщині цегляних стін не менше ніж дві цеглини або використанні залізобетонних плит завтовшки понад 56 см. У разі використання конструкцій меншої товщини, застосовується додаткове екранування — мішками з ґрунтом, бетонними блоками, збірними панелями, що мають відповідні показники поглинання та міцності.

Розташування укриття в підвальному або цокольному поверсі забезпечує ефективну інтеграцію в інженерну структуру будівлі та зручний доступ. Усі приміщення мають бути забезпечені щонайменше двома виходами. Один з них може бути аварійним, розміщеним із протилежного боку основного входу. Дверні отвори мають ширину не менше 0,9 м та висоту понад 2 м, за виключенням дозволених випадків, де проєктом допускається мінімальна висота 1,8 м та ширина 0,8 м. Усі входи облаштовуються герметичними металевими або дерев’яними дверима, оббитими вогнетривкими матеріалами або захищеними залізобетонними екранами, які перекривають зону відкритого отвору на висоту не менше 1,7 м. У разі наявності отворів у стінах, не передбачених проєктом, вони закладаються мішками з піском, бетонними блоками або цегляною кладкою.

Приміщення укриття проектується без магістральних інженерних комунікацій, що можуть створити додаткову небезпеку у випадку пошкодження мереж. Укриття не може бути розташоване поблизу небезпечних виробничих об’єктів, резервуарів із легкозаймистими рідинами, хімічними речовинами або джерелами іонізуючого випромінювання. Усі інженерні мережі, що проходять через зону укриття, мають бути внутрішньобудинковими. Водовідведення та каналізація передбачені у вигляді виносних герметичних баків, у разі неможливості підключення до централізованих систем. Освітлення укриття передбачає основне та резервне джерело живлення — ліхтарі, акумулятори, свічки або лампи на альтернативному паливі. Також необхідне обладнання системою вентиляції природного або примусового типу, залежно від площі та кількості осіб, на які розраховане укриття.

Площа приміщення укриття розраховується з урахуванням нормативної потреби у просторовому розміщенні кожної особи. Мінімальна площа для однієї людини становить 1 м². Таким чином, для укриття мешканців проєктованих десятиповерхових будинків із загальною чисельністю 840 осіб, повинно бути забезпечено не менше 840 м² площі. Це дозволяє розмістити сидячі або лежачі місця, встановити меблі, контейнери з водою та продуктами. Приміщення має бути обладнане системами контролю мікроклімату та підтримки санітарно-гігієнічних умов, зокрема ємностями для тимчасового зберігання відходів, місцями для приготування їжі або розміщення контейнерів з харчами.

Окрему увагу приділено доступності для маломобільних груп населення. Шляхи евакуації та входи мають відповідати нормам безбар’єрності. У разі неможливості забезпечення сталого доступу, проєктом передбачена можливість дообладнання приміщення пандусами або спеціальними засобами у термін до 24 годин. Для інформаційного супроводу у місці розташування укриття передбачено табличку з написом «Місце для УКРИТТЯ», яка встановлюється біля входу та містить відомості про адресу, власника та контактну інформацію щодо отримання доступу або ключів.

Приміщення укриття повинно перебувати в належному санітарному та протипожежному стані. Заборонено використання укриття як складу легкозаймистих, вибухонебезпечних або токсичних матеріалів. Також заборонено зберігання будь-якого устаткування, що не підлягає демонтажу або не може бути вивезене протягом доби. У випадку виявлення небезпечних об’єктів, має бути передбачений регламент їх евакуації або нейтралізації.

Обладнання укриттів передбачає наявність засобів першої медичної допомоги, засобів гасіння пожежі, інструментів для розчистки завалів та виконання ремонтних робіт, таких як лопати, ломи, сокири, ножівки. Також у межах приміщення мають бути резервуари з питною водою з розрахунку дві літри на людину на добу, тобто не менше 3360 літрів води на 840 осіб у розрахунку на 48 годин перебування. Також передбачено зберігання харчів у захищених герметичних контейнерах, засобів зв’язку — мобільних телефонів, радіоприймачів, Wi-Fi точок доступу.

Запропоновані заходи забезпечують формування укриття, здатного виконувати свою захисну функцію не менше 48 годин, із відповідними умовами для тимчасового перебування, незалежно від зовнішніх загроз. Це дозволяє реалізувати на території кварталу повноцінну інфраструктуру безпеки, що відповідає сучасним викликам та вимогам нормативних документів у сфері цивільного захисту.

3.3 Інженерний захист територій

Інженерний захист територій є важливою складовою забезпечення безпеки життєдіяльності населення в умовах урбанізованого середовища, особливо в період активного розвитку житлової забудови. У межах проєктованої території, обмеженої вулицями Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспектом Повітряних Сил у місті Києві, передбачено впровадження комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на попередження і мінімізацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій як природного, так і техногенного характеру.

Передусім у межах містобудівної документації виконано районування території за ступенем потенційної небезпеки. Було проаналізовано ймовірність виникнення негативних геологічних, гідрогеологічних, метеорологічних і техногенних процесів. З урахуванням розташування об'єктів, що мають підвищений рівень ризику, визначено потенційно небезпечні зони. Такі території беруться до уваги при формуванні функціонального зонування та визначенні місць розміщення об’єктів житлового, громадського та інженерного призначення.

Для кожного типу потенційної загрози передбачені відповідні запобіжні заходи. Наприклад, у зонах можливого підтоплення внаслідок атмосферних опадів передбачено реалізацію системи поверхневого водовідведення з улаштуванням дощоприймальних колодязів, з’єднаних у мережу зливової каналізації. При розробленні вертикального планування враховано необхідність направленого водовідведення в межах нормативних ухилів проїздів.

Особливу увагу приділено сейсмічній безпеці забудови. Незважаючи на те, що Київ не належить до сейсмічно активних зон, у проєкті передбачено використання конструкцій з достатнім запасом міцності та жорсткості відповідно до ДБН В.1.1-12:2020. Вибір конструкцій фундаментів, матеріалів несучих елементів та технологій зведення забезпечує необхідний рівень надійності.

Важливим елементом інженерного захисту є протипожежні заходи. Проєктом передбачено не тільки забезпечення нормативної ширини проїздів і радіусів повороту для пожежної техніки, а й улаштування під’їздів до всіх фасадів будівель, в тому числі по периметру дворових територій. Відповідні ділянки покриті ущільненим щебенем для забезпечення проїзду пожежних автомобілів.

Оскільки територія підлягає розміщенню об’єктів підземної інфраструктури (зокрема підземних паркінгів), проєктні рішення враховують необхідність улаштування гідроізоляційних систем, які попереджають проникнення ґрунтових вод і забезпечують захист конструкцій у разі аварійних ситуацій, пов’язаних із проривом підземних комунікацій.

У проєкті передбачено використання сучасних інженерних рішень, що підвищують стійкість елементів забудови в умовах можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Зокрема, передбачено влаштування приміщень подвійного призначення, які можуть виконувати функції найпростіших укриттів для населення. Вони розміщуються в підземних або напівпідземних просторах основних будівель, відповідно до вимог ДСТУ та рекомендацій МВС України щодо захисних споруд цивільного захисту.

Інженерний захист також передбачає оцінку стійкості забудови до впливу екстремальних погодних умов, включаючи сильні вітри, снігопади та аномальні температури. Проєктні рішення щодо матеріалів фасадів, дахів, елементів благоустрою та зовнішніх інженерних мереж враховують ці фактори та спрямовані на забезпечення довготривалої експлуатаційної надійності.

У межах території застосовано принцип мінімізації техногенного навантаження через інтеграцію природних елементів у структуру проєктування: озеленення, елементи малої гідрології, біопокриття тощо. Таке рішення знижує ризики перегріву середовища влітку та слугує додатковим протипожежним бар’єром.

Розміщення підземних інженерних мереж виконано з урахуванням вимог безпеки: обрано оптимальні траси, мінімізовано перетини, забезпечено доступ до ключових точок обслуговування. У місцях перетину з будівлями передбачено спеціальні технічні коридори або колектори, що унеможливлюють вплив аварійних ситуацій на основні функціональні зони.

Відповідно до положень Закону України «Про цивільний захист», усі об’єкти, що входять до складу території, класифіковані відповідно до груп цивільного захисту. Це дозволяє координувати дії в умовах НС між забудовником, експлуатаційними службами та органами місцевого самоврядування.

Також територія підлягала обстеженню з точки зору наявності потенційно небезпечних об'єктів інженерної інфраструктури (електропідстанції, трансформаторні пункти, теплотраси, резервуари з пальним). Прийнято рішення про розміщення таких елементів на достатній відстані від житлових і громадських будівель, з урахуванням буферних зон.

Додатково для забезпечення безпеки населення проєктом передбачено можливість резервного живлення об’єктів житлового фонду, медичних закладів і ТПВ за допомогою автономних генераторів. Це особливо актуально в умовах воєнного стану та ризиків тривалих знеструмлень.

Вся інформація щодо технічного стану об’єктів інженерного захисту підлягає обліку та актуалізації. Ведення відповідної документації дозволяє своєчасно реагувати на зміну рівня загроз і здійснювати ремонтно-профілактичні заходи.

Таким чином, у межах проєктованої території реалізується багаторівнева система інженерного захисту, що включає як технічні рішення щодо організації водовідведення, протипожежної безпеки та стійкості забудови, так і нормативні аспекти цивільного захисту населення. Усі заходи спрямовані на створення безпечного, стійкого та функціонального середовища для мешканців, а також підвищення готовності інфраструктури до можливих надзвичайних ситуацій.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи було розроблено комплексне містобудівне рішення з реконструкції житлового кварталу, розташованого у межах вулиць Стадіонна, Василя Липківського, Солом’янська та проспект Повітряних Сил у місті Києві. Загальна площа території складає 11,53 гектара, з яких 2,96 гектара відведено під нову житлову забудову. Основною метою проєкту стало створення комфортного середовища для проживання населення шляхом раціонального використання земельного ресурсу, оптимізації просторової структури кварталу, покращення інфраструктури, благоустрою, інженерного захисту, організації руху, вертикального планування та системи озеленення.

На відведеній під нову забудову території передбачено будівництво п’яти десятиповерхових житлових будинків на 840 мешканців, що відповідає нормативній щільності 400 осіб на гектар. Загальний житловий фонд становить 22 680 м², при середній забезпеченості 27 м² на особу, що відповідає сучасним вимогам щодо якості житлового середовища. Забудова орієнтована на середню поверховість і є максимально адаптованою до оточення, водночас дозволяючи ефективно використовувати площу кварталу без надмірного ущільнення.

У межах нової забудови передбачено формування усіх необхідних майданчиків: дитячих, для занять фізкультурою, майданчиків для відпочинку дорослого населення, а також майданчиків для тимчасового паркування автотранспорту. Площа дитячих майданчиків визначена з розрахунку на 30% дітей віком до 14 років від загальної чисельності населення, а фізкультурних – на 40% осіб віком від 14 до 60 років. Майданчики розташовані з урахуванням нормативів інсоляції, шумозахисту, доступності та безпеки. Території для розміщення контейнерів ТПВ спроєктовані з урахуванням вимог ДБН, з дотриманням санітарних розривів і забезпеченням зручного під’їзду спеціального транспорту.

Організація транспортного обслуговування передбачає облаштування підземного паркінгу площею 3330 м², розрахованого на 400 машиномісць, що забезпечує нормативну потребу в паркуванні та зменшує навантаження на відкритий простір. Додатково передбачені гостьові автостоянки вздовж внутрішньоквартальних проїздів. Розрахункова площа під постійне зберігання автотранспорту становить 2750 м². Внутрішньоквартальні проїзди шириною 6 м забезпечують зручний під’їзд до будинків і відповідають протипожежним вимогам, передбачаючи також можливість під’їзду спецтехніки.

Пішохідна інфраструктура проєкту спроєктована у вигляді розгалуженої системи доріжок шириною 1,5–2,25 м, які зв’язують житлові будинки з об’єктами обслуговування, майданчиками, зупинками громадського транспорту та лісопарковою зоною. Передбачено діагональні пішохідні зв’язки для скорочення шляхів пересування. Забезпечено безбар’єрність території для всіх категорій населення, включно з маломобільними групами, що є важливою умовою формування інклюзивного середовища.

Вертикальне планування виконано на основі топографічної зйомки з урахуванням природного рельєфу, що має незначні перепади висот. Водовідведення дощових і талих вод організовано за рахунок односкатного профілю проїздів з водовідведенням до дощоприймальних колодязів, підключених до дощової каналізації. Проєктні ухили проїздів відповідають нормативам і становлять 4–30 ‰. У межах реконструкції допускається зменшення ухилу до 4 ‰ згідно з ДБН В.2.3-5:2018.

У частині інженерного захисту територій виконано комплекс заходів, що передбачає районування за рівнем небезпеки, визначення потенційних загроз, розміщення об’єктів з урахуванням ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. У містобудівну документацію включено вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Особливу увагу приділено забезпеченню стійкості об’єктів у разі техногенних або природних катастроф, у тому числі у воєнний час. Територія забезпечується захисними заходами, інженерними спорудами спеціального призначення та відповідним обладнанням.

Озеленення території запроєктоване з урахуванням естетичних, кліматичних та екологічних характеристик. Передбачено посадку дерев, кущів, квітників та газонів з урахуванням декоративних властивостей і адаптивності до міських умов. Сформовано буферні зони вздовж проїздів, зелені коридори вздовж пішохідних маршрутів та майданчики для відпочинку. Застосовані породи дерев і чагарників сприяють поліпшенню мікроклімату, затіненню влітку та створенню комфортного середовища.

Інфраструктура кварталу включає всі необхідні елементи для комфортного проживання: інженерні мережі, благоустрій території, освітлення, озеленення, дитячі та спортивні об’єкти. Враховано перспективу розвитку прилеглої території та забезпечено функціональну інтеграцію кварталу у загальну міську структуру. Усі техніко-економічні показники відповідають нормам і засвідчують раціональне використання простору.

Підсумовуючи, проєкт реконструкції кварталу демонструє сучасний підхід до формування житлового середовища, поєднуючи раціональну забудову, якісну інфраструктуру, безпечну організацію руху, екологічно орієнтоване озеленення та інженерний захист. Реалізація запроєктованих рішень сприятиме підвищенню якості життя мешканців, покращенню просторової організації району та сталому розвитку міського середовища загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ДБН Б.1.1-22:2017. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях. – К. : Мінрегіон України, 2017.

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. – К. : Мінрегіон України, 2019.

- ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – К. : Мінрегіон України, 2019.

- ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці і дороги населених пунктів. – К. : Мінрегіон України, 2018.

- ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. – К. : Мінрегіон України, 2018.

- ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва. – К. : Мінрегіон України, 2016.

- ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівель і споруд. – К. : Мінрегіон України, 2018.

- ДБН В.1.1-10:2010. Основи та фундаменти. – К. : Держбуд України, 2010.

- ДБН В.1.1-2:2006. Навантаження і впливи. – К. : Держбуд України, 2006.

- ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінрегіон України, 2018.

- ДБН В.2.5-74:2013. Внутрішнє водопостачання та каналізація. – К. : Мінрегіон України, 2013.

- ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту. – К. : Мінрегіон України, 2014.

- ДБН В.2.5-20:2017. Газопостачання. – К. : Мінрегіон України, 2017.

- ДСТУ ISO 21929-1:2020. Стійкість будівель. Показники сталого розвитку.

- ДСТУ ISO 37120:2020. Сталий розвиток громад. Показники міських послуг.

- ДСТУ 8855:2019. Улаштування покриттів пішохідних доріжок і тротуарів.

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI.

- Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 №687-XIV.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-XII.

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV.

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII.

- Постанова КМУ №560 від 20.07.1996 «Про затвердження правил пожежної безпеки».

- Постанова КМУ №390 від 04.04.2018 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації».

- Постанова КМУ №1094 від 20.12.2019 «Про затвердження технічного регламенту будівельних виробів».

- Наказ Мінрегіону №103 від 27.04.2021 «Про затвердження вимог до проєктної документації».

- Наказ Мінрегіону №161 від 22.07.2020 «Про затвердження складу інформаційної моделі об'єкта будівництва».

- Войцехівський Д. В. Містобудівний аналіз територій: навч. посібник. – К. : НАУ, 2018. – 224 с.

- Кулинич В. В. Урбаністика: навч. посібник. – Х. : Право, 2019. – 248 с.

- Поплавський В. О. Генеральні плани міст. – К. : КНУБА, 2021. – 176 с.

- Савицька О. В. Сучасні концепції житлової забудови. – К. : Ліра-К, 2020. – 120 с.

- Трофименко Т. С. Принципи інклюзивного проєктування міського середовища. – К. : КНУБА, 2021. – 132 с.

- Сучасні тенденції розвитку житлової забудови / кол. авт. – К. : ДП УкрНДПІцивільбуд, 2020. – 104 с.

- Дорошенко Ю. Г. Основи екології міського середовища. – К. : Арістей, 2021. – 208 с.

- Нестеренко А. О. Вертикальне планування територій: навч. посібник. – К. : Ліра-К, 2018. – 144 с.

- Швецов В. М. Системи інженерного захисту територій. – К. : КНУБА, 2021. – 168 с.

- Містобудівний кадастр: метод. рекомендації / за ред. В. І. Шкуропата. – К. : НДІБК, 2017. – 96 с.

- Аналітична доповідь «Розвиток міст в умовах децентралізації» / Мінрегіон, 2023.

- Лісніченко С. Чисельні значення бракувальних та еталонних показників властивостей ергономіки простору допоміжних приміщень загального користування багатоквартирного будинку // Містобудування та територіальне планування. – 2023. – № 84. – С. 219–226.