468

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

УДК 728	Азари Алиреза,

аспирант кафедры ОАиАП, Киевский национальным университет строительства и архитектурыг

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩА В УСЛОВИЯХ Г. ТЕГЕРАН

Аннотация : рассмотрены проблемы формирования современного многоэтажного городского жилища для г . Тегеран , предложены основные направления совершенствования его структуры и архитектуры .

Ключевые слова: многоэтажные жилые дома, климат, структура, архитектура , конструктивные системы .

В Иране остро стоит жилищная проблема. Миграция части населения из сельской местности в города приводит к тому, что в городах быстро растет население, и имеет место значительный дефицит жилья . Разрешить жилищную проблему строительством только традиционных для Ирана малоэтажных жилищ невозможно

Традиционный иранский обширный малоэтажный жилой дом с двором- садом , прекрасно отвечавший климату и старому укладу жизни больших семей , не может удовлетворить потребности нынешней практики : он не только не соответствует составу большинства городских семей, но и современным требованиям к строительному производству. Его конструктивные решения и, особенно, отделка были крайне трудоемки в исполнении , требовали ручного высококвалифицированного труда [2].

Попытки строить в столице Ирана - г . Тегеране - городские жилые дома средней и, тем более, повышенной этажности пока не дают положительных результатов . Квартиры в таких домах отличаются от привычных для населения стереотипов , не вполне соответствуют бытовым традициям и эстетическим требованиям жильцов . Микроклимат в них существенно уступает микроклимату в традиционном жилище . В период жаркого лета в помещениях , расположенных выше первого этажа , температура воздуха на 4ОС выше , чем на первых этажах . Вместе с тем, эти дома в большей степени соответствуют индустриальным методам строительства, они требуют гораздо меньшей городской территории для расселения семей в расчете на 1 жителя , их считают более экономичными

Важнейшим требованием, предъявляемым к жилищу, является его гармоничное соответствие принципам жизни местного населения. Для иранцев важно , чтобы религиозные представления не вступали бы в

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

469

противоречие с их культурой и , в частности, с архитектурой . Традиционное жилище, формировавшееся в течение веков, гармонично соответствовало и принципам жизни общества, и религиозным представлениям .

Однако в последние десятилетия под воздействием новых условий экономики , развития техники и других факторов изменяется соотношение ©человек-общество», технизация жизни уводит человека из дома, все больше времени он проводит на работе, в общественных местах, поэтому меняются функции жилища, нарушаются традиции , появляются жилые дома нового типа . Казалось бы , что символы старого народного жилища забываются , но на самом деле , на уровне подсознания значимость их сохраняется ; новое жилье , его тип , который нередко бывает случайно заимствован где-то на стороне , не отвечает представлению людей о психологическом комфорте , о подлинной гармонии между пространством дома и душой живущего в нем человека.

Двумя существенными недостатками современных жилых зданий является их несоответствие культуїе и традициям Иіана , а также недоступность приобретения жилья средним классом , именно теми , на кого оно рассчитано. Коридорные и галерейные дома , являющиеся достаточно экономичными , в строительной практике государства в настоящее время не находят широкого применения . Большинство таких домов представляют собой гостиницы , общежития , интернаты и дома престарелых [7].

За последние 20 лет с ростом уровня жизни иранцев наблюдается тенденция к применению диагональной планировки и включению криволинейных элементов . Сначала эта тенденция проявлялась в планировке зданий , постепенно она привела к изменениям в оформлении фасадов и собственно объемно-пространственной композиции, следует подчеркнуть , что эта тенденция сначала была характерна для богатых районов Тегерана , а затем получила распространение на всю территорию города [6].

При строительстве жилых зданий в Тегеране чаще всего используется каркасная система с металлическим или железобетонным каркасом . Заполнение стеновых конструкций осуществляется кирпичом или керамическими (фасадными) блоками . Облицовочными материалами стен служат мрамор , другие облицовочные камни или лицевой кирпич . Перекрытия выполняются по металлическим или железобетонным балкам с заполнением из керамических или легкобетонных блоков . Фундаменты - ленточные, выполненные из железобетона

Анализ традиционных архитектурных композиций показывает преобладание симметрично-осевого построения ансамбля, увеличение акцента от периферии к центру, уделение большого внимания силуэту здания.

470

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

Тегеран расположен в специфических геолого-климатических условиях : из-за крутизны рельефа для его территории характерны отличия в природноклиматических характеристиках . На структуру жилого здания, его объемное построение, на его микроклимат в значительной степени влияют местные климатические условия [1].

Климат г . Тегеран характеризуется :

- продолжительным комфортным периодом, когда целесообразно максимально использовать благоприятные условия наружной среды для пребывания в ней человека ;

- достаточно продолжительным холодным периодом, когда необходимы уменьшение теплопотерь зданий , снижение влияния ветра и использование солнечной энергии для обогрева помещений ;

- продолжительным жарким периодом , когда необходимы: защита зданий от перегретого воздуха и от избытка солнечных лучей , и одновременно использовать суточный перепад температур для эффективного проветривания помещений

Вследствие специфики микроклимата г. Тегерана требуется :

- целесообразная защита жилищ весной и осенью от западных ветров , а летом от юго-восточных , несущих пыль из пустыни (ветрозащитная планировка домов и застройки , озеленение территории) ;

- ориентировать жилые помещения на южную сторону горизонта; и исключить ориентацию на запад и восток ;

- из-за значительной сухости воздуха в жаркий период года использовать наиболее экономичные системы охлаждения - испарительное и радиационное - и широко применять природные ресурсы охлаждения: озеленение , обводнение , пониженные температуры грунта .

Также следует отметить, что Тегеран находится в сейсмической зоне. Город может понести большие потери в случае землетрясения . Южные районы города, расположены в зоне землетрясения интенсивностью 9 баллов , северные регионы будут чувствовать толчки между 7 и 8 баллов [5] . В первую очередь повреждению поддаются здания .

Анализ конструктивных систем жилого фонда Тегерана показывает , что 45 % зданий - кирпичные, 4 0 % имеют стальные конструкции , 1 0 % - имеют железобетонные и кирпичные конструкции [3]. За последние 1 0 лет построено 6% жилых домов со стальными конструкциями . На основе стальных конструкций и балок с использованием сварки здания соединены между собой, что приводит к низкой их устойчивости и надежности этих соединений . Поэтому нет гарантии, что полностью металлические сооружений являются эффективными в период землетрясений. Поскольку особенностью рельефа

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

471

Тегерана есть то , что северные районы города находятся на склонах, и в этих частях города земля мягкая с большим количеством подземных вод [9]. Однако, если для железобетонных конструкций - горизонтальных и вертикальных, предусмотреть ребристые элементы, тогда повреждения могут быть незначительны

Архитектура жилых комплексов Ирана в определенной степени продолжает традиции зодчества прошлых веков, а с другой стороны — отражает взгляды , пришедшие вместе с новыми типами жилых домов, застройки и образом жизни горожан .

Форма жилых комплексов в Тегеране , их композиция редко принимает сложные очертания , чаще всего дома комплексов выстраиваются в правильно ориентированные ряды , строго подчиненные принятому в каждом случае оптимальному направлению . Такие решения необходимы по условиям климата : разница в микроклимате помещений, обращенных на лучшую сторону горизонта и на худшую, очень велика. Это накладывает отпечаток на планировки комплексов, придает им определенную монотонность ; крайне редко можно встретить развитую глубинно-пространственную композицию жилых комплексов , чаще всего композиция внутренних пространств носит линейный характер.

Используя особенности климата, в частности, преобладание солнечных дней , архитекторы стремятся в первую очередь придать пластичность объемам зданий, выявить их светотеневую характеристику и за счет смещения отдельных частей построек , устройства выступов , лоджий, карнизов и т. п . уменьшить влияние солнечной радиации [6].

Подводя итоги, отметим , что многоэтажное жилье в агломерации Тегерана должно совершенствоваться в направлении более полного учета традиций жизни семей, а также новых тенденций, основными из которых являются разукрупнение семей , индустриальные способы возведения зданий, новшества в техническом усовершенствовании жилья , а также с учетом национальных традиций страны .

Архитектура жилых зданий должна складываться на основе учета националъныгх традиций и достижений современной практики . К прогрессивным приемам композиции следует относить объемную пластику, занимающую заметное место в современной жилищной архитектуре Ирана и подлежащую дальнейшему использованию смещение секций отсеков и блоков , крупное расчленение фасадов) . Не меньшее значение имеет поверхностная пластика, в частности, декоративно-символическая и орнаментальная , всегда игравшие большую роль в зодчестве Ирана и подлежащие более широкому, чем сегодня, применению , например , в виде

472

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

небольших декоративных вставок ручной работы , предваряющих входы в подъезды и квартиры , или более крупных элементов фасадов ( панно , решетки) механического труда с сохранением, однако , принципов индивидуализации решений .

В объемно-планировочной структуре жилых групп , комплексов и дворов- вестибюлей надлежит использовать композиционные приемы , характерные для национальной иранской архитектуры - фронтальные симметричные композиции, осевое построение пространства, партерные решения с поверхностями бассейнов и декоративных мощений , микрорельефом и т . п .

Список литературы

- Климат и Архитектура . Автор : Мортеза Касмаи , Edition : Мохаммад Ахмадинежад . 2004

- Иранский дом . Тегеран . Министерство жилищ и градостроительства. Тома 1 и 2. — 1 996. ( перс . и англ . яз . ) .

- Рафин Мину . Городское жилище в Иране , перспективы развития // Специализированная конференция по жилищу . — Тегеран . Осень 1 997. (перс . яз . ) .

- Журнал ©Архитектор» . - Тегеран . (перс . яз .) . Декабрь - Январь 2009-2010 (№ 5 8 ) . Август - Сентябрь 20 1 0 (№ 62 ) .

- Официальный сайт геологической службы Ирана . - http://www.gsi.ir/

- Официальный сайт градостроительства Тегерана. - http://www.iranfile.ir

- Официальный сайт отдела развития городского жилищного строительства. - http://www.mhud.gov.ir

- Официальный сайт мерии Тегерана . - http://www.tehran.ir

- Официальный сайт организации строительства провинций Тегеран . - http://www.tceo.ir

Анотація

Розглянуті проблеми формування сучасного багатоповерхового міського житла для м . Тегеран, запропоновані основні напрямки вдосконалення його структури і архітектури .

Ключові слова: багатоповерхові житлові будинки , клімат, структура, архітектура , конструктивні системи .

Annotation

Made considering about problems of modern residential building for the city of Tehran, offered main directions for improvement constructions and architecture.

Keywords: multistoried residential buildings, climate, structure, architecture, construction systems.