КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра міського господарства

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«_____» _____________________ 2025р.

Пояснювальна записка

кваліфікаційної роботи бакалавра

на тему

«Оцінка якості житлового середовища кварталу обмеженого вулицями Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, пров. Пилипівський та Глибочицький проїзд в м. Києві»

Виконав: студент IV курсу, групи МБГс-22

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП: «Міське будівництво та господарство»

Мороз Олег Сергійович

(прізвище та ініціали)

Керівник:  к.т.н. Лісниченко С.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент:  доц. Тригуб Р. М.

(прізвище та ініціали)

м. Київ  2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет:  урбаністики та просторового планування

Кафедра: міського будівництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 « Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП:  «Міське будівництво та господарство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«____»_____________________2025  року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТУ

Мороз Олег Сергійович

(прізвище, ім’я,  по батькові)

- Тема проєкту:

Оцінка якості житлового середовища кварталу обмеженого вулицями Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, пров. Пилипівський та Глибочицький проїзд в м. Києві

керівник проєкту:                 к.т.н. Лісниченко С.В.

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу № 519/25/25 від 15.05 2025року

2. Термін подання студентом проєкту 16.06.2025

3. Вихідні дані до проєкту: матеріали генерального плану м. Києва; нормативно-законодавча база на проєктування; матеріали транспортної комплексної схеми м. Києва; учбово-методична література; натурні обстеження; вихідні дані згідно з індивідуальним завданням.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів, які потрібно розробити)

(Завдання на дипломне проєктування. Зворотня сторінка)

| № розділу | Найменування розділів пояснювальної записки | Орієнтовний об’єм пояснювальної записки (аркушів ФА4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | ≤ 2 |
| 2 | Аналітичний розділ | ≤ 10 |
| 3 | Розрахунково-проєктний розділ | ≤ 20 |
| 4 | Конструктивний розділ | ≤ 5 |
| 5 | Висновки | ≤ 2 |
| 6 | Список літератури | ≤ 2 |
|  | Разом: | ≤ 40 |

5. Перелік графічних матеріалів проєкту

| № розділу | Найменування розділів проєкту | Об’єм креслень (аркушів1 ФА1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема розміщення об'єкта проєктування | 1 |
| 2 | Схема розміщення об'єктів громадського обслуговування в межах кварталу | 1 |
| 3 | Технічний стан території, будівель та споруд | 1 |
| 4 | Результати якісної оцінки кварталу | 1 |
| 5 | Генеральний план | 1 |
| 6 | План організації рельєфу | 1 |
| 7 | План озеленення | 1 |
| 8 | План розташування малих архітектурних форм та переносних виробів | 1 |
| 9 | План проїздів, тротуарів, доріжок та майданчиків | 1 |
|  | Разом: | 9 |

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

7. Дата видачі завдання     10.03.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проєкту | Термін виконання етапу проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видача завдання | 10.03.2025 |  |
| 2 | Збір вихідних даних | 10.04.2025 |  |
| 3 | Робота над графічною частиною проєкту | 16.06.2025 |  |
| 4 | Оформлення пояснювальної записки | 19.06.2025 |  |
| 5 | Подача на рецензію та перевірку на плагіат | 20.06.2025 |  |
| 6 | Захист проєкту | 24.06.2025 |  |

Студент                                                                           _____________          Мороз О.С.

Керівник проєкту                                                         _____________          Лісниченко С.В.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ. I. “ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1. Просторове положення та характеристика території

1.2. Загальна історична довідка

1.3. Природно-кліматичні умови

1.4. Містобудівне положення, нормативні параметри забудови

1.5. Аналіз сучасного використання території

1.5.1 Паспорт існуючої забудови.

1.5.2 Баланс фактичного використання території кварталу

1.5.3 Техніко-економічні показники

1.6. Комплексна містобудівна оцінка якості житлового середовища

1.6.1 Результати визначення показника якості житлового середовища

Розділ. I I. “ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Архітектурно-планувальні рішення

2.1.1 Баланс території проектний

2.1.2 Техніко-економічні показники проектні

2.2. Розрахунок потреб у закладах громадського обслуговування

2.3. Розрахунок потреби у машино-місцях

2.4 Розрахунок площ майданчиків на прибудинковій території

2.5 Просторова організація рельєфу та інженерне вирівнювання ділянки

2.6 Озеленення

2.7 Сучасні рішення благоустрою

2.8 Забезпечення руху пішоходів і транспорту

Розділ. I I I. “ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Конструкції дорожнього покриття

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Мета дослідження Метою даного дослідження є комплексна містобудівна оцінка якості житлового середовища кварталу, розташованого в межах вулиць Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, пров. Пилипівський та Глибочицький проїзд у місті Києві, з урахуванням фізичного стану забудови, рівня благоустрою, доступності соціальної інфраструктури, транспортної організації, озеленення, безбар’єрності, екологічних показників, а також загальної відповідності сучасним вимогам до якості середовища проживання. Дослідження передбачає виявлення недоліків просторової організації території, визначення сильних та слабких сторін житлової інфраструктури, а також розробку обґрунтованих пропозицій щодо підвищення якості життєвого простору шляхом просторових, функціональних та ландшафтних рішень. Оцінка якості житлового середовища є важливим інструментом для планування подальших заходів із модернізації кварталу, удосконалення умов проживання мешканців, формування сталого, безпечного, інклюзивного та естетично привабливого міського простору.

Завдання дослідження Для досягнення поставленої мети дослідження було сформульовано низку конкретних завдань, кожне з яких спрямоване на всебічне вивчення характеристик досліджуваної території та формування пропозицій щодо її розвитку:

- Збір та аналіз вихідних даних про фізичний стан забудови, благоустрій, наявні елементи інфраструктури, стан озеленення, екологічну ситуацію, транспортну доступність та функціональне зонування кварталу.

- Проведення польових обстежень із фіксацією фактичного стану об'єктів благоустрою, озеленення, доступності та використання територій громадського простору.

- Оцінка відповідності існуючого житлового середовища сучасним нормативним документам (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-9:2018, ДСТУ ISO тощо), що регламентують якість житлової забудови, безбар’єрність, інсоляцію, шумозахист, озеленення, благоустрій та інші параметри.

- Проведення опитування мешканців або аналіз соціологічних досліджень для виявлення суб'єктивного сприйняття середовища проживання та очікувань населення щодо його поліпшення.

- Складання карти актуального функціонального зонування кварталу з фіксацією житлових, громадських, транспортних, озеленених та інших зон.

- Визначення основних проблем і конфліктів у середовищі, зокрема: перевантаженість транспортної мережі, дефіцит зелених зон, недостатній рівень безпеки, шумове навантаження, брак соціальної інфраструктури тощо.

- Формування критеріїв оцінки якості середовища, таких як: просторово-планувальна організація, естетичність і гармонійність забудови, екологічний стан, доступність об’єктів інфраструктури, безпека, комфортність та участь громади у розвитку території.

- Аналіз виявлених проблем та потенціалу території у контексті можливих сценаріїв її оновлення – реконструкції, реновації, санації чи редевелопменту.

- Розробка загальних рекомендацій щодо покращення житлового середовища кварталу, з урахуванням інтеграції природного середовища, історико-культурної спадщини та потреб різних соціальних груп.

- Визначення пріоритетних напрямків подальших містобудівних перетворень у межах досліджуваного кварталу в контексті сталого міського розвитку.

Об’єкт дослідження Об'єктом дослідження виступає житловий квартал у місті Києві, обмежений вулицями Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, провулком Пилипівським та Глибочицьким проїздом. Територія характеризується переважно сформованою житловою забудовою середньої поверховості, наявністю громадських установ, локальних транспортних зв’язків, елементів благоустрою та озеленення. Квартал розташований у центральній частині міста, в зоні з активними трансформаційними процесами, що потребує системного підходу до оцінки його якості з точки зору сучасних вимог до життєвого простору. Об'єктом є не лише фізичний простір кварталу, але й вся сукупність його характеристик, які формують середовище проживання: типи забудови, функціональне використання території, інфраструктурна насиченість, візуальна сприйнятливість, соціальна взаємодія в просторі тощо.

Предмет дослідження Предметом дослідження є якість житлового середовища у межах конкретного міського кварталу, що охоплює просторово-планувальні, соціальні, функціональні, екологічні, естетичні та інфраструктурні аспекти. Зокрема, у фокусі аналізу знаходяться:

- ступінь комфортності проживання в існуючому середовищі;

- відповідність забудови санітарно-гігієнічним і містобудівним нормам;

- забезпеченість інфраструктурними об’єктами – дитячими майданчиками, місцями для відпочинку, об’єктами побутового обслуговування;

- інтеграція озеленених площ та їхній вплив на мікроклімат;

- ступінь безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення;

- рівень шумового та екологічного навантаження;

- візуальна якість середовища, гармонійність архітектурних елементів, просторове сприйняття вулиць, дворів та пішохідних маршрутів. Таким чином, предметом є сукупність якісних та кількісних характеристик міського простору, які прямо впливають на рівень задоволеності населення умовами життя.

Практичне значення дослідження Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані для прийняття рішень на різних рівнях — від локального планування до загальноміських стратегій розвитку. Оцінка якості житлового середовища дозволяє:

- Розробити рекомендації для підвищення якості простору, спрямовані на поліпшення умов проживання мешканців, без значних капіталовкладень (наприклад, за рахунок оптимізації благоустрою, малих архітектурних форм, підвищення безпеки).

- Формувати завдання на проєктування у разі подальшого проведення реновації, реконструкції чи редевелопменту території.

- Визначити пріоритети для інвестицій у розвиток інфраструктури: освітлення, паркування, озеленення, дитячі та спортивні майданчики.

- Підготувати підґрунтя для розробки містобудівної документації, включно з деталізацією генерального плану, планів зонування або ДПТ.

- Підвищити ефективність управління міським середовищем на рівні органів місцевого самоврядування шляхом впровадження інтегрованого підходу до аналізу території.

- Забезпечити участь громади у прийнятті рішень, враховуючи результати опитувань і досліджень сприйняття мешканцями середовища, у якому вони проживають.

- Сприяти реалізації принципів сталого розвитку, орієнтованих на баланс між соціальними потребами, економічною ефективністю та екологічною безпекою в межах конкретного міського кварталу.

Завдяки практичному значенню дослідження можуть бути створені передумови для цілісного оновлення міського середовища із врахуванням реальних потреб населення, що позитивно вплине на якість життя, соціальну інтеграцію, безпеку та загальну привабливість території.

Розділ. I.

“ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1. Просторове положення та характеристика території у структурі житлової забудови району

Проєктна територія, що розташована в Подільському районі міста Києва, охоплює житловий квартал у межах вулиць Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, провулок Пилипівський та Глибочицький проїзд. Вона розміщена в історично сформованій частині міста, яка має складну планувальну конфігурацію через наявність різноперіодної забудови, перепадів рельєфу та обмежень, пов’язаних із транспортною інфраструктурою. Територія характеризується тісним переплетенням житлових, громадських, транспортних та озеленених зон, що створює особливу містобудівну структуру з неоднорідним функціональним наповненням. Протягом останніх десятиліть спостерігався поступовий перехід території від інтенсивного промислового використання до переважно житлової функції, що проявилося у зростанні щільності житлової забудови, модернізації окремих ділянок, ущільненні територій і появі нових житлових комплексів.

Ділянка має досить складну конфігурацію меж, обумовлену наявністю транспортних артерій, зокрема вулиць Пимоненка та Глибочицький проїзд, що відіграють роль планувальних обмежувачів. Близькість таких магістралей зумовлює активні пішохідні та транспортні зв’язки з іншими мікрорайонами Подільського району, а також з прилеглими територіями Шевченківського району. Транспортна досяжність забезпечується мережею вулиць місцевого та загальноміського значення, з наявністю зупинок громадського транспорту, включно з маршрутами автобусів і тролейбусів, що підвищує рівень мобільності населення. Водночас складна конфігурація забудови і щільна інфраструктура створюють передумови для транспортного навантаження і обмежень щодо впровадження нових функціональних зон.

З точки зору соціальної інфраструктури територія забезпечена об’єктами повсякденного обслуговування, серед яких можна виокремити заклади освіти, охорони здоров’я, дитячі та спортивні майданчики, продуктові магазини, аптеки, поштові та банківські відділення. У східній частині ділянки функціонує дошкільний навчальний заклад, який обслуговує дітей віком від трьох до шести років, що проживають на території кварталу та в сусідніх житлових зонах. У межах пішохідної доступності, приблизно за 50 метрів на південь від умовної межі досліджуваної території, розташована загальноосвітня школа, яка відіграє важливу роль у забезпеченні базових освітніх потреб населення. Наявність навчальних закладів в межах обслуговування дозволяє говорити про сформовану локальну інфраструктуру, що частково задовольняє потреби мешканців.

Особливе значення для структури кварталу має розміщення поруч з територією парку імені Гейдара Алієва, який виконує функцію зон відпочинку, прогулянок, а також виконує роль буферної зони між житловими утвореннями та транспортними магістралями. Зелені насадження, які частково розміщені на внутрішньо квартальних територіях, також включають елементи ландшафтного оформлення прибудинкових ділянок, що потребують оновлення. Водночас рівень озеленення в цілому можна оцінити як недостатній, що актуалізує потребу в реорганізації системи зелених зон та створенні нових громадських просторів природного спрямування. Більшість зелених насаджень не має належного догляду, що знижує їхню екологічну, естетичну та рекреаційну цінність.

З огляду на існуючу планувальну структуру району, територія розміщена у зоні, яка поєднує ознаки центральної частини міста та житлової периферії. Тут співіснують як багатоповерхові житлові будинки радянського періоду, так і сучасні житлові комплекси, які з’явилися в результаті реновації територій колишніх промислових підприємств. Незважаючи на модернізаційні процеси, значна частина забудови зберегла фрагменти індивідуального та малоповерхового житлового фонду, що створює мозаїчну структуру з різними рівнями комфортності, щільності заселення та благоустрою. У деяких частинах кварталу спостерігається явна диспропорція між потребами мешканців і наявною забудовою, що зумовлено відсутністю комплексного підходу до оновлення середовища.

Функціональне зонування території передбачає переважання житлової функції, проте в її межах також знаходяться приміщення громадського призначення, об'єкти дрібно роздрібної торгівлі, офіси, будівлі змішаного використання, що забезпечують активне використання першого поверху забудови. Подібна функціональна насиченість позитивно впливає на активність території упродовж доби та створює умови для інтеграції принципів «міста коротких відстаней». Проте наявність великої кількості стихійних паркувань, порушення благоустрою, нерегламентоване використання дворів і прибудинкових територій негативно впливають на загальну якість середовища.

Ще одним важливим аспектом є структура пішохідних маршрутів та організація доступу до соціально значущих об’єктів. Пішохідна інфраструктура потребує модернізації, адже в багатьох місцях відсутні тротуари, пандуси, покриття перебуває в незадовільному стані, а зони переходу не обладнані відповідним чином. Це обмежує мобільність вразливих категорій населення та знижує рівень безпеки. Водночас наявність вузьких внутрішньо квартальних проїздів без чітко визначених маршрутів руху транспорту і пішоходів створює потенційні конфлікти між учасниками дорожнього руху. Недостатній рівень освітлення в окремих зонах, відсутність систем відеоспостереження та охоронних елементів інфраструктури також негативно впливають на суб'єктивне відчуття безпеки мешканців.

З урахуванням нормативних документів, зокрема положень ДБН Б.2.2-12:2019, територія не повною мірою відповідає сучасним критеріям комфортного, безпечного та функціонально збалансованого житлового середовища. Виявлені розбіжності між планувальною структурою, інфраструктурним забезпеченням та реальними потребами населення свідчать про необхідність актуалізації містобудівних рішень із урахуванням принципів сталого розвитку, інклюзивності, енергоефективності та екологічної збалансованості. Аналіз положення території в межах району дозволяє визначити її потенціал до оновлення та розвитку в контексті інтеграції до загальноміської структури Києва як сучасного, комфортного та функціонально повноцінного простору для проживання.

1.2. Загальна історична довідка

Район дослідження, який сьогодні представлений переважно житловою забудовою та об’єктами соціальної інфраструктури, має багатошарову історію розвитку, що відображає поступову трансформацію міського простору від периферійної місцевості до повноцінної частини міського середовища столиці. Територія, обмежена сучасними вулицями Миколи Пимоненка, Студентською, Пилипівською, провулком Пилипівським і Глибочицьким проїздом, належить до колишньої околиці історичного району Лук’янівка, який із середини XIX століття почав активно розвиватися як передмістя Києва. Первісно це були переважно дачні та садибні ділянки з рідкою забудовою, які розміщувались на підвищених ділянках рельєфу вздовж старих шляхів, що вели до центру міста.

Історія цієї території тісно пов’язана з розвитком Глибочицької балки — природного елементу міського ландшафту, що відіграв важливу роль у формуванні транспортної та просторової структури району. До кінця XIX століття ця частина Києва залишалась малозаселеною і використовувалась переважно під городництво, пасовища і склади. Зі зростанням міста та розвитком індустріалізації Києва в другій половині XIX століття починається поступове освоєння цієї території. Важливим етапом став розвиток транспортної інфраструктури, зокрема прокладання трамвайної колії в напрямку Лук’янівки та Подолу, що дало поштовх до зростання населення і щільності забудови.

На початку ХХ століття на території, прилеглій до сучасної вулиці Пимоненка, починають з’являтись перші масиви багатоквартирних будинків — переважно три- та чотириповерхових, які мали ознаки дореволюційної архітектури з характерними фасадами, ліпниною, внутрішніми двориками та відокремленими зонами господарського призначення. Багато з цих будівель збереглися частково або повністю до сьогодні, виступаючи важливими архітектурними маркерами історичного розвитку району. Водночас частина садибної забудови втрачена внаслідок пізніших реконструкцій, пожеж, військових руйнувань та змін у містобудівних пріоритетах.

Після революційних подій 1917 року і в період 1920–1930-х років відбувається поступова зміна характеру забудови території. В умовах нової соціальної політики місто розвивалося за планами, що передбачали формування кварталів з більшою щільністю і домінуванням багатоквартирного житлового фонду. Цей період ознаменувався появою перших кооперативних і комунальних житлових будинків, зведених із цегли, з типовими плануваннями і функціональним зонуванням, яке включало внутрішньо квартальні двори, дитячі майданчики та прибудинкову зелену зону.

Під час Другої світової війни ця частина Києва зазнала часткових руйнувань, однак не була повністю знищена, як центр або правобережна промислова частина. Після 1945 року почався активний процес відбудови і розширення міських меж, і територія дослідження потрапила у зону радянського містобудівного експерименту з формуванням нових житлових мікрорайонів. У 1950–1960-х роках було побудовано значну кількість п’ятиповерхових житлових будинків типових серій, так званих «хрущовок», які формували перші масові житлові квартали з новою структурою розселення. Ці будинки, зведені із залізобетонних панелей або цегли, мали просту архітектуру, відсутність ліфтів, мінімальний рівень естетики, однак дозволили швидко забезпечити житлом значну кількість населення.

Період 1970–1980-х років характеризується активною забудовою території дев’ятиповерховими житловими будинками, що відзначались більшою поверховістю, більшими площами квартир, але водночас зберігали типову одноманітність та орієнтацію на функціональність без урахування локальної ідентичності. У той же час продовжується розвиток транспортної та інженерної інфраструктури, будуються школи, дитячі садки, поліклініки, з’являються нові магістралі, зокрема облаштовується Глибочицький проїзд, який починає виконувати функцію важливого зв’язкового коридору між мікрорайонами.

У 1990-х роках після здобуття Україною незалежності розвиток цієї частини міста сповільнився. Більшість старих будинків почала втрачати технічну справність, а внутрішньо квартальні території зазнали занепаду через хронічне недофінансування житлово-комунального господарства. Одночасно почали з’являтися перші приклади точкової забудови — нові житлові будинки, зведені у вільних ділянках без врахування планувальної логіки або балансування функцій, що в окремих випадках погіршувало якість середовища, створювало перенавантаження інженерних мереж, спричиняло конфлікти з мешканцями старої забудови.

У XXI столітті територія, що розглядається у межах даної роботи, продовжує зазнавати перетворень. У межах тенденцій ревіталізації та редевелопменту відбувається оновлення окремих фрагментів житлової забудови, з’являються нові житлові комплекси із сучасною архітектурою, інтегрованими громадськими просторами, підземними паркінгами та комерційною інфраструктурою на перших поверхах. Проте значна частина території зберігає свій традиційний вигляд, а основна маса житлового фонду потребує модернізації, терм модернізації, благоустрою та вдосконалення середовища.

На сьогодні дана частина Києва є прикладом мозаїчної забудови, в якій співіснують історичні фрагменти, радянська типова архітектура і сучасні девелоперські рішення, що створює неоднорідну міську тканину з різним рівнем комфортності та доступності. Водночас цей мікрорайон зберігає потенціал для комплексного оновлення за принципами сталого розвитку, включення громадськості у процеси планування, підвищення якості житлового середовища та створення безпечного і зручного простору для всіх верств населення. Історичний контекст розвитку кварталу є важливою передумовою для формування рекомендацій щодо його подальшого функціонального і просторового удосконалення.

1.3. Природно-кліматичні умови і екологічні особливості території проєктування

Територія, що розглядається в межах даного дослідження, розташована в центральній частині міста Києва, на межі Подільського та Шевченківського районів, і потрапляє до зони помірно-континентального клімату, характерного для центральної частини Лівобережного лісостепу України. Загальні кліматичні умови цієї місцевості формуються під впливом атлантичних і континентальних повітряних мас, що обумовлює чергування помірно теплих, вологих і більш сухих погодних періодів протягом року. Це створює сприятливі умови для формування житлового середовища, за умови врахування певних кліматичних обмежень під час проєктування забудови, благоустрою та озеленення.

Середньорічна температура повітря у Києві коливається в межах +7,5...+9,0 °C, причому найхолоднішим місяцем є січень із середніми температурами близько -4,5...-6,0 °C, а найтеплішим — липень, коли середньодобові температури сягають +19...+21 °C. Максимально можливі температурні показники влітку можуть перевищувати +35 °C, що в умовах щільної міської забудови призводить до ефекту теплових «міських островів». Це явище посилюється через малу кількість озеленених площ і переважання твердих покриттів на подвір’ях та дорогах. Тому при оцінці якості житлового середовища важливо враховувати можливості мікрокліматичної компенсації — створення тіні, використання вертикального озеленення, водних елементів тощо.

Кількість опадів у регіоні в середньому становить 650–700 мм на рік, з переважанням у літні місяці. Часто спостерігаються грозові явища, а в осінньо-зимовий період — часті відлиги, налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер має переважно західний і північно-західний напрямок, середньою річною швидкістю 3,5–4,0 м/с. У відкритих просторах, зокрема вздовж Глибочицького проїзду, можливе посилення вітрових навантажень через вітрові коридори, сформовані забудовою. При формуванні забудови важливо враховувати аеродинаміку міського середовища з метою зниження ефекту протягів у пішохідних зонах і двориках.

Згідно з кліматичним районуванням території України (ДБН В.1.1-27:2021 «Будівельна кліматологія»), досліджувана ділянка належить до II температурної зони з розрахунковою зимовою температурою -22 °C, що визначає потребу у відповідному утепленні зовнішніх конструкцій будівель. Нормативний опір теплопередачі для зовнішніх стін у цій зоні має становити не менше ніж 3,3 м²·К/Вт, для покрівель — 4,95 м²·К/Вт. Це потрібно враховувати при оцінці технічного стану існуючої забудови та формуванні рекомендацій щодо терм модернізації.

У природному відношенні територія розміщена на пологому схилі, що переходить у Глибочицьку балку. Цей природний рельєф наклав відбиток на просторову організацію кварталу та створює умови для локального стоку поверхневих вод. Проте з огляду на високий рівень ущільнення території, інтенсивну забудову і часткову втрату природних ґрунтових покриттів, виникає проблема водовідведення та формування застійних зон після злив. Недостатній розвиток дренажної системи або її фізичне зношення призводить до підтоплень у низинних частинах кварталу, особливо на перехрестях і біля підземних комунікацій. Це потребує інтеграції рішень з організації зливової каналізації, біоінженерного водовідведення та використання проникаючого покриття у дворових просторах.

З екологічної точки зору дана частина Києва є територією зі складними умовами, характерними для щільної міської забудови в центральних районах. Основними джерелами забруднення повітря є викиди автотранспорту та локальні джерела теплопостачання (газові котельні, теплові пункти). Внаслідок розвиненої транспортної інфраструктури (Глибочицький проїзд, вул. Січових Стрільців, вул. В’ячеслава Чорновола) спостерігається перевищення допустимих рівнів забруднення повітря діоксидом азоту, оксидами вуглецю та зваженими частинками (PM₁₀ і PM₂.₅), особливо у ранкові та вечірні години пік. У деяких точках рівень шуму перевищує 70 дБ, що є граничним значенням для житлових територій відповідно до ДСП 173-96 та ДБН В.1.1-31:2021.

Проблема екологічної комфортності посилюється через недостатній рівень озеленення. Існуючі зелені насадження представлені переважно окремими деревами і кущами, що ростуть у дворах, біля доріг і на майданчиках. Площа зелених насаджень у межах кварталу не відповідає нормативним показникам, що впливає на температурний режим, зниження пилу та шуму, а також психологічний комфорт мешканців. Відсутність системно організованих зелених просторів обмежує можливості для відпочинку, прогулянок, занять спортом, що є невід’ємними компонентами якості житлового середовища.

Крім того, слід звернути увагу на питання поводження з побутовими відходами. На території кварталу наявні сміттєві майданчики, однак не всі з них обладнані відповідно до норм — бракує контейнерів для роздільного збору, захисних огороджень, твердого покриття. Стихійні звалища та переповнені баки ускладнюють санітарний стан і призводять до появи шкідників. У межах проєктної пропозиції має бути передбачене оновлення системи збору та утилізації ТПВ із урахуванням сучасних практик сортування, компостування, використання закритих контейнерних майданчиків.

Ще одним аспектом є якість ґрунтів, які в умовах тривалого антропогенного навантаження зазнали ущільнення, втрати родючості та часткового забруднення. Дані попередніх екологічних обстежень свідчать про наявність слідів важких металів у верхньому шарі ґрунту біля магістральних доріг. Це обумовлює необхідність агротехнічної підготовки ґрунту в разі формування нових озеленених зон — включно із заміною ґрунту, внесенням органічних добрив і формуванням підстильних шарів для дерев і кущів.

Узагальнюючи природно-кліматичні та екологічні характеристики кварталу, можна стверджувати, що територія має потенціал до поліпшення мікрокліматичних умов через реалізацію рішень, спрямованих на збільшення зелених зон, зменшення теплового навантаження, організацію водовідведення, модернізацію сміттєзбірної інфраструктури та зниження шумового і транспортного забруднення. Ці заходи є критично важливими у контексті покращення якості житлового середовища та досягнення екологічної збалансованості у межах щільної міської структури.

1.4. Містобудівне положення, нормативні параметри забудови та планувальні обмеження

Проєктна територія розташована в межах сформованої міської тканини, що належить до Подільського району міста Києва. Це внутрішньо міський квартал, який сформувався на базі змішаної забудови, що включає як радянські багатоквартирні будинки, так і фрагменти історичної та сучасної забудови. Виходячи з розташування ділянки, вона потрапляє в зону сформованої житлової забудови, що відображено в матеріалах Генерального плану м. Києва та діючій містобудівній документації, зокрема у Плані зонування території Подільського району. Відповідно до функціонального зонування, ця територія класифікується як зона житлової багатоквартирної забудови середньої та високої щільності з включенням громадських та комерційних функцій, дозволених у межах мікрорайонів змішаного типу.

Забудова кварталу сформувалась в умовах обмеженої території, перепадів рельєфу та впливу історичних планувальних осей, тому сучасні містобудівні умови передбачають дотримання ряду обмежень щодо щільності населення, поверховості нової забудови, відстаней між будинками, санітарно-захисних зон і норм інсоляції. Зокрема, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», щільність населення для центральної частини Києва не повинна перевищувати 450 осіб на гектар. При перевищенні цього показника передбачена необхідність відповідної корекції функціонального навантаження, поліпшення інженерної інфраструктури, забезпечення додатковими місцями в дитячих садках і школах, а також створення рекреаційних зон.

В умовах щільної забудови ділянки особливо актуальними є вимоги до нормативних розривів між будівлями, орієнтації фасадів за сторонами світу, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок, забезпечення належної інсоляції квартир та приміщень громадського призначення. Норми інсоляції регламентуються ДБН В.2.2-15:2019, де зазначено мінімальний час природного освітлення приміщень упродовж дня в житлових будинках. При плануванні нового будівництва або реконструкції слід враховувати існуючі світлотехнічні умови та дотримуватись граничних висот, які не створюватимуть тіньового конфлікту з навколишньою забудовою. Для території, що досліджується, це має особливе значення, оскільки квартал уже сформований і подальше ущільнення можливе лише за умови дотримання всіх нормативних параметрів.

Додаткові обмеження можуть накладатися з огляду на санітарно-захисні зони, які встановлюються від окремих об’єктів інженерної інфраструктури, автопарковок, котелень, трансформаторних підстанцій, магістральних доріг тощо. У межах вказаної території наявні окремі технічні споруди та об'єкти  інженерного обслуговування, зокрема вентиляційні шахти та трансформаторні підстанції, для яких санітарні розриви мають становити від 5 до 25 м відповідно до ДСП 173-96. Усі нові проєктні рішення повинні враховувати ці норми.

Також важливою містобудівною умовою є збереження зелених зон загального користування. В межах кварталу є внутрішньо дворові насадження, а також прилеглі до території елементи зеленого каркасу міста, зокрема парк ім. Гейдара Алієва. Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, у межах житлових кварталів має бути забезпечене не менше 6 м² озеленених площ загального користування на одного мешканця. З огляду на щільність забудови та обмеженість вільних територій, відповідність цим показникам є критично важливою при оцінці якості середовища.

У межах досліджуваної ділянки відсутні об’єкти культурної спадщини, однак прилеглі фрагменти можуть входити до охоронних зон історичного середовища, що також накладає відповідні обмеження. Зокрема, необхідне погодження з управлінням охорони культурної спадщини у разі виконання робіт із реконструкції чи зміни параметрів висотності будинків у зонах візуального сприйняття історичних панорам. Усі проєкти нового будівництва чи надбудови мають відповідати загальному архітектурному стилю району та не порушувати історико-культурний ландшафт. У випадку наявності історичних фасадів або забудови з архітектурною цінністю, навіть якщо вона не має офіційного статусу пам’ятки, рекомендується зберігати цілісність композиції.

Ще одним суттєвим обмеженням є транспортна інфраструктура, що межує з територією. Глибочицький проїзд і вулиця Пимоненка мають високу інтенсивність руху та обмежену пропускну здатність, що ускладнює доступ до окремих ділянок і створює потребу у перерозподілі пішохідно-транспортних потоків. Згідно з ДБН В.2.3-5:2018, при плануванні нових об’єктів потрібно забезпечити нормативну кількість паркомісць (від 0,3 до 0,8 на квартиру залежно від кількості кімнат), організувати заїзди, забезпечити пішохідну доступність до громадських об'єктів та зручні зв’язки з громадським транспортом.

Згідно з вимогами законодавства України, зокрема Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснення будь-яких проєктних змін або нового будівництва вимагає отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Ці документи видаються відповідним органом місцевого самоврядування на підставі містобудівної документації (Генерального плану, ДПТ, зонінгу). У складі містобудівних умов визначаються граничні параметри забудови, допустима висотність, щільність, поверховість, відсоток забудови, озеленення, регламенти щодо відступів від червоних ліній, пожежних розривів, вимоги до благоустрою та інше. У межах існуючої забудови також необхідне врахування умов щодо реконструкції будівель, зміни функціонального призначення або перепланування приміщень у межах будинків.

Окрему увагу слід приділити питанням інженерного забезпечення території. Існуюча інфраструктура, зокрема водопровід, каналізація, електропостачання та тепломережі, сформувалася ще у середині XX століття і має обмежену пропускну здатність. Згідно з ДБН В.2.5-75:2013, при реконструкції чи зміні функціонального навантаження необхідно проводити гідравлічні розрахунки навантаження на мережі, з урахуванням фактичного стану та технічного ресурсу комунікацій. У разі необхідності допускається реалізація локальних інженерних рішень або оновлення систем шляхом прокладання нових ділянок інженерних комунікацій.

Таким чином, містобудівні умови та обмеження території, що досліджується, формуються як нормативно-правовими актами, так і реальними просторовими, інженерними та соціальними характеристиками середовища. Їх дотримання є необхідною передумовою для формування якісного, безпечного та сталого житлового простору в межах даного кварталу.

1.5. Аналіз сучасного використання території

Територія дослідження, розташована в межах вулиць Миколи Пимоненка, Студентської, Пилипівської, провулка Пилипівського та Глибочицького проїзду в Подільському районі міста Києва, є прикладом сформованої міської зони зі змішаною функціональною структурою. Цей фрагмент міської тканини відображає характерні риси щільної житлової забудови кінця XX — початку XXI століття, поєднуючи житлові будинки різної поверховості, окремі адміністративні та громадські об’єкти, озеленені ділянки, інженерні споруди, об’єкти благоустрою та внутрішньо квартальні проїзди.

На основі зібраної інформації та проведеного аналізу можна виділити декілька ключових типів функціонального використання території: житлова забудова, зелені зони, об'єкти громадського та адміністративного призначення, інженерна та транспортна інфраструктура. Основну частину території становить саме житлова забудова. У межах ділянки функціонують декілька багатоповерхових житлових будинків серії 24-поверхових об’єктів по вулиці Глибочицька, 32А, 32Б і 32В. Кожен із них має загальну площу понад 8 700 м², з яких понад 6 700 м² припадає на площу квартир, що становить близько 96 квартир у кожному будинку. Крім того, частина площ використовується під вбудовані нежитлові приміщення — орієнтовно 292 м² у кожному будинку, що свідчить про наявність об’єктів локального комерційного або сервісного призначення, таких як магазини, офіси, салони побутових послуг тощо.

Ці житлові будівлі розраховані приблизно на 250 мешканців кожна, що формує досить високу щільність населення в межах кварталу. Такий рівень щільності є характерним для територій інтенсивної багатоповерхової забудови, де основну роль відіграє вертикальне розміщення житла, але при цьому часто не супроводжується належною інфраструктурною розв’язкою або розвиненою системою громадських просторів. Для оцінки якості середовища слід враховувати фізичний знос будівель: у згаданих об'єктах він становить близько 10 %, що свідчить про задовільний технічний стан та потребу в планових заходах з технічного обслуговування, модернізації інженерних мереж та підвищення енергоефективності.

Крім багатоповерхової забудови, на території кварталу присутні будівлі з адміністративною функцією, зокрема об'єкт, вказаний у таблиці як адміністративна будівля з поверховістю 2 поверхи. Подібні об'єкти зазвичай включають офісні приміщення, представництва державних чи комунальних установ, громадські приймальні або інші служби, що забезпечують повсякденні потреби населення. Вони є важливим доповненням до житлової інфраструктури, сприяючи змішаному використанню території та зменшенню необхідності у переміщеннях до інших частин міста.

Особливу увагу в аналізі сучасного використання території слід приділити парку імені Гейдара Алієва, який відіграє роль головної зеленої зони на досліджуваній території. Він розташований у південній частині кварталу, прилягаючи до Глибочицького проїзду, і виконує функції рекреаційної, пішохідної та буферної зони. Парк є важливим елементом мікрокліматичної стабілізації середовища, зменшує пилове навантаження, сприяє вентиляції та створює умови для повноцінного дозвілля мешканців. Його наявність частково компенсує дефіцит озеленення в межах щільної житлової забудови, однак через загальну урбанізацію ділянки та обмежений доступ до природних просторів питання рівномірного розподілу зелених зон залишається актуальним.

У структурі території присутні також об’єкти інженерного забезпечення, хоча безпосередньо у таблиці вони не деталізовані. Зазвичай такі об’єкти представлені трансформаторними підстанціями, теплопунктами, вентиляційними шахтами, колодязями водопроводу й каналізації, які розміщуються як окремо, так і вбудовано в житлові або адміністративні будівлі. Їхнє розміщення має вплив на санітарно-захисні зони, рівень шуму, умови благоустрою та допустимість перепрофілювання прилеглих ділянок. Стан інженерних мереж у забудові радянського періоду зазвичай є зношеним, що потребує модернізації або заміни для забезпечення стабільного функціонування житлового фонду.

На території наявні також окремі майданчики громадського користування — йдеться про дитячі ігрові, спортивні та господарські майданчики, а також елементи благоустрою у вигляді лавок, урн, освітлення, дорожнього покриття і пішохідних зв’язків між будинками. Частина цих об’єктів перебуває у незадовільному технічному стані або має морально застаріле планувальне рішення, що не відповідає сучасним вимогам безпеки, доступності для маломобільних груп, а також принципам інклюзивного простору. Переважна частина дворів не має чітко організованих маршрутів руху для велосипедистів чи без бар’єрного доступу, а деякі прибудинкові території використовуються під стихійне паркування автомобілів, що знижує комфортність життєвого простору.

На рівні пішохідної-транспортної організації квартал характеризується недостатньою кількістю парко місць, відсутністю розмітки, обмеженими під’їздами до деяких житлових будинків та відсутністю чіткої регламентації зон для тимчасового зберігання транспорту. Це створює передумови для конфліктів між пішоходами, водіями і мешканцями прилеглих будинків. В умовах високої щільності забудови і транспортного навантаження (зокрема, у пікові години) ці проблеми можуть впливати на загальну екологічну ситуацію, рівень шуму і психологічне навантаження мешканців.

Загалом просторове планування території відзначається змішаним функціональним використанням, де житлова функція домінує, але доповнюється окремими громадськими, адміністративними, інженерними та рекреаційними елементами. Проте така структура не є достатньо збалансованою: спостерігається дефіцит якісного громадського простору, незадовільна організація прибудинкової інфраструктури, невпорядковане паркування та обмеження щодо пішохідної доступності. Тому сучасне використання території потребує переосмислення з позицій сталого міського розвитку, в основі якого лежать принципи функціональної компактності, екологічної рівноваги, безпеки та комфорту для всіх мешканців незалежно від віку та фізичних можливостей.

1.5.1 Паспорт існуючої забудови.

| Адреса | Пов. | Загальна площа будинку кв. м | Загальна площа квартир кв. м | Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень кв. м | К-ть квартир | Чисельність населення, осіб. | Фіз. знос% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Глибочицька вулиця, 32А Житловий будинок | 24 | 8760,96 | 6739,2 | 292,032 | 96 | 250 | 10 |
| 2. Глибочицька вулиця, 32Б Житловий будинок | 24 | 8760,96 | 6739,2 | 292,032 | 96 | 250 | 10 |
| 3. Глибочицька вулиця, 32В Житловий будинок | 24 | 8760,96 | 6739,2 | 292,032 | 96 | 250 | 10 |
| 4. Парк ім. Г.А. Алієва |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5. Адміністративна будівля | 2 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 6. Глибочицька вулиця, 16/4 магазин Єврошина | 2 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 7. Глибочицька вулиця, 16 Адміністративна будівля | 2 |  |  |  |  | 0 | 25 |
| 8. Гаражний кооператив |  |  |  |  |  | 0 | 25 |
| 9. Миколи Пимоненка вулиця, 13 к8 бізнес-центр Форум |  |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 10. Миколи Пимоненка вулиця, 13 к7/1 детейлінг-центр Auto Cosmetology | 1 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 11. Авто-заправна станція | 1 |  |  |  |  | 0 | 35 |
| 12. Миколи Пимоненка вулиця, 13к Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 23 |
| 13. Миколи Пимоненка вулиця, 13з Адміністративна будівля​ | 1 |  |  |  |  | 0 | 30 |
| 14. Січових Стрільців, 84а Андерсен, житловий комплекс | 16 | 6570,72 | 5054,4 | 328,536 | 72 | 187 | 10 |
| 15. Січових Стрільців, 84 Житловий будинок​ | 5 | 2737,8 | 2106 | 438,048 | 30 | 78 | 10 |
| 16. ​Січових Стрільців, 82​ ресторан Vino e Cucina | 2 |  |  |  |  | 0 | 10 |
| 17. Студентська, 3 Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 18. Студентська, 5 Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 19. Студентська, 7 Адміністративна будівля​ | 3 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 20. Студентська, 9 Адміністративна будівля​ | 4 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 21. Студентська, 11 Житловий будинок​ | 5 | 1368,9 | 1053 | 219,024 | 15 | 39 | 20 |
| 22. Миколи Пимоненка вулиця, 12 Житловий будинок​ | 9 | 4836,78 | 3720,6 | 429,936 | 53 | 138 | 15 |
| 23. Миколи Пимоненка вулиця, 14 Житловий будинок​ | 9 | 4928,04 | 3790,8 | 438,048 | 54 | 140 | 15 |
| 24. Глибочицька вулиця, 32в Житловий будинок | 24 | 2190,24 | 1684,8 | 73,008 | 24 | 62 | 10 |
| 25. Миколи Пимоненка вулиця, 12Б Адміністративна будівля | 2 |  |  |  |  | 0 | 30 |
| 26. Миколи Пимоненка вулиця, 20 Житловий будинок​ | 4 | 3285,36 | 2527,2 | 657,072 | 36 | 94 | 25 |
| 27. Миколи Пимоненка вулиця, 13Б Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 28. Василя Дончука, 3 Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 18 |
| 29. Василя Дончука, 5 Адміністративна будівля | 1 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 30. Василя Дончука, 7 Житловий будинок | 7 | 4380,48 | 3369,6 | 500,626 | 48 | 125 | 10 |
| 31. Василя Дончука, 9 Адміністративна будівля | 1 |  |  |  |  | 0 | 30 |
| 32. Студентська, 12а Адміністративна будівля​ | 5 |  |  |  |  | 0 | 30 |
| 33. Студентська, 12/14 Житловий будинок​ | 9 | 5749,38 | 4422,6 | 511,056 | 63 | 164 | 10 |
| 34. Студентська, 10 Адміністративна будівля | 2 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 35. Студентська, 6 Адміністративна будівля | 3 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 36. Студентська, 4 Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 30 |
| 37. Січових Стрільців, 76 Житловий будинок​ | 5 | 1095,12 | 842,4 | 175,219 | 12 | 31 | 20 |
| 38. Січових Стрільців, 74 Житловий будинок | 5 | 1460,16 | 1123,2 | 233,626 | 16 | 42 | 20 |
| 39. Січових Стрільців, 72 Житловий будинок​ | 5 | 1368,9 | 1053 | 219,024 | 15 | 39 | 20 |
| 40. Січових Стрільців, 70 Житловий будинок | 9 | 2920,32 | 2246,4 | 259,584 | 32 | 83 | 10 |
| 41. Січових Стрільців, 68 Житловий будинок​ | 5 | 1460,16 | 1123,2 | 233,626 | 16 | 42 | 20 |
| 42. Січових Стрільців, 68а Адміністративна будівля​ | 7 |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 43. Січових Стрільців, 66 Житловий будинок​ | 5 | 5475,6 | 4212 | 876,096 | 60 | 156 | 10 |
| 44. Січових Стрільців, 60 Адміністративна будівля​ | 11 |  |  |  |  | 0 | 10 |
| 45. Січових Стрільців, 70а Житловий будинок | 18 | 4380,48 | 3369,6 | 194,688 | 48 | 125 | 30 |
| 46. Пилипівський провулок, 4Адміністративна будівля​ | 2 |  |  |  |  | 0 | 25 |
| 47. Січових Стрільців, 72а Адміністративна будівля​ | 3 |  |  |  |  | 0 | 20 |
| 48. Миколи Пимоненка вулиця, 3 Житловий будинок​ | 16 | 8760,96 | 6739,2 | 438,048 | 96 | 250 | 10 |
| 49. Миколи Пимоненка вулиця, 5 Житловий будинок​ | 16 | 8578,44 | 6598,8 | 428,922 | 94 | 244 | 10 |
| 50. Гаражний кооператив |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 51. Глибочицька вулиця, 28 Адміністративна будівля​ | 5 |  |  |  |  | 0 | 20 |
|  |  | 97830,72 | 75254,4 | 7530,283 | 1072 | 2789 |  |

1.5.2 Баланс фактичного використання території кварталу

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 11,53 |
| 2 | Площа житлової території | га | 3,26 |
| 3 | Площа інженерних споруд | га | 0,56 |
| 4 | Площа проїздів та тротуарів | га | 1,02 |
| 5 | Площа під забудовою | га | 0,24 |
| 6 | Загальна площа дит. майданчиків | га | 0,27 |
| 7 | Загальна площа спорт. майданчиків | га | 0,22 |
| 8 | Загальна площа госп. майданчиків | га | 0,08 |
| 9 | Загальна площа автостоянок | га | 0,92 |
| 10 | Загальна площа зелених насаджень | га | 4,96 |

1.5.3 Техніко-економічні показники

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 11,53 |
| 2 | Чисельність населення | чол | 2789 |
| 3 | Житловий фонд | м² | 75254 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м²/чол | 26 |
| 5 | Середня поверховість | пов. | 5,7 |
| 6 | Кількість паркомісць | шт | 564 |

1.6. Комплексна містобудівна оцінка якості житлового середовища у межах досліджуваного кварталу

Оцінка якості житлового середовища є важливим інструментом для прийняття обґрунтованих рішень у сфері просторового планування, розвитку міської інфраструктури, управління житловим фондом та формування політик у сфері благоустрою. З погляду містобудування, якість середовища не є суто естетичною чи побутовою характеристикою — вона охоплює цілу низку аспектів: від фізичного стану забудови й рівня інженерного забезпечення до екологічних параметрів, безпеки, інклюзивності, транспортної зручності, наявності соціальної інфраструктури, озеленення, можливостей для соціальної взаємодії та індивідуального розвитку мешканців.

У межах дослідження території кварталу, обмеженого вулицями Миколи Пимоненка, Студентською, Пилипівською, провулком Пилипівським та Глибочицьким проїздом, проведена містобудівна оцінка дозволяє виявити сильні сторони, ризики, просторові резерви та обмеження. Основу для такого аналізу становлять не лише фактичні техніко-економічні показники території, а й принципи, закладені у діючих нормативних документах, зокрема в ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-9:2018, ДСТУ ISO 37120, а також у стратегічних документах розвитку міста Києва.

Показник якості житлового середовища виконує важливу аналітичну функцію в процесі планування і дозволяє сформувати підґрунтя для модернізації середовища, зокрема через реконструктивні або ревіталізаційні заходи. Він слугує також критерієм доцільності тих чи інших рішень, пов’язаних із щільністю забудови, зонуванням, функціональним насиченням території. У межах кварталу спостерігається мозаїчна структура забудови — поруч з новими 24-поверховими житловими будинками функціонують адміністративні споруди, зони загального користування, локальні громадські простори, а також зелені насадження, зокрема парк ім. Гейдара Алієва. Водночас внутрішньо квартальні простори не завжди відповідають сучасним стандартам безпеки, екологічності, інклюзивності, а їх благоустрій часто є фрагментарним або застарілим.

Серед важливих містобудівних задач, які потребують уточнення або переосмислення на основі оцінки якості середовища, можна виділити насамперед планування реконструктивних заходів. Йдеться про оновлення не лише фасадів чи інженерних систем, а й переосмислення просторової структури, зокрема організації внутрішньо квартального простору, озеленення, організації руху пішоходів, створення без бар’єрного середовища, а також зон відпочинку для різних вікових груп. Якість середовища повинна бути об’єктом системного моніторингу, на основі якого здійснюється не тільки поточне утримання, але й довгострокове програмування розвитку.

Оцінка житлового фонду за якісними критеріями дозволяє здійснити його класифікацію відповідно до сучасного стану, ступеня морального й фізичного зносу, функціональної відповідності, енергоефективності, інфраструктурного забезпечення. У межах досліджуваного кварталу частина житлових будинків відноситься до сучасних багатоповерхових комплексів із вбудованими нежитловими приміщеннями. Водночас інші об'єкти мають середній або підвищений рівень зносу, що формує нерівномірність житлових умов на одній і тій самій території. Для ефективного управління цим процесом доцільним є створення локальної бази даних про технічний стан будинків, їх оснащення, рівень енергоефективності та благоустрою прибудинкових територій.

Коригування вартості житлового фонду — ще один напрям, тісно пов’язаний з якісною оцінкою середовища. Вартість нерухомості у міському середовищі залежить не лише від локації, але й від загального стану прилеглого простору: наявності зелених зон, доступності шкіл і садків, зручності транспортних зв’язків, наявності місць для дозвілля та занять спортом. Якісно сформоване середовище може підвищити інвестиційну привабливість району та сприяти розвитку малого бізнесу, а низький рівень благоустрою, навпаки, призводить до депопуляції та соціального занепаду окремих мікрорайонів. Таким чином, містобудівна оцінка якості виконує ще й соціально-економічну функцію, впливаючи на міграційні потоки, зміну структури населення та динаміку ринку нерухомості.

Формування повноцінного житлового середовища передбачає поєднання житлової забудови з об’єктами повсякденного обслуговування, безпечним пішохідним середовищем, функціональними зонами для дозвілля та комунікації, рекреаційними просторами, місцями для тимчасового зберігання транспорту, які не конфліктують із простором мешканців. Для досліджуваної території актуальним є перепланування окремих внутрішньо квартальних зон, запровадження системи подвійного зонування (житлова функція + громадський простір), активне використання перших поверхів для локального бізнесу та сервісів, а також впровадження засобів «м’якої мобільності» — велосипедних доріжок, безпечних переходів, озеленених променадів.

Ще один аспект — техніко-економічне обґрунтування рішень із модернізації житлового фонду. Якість середовища прямо впливає на витрати бюджету: чим вищий рівень деградації — тим більші зусилля і ресурси потрібні для його оновлення. Оцінка дозволяє визначити пріоритетні об’єкти і території для першочергового втручання, розрахувати ефективність заходів, порівняти вартість санації і повної реконструкції. Для кварталу, що досліджується, це може означати формування окремих кластерів, де реалізація пілотних проєктів покращення середовища на конкретній вулиці або дворі стане модельною практикою для інших мікрорайонів Подільського району.

Загалом містобудівна оцінка якості середовища в межах даного кварталу — це не лише діагностика існуючого стану, а й інструмент стратегічного планування розвитку. Вона надає змогу виявити потенціал території, узгодити цілі мешканців, інвесторів, міської влади та громадських ініціатив, сформувати цілісну концепцію оновлення та створення нового середовища життя — безпечного, комфортного, адаптивного до змін і відкритого для людей.

Класифікація об’єктів житлового фонду за якістю

| № п/п | Показник якості Qk | Якість житлового фонду | Характеристика об’єкта житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90...100% | відмінна | У об’єкта практично відсутні якісні недоліки; реконструкція (модернізація) не потрібна |
| 2 | 70...89% | добра | Об’єкт має окремі якісні недоліки, які мають незначний вплив на комфорт мешкання; реконструкція (модернізація) може виконуватись за умови відсутності об’єктів з більш низькою якістю |
| 3 | 50...69% | задовільна | Об’єкт має якісні недоліки, які значно впливають на комфорт мешкання, реконструкція (модернізація) носить обов’язковий характер і найдоцільніша на цій стадії |
| 4 | 0...49% | незадовільна | Низький комфорт мешкання. Продовження експлуатації об’єкта можливе лише за умови проведення реконструкції (модернізації). Необхідно вирішувати питання доцільності збереження чи знесення об’єкта. |

У процесі комплексної містобудівної оцінки якості житлового середовища важливу роль відіграє методологія багаторівневого аналізу показників. Особливо значущим є четвертий рівень оцінювання, що передбачає деталізоване вивчення окремих характеристик житлового фонду на основі кількісно вимірюваних одиничних параметрів. Ці параметри охоплюють площу житла, рівень інсоляції, забезпеченість прибудинковою територією, доступ до інфраструктури, ступінь фізичного зносу конструктивних елементів, питомі енергетичні витрати, рівень озеленення, показники шумового та атмосферного навантаження. Кожен з них виражається в натуральних одиницях виміру, таких як квадратні метри, години, відсотки, децибели або міліграми на кубічний метр, що дозволяє здійснювати точне математичне порівняння.

Для того щоб така оцінка була не лише порівняльною, а й аналітично цінною, необхідним є визначення еталонного значення для кожного з параметрів. Еталонний показник виступає як базовий рівень, відносно якого здійснюється оцінка стану конкретного об’єкта чи території. Обґрунтований вибір таких значень має принципове значення для точності аналізу та подальшого прийняття управлінських рішень. При цьому можуть застосовуватись різні підходи до визначення еталонів, які залежать від мети дослідження, характеру показника та джерела інформації.

Найбільш об’єктивним критерієм для визначення еталонних значень є положення діючих нормативно-правових актів у сфері будівництва, містобудування, екології, житлового законодавства, зокрема ДБН, ДСТУ та відповідні технічні регламенти. Наприклад, для площі прибудинкової території на одного мешканця або забезпечення дитячими ігровими майданчиками існують чітко визначені нормативи, які можуть бути безпосередньо використані як порогові або цільові значення.

Однак у багатьох випадках сучасні уявлення про якість життєвого простору випереджають наявну нормативну базу. У таких ситуаціях доцільно орієнтуватись на перспективні показники, запропоновані у рамках стратегій сталого розвитку, міжнародних рекомендацій, досвіду пілотних проєктів або концепцій, що враховують кліматичні, соціальні та технологічні зміни. Наприклад, перспективні показники можуть бути застосовані для визначення оптимальної щільності забудови, нормативного обсягу озеленення або частки використання відновлюваних джерел енергії.

Третій підхід базується на експертному оцінюванні. Він використовується в разі відсутності нормативних значень або у випадках, коли параметри мають складну багатофакторну природу, що унеможливлює однозначне математичне нормування. До прикладу, естетичні якості фасадів, ступінь зручності внутрішнього планування, суб’єктивне сприйняття безпеки у дворі або якість освітлення території можуть бути оцінені кваліфікованими фахівцями на основі єдиної шкали, наприклад, за шкалою від 1 до 10.

Усі ці підходи є релевантними й взаємо доповнюваними. На практиці доцільно використовувати комбінований підхід, при якому кожен показник порівнюється з найбільш об’єктивним або обґрунтованим еталоном. У таблиці 1.6 наведено основні одиничні показники четвертого рівня, їх опис, методику оцінки та обрані еталонні значення із зазначенням джерела — нормативного, перспективного чи експертного. Це дозволяє забезпечити методологічну прозорість та порівнюваність результатів як у межах одного кварталу, так і при міжрайонному аналізі.

Застосування системи оцінки на основі показників четвертого рівня дає змогу не лише виявити критичні зони в існуючій забудові, а й сформулювати цільові орієнтири для проєктних рішень, розробити типові сценарії реконструкції, удосконалити просторові стратегії та більш точно формулювати технічні завдання на модернізацію житлового фонду.

Застосування еталонних показників четвертого рівня для багатоповерхової та садибної забудови

| № п/п | Елементи оцінки | Орієнтовні норми (умови для Tф/Тет = 100%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розрахунок заселення | Кожне житло (квартира або будинок) має бути призначене для однієї сім’ї. Середній розмір родини в Україні – 2,9 особи. |
| 2 | Кількість кімнат | На кожного члена родини має бути виділена окрема житлова кімната. |
| 3 | Площа на особу | Середній показник житлової площі складає 27 м² на людину, або близько 78,3 м² на одну квартиру/будинок. |
| 4 | Літні приміщення | У квартирах слід передбачати лоджії або балкони. |
| 5 | Додаткові приміщення | Планування повинно включати кухні, санвузли, комори тощо. У садибних будинках бажано передбачити підсобні приміщення площею не менш як 6 м². |
| 6 | Господарські споруди | У містах і селах, при наявності садибної забудови, необхідно проєктувати приміщення для зберігання садового інвентарю. |
| 7 | Підземні приміщення | У багатоповерхівках рекомендується передбачити підвали: об’ємом 180–280 л на людину у містах з високим рівнем автотранспорту. |
| 8 | Ізольованість кімнат | Кімнати повинні мати окремі входи без проходу через інші приміщення. |
| 9 | Площа кухні і ванної | У малогабаритному житлі площа кухні – не менше 7 м², санвузла – 3,8 м², ванної – 3,2 м², туалету – 1,2 м². |
| 10 | Розміщення кухонного устаткування | Ширина кухні має бути не меншою за 1,8 м. |
| 11 | Висота приміщень | Мінімальна висота приміщень – 2,5 м; у санвузлах та допоміжних – не менше 2,1 м. |
| 12 | Опалення | Житло має бути обладнане системами опалення. Температура у житлових кімнатах – 20 °C, у кухні – 18 °C, у санвузлі – 25 °C. |
| 13 | Гаряче водопостачання | Повинне бути передбачене в усіх житлових приміщеннях. |
| 14 | Холодне водопостачання | Обов’язкове підключення до централізованої або автономної мережі. |
| 15 | Каналізація | Забезпечується підключенням до мережі або встановленням локальних систем. |
| 16 | Газопостачання | У разі використання газових плит, будівля має бути підключена до мережі або обладнана газовими балонами. |
| 17 | Телефонізація | Усі квартири мають бути забезпечені можливістю підключення телефонного зв’язку. |
| № п/п | Елемент оцінки | Пере формульовані орієнтовні норми |
| 18 | Додаткове сантехнічне обладнання (кондиціонери тощо) | Визначається індивідуально експертним шляхом. |
| 19 | Ліфти (тільки для багатоповерхових будинків) | У житлових будинках висотою 5 поверхів і більше обов’язкова наявність пасажирських ліфтів; для будівель від 3 поверхів і вище – рекомендована. |
| 20 | Сміттєзбірники | У багатоповерхівках, де верхній поверх починається з 5 рівня або більше, потрібно передбачити сміттєпровід. В іншому випадку відстань до найближчого майданчика збору сміття не повинна перевищувати 25 м. |
| 21 | Домофони або замки | Вхід до будинку повинен бути обладнаний кодовими замками або системами зв’язку з мешканцями. Для приватних будинків передбачено встановлення хвіртки із замком. |
| 22 | Шумовий рівень у приміщеннях | У кімнатах рівень шуму має не перевищувати 30 дБА. |
| 23 | Природне освітлення та інсоляція | Приміщення житлових будинків повинні мати інсоляцію у період з 22 березня до 22 вересня. У квартирах має бути забезпечене освітлення в основних кімнатах та кухнях, залежно від поверховості та конфігурації житла. Мінімальний рівень штучного освітлення в кухнях і житлових кімнатах – не менш як 100 лк. |
| 24 | Провітрювання | Кожне приміщення з природним освітленням має мати можливість провітрювання через кватирки або інші елементи. Об'єм повітрообміну залежить від типу приміщення. |
| 25 | Вентиляція житла | Визначається проєктом відповідно до типу будівлі та кількості мешканців. |
| 26 | Вентиляція кухонь і санвузлів | Проєктується з урахуванням індивідуальних особливостей квартири. |
| 27 | Висотність і інженерія | Обирається залежно від типології забудови, визначається експертом. |
| 28 | Розважальна інфраструктура | Відстань до об'єктів дозвілля має бути не більше 1500 м. |
| 29 | Бібліотеки (в сільській місцевості необов’язково) | Для міст – не більше 500 м пішохідної доступності. |
| 30 | Дитсадки | У містах – до 300 м, у селах – до 500 м. |
| 31 | Загальноосвітні школи | Пішохідна доступність не повинна перевищувати 750 м. |
| № п/п | Елемент оцінки | Переформульовані орієнтовні норми |
| 32 | Вищі та середні навчальні заклади | Відстань до об'єктів має не перевищувати 1500 м. У сільській місцевості норматив не встановлюється. |
| 33 | Продуктові магазини | Оптимальна пішохідна доступність — 500–2000 м. Для магазинів першої необхідності — до 300 м. |
| 34 | Супермаркети | Рекомендована пішохідна доступність — 500–2000 м. |
| 35 | Ринки | Відстань до ринку не повинна перевищувати 2000 м. |
| 36 | Промтоварні магазини | Допустима відстань — до 2000 м. |
| 37 | Поліклініки | Оптимальна пішохідна доступність — до 2000 м. |
| 38 | Заклади громадського харчування | Має бути забезпечена пішохідна доступність у межах 2000 м. |
| 39 | Майстерні та побутові підприємства | Пішохідна доступність — у межах 500–2000 м. |
| 40 | Телефони-автомати | Визначається окремо для кожного випадку. |
| 41 | СТО та автозаправки | Визначаються індивідуально, залежно від планування території. |
| 42 | Наземний громадський транспорт | Відстань до найближчої зупинки не має перевищувати 500 м. |
| 43 | Метро (де є) | Для міст із метро — визначається експертно; для сільської місцевості не актуально. |
| 44 | Таксі та маршрути | Розглядаються у разі потреби, залежно від специфіки району. |
| 45 | Освітлення території | Для безпеки та зручності рівень освітленості має відповідати мінімальним вимогам: для пішоходів і дітей — не менше 4 лк; для господарських зон — 2 лк; для доріжок — 1 лк. |
| 46 | Рівень шуму від транспорту | На межі житлової території рівень не повинен перевищувати 55 дБА; біля самих будівель — до 45 дБА. |
| 47 | Рівень шуму від промислових об’єктів | На межі житлової території — не вище 45 дБА, включаючи майданчики відпочинку. |
| 48 | Якість повітря | Має відповідати встановленим нормам санітарного регламенту. |
| 49 | Технічне обслуговування | Визначається з урахуванням специфіки об’єкта. |
| 50 | Прибирання територій | Організовується згідно з мі |

1.6.1 Результати визначення показника якості житлового середовища території проєктувапння

| Адреса | Комплексний показник якості умов мешкання житлогого середовища, % |  | Якість житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вулиця Січових Стрільців, 68 | 65,61 |  | задовільна |
| 2 вулиця Січових Стрільців, 70 | 63,99 |  | задовільна |
| 3 вулиця Січових Стрільців, 72 | 62,19 |  | задовільна |
| 4 вулиця Січових Стрільців, 74 | 67,59 |  | задовільна |
| 5 вулиця Січових Стрільців, 76 | 62,62 |  | задовільна |
| 6 вулиця Січових Стрільців, 70А | 64,19 |  | задовільна |
| 7 вулиця Миколи Пимоненка, 3 | 66,43 |  | задовільна |
| 8 вул. Пилипівська, 7 | 64,12 |  | задовільна |
| 9 вулиця Студентська, 12/14 | 67,90 |  | задовільна |
| 10 вулиця Січових Стрільців, 84а | 63,05 |  | задовільна |
| 11 вулиця Кудрявська, 13-19 | 71,71 |  | добра |
| 12 вулиця Студентська, 20 | 61,94 |  | задовільна |
| 13 вулиця Миколи Пимоненка, 14, | 67,08 |  | задовільна |
| 14 вулиця Миколи Пимоненка, 12б, | 62,41 |  | задовільна |
| 15 вулиця Миколи Пимоненка, 19, | 74,01 |  | добра |
| 16 Глибочицька вулиця, 32А | 72,80 |  | добра |
| 17 Глибочицька вулиця, 32Б | 72,80 |  | добра |
| 18 Глибочицька вулиця, 32В | 72,80 |  | добра |

Розділ. I I.

“ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Архітектурно-планувальні рішення

Архітектурно-планувальна структура нової житлової забудови на території площею 2,96 га базується на принципах раціонального зонування, просторової цілісності та комфортного середовища для мешканців. Проєктні рішення передбачають формування двох функціонально пов’язаних житлових груп, розміщених по обидва боки вулиці місцевого значення. Композиція забудови побудована на поєднанні периметральної та вільної схеми розміщення житлових будинків із чітким поділом простору на житлову, рекреаційну, пішохідну та технічну зони.

У північно-східній частині ділянки запроєктовано групу із 2ох багатосекційних житлових будинків, що утворюють напівзамкнений дворовий простір. Така форма дозволяє забезпечити інсоляцію квартир, організувати затишний внутрішній двір з елементами благоустрою та озеленення, а також оптимізувати пішохідні та транспортні маршрути. У центрі внутрішньої території передбачено розміщення функціональних майданчиків різного призначення — для дітей, для відпочинку дорослого населення та активних занять спортом. Територія озеленена, має пішохідні алеї та включає елементи мікро ландшафтного оздоблення.

У південно-західній частині території розташовано два 16ти житлові будинки, розміщені вільно, з урахуванням природного рельєфу та орієнтації за сторонами світу. Поряд із житловими об’єктами передбачено розміщення майданчиків для ігор, спорту та господарських потреб. Внутрішньо квартальний простір організовано з урахуванням вимог до без бар’єрного середовища, забезпечено зручні пішохідні зв’язки з усіма зонами користування. Простір є відкритим, візуально зв’язним та передбачає достатній рівень озеленення.

Проєктними рішеннями передбачено облаштування підземних автостоянок для забезпечення нормативного рівня автомобілемісткості. В’їзди до паркінгів організовані з торців житлових секцій, що дозволяє зменшити трафік у внутрішніх дворах. Окремо передбачені зони для тимчасового паркування, пожежні проїзди та технічні смуги для обслуговування будинків.

Фасади будівель мають чітко виражену геометрію, передбачається сучасне оздоблення з використанням енергоефективних рішень. Конструктивна схема будинків дозволяє реалізовувати сучасні планування квартир із вільним внутрішнім зонуванням. Перші поверхи частково зайняті вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, що забезпечують потреби мешканців у торгових, сервісних та адміністративних функціях.

2.1.1 Баланс території проектний

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа житлової території | га | 0,68 |
| 2 | Площа інженерних споруд | га | 0,12 |
| 3 | Площа проїздів та тротуарів | га | 0,18 |
| 4 | Площа під забудовою | га | 0,74 |
| 5 | Загальна площа дитячих майданчиків | га | 0,083 |
| 6 | Загальна площа спортивних майданчиків | га | 0,024 |
| 7 | Загальна площа господарських майданчиків | га | 0,012 |
| 8 | Загальна площа автостоянок | га | 0,093 |
| 9 | Загальна площа зелених насаджень | га | 0,94 |
| 10 | Загальна площа території | га | 2,96 |

2.1.2 Техніко-економічні показники проектні

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОДИН. ВИМІРУ | КІЛЬКІСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 2,96 |
| 2 | Чисельність населення | чол | 1184 |
| 3 | Житловий фонд | м² | 31968 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м²/чол | 27 |
| 5 | Середня поверховість | пов. | 7 |
| 6 | Кількість паркомісць | шт | 334 |
| 7 | Щільність населення | чол/га | 400 |

2.2. Розрахунок потреб у закладах громадського обслуговування мікрорайонного рівня

Формування якісного та збалансованого житлового середовища передбачає забезпечення населення відповідними закладами громадського обслуговування, що мають бути розміщені в межах пішохідної доступності. Згідно з положеннями ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», організація житлових утворень повинна включати освітні, спортивні, торговельні, побутові та харчові заклади з урахуванням встановлених нормативів на 1000 мешканців. Такий підхід дозволяє уникнути перевантаження зовнішньої інфраструктури, зменшує кількість щоденних переміщень транспортом, сприяє формуванню комфортного середовища і підвищує загальний рівень якості життя.

Проєктна територія розташована в Подільському районі міста Києва, її площа становить 2,96 га. У межах нової забудови заплановано заселення 1 184 осіб, що вимагає уточнення обсягів необхідних об’єктів обслуговування. Розрахунок виконано за чинними нормативними показниками забезпеченості на 1000 осіб. Отримані значення дозволяють визначити функціональні потреби й закласти вимоги до структури та організації території на етапі містобудівного планування.

1. Дошкільна освіта. Норматив передбачає наявність 34 місць у закладах дошкільної освіти на 1000 мешканців. Розрахунок: 1 184 × 34 / 1000 = 40,26 місця. Потреба може бути забезпечена шляхом створення одного дитячого садка невеликої місткості на 2–3 групи або інтеграції дошкільного закладу у перші поверхи житлових будинків. При цьому важливо враховувати норми пішохідної доступності — не більше 300–400 м до основного входу.

2. Загальна середня освіта. Норматив — 114 учнів на 1000 мешканців. Розрахунок: 1 184 × 114 / 1000 = 135 місць. Цей обсяг передбачає наявність як мінімум 5–6 повноцінних класів. За відсутності можливості розміщення школи в межах кварталу доцільно забезпечити пішохідний доступ до наявних навчальних закладів у межах 800 м, або розглянути можливість кооперації з сусідніми мікрорайонами шляхом збільшення місткості існуючих шкіл.

3. Приміщення для фізичної культури. Вимога — 70 м² площі фізкультурних приміщень на 1000 осіб. Розрахунок: 1 184 × 70 / 1000 = 82,88 м². Це можуть бути невеликі тренажерні зали, фітнес-приміщення або зал для групових занять. Доцільно інтегрувати такі приміщення у стилобат ну частину або перший поверх житлової чи громадської будівлі з обов’язковим врахуванням без бар’єрного доступу.

4. Спортивні зали. Норма — 80 м² площі підлоги на 1000 мешканців. Розрахунок: 1 184 × 80 / 1000 = 94,72 м². З урахуванням обмежень щодо вільної території, рекомендовано облаштовувати трансформовані приміщення з мобільним обладнанням, що дозволить використовувати простір гнучко — як для спортивних тренувань, так і для масових заходів.

5. Підприємства торгівлі. Норматив — 245,2 м² торговельних площ на 1000 осіб. Розрахунок: 1 184 × 245,2 / 1000 = 290,34 м². Оптимальним варіантом є створення одного супермаркету площею до 300 м² або кількох закладів торгівлі менших форматів (наприклад, магазинів щоденного попиту — хліб, молочна продукція, овочі). Розташування таких об’єктів має враховувати пішохідні маршрути мешканців та не конфліктувати з житловими входами.

6. Заклади громадського харчування. Норма — 7 посадкових місць на 1000 мешканців. Розрахунок: 1 184 × 7 / 1000 = 8,29 місць. Рекомендується розміщення одного невеликого кафе або їдальні із залою на 10–12 посадкових місць, що може бути інтегрована у перші поверхи житлових будинків. Формат обслуговування швидкого харчування або кав’ярня також відповідає сучасним запитам мешканців.

7. Підприємства побутового обслуговування. Норма — 2 робочих місця на 1000 осіб. Розрахунок: 1 184 × 2 / 1000 = 2,37 робочих місця. Для реалізації цієї потреби доцільно передбачити невеликі приміщення для перукарні, хімчистки, ремонтної майстерні або інших сервісних об’єктів. Їх можна розмістити у вбудованих або окремо розташованих блоках у межах перших поверхів.

Рекомендації щодо просторового вирішення. З огляду на обмежену площу ділянки та високу щільність забудови, рекомендовано застосовувати принципи багатофункціональності. Наприклад, об’єднання фізкультурних та побутових функцій у межах одного простору, інтеграція ДНЗ у структуру житлового будинку, створення «активного першого поверху» з розміщенням торгівлі, сервісів і громадського харчування. Важливо також передбачити інклюзивний доступ до всіх об’єктів — пандуси, ліфти, тактильні елементи, навігацію та санітарні зони для маломобільних груп.

2.3. Розрахунок потреби у машино-місцях для зберігання індивідуального транспорту

Сучасне містобудівне проєктування житлової забудови вимагає обов’язкового врахування потреб у зберіганні індивідуального транспорту. Забезпечення мешканців машино-місцями розглядається не лише як вимога чинних державних будівельних норм, але і як один із ключових чинників формування комфортного середовища для життя. В умовах щільної міської забудови, зокрема в межах Києва, забезпечення житлового кварталу достатньою кількістю місць для паркування транспортних засобів стає важливим елементом збалансованого функціонального планування території.

На території нового житлового комплексу, що проектується в межах кварталу площею 2,96 га, заплановано будівництво двосекційного десятиповерхового житлового будинку з підземним паркінгом. Загальна чисельність населення після реалізації проєкту становитиме 1184 особи. Враховуючи середній склад родини — 2,6 особи на одну квартиру — визначено кількість квартир: 1184 / 2,6 = 455,38, що в проєктних рішеннях округлюється до 456 квартир. Цей показник використовується як основа для подальшого розрахунку потреби у машино-місцях відповідно до чинних нормативів.

Відповідно до положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», для серединної зони великих міст, до яких належить територія проєктування, встановлено такі нормативи забезпеченості машино-місцями: 0,8 машино-місця на кожну квартиру — для постійного зберігання легкових автомобілів мешканців, а також 0,15 машино-місця на одну квартиру — для організації гостьового паркування. Отже, розрахунок нормативної потреби виглядає так:

- Постійне зберігання: 456 × 0,8 = 364,8

- Гостьове паркування: 456 × 0,15 = 68,4

- Сумарна нормативна потреба: 364,8 + 68,4 = 433,2 машино-місця.

Таким чином, повна нормативна потреба у машино-місцях для проєктного житлового комплексу становить 433 машино-місця. Водночас на території передбачено облаштування 400 машино-місць, що покриває 92% нормативної потреби, що в умовах міської реконструкції є високим показником. Зазначений обсяг дозволяє забезпечити як основні потреби мешканців, так і частину гостьового паркування.

Основна частина машино-місць розміщується у підземному паркінгу, запроектованому під житловими секціями будинку. Використання підземного простору для паркування дає змогу зберегти наземну частину ділянки для інших важливих функціональних зон — дитячих і спортивних майданчиків, пішохідних алей, зон відпочинку, озеленених просторів тощо. Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між інтересами автомобілістів і пішоходів, а також створює передумови для більш якісного благоустрою прилеглих територій.

У межах загального обсягу машино-місць передбачено 10% — тобто 40 парко місць — для осіб з інвалідністю. Це відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», згідно з яким машино-місця для маломобільних груп населення мають бути обов’язково передбачені у структурі будь-якого житлового комплексу. Такі місця мають збільшені габарити (3,5 × 5,0 м), розташовуються в безпосередній близькості до входів у житлові секції, обладнуються відповідною розміткою і дорожніми знаками. Крім того, з урахуванням принципів без бар’єрного середовища, передбачено пандуси, ліфти з доступом на рівень паркінгу та зручні шляхи переміщення.

Розміри стандартних машино-місць становлять 2,5 × 5,0 м, що відповідає ДСТУ 3587:2016, та забезпечують безпечне маневрування і зручний під'їзд до автомобіля. Загальна площа, необхідна для організації зазначеної кількості парко місць, враховується при плануванні підземної частини будівлі, із дотриманням нормативних вимог щодо висоти, протипожежного захисту, освітлення, вентиляції та евакуаційних шляхів.

Підземне розміщення паркінгу має низку додаткових переваг. Зокрема, зменшується візуальне навантаження на відкритий простір, покращується мікроклімат у дворі, знижується рівень шуму та забруднення, спричиненого транспортом. У проєкті також враховано можливість встановлення електрозарядних станцій, що відповідає сучасним вимогам до енергоефективності та сприяє поширенню екологічно чистих видів транспорту.

У разі потреби, з урахуванням перспективного розвитку території, можлива організація додаткових машино-місць у межах багаторівневих паркінгів або мультифункціональних споруд, що поєднують громадські та транспортні функції. Також у перспективі можлива оптимізація потреб у паркуванні завдяки розвитку систем громадського транспорту, прокатних сервісів, організації мобільності на базі МІС та зменшенням автомобілеорієнтованості мешканців.

Оскільки проєкт реалізується в умовах реконструкції існуючої забудови з щільною міською структурою, слід зазначити, що чинні ДБН дозволяють у подібних випадках зменшувати нормативну потребу на 20%, якщо запроваджуються альтернативні рішення або відсутні технічні умови для повного виконання нормативів. У нашому випадку, норматив 433 машино-місця можна умовно знизити до 346 місць, що дозволяє вважати забезпечення у 400 парко місць цілком достатнім та навіть вищим за мінімальний рівень.

Таким чином, проектована система паркування відповідає принципам сучасного містобудування, орієнтованого на сталий розвиток, збалансоване функціональне використання території та комфортне проживання населення. Організація парко місць є інтегрованою частиною загальної планувальної концепції і враховує як кількісні, так і якісні показники.

2.4 Розрахунок площ майданчиків на прибудинковій території

У межах проєкту формування нового житлового середовища особливу увагу приділено організації прибудинкових майданчиків, які відіграють важливу роль у забезпеченні комфортного, безпечного та функціонального простору для мешканців усіх вікових категорій. Вони створюють умови для дозвілля, активного способу життя, соціальної взаємодії та побутової зручності. Відповідно до сучасних містобудівних підходів, планування таких майданчиків ґрунтується на аналізі демографічного складу населення, потреб різних груп користувачів, вимог ДБН та принципів сталого розвитку.

На основі чисельності населення 1184 особи здійснено розрахунок площі функціональних зон благоустрою. Згідно з положеннями таблиці 6.4 ДБН Б.2.2-12:2019 для кожного типу прибудинкових майданчиків встановлено нормативи на одну особу. Розрахунки подано нижче.

• Дитячий майданчик (дошкільного та молодшого шкільного віку): Норма — 0,7 м² на 1 особу 1184 × 0,7 = 828,8 м²

• Майданчик для відпочинку дорослого населення: Норма — 0,2 м² на 1 особу 1184 × 0,2 = 236,8 м²

• Майданчик для занять фізкультурою: Норма — 0,2 м² на 1 особу 1184 × 0,2 = 236,8 м²

• Майданчик для стоянки велосипедів: Норма — 0,1 м² на 1 особу 1184 × 0,1 = 118,4 м²

Загальна площа основних функціональних майданчиків становить 828,8 + 236,8 + 236,8 + 118,4 = 1420,8 м².

Розміщення майданчиків виконується з урахуванням зручної пішохідної доступності, захисту від транспортного руху, достатнього рівня інсоляції, просторової сумісності з іншими зонами життєдіяльності. Розподіл простору здійснюється за наступними принципами:

• Дитячі зони розміщуються у безпечних місцях, із забезпеченням тіні, огородженням, удар поглинальним покриттям, на відстані від проїжджих частин і сміттєвих контейнерів. • Зони відпочинку для дорослих облаштовуються в озеленених частинах подвір’я, обладнуються лавами, навісами, освітленням. • Фізкультурні майданчики проєктуються на відкритому просторі з твердим покриттям і відповідним спортивним інвентарем. • Велопарковки розміщуються біля входів до будинків та об'єктів громадського призначення, з навісами та освітленням.

Окрему увагу в межах благоустрою приділено організації майданчиків для збору твердих побутових відходів (ТПВ). Враховуючи санітарно-гігієнічні вимоги та сучасні тенденції містобудування, передбачено впровадження підземної системи збору сміття. Така система складається з герметичних резервуарів, розташованих нижче рівня землі, до яких сміття потрапляє через люк на наземній частині конструкції.

Переваги системи підземного збору сміття: – запобігання поширенню неприємних запахів, – унеможливлення доступу тварин і птахів, – захист від опадів, – захист від викидання великогабаритних предметів, – естетичність, – економія території, – зручність обслуговування.

Розрахунок кількості контейнерів для ТПВ базується на двох параметрах — об’ємному та масовому навантаженні.

• Об’ємне навантаження: Норма — 5,9 л/особу/добу 1184 × 5,9 = 6985,6 л/добу При об’ємі контейнера 1100 л: 6985,6 / 1100 ≈ 6,35 → приймається 7 контейнерів

• Масове навантаження: Норма — 1,168 кг/особу/добу 1184 × 1,168 = 1383,7 кг/добу При місткості контейнера 400 кг: 1383,7 / 400 ≈ 3,46 → приймається 4 контейнери

Для безпечної експлуатації доцільно прийняти більший з двох варіантів — 7 контейнерів, які рекомендується розмістити на трьох майданчиках: два по 2, один — з 3 контейнерами.

Майданчики для ТПВ проєктуються згідно з вимогами: – мінімальна відстань до вікон житлових приміщень — 20 м, – твердий майданчик з навісом та огорожею, – освітлення й доступність для техніки, – декоративне озеленення навколо.

Таким чином, прибудинкова територія нового житлового комплексу формується відповідно до актуальних нормативних вимог та соціальних потреб. Організація майданчиків забезпечує належний рівень комфорту, безпеки та функціональності. Всі розраховані площі інтегровані в генплан забудови й узгоджені з інженерною та транспортною інфраструктурою. Прийняті рішення сприяють формуванню збалансованого, інклюзивного та візуально привабливого середовища для проживання.

2.5 Просторова організація рельєфу та інженерне вирівнювання ділянки

У рамках комплексної реконструкції житлового кварталу в межах вулиць Миколи Пимоненка, Студентська, Пилипівська, пров. Пилипівський та Глибочицький проїзд в м. Києві важливим напрямом стало ретельне опрацювання вертикального планування території. Просторова організація рельєфу є ключовим етапом, що забезпечує гармонійне поєднання забудови з інженерною інфраструктурою, забезпечує безпечне пересування пішоходів і транспорту, а також формує умови для раціонального водовідведення. На початковому етапі роботи проводився аналіз топографічної ситуації з використанням актуальних геодезичних матеріалів. Була оцінена висотна структура рельєфу, виявлені природні та антропогенні особливості рельєфу, визначено зони з ускладненим дренажем, що потенційно схильні до підтоплення чи скупчення атмосферних опадів. Це дозволило виявити критичні точки території та запобігти формуванню локальних депресій у майбутній забудові.

Процес формування проектного рельєфу базувався на застосуванні червоних горизонталей з інтервалом 0,2 метра, що дало змогу моделювати територію з високою точністю. Були визначені основні магістральні напрямки переміщення пішоходів і транспорту, що надалі стали основою для формування профілів внутрішньо квартальних проїздів та тротуарів. Особливу увагу приділено з'єднанню нових елементів благоустрою з існуючою забудовою, що зберігається, зокрема окремими технічними будівлями та під'їзними шляхами. Проїзди формувалися зі стабільним поздовжнім ухилом не менше 0,5 %, що відповідає нормативним вимогам для асфальтобетонних покриттів і забезпечує ефективне відведення поверхневих вод без потреби у додаткових механізмах перекачування. Поперечний ухил покриттів визначався на рівні 2 %, що дозволяло забезпечити скерування води до лінійних водоприймачів або відкритих бетонних лотків, розміщених уздовж країв проїзної частини.

Для тротуарів та пішохідних доріжок ухили визначалися відповідно до потреб маломобільних груп населення. Передбачено організацію без бар’єрного доступу до житлових будівель, об’єктів соціальної інфраструктури та майданчиків. Усі підходи до будівель та елементи благоустрою проектувалися з урахуванням плавних перепадів висот, із застосуванням пандусів, які відповідають сучасним нормативним вимогам щодо інклюзивного середовища. При цьому дотримано максимально можливу горизонтальність площ перед входами у будівлі, з урахуванням організації ефективного відведення дощових вод у зливову каналізацію.

Система поверхневого водовідведення проектувалась як самопливна та енергоефективна. Основними елементами виступають зливо приймальні решітки, дощ приймальні колодязі, бетонні водовідвідні лотки та підземні колектори, що прокладаються вздовж основних проїздів. Вода відводиться переважно до існуючої міської інженерної мережі, зокрема до дощової каналізації, що проходить по вулиці Будівельників. Для цього проєктом передбачено відповідні позначки відміток, які забезпечують само плинне відведення опадів без застоїв. Кількість і розміщення дощ приймальних колодязів визначалося залежно від площі водозбору, з урахуванням нормативу відстані між ними, яка не перевищує 50 метрів.

Виконання вертикального планування стало основою для точного розміщення усіх функціональних зон: дитячих і спортивних майданчиків, майданчиків для відпочинку дорослих, велопарковок, місць для тимчасового зберігання автомобілів, господарських площадок та сміттєвих контейнерів. Усі ці елементи інтегрувалися у загальну систему рельєфу з дотриманням вимог щодо їх безпечного використання. Наприклад, дитячі та спортивні зони не можуть розташовуватись у знижених точках, де можливе накопичення вологи. Для уникнення такого ефекту у їхніх межах організовані локальні ухили у напрямку загальної системи водовідведення. Також важливою задачею було забезпечення зручного сполучення між різними функціональними зонами за допомогою мережі пішохідних доріжок, які були розташовані з урахуванням рельєфу і мінімізації перепадів висот.

Відповідно до положень оновленого ДБН Б.2.2-12:2019 передбачено інтеграцію вертикального планування з ландшафтною організацією. Точки розміщення зелених насаджень і газонів були адаптовані до загальної висотної структури території, з урахуванням дренажних умов і мінімізації ерозійних процесів. Рельєф узгоджено з місцями встановлення малих архітектурних форм, освітлювальних стовпів, лав, урн, огороджень і пергол. При цьому враховувалося їхнє підключення до відповідних комунікацій і рівень зручності користування. Наприклад, лави для відпочинку встановлюються з незначним ухилом площини посадки, що не перевищує 1 %, і розташовуються на ділянках, де горизонтальні відмітки є стабільними.

У рамках організації вертикального планування передбачено узгодження з елементами інженерної інфраструктури. Було враховано наявність трас підземних мереж: водопроводу, каналізації, теплотрас і електрокабелів, розміщених як уздовж основних вулиць, так і всередині кварталу. Уникаючи перетинів із магістральними інженерними мережами, проєктувальники адаптували проєктний рельєф таким чином, щоб виключити необхідність додаткових земляних робіт під час прокладання трубопроводів та колекторів. Таким чином, забезпечено збереження існуючих мереж і створено умови для розміщення нових без перешкод.

Ще одним важливим аспектом стало забезпечення гідравлічної стабільності території. Була проведена оцінка потенційних напрямків поверхневого стоку за умов інтенсивних дощів. Визначено, що перепади висот на території не перевищують 2 метрів, що дозволяє уникати крутих схилів. Найнижчі точки ділянки визначено як місця влаштування дренажних колодязів, які забезпечують збір надлишкової води у випадку підвищених опадів. Це рішення підвищує безпеку користування територією та продовжує строк експлуатації її елементів.

Весь процес формування рельєфу проводився з урахуванням черговості забудови й благоустрою. Основні червоні горизонталі формувались на першому етапі, після чого від них виводились локальні елементи, що адаптувались під конкретні об’єкти – вхідні групи, тротуари, пішохідні переходи, зелені ділянки.

2.6 Озеленення

Формування системи озеленення та її інтеграція в житлову структуру кварталу розглядається як один із ключових елементів створення комфортного, здорового і привабливого міського середовища. У процесі реконструкції території житлової забудови, розташованої в межах вулиць Будівельників, Сергія Набоки, бульвару Верховної Ради та Вінстона Черчиля в місті Києві, було розроблено рішення, що передбачає органічне поєднання зеленої інфраструктури з іншими просторовими та функціональними компонентами забудови. Завдяки врахуванню рекреаційних, санітарно-гігієнічних і соціальних функцій рослинності, озеленення стає не лише естетичною домінантою середовища, а й важливим чинником стабілізації мікроклімату та поліпшення якості життя. Основний підхід до планування озеленення полягав у зональному розміщенні зелених насаджень відповідно до функціонального навантаження окремих ділянок, що дозволяє забезпечити максимальну ефективність їх використання і мінімізувати конфлікти між активними та пасивними зонами. Уздовж основних маршрутів руху пішоходів, біля дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку для дорослих і в місцях перетину різних сценаріїв користування передбачено розміщення дерев із широкою кроною для забезпечення природного затінення. Вибір порід здійснювався з урахуванням стійкості до міських умов, швидкості росту, сезонної декоративності, морозостійкості та невибагливості до догляду. Такі дерева формують комфортне середовище влітку, не створюють надмірного скупчення листя восени і не перешкоджають інсоляції в зимовий період. У при квартальних зонах, поблизу паркувальних майданчиків, технічних споруд і проїздів, запроектовано групові посадки кущів середньої висоти, що виконують функції шумових і візуальних бар’єрів, а також затримують пил і покращують повітряний обмін. Газони, закладені між будівлями, доріжками та відкритими просторами, створюють фон для зелених композицій, стабілізують температуру повітря, поглинають вологу і підвищують рівень комфорту у теплий період. Окрему увагу приділено формуванню естетично привабливих композицій, які базуються на поєднанні деревно-чагарникових форм і багаторічних квіткових рослин. Запропоновано посадку таких декоративних видів, як сакура Канзан, катальпа бігнонієвидна, клен Роял Ред, дерен Коуза, лаванда Мюнстед, форзиція, тис Хіллі та інші, які адаптовані до умов Києва, мають високу декоративну цінність і позитивно впливають на емоційний стан мешканців. Біля лав, пандусів, пергол і в зонах спокійного відпочинку використано ароматичні рослини, зокрема м’яту, чебрець, шавлію та інші, які сприяють створенню ароматерапевтичного середовища, особливо комфортного для людей похилого віку, дітей і маломобільних груп населення. Усі зони озеленення проектувалися з урахуванням принципу інклюзивності: маршрути до них безбар’єрні, покриття не слизьке, рівні ухили, наявність тіні, відсутність сходинок і контрастних перепадів висот. Існуючі зелені насадження, що не відповідали санітарним нормам, перебували у незадовільному стані або заважали під'їзду аварійних служб, підлягали видаленню з наступною компенсаційною посадкою нових дерев. За рахунок відновлення зеленого фонду забезпечено не лише відновлення втраченої маси озеленення, а й покращення його якісного складу. У рамках просторової організації прибудинкової території реалізовано принцип «зеленої фільтрації», коли насадження служать межами між функціональними зонами: дитячими майданчиками, паркувальними ділянками, зонами активного і пасивного відпочинку. Особлива роль надається формуванню квітників і рабаток вздовж тротуарів і в межах зон очікування. Підбір рослин здійснювався за ознаками тривалого цвітіння, контрастності листя, сезонної зміни кольору і здатності до швидкого укорінення. Видовий склад включає ранньовесняні, літні та осінні форми, що забезпечує безперервний декоративний ефект протягом більшої частини року. Шарова структура насаджень передбачає наявність трьох рівнів: дерева утворюють верхній ярус, кущі — середній, квіти й газони — нижній. Такий підхід дозволяє структурувати простір, покращити візуальне сприйняття середовища і створити більш природну, гармонійну атмосферу. Уздовж основних маршрутів, які використовуються для щоденних пересувань, переважає лінійна посадка дерев і кущів, яка формує візуальні коридори, а також виконує роль шумового бар’єру. Біля житлових будівель із сонячної сторони озеленення зменшується, щоб не перешкоджати денному освітленню приміщень, а озеленення навколо технічних споруд виконується таким чином, щоб маскувати їх без перешкод для обслуговування. Усі зони з підвищеною концентрацією людей або перетином функціональних маршрутів позначаються посадками компактних рослин, які не порушують оглядовість і не створюють бар’єрів для руху. Концепція озеленення враховує сучасні підходи до формування сталої екосистеми в межах житлової забудови, орієнтованої на кліматичну адаптацію, екологічну рівновагу, візуальну привабливість і практичну зручність. Рослинність розглядається як природний інструмент підвищення енергетичної ефективності території, зниження запиленості та шуму, поліпшення психоемоційного стану мешканців, а також забезпечення довговічної експлуатації благоустроєного простору. Усі рішення впроваджуються з урахуванням можливості подальшого обслуговування, потенціалу для догляду комунальними службами та можливості поступового оновлення посадок без втрати цілісності загальної композиції.

2.7 Сучасні рішення благоустрою

У процесі формування сучасного житлового простору особливе значення надається оновленню елементів благоустрою як ключової складової комфортного середовища проживання. Становлення нової системи благоустрою на території реконструйованого житлового кварталу базується на принципах функціональної доцільності, інклюзивності, безпеки, енергоефективності та гармонійного поєднання з ландшафтними і архітектурними особливостями забудови. Проєкт передбачає створення середовища, яке буде зручним та естетично привабливим для всіх вікових і соціальних груп мешканців. Благоустрій охоплює низку заходів, спрямованих на модернізацію вуличного покриття, відновлення та створення майданчиків різного призначення, упорядкування зон відпочинку, облаштування освітлення, велопарковок і системи поводження з побутовими відходами. У межах території передбачено функціональне зонування, яке враховує специфіку потреб користувачів і просторові можливості ділянки. В основі планувального рішення лежить чітке розмежування активних, спокійних і технічних зон. Дитячі майданчики мають бути розміщені в центрі житлових утворень з урахуванням пішохідної доступності, візуального контролю з вікон квартир і захисту від транспортного потоку. Ігрові зони доповнюються сучасним обладнанням, яке відповідає санітарно-гігієнічним та безпековим нормам, має сертифікацію і враховує особливості користування дітьми різного віку. У конструктивному вирішенні передбачено використання амортизаційного покриття з гумової крихти, яке знижує ризик травматизму. Ігрові елементи розміщуються з дотриманням нормативних відстаней, що створює умови для безпечного використання кожної конструкції. Окрім традиційного ігрового обладнання, передбачено інсталяції з елементами сенсорного розвитку та інклюзивні модулі для дітей з особливими потребами. Спортивні майданчики формуються як багатофункціональні відкриті простори, що сприяють підтриманню здорового способу життя. Основними складовими таких майданчиків є вуличні тренажери, турніки, шведські стінки, лавки для вправ, що орієнтовані на різні групи користувачів, включно з молоддю та людьми середнього віку. У розміщенні таких елементів враховується орієнтація по сторонах світу, можливість природного затінення, зручність доступу та наявність зон для перепочинку. Покриття спортивної частини виконується з матеріалів, стійких до зношування, атмосферних впливів і механічних навантажень, зокрема з гумового покриття, що забезпечує пружність, анти ковзні властивості та легкість у догляді. Майданчики доповнюються озелененням по периметру, що виконує роль шумового і зорового бар’єру. Особлива увага приділяється просторам для спокійного дозвілля, які формуються на периферії кварталу або поблизу озеленених зон. Для зручності передбачено встановлення лав з анатомічною спинкою, навісів, пергол і декоративних елементів. Оснащення таких місць дозволяє проводити час на свіжому повітрі людям старшого віку, молодим батькам, а також особам з обмеженими фізичними можливостями. У межах кварталу організовано велопарковки, що розташовані біля входів до будинків, громадських об’єктів та зон загального користування. Конструкції виконані з антивандальних матеріалів, мають просту форму і дозволяють кріпити велосипед у кількох точках. Таке рішення забезпечує збереження транспорту, сприяє розвитку сталої мобільності й знижує автомобілеорієнтованість простору. Освітлення території реалізується за допомогою комбінованої системи сучасних ліхтарів із LED-технологіями, які мають високу світлову віддачу та низьке енергоспоживання. Частина ліхтарів обладнана датчиками руху й регулюванням яскравості, що дозволяє зменшити споживання електроенергії без зниження рівня безпеки. Опори освітлення мають антикорозійне покриття, висоту 3–4 м та розташовуються вздовж основних пішохідних маршрутів, біля вхідних зон, зон відпочинку і місць паркування. Частина освітлювальних приладів живиться від сонячних панелей, що підвищує автономність і знижує витрати на експлуатацію. У місцях зміни планувальної структури передбачено демонтаж старих ліхтарів з наступним монтажем нових елементів відповідно до оновленої схеми благоустрою. Система утилізації побутових відходів модернізується шляхом запровадження підземних контейнерів, які мають високу естетичну та санітарну ефективність. Контейнери типу заглибленої конструкції влаштовуються в спеціальних бетонних колодязях, надземна частина яких представлена приймальними елементами з маркуванням для роздільного збору. Така система дозволяє уникнути розповсюдження неприємних запахів, забезпечує санітарну безпеку, спрощує обслуговування і покращує візуальне сприйняття території. Розміщення контейнерів виконується з урахуванням нормативів пішохідної досяжності та санітарних розривів, передбачено зручні під’їзди для сміттєвозів. Усі заходи з благоустрою реалізуються з урахуванням чинних вимог будівельного і санітарного законодавства, а також принципів сталої урбаністики. Формування середовища орієнтоване на створення адаптивного, комфортного й функціонального простору, що відповідає сучасному баченню житлової інфраструктури в місті. Залучення новітніх матеріалів, технологій і архітектурних рішень дозволяє підвищити довговічність елементів благоустрою, зменшити експлуатаційні витрати та підвищити якість життя мешканців. У підході до благоустрою акцент зроблено на комплексність, екологічну ефективність і гнучкість у пристосуванні до змін потреб користувачів у майбутньому.

2.8 Забезпечення руху пішоходів і транспорту

У рамках проєкту реконструкції житлового кварталу запропоновано впорядковану структуру переміщення, яка охоплює як пішохідні, так і транспортні потоки, адаптовану до потреб різних категорій населення, включаючи маломобільних осіб, мешканців з інвалідністю, дітей, велосипедистів і користувачів приватного та комунального транспорту. Просторова організація руху передбачає логічну послідовність маршрутів, їхню інтеграцію з основними функціональними зонами та максимальну доступність ключових об’єктів інфраструктури. Мережа пішохідних шляхів формується з урахуванням напрямків щоденного руху мешканців між житловими будинками, зонами громадського користування, дитячими та спортивними майданчиками, майданчиками для збирання побутових відходів, зонами паркування, підземним паркінгом, а також зупинками громадського транспорту, які забезпечують зовнішній зв'язок території. Ширина пішохідних зон у місцях з інтенсивним рухом становить 1,8 метра, у менш завантажених ділянках — від 1,2 до 1,5 метра. Покриття тротуарів виконано з фігурної бетонної плитки з антиковзною поверхнею, що забезпечує безпечне переміщення за будь-яких погодних умов. Усі елементи пішохідної мережі реалізуються відповідно до принципів без бар’єрного середовища, що включає пониження бордюрів у зонах переходів, застосування тактильної плитки для орієнтування осіб із порушеннями зору, облаштування місць для відпочинку на маршрутах пересування, особливо поблизу громадських просторів. Уздовж головних пішохідних маршрутів передбачено встановлення лав, урн та елементів декоративного озеленення, що сприяє комфортному перебуванню на відкритому повітрі. Велосипедна інфраструктура організована у вигляді окремих доріжок завширшки 1,2 метра, які пролягають паралельно тротуарам, але фізично відділені бордюром або смугою озеленення, що мінімізує ймовірність виникнення конфліктів між пішоходами та велосипедистами. Велопарковки встановлюються поблизу вхідних груп будинків, зон відпочинку та громадських будівель і мають антивандальний захист, що дозволяє надійно фіксувати велосипеди. Рух автотранспорту організовано через основну магістраль, яка проходить через територію кварталу і має ширину 5,5–6 метрів, достатню для безперешкодного проїзду легкових і спеціалізованих транспортних засобів. Покриття дороги виконується з асфальтобетону, із урахуванням необхідної міцності, стійкості до деформацій і довговічності експлуатації. Планувальна структура внутрішніх проїздів базується на кільцевій схемі, що сприяє рівномірному розподілу транспортних потоків, зменшенню кількості перехресть і зниженню ризику зіткнень з пішоходами. Другорядні проїзди, які забезпечують доступ до окремих будівель, мають ширину 4,5 метра. Особливу увагу приділено організації паркування. Враховуючи зростаючу кількість приватного транспорту, передбачено поєднання відкритих майданчиків тимчасового зберігання автомобілів із підземним паркінгом. Парковки відкритого типу обладнуються уздовж проїздів, їхня загальна площа становить 92,5 квадратних метра, а розміщення відбувається з дотриманням нормативних санітарних і протипожежних розривів. Основний обсяг зберігання автотранспорту організовано у підземному паркінгу новозбудованого десятиповерхового житлового будинку, який здатен забезпечити потреби мешканців цього об’єкта в повному обсязі — 185 машино-місць. Паркінг спроєктовано з урахуванням чинних вимог щодо безпеки: передбачено автоматичну вентиляцію, системи пожежогасіння, евакуаційні виходи, а також облаштовано зарядні станції для електромобілів. Окремі місця виділено для автівок осіб з інвалідністю — вони мають розширені параметри та зручне розташування поблизу під'їздів. Для організації безпечного вуличного руху впроваджуються додаткові заходи — встановлюються дорожні знаки, виконано горизонтальну розмітку, облаштовано підвищені пішохідні переходи, особливо біля дитячих майданчиків і зон з високою пішохідною активністю. Освітлення пішохідних маршрутів і проїздів здійснюється за рахунок LED-ліхтарів, розміщених на опорах заввишки 3,5 метра з інтервалом 20–25 метрів, що дозволяє забезпечити рівномірне світло розподілення. Джерела світла не спричиняють осліплення водіїв, мають достатню потужність і тривалий термін експлуатації. Частина ліхтарів додатково інтегрується у покриття тротуарів і сходів у вигляді вбудованих освітлювальних елементів із сенсорами руху, що підвищує енергоефективність системи загалом. З метою забезпечення повної доступності території для спеціального транспорту, у тому числі пожежної та швидкої допомоги, проїзди спроектовано з урахуванням нормативних радіусів повороту, забезпечено достатні габарити для маневрування, а також передбачено евакуаційні маршрути з підземного паркінгу, що відповідають вимогам безпеки. Враховано також технічні особливості проїзду сміттєзбиральної техніки до майданчиків ТПВ. Всі технічні рішення узгоджуються з актуальними містобудівними нормами, що регламентують організацію вуличної-дорожньої мережі, з урахуванням сучасних вимог до безпечності та сталого розвитку міського середовища. Інтеграція функціональних маршрутів, чітке розмежування потоків, раціональна структура паркування, комплексна система освітлення та дотримання інклюзивних підходів формують нову якість пересування в межах житлового кварталу, що реконструюється. Рішення, передбачені у проєкті, покликані забезпечити ефективне, комфортне та безпечне функціонування всієї транспортно-пішохідної системи без створення конфліктів між її окремими компонентами.

Розділ. I I I.

“ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Конструкції дорожнього покриття

У межах реконструкції житлового кварталу організація дорожнього покриття є одним з основних елементів формування функціонального та комфортного середовища, що забезпечує ефективну експлуатацію прибудинкової території. Запропоновані типи покриттів враховують специфіку різних зон — проїздів, тротуарів, дитячих, спортивних, господарських майданчиків та зон відпочинку. Конструктивні рішення базуються на сучасних матеріалах та відповідності нормативним вимогам щодо несучої здатності, довговічності, безпеки та зручності експлуатації. Для кожного типу поверхні передбачено окрему багатошарову конструкцію, що забезпечує її стабільність, водовідвідні характеристики та опір зношуванню під дією навантажень. Загальна площа покриттів на території становить 3231 м², з них 950 м² відведено під асфальтобетонне покриття проїздів, 860 м² — під покриття тротуарів, 829 м² — під покриття дитячих майданчиків, 237 м² — спортивних майданчиків, 118 м² — господарських майданчиків, а також 237 м² — майданчиків для відпочинку населення. Усі типи покриттів згруповані відповідно до умов експлуатації та закладені у вигляді конструктивних схем, що деталізують послідовність шарів і матеріали. Тип 1 застосовується на території господарських майданчиків, де передбачається періодичне навантаження з боку технічного транспорту, контейнерів для збору твердих побутових відходів і зон завантаження. Конструкція цього покриття складається з бетонних плит, укладених на ущільнений щебеневий шар, що спирається на вирівняну піщану основу. Такий варіант забезпечує високу стійкість до статичних навантажень, а також ефективне відведення вологи. Додатково передбачається облаштування бордюрного каменю по периметру для обмеження переміщення покриття та утримання форми. Тип 2 передбачений для дитячих і спортивних майданчиків. Ця категорія покриттів вимагає особливої уваги до безпеки користувачів, тому використовується спеціалізоване покриття з гумової крихти, яке має амортизаційні властивості, стійке до механічного зношування, не втрачає функціональних якостей при впливі опадів і температурних коливань. Під основним шаром покриття знаходиться ущільнений піщаний шар, що забезпечує рівність поверхні та дренаж. У зонах спортивного призначення товщина покриття збільшується, що дозволяє краще поглинати удари та знижувати навантаження на суглоби користувачів. По периметру майданчиків встановлюються бетонні або гумові бордюри, які перешкоджають розповсюдженню покриття та підвищують його стійкість до механічних впливів. Тип 3 застосовується для проїздів автомобільного транспорту на території житлового комплексу. Конструкція включає в себе верхній шар з гарячого дрібнозернистого асфальтобетону, укладеного на вирівнюваний шар з щебню фракції середнього розміру. Нижня основа формується з ущільненого піску з попереднім плануванням профілю дороги. Асфальтобетонне покриття забезпечує довготривалу експлуатацію за умови періодичного обслуговування, зокрема очищення та нанесення герметизуючі засобів у місцях стиків. При виконанні робіт застосовуються ущільнювачі для стиків, що запобігають проникненню води. Ширина проїзної частини проєктована з урахуванням нормативів для двостороннього руху та доступу пожежного транспорту, з дотриманням ухилів для водовідведення. Тип 4 реалізується для тротуарів та зон відпочинку. Покриття складається з тротуарної фігурної плитки, яка укладається на піщано-щебеневу основу, що забезпечує міцність і стійкість поверхні. Товщина плитки залежить від рівня навантаження — у пішохідних зонах застосовується плитка завтовшки 60 мм. У зонах, прилеглих до вхідних груп, передбачається використання тактильної плитки для орієнтації маломобільних груп населення. Поверхня плитки має анти ковзну структуру, що забезпечує безпечне пересування під час опадів. У межах тротуарів також передбачені вбудовані лінійні водовідвідні системи для відведення дощової води з поверхні пішохідної частини. Уздовж країв тротуарів встановлюються бордюри типу БР 100.30.15, що мають функцію обмеження зсуву плитки та створення візуальної межі між дорожнім полотном і пішохідною зоною. Усі типи покриттів мають однакову геометричну основу — підготовлену основу з ущільненого ґрунту, вирівняну та укріплену за допомогою геотекстильних матеріалів у зонах підвищених навантажень. Додатково передбачено улаштування компенсаційних швів між окремими плитами або блоками для попередження утворення тріщини. У місцях контакту покриттів із зеленими насадженнями застосовуються елементи захисту кореневої системи, що дозволяють зберегти дерева та уникнути руйнування основи. Конструкції враховують ухили поверхонь для організації само плинного водовідведення. Мінімальний поперечний ухил у пішохідних зонах становить 1,5%, у проїздах — до 2,5% залежно від конфігурації покриття та напрямку водовідведення. Для запобігання накопиченню вологи передбачено встановлення дощоприймачів на ділянках з концентрацією водних потоків. Вибір конструкцій базується на аналізі навантаження, характеру користування, тривалості експлуатації, вимог до безпеки та зручності. Застосування типізованих конструктивних рішень дозволяє уніфікувати процес будівництва та обслуговування покриттів, а також забезпечити взаємозамінність елементів у разі ремонту або реконструкції. Особливу увагу приділено поєднанню різних типів покриттів у межах однієї території, з плавними переходами між ними. Контрастні стики позначаються за допомогою змін кольору або матеріалу, а також візуальних вставок, які не порушують загальної композиційної логіки.

| Тип | Тип покриття | Площа, м² |
| --- | --- | --- |
| 3 | Асфальтобетонне покриття проїздів | 950 |
| 4 | Покриття тротуарів | 860 |
| 2 | Покриття дитячих майданчиків | 829 |
| 2 | Покриття спортивних майданчиків | 237 |
| 1 | Покриття господарських майданчиків | 118 |
| 4 | Покриття майданчиків для відпочинку | 237 |
|  | Всього | 3231 |

ВИСНОВКИ

У межах реконструкції житлового кварталу загальною площею 11,53 га проєктними пропозиціями передбачено трансформацію частини території площею 2,96 га з метою формування сучасного, функціонально збалансованого житлового комплексу. Основний акцент зроблено на оновленні фізично та морально застарілої забудови шляхом знесення комунально-складських і інженерних об’єктів, які перебувають у незадовільному стані, з подальшим будівництвом нового житла з усіма елементами інфраструктури. У результаті реконструкції на виділеній ділянці буде сформовано дві житлові групи: одна представлена напівзамкненою периметральною композицією будинків, інша – точково.

Загальний житловий фонд нової забудови складає 31 968 м², що забезпечує проживання для 1 184 осіб при середній житловій забезпеченості 27 м²/особу. Передбачено будівництво двох секцій житлових будинків по 10 поверхів, у яких розміщено 128 квартир. Проєктною структурою території закладено наявність усіх необхідних функціональних зон — житлової, рекреаційної, пішохідної, транспортної, інженерної. Площа під забудовою становить 0,74 га, площа житлової території — 0,68 га, а під озеленення відведено 0,94 га, що дозволяє сформувати якісне середовище з достатньою площею зелених насаджень. Для обслуговування мешканців передбачено дитячі та спортивні майданчики (0,083 га і 0,024 га відповідно), а також майданчики для відпочинку дорослих, господарські зони та велопарковки.

Важливою складовою просторової організації є облаштування підземного паркінгу на 185 машино-місць, що повністю покриває потреби нових мешканців і дозволяє зменшити навантаження на прибудинковий простір. Додатково передбачені гостьові парковки та зони тимчасового зберігання транспорту. Загальна площа автостоянок становить 0,093 га. Забудова орієнтована на забезпечення без бар’єрного середовища, просторової відкритості та логічного пішохідно-транспортного зв’язку між усіма зонами користування. Фасади нових будівель запроєктовані з використанням енергоефективних матеріалів і мають сучасне архітектурне рішення. У перших поверхах житлових секцій передбачено приміщення громадського призначення для торговельних, сервісних і адміністративних функцій, що підвищує рівень забезпечення мешканців.

Проєкт реконструкції не лише покращує якість житлового середовища на частині території, але й закладає потенціал для подальшого оновлення кварталу в цілому. Сформована структура забудови демонструє збалансоване поєднання архітектурних, функціональних, екологічних і соціальних параметрів, спрямованих на підвищення якості життя мешканців, ефективне використання міської території та відповідність сучасним вимогам сталого міського розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. – Київ: Мінрегіон України, 2019. – 175 с.

- ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ: Мінрегіон України, 2019. – 68 с.

- ДБН В.2.2-5:2023. Благоустрій територій. – Київ: Мінрегіон України, 2023. – 92 с.

- ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 81 с.

- ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва. – Київ: Мінрегіон України, 2016. – 97 с.

- ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці і дороги населених пунктів. – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 132 с.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Настанова з проектування енергоефективних будівель. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 112 с.

- ДСТУ 3855-2014. Урбаністика. Терміни та визначення. – Київ: УкрНДНЦ, 2014. – 54 с.

- ДСТУ 3587:2016. Місця паркування легкових автомобілів. – Київ: УкрНДНЦ, 2016. – 48 с.

- ДСТУ ISO 37101:2020. Сталий розвиток громад. Системи управління. – Київ: УкрНДНЦ, 2020. – 72 с.

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI.

- Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 №2780-XII.

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV.

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-XII.

- Постанова КМУ №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації».

- Постанова КМУ №199 від 28.03.2018 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у сфері містобудівної діяльності».

- ISO 37120:2018. Sustainable cities and communities – Indicators for city services and quality of life.

- ISO 14001:2015. Environmental management systems – Requirements with guidance for use.

- ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility.

- Нормативи інсоляції та освітлення при проектуванні житлових і громадських будівель. – Київ: Мінрегіон, 2020.

- Лісниченко С.В. Містобудівна оцінка якості житлового середовища. – К.:КНУБА, 2007.- 192 с

- Беспалов В.О. Планування та благоустрій міських територій: навч. посібник. – Київ: КНУБА, 2022. – 224 с.

- Мартиненко О.М. Урбаністичні перетворення в умовах модернізації міст: монографія. – Київ: Ліра-К, 2021. – 208 с.

- Осадчий В.І. Основи проектування територій: навч. посібник. – Київ: АртЕк, 2019. – 194 с.

- Зубик С.Л. Генеральні плани населених пунктів. – Львів: ЛНУ, 2018. – 168 с.

- Котляров І.І. Міське планування: теорія і практика. – Київ: КНУБА, 2020. – 296 с.

- Рейцен Є.О. Основи забудови міських територій. – Київ: Основа, 2019. – 182 с.

- Жежеря О.П. Сталий розвиток міського середовища: методичні засади. – Харків: НУГЗ, 2020. – 132 с.

- Дьомін М.О. Містобудівна політика в Україні: сучасні виклики. – Київ: НДІПБ, 2021. – 151 с.

- Прусов Д.Є. Урбаністика та розвиток житлової інфраструктури: навч. посібник. – Київ: КНУБА, 2021. – 212 с.

- Іванова С.Ю. Сучасні принципи проектування житлової забудови. – Київ: Видавництво Ліра, 2020. – 156 с.

- Гаврилюк В.М. Проектування житлових районів. – Чернівці: Технодрук, 2022. – 170 с.

- Український урбаністичний форум. Аналітичні матеріали. – Київ: УЦМД, 2023. – 108 с.

- Містобудівний кадастр України: структура та функції. – Київ: Мінрегіон, 2022. – 65 с.

- Урбаністичні рішення при реконструкції міських територій. – Львів: УАД, 2021. – 94 с.

- Наказ Мінрегіону №326 від 19.12.2022 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення планів реконструкції житлової забудови».

- Оцінка впливу на довкілля (ОВД): методологія. – Київ: Екобаланс, 2021. – 87 с.

- Проєктування інженерної інфраструктури в умовах щільної забудови. – Харків: УЦІНТІ, 2020. – 76 с.

- Мінрегіон України. Методичні рекомендації щодо благоустрою прибудинкових територій. – Київ, 2022. – 56 с.

- Підручник з урбаністики / За ред. М.О. Дьоміна. – Київ: ДІПРОМІСТО, 2023. – 304 с.