Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

361

УДК 729.6: 693.6	В. В. Самойлович

д-р техн. наук, професор кафедри теорії архітектури, КНУБА

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН І СТЕЛЬ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ І
ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Анотація: проведено типізацію приміщень житлових і громадських будівель і розроблені вимоги до опорядження стін і стель в різних типах середовища життєдіяльності .

Ключові слова : цивільні будівлі, типізація приміщень, вибір опряджуваня .

Широка номенклатура і асортимент сучасних опоряджувальних матеріалів потребує наукового підходу до їх вибору при оформленні інтер’єрів . Сутність такого підходу полягає в тому , що при виборі опорядження архітектор або дизайнер має користуватися не тільки своїм смаком та інтуїцією , але й науковообгрунтованими даними щодо ролі опорядження у створенні комфортних умов життєдіяльності а також довговічності матеріалів опорядженої поверхні в приміщеннях різного призначення .

Одним із інструментів , за допомогою якого можливо здійснювати раціональний вибір опорядження, є кількісні і якісні показники вимог до опоряджувальних матеріалів . При їх наявності вибір опорядження має здійснюватися шляхом співставлення означених показників вимог із відповідними архітектурно-будівельними характеристиками опоряджувальних матеріалів .

Роль опорядження стін і стель у створенні комфорту і експлуатаційні навантаження , які припадають на опоряджувальну поверхню , в різних формах архітектурного середовища дуже різноманітні . Достатньо співставити такі , різні за призначенням приміщення , як спальня житлової квартири, учбовий клас навчального закладу, лікарняну палату, супермаркет або басейн, щоб уявити, наскільки різноманітні мають бути вимоги до опорядження їх стін і стель .

Враховуючи те , що в наш час існує понад дев’яносто видів житлових і громадських будівель і споруд, кожна з яких має особливий склад приміщень , можна зробити такий висновок : для розробки означених вимог необхідно провести типізацію приміщень відносно внутрішнього опорядження поверхонь .

362

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

Задача вказаної типізації полягає в тому, щоб визначити ідентичні або схожі між собою функціональні і експлуатаційні вимоги до опорядження поверхонь в різних формах середовища життєдіяльності . Від того , якою мірою будуть задовільнені вказані вимоги, залежить не тільки комфортність, але й необхідна довговічність первісних архітектурно-художніх властивостей інтер’єру . Групи приміщень , які характеризуються ідентичними вимогами щодо опорядження стін і стель , мають скласти типи функціонально-експлуатаційного середовища.

Для визначення типів функціонально-експлуатаційного середовища необхідно розробити критерії, за допомогою яких можливо провести таку роботу . Такими критеріями мають стати ступінь участі опорядження у створенні комфортних умов життєдіяльності приміщень різного призначення , а також у забезпеченні довговічності естетичних властивостей інтер’єрів .

Аналіз функціональних процесів життєдіяльності і умов експлуатації основних приміщень житлових і громадських будівель здійснювався на базі натурних обстежень будівель громадського призначення і застосування методу логічного моделювання

Одним із прийомів логічного моделювання є сценарний метод . Сценарій задає послідовність переміщення людей у проектованому об’єкті . На кожнім етапі , що відповідає відвідуванню одного з приміщень , виникають визначені функціональні задачі , що обумовлюють відповідні вимоги до організації простору . Як показали дослідження > 1 ; 2 ; 3 ] , до складових комфортних умов життєдіяльності приміщень різного призначення , які можуть бути забезпечені або скоректовані за допомогою опорядження поверхонь стін і стелі , належать термічна комфортність , акустичний режим, освітленість, відсутність блиску і санітарно-гігієнічні умови .

Схоронність первісних архітектурно-художніх властивостей інтер’єру впродовж необхідного терміну забезпечується раціональним вибором опорядження з такими фізичними властивостями , як стійкість до агресивної дії хімічних речовин, вологого прибирання , високої температури, вогню і води . Крім того , опорядження стін і стель деяких приміщень повинно характеризуватись стійкістю до ударних навантажень , а опорядження стель , крім того , зручністю заміни пошкоджених ділянок або доступу до інтернетних комунікацій (при наявності підвісних стель) .

Коректування термічної комфортності необхідно в приміщеннях, в яких людина перебуває довгий час в малорухомому положенні біля зовнішньої стіни . До таких приміщень належать шкільні класи, студентські аудиторії, офіси тощо

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

363

Враховуючи, що різниця між температурою внутрішніх поверхонь зовнішніх стін і температурою повітря приміщень , як правило , вища за допустиму [2 ], вважається за необхідне для подібних приміщень підбирати такі опоряджувальні матеріали , які б у будь-якому разі забезпечували підвищення температури їх внутрішньої поверхні .

Значна кількість приміщень потребують утворення оптимального акустичного режиму . Для забезпечення такого режиму, крім відомих містобудівних і інженерних заходів , необхідно застосовувати звукопоглинаючі матеріали .

Подібні приміщення поділяються на дві основні групи . До першої групи відносяться такі , що потребують просто нормалізації акустичних властивостей великих за розміром приміщень : аудиторій , фойє або холів видовищних будівель , рекреацій шкільних закладів і т . ін . До другої групи - приміщення, режим експлуатації яких обумовлює обов’язкового застосування акустичних матеріалів з метою створення спеціального акустичного комфорту. Це такі приміщення, які потребують забезпечення якості звучання музики, розбірливості мови , відсутності луни тощо .

Невдалий вибір опорядження поверхонь може значно погіршити освітленість приміщення, що була розрахована в процесі проектування . Існують певні нормативи і рекомендації щодо світлоти і кольору опорядження в окремих приміщеннях , що потребують точної зорової праці . Тому критерієм світлового комфорту є необхідність створення за допомогою опорядження поверхонь світлокольорового режиму, що буде оптимальним для даного функціонального типу приміщення .

Стіни житлових будинків, дитячих садочків , палат лікарень та інших приміщень мають ©дихати» , тобто бути досить проникними для водяної пари без її конденсації (природна вентиляція) . Тому для подібних приміщень вимога щодо паропроникності стін є дуже важливою .

Неможливо не враховувати також необхідність застосування виключно матових поверхонь деяких приміщень , функціональні особливості яких не сумісні з блискучою фактурою кольорової площини . До них відносять операційні , комп’ютерні класи , майстерні по ремонту точних приладів і т . ін .

Певна група приміщень потребує підвищених санітарно-гігієнічних умов : палати лікарень, ігрові дитячих садочків , приміщення приготування їжі будівель громадського харчування тощо . Опорядження поверхонь таких приміщень повинно характеризуватися легкістю прибирання і дезинфекції [5].

Стійкість до вологого прибирання - необхідна властивість опорядження поверхонь приміщень з підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами . Як

364

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

правило , таке опорядження повинно бути й стійким до миючих засобів , до складу яких входять луги , кислоти й інші хімічні сполучення .

Ударні навантаження на опоряджену поверхню стін слід передбачати в таких приміщеннях, як майстерні професійних учбових закладів, коридори, спортивні зали тощо .

Стійкість до вологісних процесів - це неодмінна властивість опорядження поверхонь багатьох приміщень - душових , ванних кімнат, пралень і т . ін .

Опорядження стін окремих видів приміщень , в яких, наприклад, розташовані печі або каміни, можуть зазнавати руйнівну дію високої температури . Тому в подібних приміщеннях необхідно застосовувати виключно вогнестійкі матеріали , а також такі , що витримують багаторазове коливання температури .

Вогнестійкими повинні бути також і матеріали опорядження стін приміщень , які відносять до евакуаційних - коридори , холи , вестибюлі і т . ін .

Експлуатаційні навантаження на опорядження стель значно менші , ніж на опорядження стін . Проте, опорядження стель, хоча і в меншій мірі, але все ж таки повинно витримувати вологе прибирання, руйнівну дію вологи (наприклад , у спортивній залі) .

Для проведення аналізу було обрано вісімдесят приміщень різного функціонального призначення житлових і громадських будівель : офісних , торговельних, громадського харчування та побутового обслуговування, транспорту та засобів зв’язку, лікарень та оздоровчих закладів , публічних виступів , спорту, навчальних і дослідних закладів та готелів .

Таблиця

Типи функціонально-експлуатаційного середовища
опорядження приміщень

| Умовні позначення |  | Приміщення з ідентичними вимогами до опорядження |
| --- | --- | --- |
| типів | підтипів |  |
| 1 | 2 | 3 |
| А | Аі | Спальні житлових будівель кабінети спальні двокімнатних номерів готелів, будинків відпочинку, сімейних таборів відпочинку, санаторіїв тощо |
|  | А2 | Дитячі кімнати житлових будівель , ігрові і групові дитячих дошкільних закладів, зони занять і ігор класів для дітей шестирічного віку будівель навчальних закладів |

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

365

| Б | Бі | Передпокій , загальна кімната багатокімнатної квартири , засклені балкони, лоджії і тераси ; коридори житлових будівель ; зона відпочинку багатофункціонального житлового приміщення . |
| --- | --- | --- |
|  | Б2 | Передпокій , житлова кімната, вітальня готельних будівель |
| В | Ві | Приймальні, кабінети, офісні і адміністративно- побутові приміщення нежитлових будівель ; приміщення очікування і виробничі приміщення підприємств побутового обслуговування (виключно механічні майстерні і хімчистки) |
|  | В2 | Виробничі зони і зони очікування загальних приміщень підприємств побутового обслуговування; каси , довідкове бюро пасажирських залів будівель транспорту, робочі місця і виробничі приміщення будівель зв’язку, розташованих у загальних приміщеннях . Зони очікування у вестибюлях нежитлових будівель ; робочі місця обслуговуючого персоналу у вестибюлях готелів , торговельних будівель , кінотеатрах тощо . |
|  | Вз | Кабінети і службові приміщення адмінперсоналу і лікарів, обслуговуючого медперсоналу, палатні і приймальні відділення лікарень , шпиталів , ізоляторів ; лікування без водних процедур , відділення фізіотерапії і лікувальної фізкультури . |
| Г | Гі | Шкільні класи і учбові кабінети (крім класів для дітей шестирічного віку) середніх навчальних закладів ; невеликі аудиторії і лабораторії (крім хімічних і препараторських) будівель навчальних і дослідних закладів . Відокремлені приміщення прийому і видачі замовлень , виробничі приміщення підприємств побутового обслуговування |
|  | Г2 | Шкільні майстерні , лабораторії (крім хімічних) , препараторські тощо будівель навчальних і дослідних закладів |
|  | Гз | Хімічні кабінети, лабораторії будівель навчальних закладів ; операційний блок і відділення анестезіології і |

366

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

|  |  | реанімації |
| --- | --- | --- |
| д | Д1 | Коридори і рекреації нежитлових будівель |
|  | Д2 | Зали для глядачів , фойє з обладнанням для публічних виступів в кінотеатрах і театрах ; багатоцільові зали для публічних виступів ; зона розміщення глядачів в багатоцільових і спеціальних залах універсального призначення (місткість 1 0 0 місць і більше) . |
|  | Дз | Проходи вздовж рядів в залах |
| Е | Е1 | Виставкові і конференц-зали офісних будівель ; зали для експозиції зразків підприємств побутового обслуговування ; торговельні зали універмагів і магазинів продажу товарів легкої промисловості ; зали для відвідувачів підприємств зв’язку |
|  | Е2 | Торговельні зали супермаркетів , універсамів , магазинів з продажу товарів харчової промисловості ; обідні зали підприємств та установ громадського харчування ; загальна частина вестибюлів |
|  | Ез | Пасажирські зали будівель транспорту ( операційні зали , зали очікування |
|  | Е4 | Торговельні зали магазинів з продажу вибухово- небезпечних товарів (лакофарбових, паливно- мастильних тощо |
| Є | Є1 | Спеціальні спортивні зали для тренувань з настільного тенісу, аеробіки , гімнастики тощо |
|  | Є2 | Спеціальні спортивні зали для тренувань з волейболу, гандболу баскетболу виключно футбол |
| Ж | Ж1 | Виробничі приміщення підприємств та установ громадського харчування (виключно гарячі цехи) |
|  | Ж2 | Кухні , зона приготування їжі багатофункціональних приміщень житлових будівель , гарячі цехи , доготовочні , кондитерські цехи та інші виробничі приміщення, що обладнані плитами для приготування їжі |
| К | К1 | Вбиральні в квартирах житлових будинків |
|  | К2 | Вбиральні і умивальні нежитлових будинків |

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

367

|  | Кз | Ванни кімнати , суміщені санвузли і кімнати для прання в квартирах житлових будівель ; душові житлових і нежитлових будівель |
| --- | --- | --- |
|  | К4 | Приміщення водогрязелікування будівель лікарень та оздоровчих закладів ; спортивні зали з басейнами для тренувань та зони басейну в спортивних залах з басейнами універсального призначення |

В результаті проведеного аналізу було визначено дев’ять типів функціонально-експлуатаційного середовища внутрішнього опорядження житлових і громадських будівель (табл . 1 ) . Кожний тип поділяється на кілька підтипів , в яких враховуються окремі особливості того чи іншого середовища.

Для кожного з типів функціонально-експлуатаційного середовища розроблені кількісні і якісні показники вимог до опорядження . Основою для їх визначення стали дані щодо фізико-механічних хімічних теплотехнічних та інших характеристик матеріалів ; кількісні показники експлуатаційного навантаження на опорядження в різних формах середовища життєдіяльності; нормативні вимоги до елементів інтер’єру і екстер’єру ; психологічні , фізіологічні та антропологічні характеристики людини тощо (табл . 2 ) .

Як видно з таблиці , стійкість до хімічних агентів опорядження стін поділена на три ступеня .

В приміщеннях з вимогами стійкості першого ступеня можна застосовувати будь-які матеріали з гладенькою , щільною і стійкою до вологого прибирання поверхнею ; в приміщеннях з вимогами другого ступеня - опоряджувальні матеріали з деревини , полімерних матеріалів , керамічних глазурованих плиток і виробів з натурального і штучного каменя (керамограніт, гранітогрес тощо) ; в приміщеннях з вимогами стійкості до хімічних агентів третього ступеня - спеціальні кислотно- і лугостійкі облицювальні плитки .

Вимоги стійкості до вогню обумовлені нормами пожежної безпеки ДБН В . 1.1 -7-2002 [6].

Стійкість до води або водостійкість опорядження має два ступеня :

- - стійкість до постійного зволоження незначною кількістю води, що потрапляє на поверхню ;

- - стійкість до інтенсивного зволожування значною кількістю води що періодично потрапляє на поверхню .

Вимоги стійкості до води І і ІІ ступеня можна диференціювати за допомогою коефіцієнта розм'якшення або водостійкості , який визначається відношенням міцності насиченого водою матеріалу до його міцності в сухому

368

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

стані . Коефіцієнт розм’якшення абсолютно водостійкого матеріалу дорівнює 1 . Матеріал опорядження, який буде постійно зволожуватися незначною кількістю води , повинен мати коефіцієнт розм’якшення не менше 0,8 . При інтенсивному постійному зволоженні значною кількістю води , що потрапляє на поверхню стіни , цей коефіцієнт повинен перевищувати позначку 0,8 .

Інші показники вимог і відповідні характеристики опоряджувальних матеріалів слід визначати за допомогою довідкової літератури , нормативних документів і проспектів фірм-виробників .

Таблиця 2

Кількісні і якісні показники вимог до опорядження стін і стель приміщень житлових і громадських
		будівель

| Вимоги до опорядження _ поверхонь |  | Типи функціонально-експлуатаційного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | Б |  | в |  |  | г |  |  | д |  |  | Е |  |  |  | € |  | ж |  | к |  |  |  |
|  |  | Аь | Ах | Б, | Бг | в, | в2 | Вз | г, | г2 | Гз | д. | Дз . | Дз | Е, | Ея | Ез | Е, | Єї | Є2 | ж. | ж2 | к. | К2 | Кз | К±_ |
|  | Коеф. теплопровідності < 0,05 Вт/(м.К) | 4 | + |  |  | 4 | 4 | + | 4 | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коеф. відбивання поверхні - 60-80% | 4 | 4 |  |  | + | + | + | + | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |
|  | Коеф.паропроникно- сті> 2.24x10’8 к/(м.с.Па) | 4 | 4 | + |  | + | + | + | 4 | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІПЯ сті | Матова жорстка поверхня | 4 | + |  |  | + | + | 4 | + | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4 | 4- | 4- | 4 |
| о і | Гладенька поверхня без щілин | + | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4 |
| о | Опір удару |  | + | + |  |  | + |  | + | + |  | + |  |  | 4 | 4 |  | 4- |  | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |
| о | Стійкість до хімічних агентів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І ступінь | + | 4 | + | + | 4 | + |  | + |  |  | 4- | 4- | + | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |
|  | II ступінь |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4- | + | 4- | 4 |
|  | III ступінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стійкість до вологого тертя | -1- |  | + |  |  |  |  |  |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплостійкість >90°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4* |  |  | + | 4 |
|  | Вогнестійкість |  |  |  |  |  | 4 | 4- |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | + | 4- | 4- | 4- | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Водостійкість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І ступінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- |  | 4- |  |  |
|  | II ступінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Коеф. їзукопогли- нання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І-0,2-0,6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4* |  | 4- | 4- |  |  |  |  |  | 4 |
|  | II->0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коеф. відбивання 70-90% | + | + |  |  | + | + | + | + | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |
| >4 | Коеф. паропроникно- сті >2.24x10'* к/(м.с.Па) | + | 4 | + | + | + | + | + | + | 4- | 4", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЄННЯ І | Матова жорстка поверхня | 4 | + |  |  | 4 | 4 | 4- | 4- | 4- | 4- |  | + | 4- | 4- | + | 4- | 4- | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |
| 1 о | Гладенька поверхня без щілин | 4 | + |  |  |  |  | 4 |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4- | 4- | t | 4- | 4 | 4 |
| о | Опір удару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  |
|  | Стійкість до хімічних агентів | + | + | 4 | 4 | + | + | + | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4 | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4 | 4 | 4 |
|  | Стійкість до вологого тертя | + | + | 4 | + | + |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- | 4 | 4- |  |  |  |  | 4- | 4- | 4- | 4- | 4* | 4- | 4 | 4 |
|  | Вогнестійкість |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4- | + | 4- | 4- | 4- | 4* | 4- | 4- | 4- | 4- |  | 4- |  |  |  |  |
|  | Водостійкість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4* |  |  |  |  |  |  | 4- | 4- |  |  | 4- | 4- |
|  | Ремонтнопридатність |  |  |  |  | + | + |  | 4- | 4- |  | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- | + | 4- |  | 4- | І |  |  | 4 |

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

369

В результаті проведеної роботи визначені кількісні і якісні показники вимог до опорядження стін і стель приміщень різного призначення, які враховують не тільки естетичні властивості опоряджувальних матеріалів , але й їх вплив на створення комфортних умов середовища життєдіяльності і забезпечення довговічності естетичних властивостей інтер’єру .

Отримані показники вимог є основою для подальшої розробки каталогу опоряджувальних матеріалів з рекомендаціями по їх раціональному застосуванню . Для здійснення поставленої задачі роботу слід продовжити в напрямку розробки вимог до сучасних покриттів підлоги в приміщеннях різного призначення .

Література

- Крижанівська М . В . Гігієна житлових і громадських будівель / М . В . Крижанівська . - К. : Здоров’я, 1 969. - 1 78 с .

- Кореневская Е . И . Гигиенические вопросы строительства школьных зданий / Е . И . Кореневская , Л . Г . Рогачевская. - М . : Медицина, 1 974. - 202 с .

- Заривайська X . А . Гігієна повітряного середовища жител / X . А . Заривайська . - К . : Здоров’я, 1 969. - 2 1 5 с .

- Методические рекомендации по проектированию цветовой и фактурной отделки для строительства в Москве : Отделочные материалы и изделия, эстетические показатели . - М . : 1 985. - 49 с .

- Державні будівельні норми . Будинки і споруди . Заклади охорони здоров’я : ДБН В .2.2. -10-2001. - К . : Державні будівельні норми , 200 1 . - З 2 8 с .

- Державні будівельні норми . Пожежна безпека об’єктів будівництва : ДБН В . 1.1 -7-2002. - К : Державні будівельні норми , 200З . - 42 с .

Аннотация

Проведена типизация помещений жилых и гражданских зданий и разработаны требования к отделке стен и потолков в разных типах среды жизнедеятельности

Ключові слова: гражданские здания, типизация помещений , выбор отделки

Annotation

The typisation of residential and public buildings has been held and demandings to the wall and ceiling finishing in different types of living environment have been worked out.

Ключові слова: public buildings, typisation of residential, demanding finishing.