Бридня Л.Ю.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНИЦ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 1960-70 гг.

THE MAIN TRENDS IN ARCHITECTURAL RECONSTRUCTION OF THE HOTELS, BUILT ACCORDING TO TYPE DESIGN OF THE 1960-70s

Гостиницы – один из наиболее динамично развивающихся типов современных  общественных зданий.  Сформировавшееся на рубеже ХІХ-ХХ веков понятие гостиницы - как общественного заведения, предоставляющего приют с различного рода обслуживанием, претерпело за последнее столетие ряд существенных изменений.

Модель типичной гостиницы начала ХХ века, рассчитанная, главным образом, на состоятельных проживаючих, включала жилую группу, заведения ресторанного обслуживания, помещения салонов для светских раутов и служебные помещения.

В середине  ХХ века, в связи с передвижениями значительных масс людей в годы первой и второй мировой войны и послевоенные годы; ростом технического прогресса; становлением понятия массового туризма наиболее стандартным гостиничным учреждением становится гостиница среднего уровня комфортности, рассчитанная на массового потребителя. Она обычно включает, помимо жилых помещений, предприятия общественного питания и обслуживающие  помещения,  количество и номенклатура которых зависит от уровня комфортности и специализации гостиницы.

Конец ХХ – начало ХХІ века характеризуются в области гостиничного хозяйствования: дальнейшим  типологическим  разнообразием и специализацией гостиничных учреждений; ростом требований в области b[ технического, инженерного и санитарно-гигиенического оснащения, возрастанием роли группы помещений для проведения совещаний, конференций и торжеств; необходимостью обеспечения здорового образа жизни проживающих. Вследствие этих процессов, современные гостиницы характеризуются: существенным расширением группы общественных помещений; повышением стандартов инженерно-технического и санитарного оснащения жилых и общественных помещений; ростом роли дизайна интерьеров и экстерьеров отелей. В последние десятилетия в состав гостиниц среднего и высокого уровня комфортности обязательно включаются помещения бизнесс-групп   и фитнесс-центров, независимо от специализации гостиничного учреждения.

Кроме того, в современном обществе значительно возрастает внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, растет стремление к созданию безбарьерной среды их обитания. В связи с этим формируются новые требования к входной группе, горизонтальным и вертикальным коммуникациям, санитарным узлам, общественным помещениям  и жилым ячейкам гостиниц, рассчитанным на проживание в них инвалидов.

Гостиничное строительство, наибольший всплеск которого приходился на конец ХХ столетия, постепенно утрачивает темпы роста во многих экономически развитых странах. Это связано, прежде всего, со всемирным экономическим кризисом и определенным насыщением рынка гостиничных услуг. Однако, несмотря на экономические сложности, гостиничное строительство в Украине и других  странах постсоветского пространства по-прежнему остается необычайно актуальным, поскольку обеспеченность гостиничными местами остается крайне недостаточной до настоящего времени.

Особая роль в секторе гостиничного хозяйствования отводится реконструкции существующих гостиничных учреждений и приспособлению под гостиницы зданий с отличной первоначальной функцией, поскольку реконструкция имеет ряд преимуществ по сравнению с новым строительством. К таким преимуществам можно отнести:

- реконструкция существующего здания обычно дешевле нового строительства;

-  не требуются свободные территории под застройку;

- гостиничное учреждение во многих случаях может продолжать функционировать во время реконструкции;

- обычно реконструкция проводится в более короткие сроки, по сравнению с новым строительством.

Значительный процент существующих гостиниц в странах бывшего Советского Союза составляют гостиницы, построенные по типовым проектам. Первые типовые проекты гостиниц  разрабатывались  еще в 1930-е гг., однако, особенно широкое распространение типовое проектирование получило в 60-70-е годы ХХ столетия. Это было связано с крайней нехваткой гостиничных мест, экономическими сложностями послевоенного периода, когда значительные массы людей, путешествующие по служебной или личной необходимости, отдыхающие  или туристы, переполняли малочисленные существующие  гостиницы и общежития. Большая часть гостиничных учреждений того периода представляла собой заведения низкого уровня комфортности, наряду с незначительным количеством высококлассных гостиниц для советской элиты.

Массовая типизация  гостиничного строительства позволила обеспечить значительный рост числа гостиничных мест, однако, имела и ряд недостатков: стилевое однообразие  проектных решений, крайне низкие показатели в области площадей и объема жилых помещений, низкие санитарно-гигиенические стандарты, ограниченный состав помещений общественного обслуживания.  Причем, конструктивная схема, построенная, главным образом на поперечных или продольно-поперечных несущих стенах, значительно усложняет возможности дальнейшей перепланировки и трансформации существующих пространств.

Уровень гостиниц, построенных по типовым проектам 1960-1970-х гг., не соответствует международным требованиям, предъявляемым  к современным гостиничным учреждениям среднего и высокого уровня комфортности.  Вместе с тем, они составляют значительную часть гостиничного фонда, часто расположены в местах, имеющих важное градостроительное значение, что обуславливает актуальность реконструкции этих учреждений, с целью повышения уровня  комфортности и приведения их структуры в соответствие с требованиями современного общества.

Поскольку типовые гостиницы данного периода строительства имеют много общего в своей структуре, объемно-планировочной и функциональной организации, конструктивным решениям; можно выделить общие задачи  архитектурной реконструкции данных объектов  и возможные методы их решений. К основным аспектам  архитектурной реконструкции типовых гостиниц 1960-1970-х гг. строительства можно отнести:

- функциональные ;

- объемно-пространственные;

- конструктивные;

- инженерно-технические;

- градостроительные;

- архитектурно-художественные;

- экономические.

Функциональные  аспекты, связаны главным образом с расширением номенклатуры общественного обслуживания (вестибюльной группы, общественного питания, бизнесс-группы, спортивно-оздоровительной и др.), решением вертикальных коммуникаций и разделением потоков обслуживающего персонала и проживающих, оптимизацией параметров жилых помещений.

Практическую реализацию функциональных изменений структуры гостиницы можно отнести к объемно-пространственным аспектам  реконструкции, которые   включают  вопросы оптимизации планиметрических и объемных параметров существующих жилых и общественных помещений. Решение этих вопросов может осуществляться путем надстройки и пристройки помещений общественного назначения, использования подземного пространства под зданием и  территорией застройки, перепланировки существующих помещений, пристройки новых узлов вертикальных коммуникаций, объединением и перепланировкой жилых номеров, пристройкой к ним эркеров, включением в жилые номера площадей лоджий и балконов,  пристройкой атриумов и прочее.

Конструктивные аспекты связаны с испытанием и усилением конструкций, решением конструктивных узлов пристраиваемых,  надстраиваемых и прочих создаваемых и существующих объемов, модернизацией  конструктивных схем и отдельных элементов.

Инженерно-технические аспекты предполагают модернизацию инженерных сетей и систем ( систем водоснабжения, отопления и вентиляции, кондиционирования, электрических и слаботочных систем, пожарной и охранной сигнализации и пр.). Сюда же можно отнести мероприятия по ресурсосбережению и энерго-эффективности реконструируемых гостиниц: утепление фасадов;  замена окон и витражей; устройство собственной котельной; модернизация узлов учета воды и тепловой энергии и т.д. Рационально также предусматривать установку собственной мини–АТС, что позволяет существенно сократить расходы на оплату телефонной связи без сокращения количества телефонных номеров.

Градостроительные аспекты  включают вопросы повышения градостроительного статуса гостиницы, оптимизации зрительского восприятия ее экстерьеров, решение генерального плана, благоустройство территории, вопросы устройства парковок и прочее.

Архитектурно-художественные аспекты имеют исключительно важное значение при реконструкции гостиниц типовых серий.  Удачные дизайнерские решения интерьеров жилых и общественных помещений, архитектурно-художественная выразительность фасадов и элементов благоустройства, стилевая целостность, выигрышная подсветка и прочие интересные приемы решения внешних и внутренних пространств  -  могут сыграть ключевую роль при выборе гостиницы потенциальными клиентами  и, соответственно, обусловить экономическую целесообразность реконструкции в целом.

Экономические аспекты в большинстве случаев являются определяющими при решении вопроса о целесообразности проведения реконструкции гостиницы. Они включают много различных направлений: заключение о физическом состоянии объекта реконструкции, его градостроительной, исторической и культурной значимости, маркетинговые исследования в области  спроса  и предложения  на гостиничные услуги разного уровня комфортности и специализации, сравнение стоимости нового строительства и реконструкции и прочие аспекты. Как показывает практика, именно предпроектные  предложения  по   решению различных направлений архитектурной реконструкции  ложатся в основу экономических расчетов и определяют основные векторы  модернизации  гостиничных учреждений.

Список  литературы:

- Rutes W.A., Penner R.H. Hotel Planning and Design/ Watson-Guptill Publications. - New York, 1985 //  Edazione italiana. Pubblistampa, - Milano, 1990.

- Ольхова А.Н. Гостиницы / А.Н.Ольхова. – М.: Стройиздат, 1983.- 175 с.

- Арндт Ю.В. Номера  современных гостиниц/ Ю.В. Арндт. - М.: 1967. – 32 с.

- Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма/ М.И. Барановский. – К., Будівельник, 1985.- 123 с.

- Горгорова  Ю.В. Особенности  архитектурной реконструкции гостиниц в городах Юга России./ Дис. Кандидата  архитектуры : 18.00.02 : СПб., 2005, - 248 c.

- Рогожникова О.Е. Архітектура готелів малої місткості в умовах реконструкції історичних міст України: Автореф.дис. на пошуковування уч.ступ.канд.архітектури/ Наук. Керівник В.В.Савченко; КІБІ. – К, 1993. -24с. – Бібліогр.: с.24.

\

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные аспекты архитектурной реконструкции советских гостиниц, построенных по типовым проектам 1960-1970 гг. в соответствии с современными требованиями и тенденциями в области гостиничного строительства. Предлагаются основные направления решения вопросов и проблем, возникающих при модернизации зданий гостиниц указанного периода строительства.

Ключевые  слова: архитектура, гостиница, проектирование гостиниц реставрация, архитектурная реставрация гостиниц.

SUMMARY

The article analyzes the main aspects of reconstruction of the Soviet hotels built on standard projects of the 1960-70s, in accordance with the current requirements and trends in the field of hotel construction. Basic trends for solving the issues and problems that arise when upgrading the hotel buildings of the stated period of construction are suggested.

Key words:   architecture,  hotel, hotel reconstruction, hotel planning.