КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

на тему:

«Мультиплікаційний центр у місті Буча у Київській області»

Чикальська Єлизавета Сергіївна

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача повністю)

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

дизайну архітектурного середовища

д. арх., проф. _________ В.О. Тімохін

“      “ червня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Мультиплікаційний центр у місті Ірпені у Київській області

(назва)

Виконала:         Чикальська Єлизавета Сергіївна

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

_____191 – Архітектура та містобудування______

(Спеціальність)

_______«Архітектура та містобудування»_______

(Освітня програма)

Група                                                            АРХ-21-6

Керівник:                           Ст.викл. Чернятевич Н.Г               Доц. Праслова  В.О

(прізвище, ініціали)

асистент

(науковий ступінь, вчене звання)

Ідентичність підтверджую

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет: Архітектурний

Випускова кафедра: Дизайну архітектурного середовища

Освітній ступінь: Бакалавр

# Спеціальність: 191 – Архітектура та містобудування

# Освітня програма: Архітектура та містобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан архітектурного факультету

____________________

„___”_________ 2025 року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

________________ Чикальська Єлизавета Сергіївна_________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

1. Тема роботи

Мультиплікаційний центр у місті Ірпені у Київській області

затверджена наказом ректора КНУБА № 87/19/25 від 24.04.2025 року

2. Керівники

Ст.викл. Чернятевич Н.Г , доц. Праслова  В.О

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

3. Строк подання здобувачем роботи до захисту_____23.06.2025 р.______________

4. Зміст пояснювальної записки:

- Завдання на проєктування;

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду;

- Містобудівне обґрунтування;

- Архітектурно-планувальне рішення;

- Дизайн інтер’єру;

- Конструктивне рішення;

- Інженерне обладнання;

- Охорона праці та навколишнього середовища;

Список використаних джерел;

Додатки

5. Графічний матеріал за розділами:

Р. 1. Ситуаційний план, топооснова ділянки

Р. 2. Ілюстрації аналогів

Р. 3. Ситуаційний план М 1:2000, генеральний план М 1:1000, перспективне зображення ділянки з об’єктом проєктування в містобудівному контексті з висоти пташиного польоту

Р. 4. Плани поверхів М 1:100/ М 1:200, фасади М 1:100/ М 1:200, повздовжній та поперечний розрізи М 1:100/ М 1:200, перспективне зображення будівлі з точки зору людини

Р. 5. Плани підлоги і стелі М 1:50, розгортки стін М 1:50, перспективне зображення інтер’єру характерного приміщення з точки зору людини

Р. 6. Конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:25

6. Календарний план виконання роботи:

| Види робіт та їх зміст | Дата виконання |
| --- | --- |
| Розділ 1. | 24.02.2025 |
| Розділ 2. | 06.03.2025 |
| Розділ 3. | 03.04.2025 |
| Розділ 4. | 08.05.2025 |
| Розділ 5. | 29.05.2025 |
| Розділи 6-8. | 02.06.2025 |
| Остаточне оформлення роботи | 05.06.2025 |
| Направлення роботи для перевірки на плагіат | 09.06.2025 |
| Попередній захист роботи на випусковій кафедрі | 18.06.2025 |
| Направлення роботи на рецензування | 19.06.2025 |
| Передача матеріалів роботи на кафедру | 20.06.2025 |
| Захист роботи | 23.06.2025 |

7. Дата видачі завдання 17.02.2025 р.

Зав. кафедри 						_______________	В.О. Тімохін

(підпис)		(прізвище та ініціали)

Керівник	 						______________    Н. Г. Чернятевич

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

В.О Праслова

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

Здобувач 							_______________  Є. С. Чикальська

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

| РЕЗЮМЕ (SUMMARY) до кваліфікаційної випускної роботи здобувача: |  |  | Чикальська Єлизавета Сергіївна Chykalska Yelyzaveta (ПІБ здобувача українською та англійською) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зво | Київський національний університет будівництва і архітектури |  |  |  |
| Тема (українською та англійською) | Мультиплікаційний центр у місті Ірпені у Київській області Animation Center in the city of Irpin, Kyiv region |  |  |  |
| Освітній ступінь | Бакалавр |  |  |  |
| Факультет | Архітектурний |  |  |  |
| Випускова кафедра | Дизайну архітектурного середовища |  |  |  |
| Спеціальність | 191 «Архітектура та містобудування» |  |  |  |
| Освітнья програма | Архітектура та містобудування |  |  |  |
| Керівники | Ст.викл. Чернятевич Н.Г , доц. Праслова В.О |  |  |  |
| Обсяг роботи: | пояснювальна записка, с. | розділів |  | креслень формату А1 |
|  | 89 | 8 |  | 6 |
| Розділ 1. Завдання на проєктування | Уточнюється тема дипломного проєкту, визначаються його цілі, завдання та вихідна інформація, необхідна для організації процесу проєктування. |  |  |  |
| Розділ 2. Аналіз вітчизняного та світового досвіду | Аналіз вітчизняних та зарубіжних прикладів об’єктів подібного призначення, застосовані архітектурні рішення, функціональна структура, об’ємно-просторові й стилістичні особливості. |  |  |  |
| Розділ 3 Містобудівне обґрунтування | Аналізується розміщення об’єкта на обраній земельній ділянці, містобудівний контекст, транспортна доступність та функціональне зонування навколишнього середовища. |  |  |  |
| Розділ 4. Архітектурно-планувальне рішення | Розглядаються функціональні зв’язки між основними приміщеннями, поверховість та логістичні особливості, а також враховуються вимоги інклюзивності. |  |  |  |
| Розділ 5. Дизайн інтер’єру | Описуються рішення щодо дизайну інтер’єру вхідної зони, вибір відповідних оздоблювальних матеріалів, меблі, кольорів та освітлення. |  |  |  |
| Розділ 6. Конструктивне рішення | Визначається доцільна конструктивна система будівлі, тип фундаменту, перекриття і покриття відповідно до рельєфу місцевості та ґрунтових умов. |  |  |  |
| Розділ 7. Інженерне обладнання | Розкриваються рішення щодо систем опалення, вентиляції, каналізації, водопостачання, водовідведення та електропостачання. |  |  |  |
| Розділ 8. Охорона праці та навколишнього середовища | Аналізуються заходи з пожежної безпеки, евакуації, захисту від впливу навколишнього середовища, використання екологічно безпечних технологій і матеріалів. |  |  |  |
| Висновки по роботі: | Узагальнюються всі етапи архітектурного проєктування, підкреслюється доцільність обраних рішень, інженерної обґрунтованості та відповідності сучасним вимогам безпеки й комфорту. |  |  |  |

Ключові слова: архітектура, мультиплікація, центр, громадська будівля, планування. Keywords: architecture, animation, center, public building, planning

Здобувач:	           /Є. С. Чикальська/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Керівник: 	           /Н. Г. Чернятевич/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

/В.О. Праслова/

(підпис)                               (прізвище та ініціали)

“       ”                 2025

ЗМІСТ

- Завдання на проєктування ……………….………………………………….. 7

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду …………………………………..11

- Містобудівне обґрунтування ………………………………………………...42

3.1. Історична довідка по території забудови ……………………………….42

3.2. Містобудівна ситуація …………………………………………………...42

3.3. Опис генерального плану ………………………………………………..43

3.3.1. Функціональне  зонування території ……………………………...46

3.3.2. Рух пішоходів і транспорту ………………………………………...47

3.3.3. Техніко-економічні показники генерального плану………………48

- Архітектурно-планувальне рішення ………………………………………...49

- Дизайн інтер’єру…………………………………..…………………………..55

- Конструктивне рішення ……………………………………………………....66

- Інженерне обладнання ……………………………………………………..…75

7.1. Теплогазопостачання і вентиляція …………………………………...…75

7.2. Водопостачання, водовідведення і опалення ………………………..…78

- Охорона праці та навколишнього середовища …………………………..…82

Список використаних джерел ………….……………………………………...…84

Додатки: ………………………………………………………………………...…88

- Усі креслення проєкту ……………..………………………………………88

- Довідка про перевірку роботи на плагіат ………………………………...89

1. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри Дизайну архітектурного середовища

зав. каф., д. арх., професор

Тімохін В. О.     __________

Студент    	          Чикальська Єлизавета Сергіївна

Група       ______ Арх 21-6__________________________________

Керівник              Ст.викл. Чернятевич Н.Г , доц. Праслова  В.О

Тема дипломної роботи    Мультиплікаційний центр у місті Ірпені Київської області

- Вихідні матеріали:

ДБН В.2.2-9-2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"

ДБН В.2.2-16-2019 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій.

ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 608 с.

- Ситуаційний план (рис.1.1)

- Топооснова ділянки (рис.1.2)

- Склад та площі приміщень функціональних груп:

| № п/п | Найменування приміщень | Площа, м. кв. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Приймально-вестибюльна |  |  |  |
| 1. | Тамбур | 12 | 2 |
| 2. | Рецепція | 20 | 1 |
| 3. | Вестибюль | 200 | 1 |
| 4. | Гардероб | 23 | 1 |
| 5. | Рекреаційна зона | 40 | 1 |
| Всього |  | 307 |  |
| Культурно-просвітницький блок |  |  |  |
| 6. | Загальний кінозал | 230 | 1 |
| 7. | Головне фоє | 100 | 1 |
| 8. | Фоє | 17 | 1 |
| 9. | Кабінет для майстеркласів | 110 | 2 |
| 10. | Сувенірна крамниця | 125 | 1 |
| 11. | Виставкова зала | 205 | 1 |
| 12. | Рекреаційна зона | 45 | 4 |
| 13. | Відкрита тераса | 95 | 2 |
| 14. | Санвузол | 27 | 2 |
| Всього |  | 1320 |  |
| Блок громадського харчування |  |  |  |
| 15. | Їдальня | 110 | 1 |
| 16. | Гарячий цех | 11 | 1 |
| 17. | Холодний цех | 8 | 1 |
| 18. | Мийна | 9 | 1 |
| 19. | Роздавальня | 10 | 1 |
| 20. | Комора для сухих продуктів | 4 | 1 |
| 21. | Холодильна камера | 4 | 1 |
| 22. | Комора для тари | 4 | 1 |
| 23. | Тамбур | 6 | 1 |
| 24. | Санвузол для персоналу | 3 | 1 |
| 25. | Роздягальня | 13 | 1 |
| 26. | Підсобне приміщення | 3 | 1 |
| Всього |  | 185 |  |
| Адміністративно-робоча частина |  |  |  |
| 27. | Кабінет | 43 | 7 |
| 28. | Кабінет директора з приймальною | 30+15 | 1 |
| 29. | Бухгалтерія | 45 | 1 |
| 30. | Конференц-зала | 114 | 2 |
| 31. | Офіс відкритого типу | 80 | 2 |
| 32. | Серверна | 16 | 2 |
| 33. | Рекреаційна зона | 37 | 4 |
| 34. | Мала кінозала | 165 | 1 |
| 35. | Фоє | 40 | 1 |
| 36. | Санвузол | 30 | 2 |
| 37. | Тамбур | 8 | 1 |
| Всього |  | 1230 |  |
| Підземний поверх |  |  |  |
| 38. | Укриття | 145 | 1 |
| 39. | Санвузол | 27 | 1 |
| 40. | Паркінг на 17 місць | 655 | 1 |
| Всього |  | 827 |  |
| Загальна площа приміщень |  | 3870 |  |

- Склад проектних матеріалів:

- Креслення та масштаби їх розробки:

  - ситуаційний план М 1:2000;

  - генеральний план М 1:1000;

  - плани поверхів М 1:100, М 1:200;

  - фасади М 1:100, М 1:200;

  - повздовжній та поперечний розрізи М 1:100, М 1:200;

  - перспективне зображення будівлі;

  - конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:25;

  - інтер’єр характерного приміщення:

    - розгортки стін М 1:50;

    - план підлоги з розстановкою обладнання М 1:50;

    - план стелі з розстановкою світильників М 1:50;

    - перспектива;

- Презентація дипломного проєкту;

- Відео-презентація (фільм-обліт ділянки з будівлею);

- Пояснювальна записка.

Здобувач 		  _______________		______Є. С. Чикальська_________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

Керівник        	  _______________		______ Н. Г. Чернятевич ________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

В.О. Праслова

(підпис)	                                            (прізвище та ініціали)

Рис. 1.1. Ситуаційний план

Рис. 1.2. Топооснова ділянки

2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Мультиплікаційна індустрія в Україні досі перебуває на етапі розвитку та значно поступається світовим аналогам як у технічному, так і в фінансовому аспектах. Попри наявність талановитих художників, аніматорів і сценаристів, більшість фахівців вимушені працювати на іноземні студії або ж адаптуватися до низьких умов вітчизняного ринку. Відсутність достатньої кількості професійних студій, сучасного технічного обладнання та сприятливих умов для розвитку анімаційних проєктів значно гальмує розвиток української мультиплікації.

Для покращення ситуації необхідно створювати нові робочі місця у сфері анімації та забезпечувати гідні умови для працівників цієї індустрії. Саме з цією метою запроєктовано мультиплікаційну студію в місті Ірпінь. Завдяки розташуванню на березі водойми, студія не лише створює комфортне та натхненне середовище для роботи, а й забезпечує сприятливу атмосферу для творчого процесу.

Окрім основної функції – створення анімаційних проєктів, студія також виконує важливу освітню місію. Вона відкрита для дітей шкільного віку та студентів, які цікавляться анімацією, та надає їм можливість відвідати екскурсії, майстер-класи та ознайомитися з особливостями роботи у цій сфері. Спеціально для цього в приміщенні передбачено музей, де відвідувачі можуть дізнатися більше про історію української та світової анімації, процеси створення мультфільмів, а також ознайомитися з роботами сучасних українських мультиплікаторів.

Запропонований проєкт сприятиме популяризації анімаційного мистецтва в Україні, підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців та створенню комфортних умов для роботи аніматорів, що, у свою чергу, може стати стимулом для розвитку всієї індустрії.

1. Конкурсний проект Steel freedom. Бізнес-центру в м. Київ

Рік: 2021

Локація: м. Київ

Рис. 2.1. Візуалізація бізнес-центру в м. Київ [16]

Проєкт "B-630" — сучасний бізнес-центр, представлений у рамках архітектурного конкурсу Steel Freedom. Він розташований у діловому середовищі міста Києва та втілює ідеї інноваційності, відкритості та функціональності. Архітектурна концепція об'єднує легкість сталевих конструкцій із прозорістю скляних фасадів, створюючи відкритий простір для комфортної роботи та комунікації.

Будівля має виразну горизонтальну композицію, що підкреслює її сучасний характер. Фасади виконані зі скла та металу, що дозволяє максимально використовувати природне освітлення. Просторі офісні приміщення, гнучке планування, зони коворкінгу та відпочинку забезпечують комфортне середовище для бізнесу.

Генеральний план демонструє логічно організований простір навколо бізнес-центру, який є головною домінантою проєкту. Основна будівля розташована у верхній частині схеми та має чітко виражену вхідну групу з кількох сторін, що забезпечує зручний доступ для відвідувачів і працівників. Всередині першого поверху передбачено функціональне зонування з приміщеннями для адміністративних потреб, санвузлами, а також потенційними зонами обслуговування, як-от рецепція чи кав’ярня.

Центральна частина ділянки присвячена пішохідній зоні з елементами благоустрою. Тут розміщено лави, декоративні насадження, дерева та широкі доріжки, що формують громадський простір для відпочинку, неформального спілкування або коротких зустрічей. Озеленення створює приємне середовище, яке покращує мікроклімат та надає затишку відкритій території.

Рис. 2.2. Генеральний план бізнес-центру у м. Київ [16]

Навколо бізнес-центру розташовані інші будівлі, які утворюють умовно закритий квартал. Це забезпечує чітку просторову структуру та підкреслює важливість центральної будівлі. Схема також враховує зручне транспортне сполучення – передбачено під’їзди, паркувальні місця і зону висадки пасажирів. Завдяки розміщенню стрілки півночі можна зробити висновки про орієнтацію забудови, що важливо для врахування природного освітлення в інтер’єрах.

Загалом генеральний план вирізняється добре продуманим підходом до зонування, врахуванням пішохідного та автомобільного руху, а також якісною організацією прилеглої території, що підкреслює сучасний та комфортний характер архітектурного рішення.

- Бізнес-центр Тараса Шевченка, 3

Архітектор: бюро А. Коваля

Роки будівництва: 2012-2014

Локація: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3

Площа: 4 190 м²

Бізнес-центр на провулку Тараса Шевченка, 3 у Києві — це сучасна офісна будівля класу «А», розташована в самому серці столиці, всього за 5 хвилин пішки від станції метро «Майдан Незалежності». Будівництво розпочалося у 2012 році та завершилося у 2014 році.

Будівля має 6 поверхів загальною площею приблизно 4 190 м², з яких близько 1 910 м² призначено для оренди. Типове планування поверху — змішане, з можливістю адаптації під потреби орендаря. Офіси пропонуються з базовим оздобленням, а загальні зони виконані в сучасному мінімалістичному стилі. [17]

Рис. 2.3 Розташування бізнес-центра [17]

Рис. 2.4 Фасад бізнес-центра [17]

Технічні характеристики включають монолітно-каркасну конструкцію з цегляними зовнішніми стінами, вентильованим фасадом та алюмінієвими вікнами. Висота стель становить 3 метри. Опалення забезпечується власною котельнею, а система кондиціонування — припливно-витяжною вентиляцією та кондиціонерами.

Інфраструктура бізнес-центру включає підземний паркінг на 17 машиномісць, охорону, систему контролю доступу, загальний ресепшн, а також близькість до кафе, ресторанів, банків та торгових центрів.

Проєкт розроблено архітектурним бюро А. Коваля, а генпідрядником виступила компанія «Скорпіон РП».

Завдяки своєму розташуванню та високим стандартам, бізнес-центр на провулку Тараса Шевченка, 3 є привабливим вибором для великих компаній, які шукають престижний офіс у центрі Києва. [17] [18]

3. UN.IT

Архітектор: M3 Architects

Рік: 2017

Площа: 2000 м²

Локація: м. Київ

Рис. 2.5. Візуалізація офісної будівлі UN.IT в м. Київ [19]

Спочатку M3 Architects зосередили увагу на функціональному зонуванні IT-офісу. Після дослідження вони зрозуміли, що існуючі рішення можна вдосконалити. Не вистачає просторого коворкінгу, розміщення неподалік від центру Києва, розвиненої інфраструктури, хорошої транспортної розв'язки. Архітектори вирішили створити ідеальний офіс для ІТ-спеціалістів і перенести офіс з головних вулиць у зелене передмістя. [19]

Рис. 2.6. План першого поверху офісної будівлі UN.IT в м. Київ [19]

Рис. 2.7. Генеральний план офісної будівлі UN.IT в м. Київ [19]

Архітектори проаналізували деталі графіку та умови роботи ІТ-фахівців. Основне питання проекту – покращення умов праці для ІТ-фахівців відповідно до їхніх реальних потреб та стилю життя.

Команда розробила концепцію незалежного модуля з власною інфраструктурою. Цей модуль був розроблений як перша «цеглинка» для майбутнього IT-міста. Було створено повну екосистему, мікроінфраструктуру, яка може стати початком для розвитку прилеглих територій.

Як приклад M3 Architects обрали компанію Luxoft. Це провідна компанія у сфері розробки програмного забезпечення та інноваційних IT-рішень. Для будівництва 1-го блоку було обрано територію в 20 хвилинах транспорту від центру Києва. [19]

Рис. 2.8. Діаграма формування модуля офісної будівлі UN.IT в м. Київ [19]

Форма заснована на класичному прямокутному об’ємі. Це коробка, яку поділили на 4 функціональні зони.

Важливо було організувати внутрішній двір. З огляду на необхідні питання та ідею технологій, прямокутний об’єм та проста геометрія двору змінили свою форму.

Вибір матеріалів для фасаду обумовлений ідеєю сучасних технологій, для покриття було обрано метал та дротяну сітку. [19]

Рис. 2.9., 2.10. Інтер’єр офісної будівлі UN.IT в м. Київ [19]

Загальна площа модуля 2000 кв. Це оптимальна площа для 200 осіб – середня кількість співробітників одного відділу або офісу невеликої ІТ-компанії. Прилеглі території були розроблені функціонально та просто. Ландшафтні рішення розроблені як розділення пішохідної зони та проїжджої частини. Пішохідна зона та зона відпочинку біля UN.IT розташовані на різних рівнях з паркінгом та проїжджою частиною. [19]

- IT Factory Unit Factory

Архітектор: TSEH Architectural Group

Рік: 2019

Локація: м. Харків

Площа: 2500 м²

IT Factory Unit Factory — це інноваційний освітньо-офісний простір у Харкові, реалізований архітектурною студією TSEH Architectural Group у 2019 році. Проєкт є реконструкцією колишнього виставкового центру, який перетворено на сучасний хаб для IT-освіти та коворкінгу загальною площею 2 500 м² . [20] [21]

Рис. 2.11., 2.12. Інтер’єр IT Factory Unit Factory в м. Харків [20]

Функціональні зони простору поділено на дві основні частини: IT-школу та коворкінг.

У складі IT-школи є навчальний кластер, який налічує 122 робочі місця з можливістю розширення до 166, презентаційні зали, ігрові та лаунж-зони, а також кухні для студентів і персоналу.

Коворкінг включає 16 клубних офісів на 2, 4 або 6 робочих місць, відкриту зону на 64 робочі місця з додатковими 58 резервними, конференц-зал на 46 місць, кімнати для переговорів, лаунж-зони, кухню та душові.

Архітектурні особливості простору передбачають зонування як по горизонталі, так і по вертикалі. Деякі офіси розміщені в контейнерах зі скляними фасадами, які підняті на другий рівень за допомогою металевих платформ. Над робочими зонами встановлено металеві конструкції для підвішування освітлення та звукопоглинальних панелей. [20]

Рис. 2.13., 2.14. Інтер’єр IT Factory Unit Factory в м. Харків [20]

Рис. 2.15. План першого поверху IT Factory Unit Factory в м. Харків [20]

Рис. 2.16. План другого поверху IT Factory Unit Factory в м. Харків [20]

- JAM FACTORY ART CENTRE

Архітектор: Balbek Bureau

Рік: 2023

Локація: м. Львів

Площа: 1458 м²

Jam factory art centre– центр сучасного мистецтва у Львові, відкритий у ревіталізованих приміщеннях колишньої «Фабрики повидла». Інституція організовує виставки, театральні, музичні, освітні проєкти, концерти та перформанси. Загалом територія «Фабрики повидла» налічує 3410 квадратних метрів – тут розміщені п’ять виставкових просторів, а також літній концертний майданчик, майстерні для митців, інтерактивна дитяча зона й місце для прогулянок.

Основою концепту для Jam Factory Art Center стало гасло «місце для всіх». Архітектори прагнули створити простір, який емоційно нагадував би ігровий майданчик – як місце, де людина може розслабитись, не боятись відкривати для себе нове, імпровізувати та взаємодіяти з людьми навколо. Місце для навчання, розваги, нового досвіду – куди хочеться повертатися. Метою був сучасний дизайн, який працював би в синергії з історичним минулим. Як і з іншими кейсами adaptive reuse,  вирішили діяти за принципом «не нашкодити»: зберігати все, що можна зберегти, і не змінювати простір до невпізнаваності. [21]

Рис. 2.17. Загальний вигляд будівлі Jam Factory Art Center м. Львів [21]

Неоготична вежа має чотири поверхи. На першому поверсі відвідувачів зустрічає стійка рецепції – за скляною вітриною в ній представлена оригінальна фабрична металева труба. Праворуч від стійки – вхід у сувенірну крамницю. У приміщенні збережене оригінальне опорядження – цегла – та ніші, в які вбудовані шафи для товарів. Плитка, вмонтована в мікроцемент, – оригінальна металева підлога «Фабрики повидла», яка збереглася до наших днів. Металеві стелажі зроблені за індивідуальними ескізами. [21]

Рис. 2.18. Перший поверх Jam Factory Art Center м. Львів [21]

На другому поверсі вежі облаштована експозиція, присвячена історії району Знесіння, родині Кроніків та виробництву «Фабрики повидла» в радянський час. Металеві столики з айдентикою артцентру додають акцентів в інтер’єрі: на них можна залишити чашку кави, роздивляючись експонати. Підлога викладена вінтажним реконструйованим паркетом. [21]

Рис. 2.19. План другого поверху Jam Factory Art Center м. Львів [21]

Третій поверх вежі – затишний бар Jam. В цій зоні домінує тактильне дерево. Камерний простір із низькою м’якою посадкою підходить для вечірніх посиденьок і довгих розмов. Тепла додає п’єц польського бренду Kratki, оздоблений керамічною плиткою. З бару гості можуть потрапити на терасу, з якої відкривається панорама на Високий Замок. [21]

Рис. 2.20. План третього поверху Jam Factory Art Center м. Львів [21]

Основний вхід до виставкових приміщень починається із зони рецепції. За кастомною стійкою можна побачити червоне панно у кольорах Jam Factory Art Center та стелаж із сувенірною продукцією. Ліворуч – м’яка група з металевими столиками Noom. [21]

Рис. 2.21. План першого поверху-головна будівля Jam Factory Art Center м. Львів [21]

Рис. 2.22. Інтер’єр Jam Factory Art Center м. Львів [21]

Рис. 2.23. Інтер’єр Jam Factory Art Center м. Львів [21]

6. High Museum of Art

Архітектор: Richard Meier & Partners

Рік: 1980-1983

Локація: м. Атланта, США

Ця будівля належить до зрілого етапу творчості Річарда Майєра. Тут ми бачимо характерні риси його стилю: алюмінієві покриття білого кольору, широкі пандуси, металеві поручні, які обрамляють балкони на верхніх рівнях та просторово об’єднують різні частини будівлі, витончені опори у стилі Ле Корбюзьє, а також великі плоскі скляні площини, що виступають назовні. [22]

Рис. 2.24. Загальний вигляд будівлі High Museum of Art м. Атланта, США [22]

Планувальне рішення ґрунтується на розміщенні будівельних об’ємів по трьох кутах квадрату, який замикається з четвертого боку заокругленою скляною частиною.

При проєктуванні центрального атріуму Майєр надихався Музеєм Ґуґґенгайма, створеним Френком Ллойдом Райтом. Обидві будівлі об’єднує концепція довгого вхідного пандусу. Проте у даному випадку пандус є лише запрошенням увійти, а життя будівлі розгортається всередині, на відміну від музею Райта, де сам пандус є частиною маршруту експозиції.

Межа між зовнішнім та внутрішнім простором визначається комбінацією відкритих зон і великих затемнених скляних площин, які можуть або повністю відкривати простір для зовнішнього середовища, або ж ізолювати його — залежно від функціонального призначення сектора. Зовнішній простір проникає у внутрішній, і навпаки — інтер’єр відображається у зовнішньому вигляді будівлі.

Музей містить приблизно 5000 м² виставкових площ, експозиції яких можна оглядати з різних точок, а також аудиторію на 200 місць. [22]

Рис. 2.25. План першого поверху High Museum of Art м. Атланта, США [23]

Рис. 2.26. План другого поверху High Museum of Art м. Атланта, США [23]

Планувальна концепція складається з чотирьох квадрантів, один із яких «вирізаний», щоб відрізнятися від решти трьох; відсутній квадрант перетворюється на монументальний атріум — вестибюль і урочистий центр музею. Атріум натхненний центральним простором Музею Ґуґґенгайма та водночас є його осмисленою інтерпретацією.

Галереї організовані таким чином, щоб забезпечити як багатопланові візуальні перспективи, так і можливість ігдивідуального і масштабного огляду, відповідно до різноманітних потреб колекції.

Світло — пряме чи розсіяне — є постійним фокусом проєкту; окрім своєї функціональної ролі, воно виступає символом призначення музею як простору естетичного просвітлення та носія культурних цінностей.

Основне завдання архітектури полягає в тому, щоб стимулювати відкриття цих цінностей і сприяти глибокому, вдумливому сприйняттю музейної колекції через просторовий досвід.[23]

Рис. 2.27., 2.28. Інтер’єр High Museum of Art м. Атланта, США [23]

7. Aardman Animations

Архітектор: Alec French Architects

Рік: 2009

Локація: Брістоль, Англія, Велика Британія.

Рис. 2.29. Загальний вигляд будівлі Aardman Animations, Брістоль, Велика Британія  [24]

Всесвітньо відома студія анімації Aardman потребувала нової штаб-квартири в Брістолі. В результаті інтенсивного та конструктивного діалогу з директорами та керівниками різних відділів було сформовано детальне технічне завдання. Обмін ідеями — часто спонтанний та неформальний — був ключовим чинником успіху Aardman, тому нова будівля мала сприяти цьому процесу.

Чітке завдання щодо зниження енергоспоживання в межах загального підходу до сталого розвитку виправдало створення центрального атріуму на три поверхи з верхнім освітленням. Він забезпечує ефективну витяжну вентиляцію та контрольоване природне освітлення. Атріум оточений консолями-переходами та містить вигнуті сходи з клеєної деревини, а також кольорові зони відпочинку (break-out pods), які створюють численні можливості для неформального спілкування та вираження унікального характеру Aardman. [24]

Рис. 2.30., 2.31. Інтер'єр та екстер'єр Aardman Animations, Брістоль, Велика Британія  [24]

Будівля має залізобетонний каркас із відкритими стелями та використовує дерев'яні балюстради з ясеня і оцинковану сталь у поєднанні з акустичними стельовими панелями, облицьованими ясеневим шпоном, у просторі атріуму.

Ззовні фасади оздоблені фактурною деревиною модрини та каштана, яка з часом набуде природного відтінку, але збереже виразну «структуру» архітектурних об’ємів. Головний фасад будівлі звернений до вулиці Gas Ferry Road: тут розміщені засклені блоки та еркери з мідною обшивкою, призначені для експозицій, що формують її міську присутність.

Всесвітньо відома анімаційна студія потребувала штаб-квартиру для приблизно 200 працівників. Основними прагненнями були створення простору, що сприятиме безперервному обміну ідеями — ключовому чиннику успіху Aardman, — а також зменшення енергоспоживання.

Було передбачено систему взаємопов’язаних «кімнат», які зберігають гнучкість у використанні, водночас забезпечуючи чітке відчуття просторової ідентичності для кожної робочої групи з 6–9 осіб. Такий підхід також створює значні площі стін для експонування матеріалів студії Aardman. Усі ці приміщення розміщено в двох офісних крилах, побудованих у модулях 7,5 × 7,5 м зі збірного залізобетонного каркасу, що охоплюють центральний атріум із зонами відпочинку та вигнутими дерев’яними сходами для неформального спілкування. [24]

Рис. 2.32. Робоче місце в Aardman Animations, Брістоль, Велика Британія  [24]

Загальна стійкість була чіткою метою як замовника, так і команди дизайнерів. Орієнтація будівлі максимізує можливості пасивного використання енергії. Велике скління офісів, що виходять на північ і південь, з ефективним сонячним затіненням і верхнім освітленням з атріуму максимізують використання денного світла. Атріум забезпечує природну перехресну вентиляцію та пасивну вентиляцію труб протягом більшої частини року з BMS, що відкриває бункери високого рівня та відповідну зону жалюзі в даховому освітленні. Відкриті бетонні софіти забезпечують теплову масу з очищенням у нічний час.

Ці стратегії зменшують загальне споживання енергії, але для досягнення комфорту та енергоефективності протягом року та з урахуванням вищих температур у майбутньому також передбачена система витіснення повітря. Це включає рекуперацію тепла. Системи освітлення мають датчики затемнення денного світла та присутності. Будівля ефективно розділена на зони за допомогою засобів керування та додаткового вимірювання, що дозволяє Клієнту як контролювати продуктивність, так і «налаштовувати» системи. У внутрішніх частинах огороджувальних конструкцій використовуються матеріали, які за своєю суттю придатні для вторинної переробки та походять із екологічно чистих джерел. [24]

8.Jeju Provincial Art Museum

Архітектор: Gansam Architects & Associates

Рік: 2009

Площа: 4326 м²

Локація: Чеджу-Сі, Південна Корея.

Рис. 2.33. Загальний вигляд будівлі Jeju Provincial Art Museum, Чеджу-Сі, Південна Корея [25]

Природна краса острова Чеджу слугує фоном для художньо-культурного досвіду, який пропонує цей музей. Розташований у горах Халласан, його архітектурний проєкт підкреслює навколишнє середовище завдяки вибору матеріалів і ретельно продуманим візуальним зв’язкам із природою.

Планування музею побудоване у вигляді циркуляційного кільця, яке поєднує внутрішні й зовнішні виставкові простори. Програма музею включає наукові дослідження, збереження, експонування, освітні ініціативи та виставкову діяльність. Геометрична основа будівлі — це простий кубічний модуль, який багаторазово повторюється як у внутрішньому просторі, так і на фасадах, формуючи рамки для мистецтва й пейзажів. Проста, раціональна форма гармонійно взаємодіє зі світлом і природним оточенням.

Матеріали споруди відображають місцеве середовище: вулканічний камінь Чеджу поєднано з оголеним бетоном, стираючи межу між штучним і природним. Водна гладь біля входу відбиває денне світло в інтер’єр. Колонади на північному та західному фасадах обрамлюють небо, плавно переходячи з інтер’єру в екстер’єр. Вхідна площа веде до культурної площі, яка цілий рік слугує відкритим простором для виставок і виступів. Надихаючись вулканічним рельєфом гір Халласан, задній прохід музею завершується круглим амфітеатром, що виконує функцію громадського майданчика для виступів. [26]

Рис. 2.34., 2.35. Екстер'єр та інтер'єр будівлі Jeju Provincial Art Museum,

Чеджу-Сі, Південна Корея [26]

Рис. 2.36. План першого поверху Jeju Provincial Art Museum,

Чеджу-Сі, Південна Корея [26]

9. Nickelodeon West Coast Headquarters

Архітектор: STUDIOS Architecture

Рік: 2017

Площа: 11,000 м²

Локація: Бербанк, Каліфорнія, США.

Компанія Nickelodeon поставила архітекторам задачу розширити головний кампус в Бербанку, так з’явилася нова п’ятиповерхова будівля, вхідний група, перепланований внутрішній двір та запроектований паркінг, а також проведене перепланування та оновлення у вже існуючих студіях. Штаб-квартира Nickelodeon на Західному узбережжі відображає стиль і характер бренду, наповнена мистецтвом і інсталяціями, які покликані надихати, підтримувати креативність, спільноту й атмосферу співпраці.

Кожен поверх має центральну робочу галерею, що простягається вздовж усієї будівлі. Вона забезпечує відкритий простір для співпраці, демонстрації поточних проєктів, а також створює візуальний зв’язок між внутрішнім двором і краєвидами на гори на сході.

Оновлений внутрішній двір слугує серцем як нової, так і ранішньої будівлі. Співробітники бачать і взаємодіють із цим простором, переміщаючись будівлею, що створює можливості для неформальних зустрічей і зміцнює відчуття спільноти. [28]

Рис. 2.37. Головний фасад Nickelodeon West Coast Headquarters, Бербанк, Каліфорнія, США. [27]

Чутливість художників до природнього освітлення та інсоляції вплинула на планування інтер’єру. По периметру робочого блоку розташувалися усі офіси, це дало змогу відфільтрувати кількість яскравого денного освітлення, зменшивши його потрапляння у глиб робочого простору, таким чингом мінімізувавши сонячні відблиски на робочих моніторах.

Офіси відступають уздовж внутрішнього двору, утворюючи серію заповнених світлом «ґанків», де команди збираються, щоб поїсти та поспілкуватися. Кожен ґанок має великі графічні зони, добре видимі з внутрішнього двору, які слугують своєрідними білбордами, що вшановують багатьох із найулюбленіших персонажів головного директора студії. [28]

Рис. 2.38. Головний хол Nickelodeon West Coast Headquarters, Бербанк, Каліфорнія, США. [28]

Рис. 2.39. Робочий простір Nickelodeon West Coast Headquarters, Бербанк, Каліфорнія, США. [28]

Рис. 2.40. Зонування будівлі  Nickelodeon West Coast Headquarters, Бербанк, Каліфорнія, США. [28]

На кожному поверсі є центральна «робоча галерея», яка тягнеться вздовж усієї будівлі, забезпечуючи відкритий простір для співпраці та демонстрації поточних проєктів, а також створюючи візуальний зв’язок між внутрішнім двором і краєвидами на схід, у бік гір.

Оновлений внутрішній двір виконує роль серця як для нової, так і для оригінальної будівлі. Працівники бачать і взаємодіють із внутрішнім двором, коли переміщуються по будівлі, що створює можливості для випадкових зустрічей із друзями та сприяє формуванню спільноти. [28]

10. The Atheneum

Архітектор: Richard Meier & Partners

Рік: 1979

Площа: 929 м²

Локація: Нью-Гармоні, штат Індіана, США

Рис. 2.41. Фасад The Atheneum, Нью-Гармоні, штат Індіана, США [29]

Рис. 2.42., 2.43 Екстер'єр та інтер'єр будівлі The Atheneum, Нью-Гармоні, штат Індіана, США [29]

The Atheneum — це сучасний центр для відвідувачів у містечку Нью-Гармоні, штат Індіана (США), що відіграє роль вступного простору до історичної спадщини цього унікального поселення. Будівля була спроєктована архітектором-модерністом Річардом Меєром і завершена в 1979 році. Проєкт реалізовано в рамках ініціативи збереження і популяризації історико-культурного комплексу Нью-Гармоні, відомого як місце утопічних соціальних експериментів у XIX столітті.

The Atheneum втілює ключові риси творчого підходу Річарда Майєра: геометрична чистота форм, домінування білого кольору, глибоке опрацювання світлових ефектів і послідовність просторового досвіду. Ця будівля не просто слугує функціональним простором, а формує унікальну архітектурну подорож — відвідувачі крок за кроком відкривають для себе краєвиди та історичні об’єкти Нью-Гармоні через композицію рам, прорізів, проходів і відкритих терас. Таким чином, архітектура виступає як посередник між сучасністю й минулим.

Площа будівлі становить приблизно 929 м². Її об’ємно-просторова структура базується на чіткій модульній сітці, що дозволяє гармонійно поєднувати відкриті, напіввідкриті та закриті простори. [29] [30]

Рис. 2.44. Перший поверх будівлі The Atheneum, Нью-Гармоні, штат Індіана, США [29]

Планування Atheneum побудоване на принципі просторової прогресії. Відвідувачі входять до будівлі через приземлений вхідний об’єм, звідки вони поступово піднімаються крізь серію сходів і пандусів до верхніх рівнів. На кожному етапі відкриваються візуальні вісі, які спрямовують погляд на конкретні ландшафтні або архітектурні домінанти Нью-Гармоні. Ці переходи створюють ефект архітектурного наративу — подорож крізь простір і час.

Будівля вміщує виставкові зали, присвячені історії Нью-Гармоні, аудиторію для лекцій і презентацій, інформаційний центр для туристів, відкриті оглядові майданчики, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто та річку. [29] [30]

Рис. 2.45., 2.46 Аксонометричне креслення та розріз  будівлі The Atheneum, Нью-Гармоні, штат Індіана, США [29]

The Atheneum є одним з найяскравіших втілень модернізму кінця XX століття в американській архітектурі. Будівля демонструє майстерне використання світла як архітектурного матеріалу, а також інноваційний підхід до організації руху та сприйняття простору. Її форма не нав’язується користувачеві, а навпаки — м’яко спрямовує, дозволяючи кожному створити власний досвід взаємодії з простором.

У 2008 році Американський інститут архітекторів (AIA) відзначив Atheneum престижною премією "Twenty-Five Year Award", яка присуджується будівлям, що витримали випробування часом і залишаються архітектурно значущими щонайменше 25 років після їх зведення. Ця нагорода стала визнанням не лише художньої, а й культурної цінності Atheneum як зразка вдумливої сучасної архітектури, що збагачує історичний контекст. [29] [30]

3. МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

3.1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ТЕРИТОРІЮ ЗАБУДОВИ

Гостомельське шосе виникло у 1930-х роках XX століття вздовж давнього шляху на Гостомель, звідки й походить його назва. У 1961 році до складу шосе увійшло Новогостомельське шосе, а в 1977 році — Малинська вулиця. Шосе є однією з ключових транспортних артерій міста Ірпінь і виконує важливу роль як у внутрішньоміському, так і в міжміському сполученні. Його стратегічне розташування забезпечує зручний доступ до Києва, Гостомеля, Бучі, а також прилеглих житлових районів та новобудов Ірпеня.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Ірпінь став ареною запеклих боїв. Гостомельське шосе було одним із напрямків наступу російських військ на Київ. Унаслідок бойових дій ця територія зазнала значних руйнувань, зокрема, були знищені житлові будинки та інфраструктура.

Після звільнення міста від окупації розпочато активну фазу відбудови.

Рис. 3.1. Фотофіксація ділянки під забудову [31]

3.2. МІСТОБУДІВНА СИТУАЦІЯ

Ділянка розташована за адресою Гостомельське шосе, 29, м. Ірпінь, Київська область. Це північно-східна частина міста, на межі з Гостомелем, що забезпечує зручне транспортне сполучення з Києвом. Відстань до центру Ірпеня становить приблизно 4–5 км, а до станції метро «Академмістечко» в Києві — близько 18–20 хвилин автомобілем.

Мультиплікаційний центр розташований біля Озера Мистецтв, однією з найбільших водойм Ірпеня, що надає робітникам та відвідувачам можливість насолоджуватися мальовничими краєвидами та відпочинком біля води. У 2024 році було презентовано концепцію благоустрою набережної озера. Проєкт передбачає облаштування бігових та велосипедних доріжок, зон для відпочинку та пікніків, будівництво амфітеатру, фонтану, причалу з човниковою станцією та унікального музичного маяка — найбільшого в Україні . Окрім озера, поблизу комплексу протікають річки Буча та Бучанка, які є правою притокою Дніпра. Наявність водойм сприяє формуванню сприятливого мікроклімату та створює додаткові можливості для відпочинку та рекреації.

Згідно з оновленим генеральним планом м. Ірпінь, ця територія віднесена до зон житлової та громадської забудови, що передбачає подальший розвиток інфраструктури та благоустрою. Поруч розташовані житлові комплекси, комерційні об'єкти та рекреаційні зони.

3.3 ОПИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Мультиплікаційний центр запроєктований на рівнинній ділянці, що не має значних перепадів рельєфу. Це створює сприятливі умови для вільного архітектурно-просторового планування без необхідності додаткового урахування складного ландшафту. Важливим композиційним фактором стало розташування ділянки безпосередньо біля водойми — панорамні вікна, відкриті тераси, конференц-зали, музейна частина та окремі кабінети зорієнтовані на мальовничі краєвиди, забезпечуючи емоційно-наповнений візуальний зв’язок із природним середовищем.

Ділянка розташована на в’їзді до Ірпеня, що надає об’єкту значного містобудівного статусу. Будівля, як одна з перших архітектурних домінант, що зустрічає мешканців та гостей міста, виконує не лише функціональну, а й репрезентативну роль. Архітектурне рішення покликане створити позитивне перше враження, підкреслити творчу атмосферу міста та задати вектор його подальшого архітектурного розвитку.

Основний в’їзд на територію мультиплікаційного комплексу організований з боку Гостомельського шосе. Через нього забезпечується основний потік відвідувачів та працівників центру. З головного в’їзду передбачено зручний доступ до підземного паркінгу для персоналу, відкритої автостоянки для гостей і відвідувачів, а також до службового проїзду, який веде до господарської зони — місця для приймання продуктів харчування та інших поставок.

Навколо основної будівлі передбачено пожежний об’їзд відповідно до вимог ДБН, що забезпечує доступ до всіх її частин для екстрених служб. Також по периметру прокладено велосипедну доріжку. Велостоянки розміщено як у підземному паркінгу (для працівників), так і біля головного входу (для відвідувачів).

Перед головним входом організовано зелену зону з газонами та рекреаційними просторами. Ці елементи формують яскраві акценти, які гармонійно контрастують з головною білою будівлею, підкреслюючи її розважальний та рекреаційний характер. Зона відпочинку обладнана диванами різноманітних геометричних форм, що створюють комфортне середовище для спілкування та відпочинку.

За основною будівлею облаштована прогулянкова набережна з озелененням і зонами для релаксації. Для дітей передбачено ігровий майданчик і парк фігур. Поруч розміщено зону для проведення майстер-класів та лекцій просто неба, де встановлені спеціально облаштовані столи.

Уся територія мультиплікаційного центру ретельно озеленена та забезпечена якісним освітленням, що дозволяє комфортно перебувати на ній навіть у вечірній час. Рекреаційні простори розроблено з урахуванням потреб як дітей, так і дорослих, щоб кожен відвідувач мав змогу приємно та з користю провести час із родиною або друзями.

Рис.3.3. Генеральний план мультиплікаційний центра у місті Буча у Київській області

Експлікація генерального плану:

1.	Запроектована будівля

2.	Рекреаційна зона для відвідувачів

3.	Дитячий майданчик

4.	Парк фігур

5.       Зона для проведення майстеркласів

6.	Господарська зона

7.	Паркінг

3.3.1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Рис. 3.3.1 Схема функціонального зонування, озеленення, горизонтальних комунікацій комплексу

Генеральний план мультиплікаційного центра включає в себе такі функціональні зони:

1. Вхідна зона:

– вхідна група;

– пішохідні маршрути та велосипедні доріжки, які простягаються навколо усього     центу;

– рекреаційні зони з м’якими меблями;

– зелені газонні ділянки.

2. Технічно-господарська зона:

– місце для прийому продуктів харчування та постачання;

– пожежний об’їзд навколо будівлі;

– місце збору побутових відходів;

– паркінг для відвідувачів;

– в’їзд у підземний паркінг для робітників центру.

3. Запроектована будівля мультиплікаційного центра

4. Рекреаційна зона:

– Набережна з місцями для сидіння;

– пішохідні стежки;

– зона для майстеркласів;

– дитячий майданчик;

– парк фігур;

– озеленення та газони по периметру комплексу.

3.3.2.РУХ ПІШОХОДІВ І ТРАНСПОРТУ

Організація руху пішоходів і транспорту на території мультиплікаційного центру забезпечує максимальний комфорт, безпеку та логічну навігацію для всіх груп користувачів. Основний транспортний в’їзд здійснюється з боку Гостомельського шосе. З нього розподіляються потоки до підземного паркінгу для працівників, відкритої автостоянки для гостей та службового проїзду до господарської зони.

Варто зазначити, що на території центру відсутній активний транспортний рух, окрім транспорту, який заїжджає з головного входу. Це дозволяє зробити внутрішню територію повністю безпечною для пішоходів, зокрема для дітей та людей похилого віку. Усі зони для прогулянок, відпочинку та дозвілля організовано без перетину з транспортними маршрутами.

Пішохідні доріжки та велосипедні маршрути прокладені із сучасного покриття з неслизькою поверхнею, що забезпечує зручність пересування у будь-яку пору року та підвищує рівень безпеки. Вони мають чітке зонування та візуальне відокремлення одна від одної.

По всій території сформовано зручну пішохідну мережу, яка поєднує всі функціональні зони: від головного входу до будівлі, рекреаційних просторів, ігрових майданчиків, майстер-зон та прогулянкової набережної. Велодоріжка прокладена окремим контуром, що не перетинається з основними пішохідними потоками, та забезпечена велопарковкою біля головного входу і в підземному паркінгу.

3.3.3.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Площа обраної ділянки                                                                   1,4 га     100 %

Площа та відсоток забудови                                                           0,4 га     29 %

Площа та відсоток озеленення                                                       0,4 га     29 %

Площа та відсоток пішохідних та автомобільних маршрутів     0,6 га     42 %

4. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Функціонально споруда складається з двох поверхів і підвального рівня. Планувальна структура центру передбачає чітке зонування на робочу (офісну) та громадсько-культурну частини. Центральною віссю просторової організації є атріум із вертикальним візуальним і фізичним зв’язком між поверхами, природним освітленням та зоною рекреації. Саме він об’єднує два крила будівлі, які відповідають за різні функціональні напрями.

На першому поверсі розташовано: головний вхід із просторим холом, рецепцією, зоною відпочинку та озелененням, що підкреслює композиційний центр будівлі — атріум. Практичне (праве) крило, де знаходяться: робочі кабінети, конференц-зали, простір для спільної роботи, внутрішня кінозала для працівників. Громадське (ліве) крило, де розміщено: сувенірний магазин, фудкорт, кухню, вестибюль кінозали, відкритої для відвідувачів.

Другий поверх повторює загальну планувальну логіку: у правому крилі — офісні приміщення, адміністративні кабінети, конференц-зали; у лівому крилі — музей анімації, кабінети для проведення майстер-класів, лекцій та інтерактивних занять.

Атріум другого поверху відкривається донизу та має вихід на терасу, орієнтовану на внутрішній двір і водойму, що створює додаткову зону споглядання і відпочинку. Важливим планувальним рішенням є наявність двох входів: центрального (загального) та окремого бокового для персоналу, що дозволяє організувати незалежні потоки працівників і відвідувачів без перетину функціональних зон.

У підвальному поверсі облаштовано: укриття цивільного захисту, розраховане на перебування всіх присутніх у центрі; підземний паркінг для персоналу з прямим доступом до робочих приміщень через ліфт; в'їзд до паркінгу спроєктовано з боку вулиці, що забезпечує зручну логістику. Для відвідувачів передбачено наземну парковку на території центру.

Особливу увагу приділено питанням інклюзивності та безбар’єрності: у будівлі запроєктовано два ліфти (один із яких спускається до укриття), обладнані санвузли для маломобільних груп, відсутні пороги, а вхід до будівлі є доступним завдяки низькому цоколю та горизонтальному рельєфу ділянки.

Загальна концепція мультиплікаційного центру полягає у створенні відкритого, комфортного, гнучкого середовища, що поєднує творчий процес, освіту, спілкування та культурне дозвілля. Чітка просторово-функціональна організація сприяє зручному використанню будівлі як працівниками, так і відвідувачами різних вікових та соціальних груп.

Рис. 4.1. План на відмітці -3.000

Рис. 4.2. План на відмітці ±0.000

Рис. 4.3. План на відмітці +3.300

Рис. 4.4. Фасад в осях

Рис. 4.5. Фасад в осях

Рис. 4.6. Фасад в осях

Рис. 4.7. Фасад в осях

Рис. 4.8. Перспективне зображення будівлі з точки зору людини

Рис. 4.9. Перспективне зображення ділянки з об’єктом проєктування в містобудівному контексті з висоти пташиного польоту

Художнє вирішення мультиплікаційного центру натхненне творчістю відомого американського архітектора-модерніста Річарда Меєра. Його характерна архітектурна мова — домінування білого кольору, чітка геометрія, активне використання природного світла та взаємодія з ландшафтом — вдало резонує з концепцією мультиплікаційного центру як простору, присвяченого творчості, креативу та візуальній культурі.

Білий колір виступає центральним елементом архітектурної композиції, виконуючи як естетичну, так і символічну функцію. У світлотіньовому аспекті він дозволяє чітко прочитувати архітектурні форми, створюючи гру об’ємів у змінному природному освітленні. У колористичному плані білий слугує нейтральним тлом, що не відволікає художників від творчого процесу, асоціюється з чистим аркушем, відкритим для нових ідей. Це підтримує атмосферу легкості, відкритості та натхнення, що є важливою умовою для творчої роботи.

Архітектурна форма будівлі витягнута в плані та зорієнтована паралельно двом ключовим осям — з одного боку до Гостомельського шосе, з іншого — до водойми. Така композиційна побудова забезпечує двобічну орієнтацію будівлі: з боку автотранспортної магістралі чітко проглядається головний фасад, що підсилює її візуальну значущість і підкреслює статус домінанти при в’їзді до міста Ірпінь. З іншого боку — витягнута форма відкриває мальовничі краєвиди на природний ландшафт і водойму, що вдало інтегрує будівлю в оточення.

Природний ландшафт — блакитне небо, дзеркальна поверхня води, зелень уздовж берега — створює природний контраст і разом із великою кількістю скління підсилює візуальне сприйняття архітектурної форми. Скляні поверхні віддзеркалюють довкілля, заломлюють світло і створюють ефект взаємопроникнення внутрішнього і зовнішнього середовища, що є важливим художнім прийомом. Голубі рефлексії природного середовища на скляних фасадах утворюють гармонійний зв'язок між будівлею та її контекстом, водночас забезпечуючи глибоку інсоляцію і візуальний комфорт для користувачів.

Таким чином, архітектурно-художнє вирішення мультиплікаційного центру базується на ідеї поєднання творчої функціональності з природною гармонією. Стилістика будівлі створює візуально впізнаваний, естетично виразний і символічно наповнений образ, що гідно представляє ідею культурного об’єкта на межі міста й природи.

- ДИЗАЙН ІНТЕРЄРУ

  - ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Дизайн інтер’єру головного вестибюля виконано у тісному взаємозв’язку з архітектурним рішенням фасаду, продовжуючи загальну стилістичну концепцію об’єкта. Простір витриманий у світлій, мінімалістичній палітрі, де домінує білий колір — він зорово розширює приміщення, додає легкості, прозорості та підкреслює сучасний характер інтер’єру.

При вході до холу гостей зустрічає адміністративна стійка рецепції, організована як перший візуальний орієнтир. Праворуч розміщено зручне гардеробне вікно, що дозволяє швидко залишити верхній одяг, не створюючи черг і хаосу в зоні входу.

Центральну частину простору займає зона очікування з м’якими меблями. Вони не лише забезпечують комфорт для відвідувачів, але й відіграють роль кольорового акценту, виділяючись на фоні нейтрального загального тону. Текстиль і форма меблів обрані з урахуванням ергономіки, тактильного комфорту й сучасної естетики.

Ключовим композиційним центром вестибюля є внутрішнє озеленення. Завдяки архітектурному рішенню, в центрі холу утворено атріум, що дозволяє організувати високе вертикальне озеленення, яке тягнеться на повну висоту першого поверху. Рослинність не лише освіжає простір і покращує мікроклімат, а й створює емоційно привабливу атмосферу, яка контрастує з чіткими лініями інтер’єру.

Таким чином, простір головного холу поєднує в собі функціональність, естетику й природну гармонію. Акцент на природне світло, прості геометричні форми та тактильні матеріали формує простір, що задає тон усьому інтер’єру будівлі та створює гостинну, виразну першу враження для відвідувачів.

Рис. 5.1. Загальний вигляд внутрішнього архітектурного середовища

Рис. 5.2. Розміщення вестибюлю на плані поверху запроектованої будівлі

Рис. 5.3. Розгортки приміщення

Рис. 5.4. План підлоги та розміщення обладання

Рис. 5.5. План розміщення освітлювальний приладів

  - ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Зона вестибюлю виконує ключову логістичну роль у структурі будівлі, слугуючи головним вузлом циркуляції між основними функціональними зонами — громадською частиною центру та робочим простором. Просторове рішення забезпечує раціональний розподіл потоків — через вестибюль здійснюється вхід як для працівників установи, так і для відвідувачів. Завдяки наскрізному плануванню, хол також виконує функцію прохідного елемента, що веде до заднього двору, забезпечуючи вторинний вихід і зв’язок із технічними та обслуговуючими зонами.

Простір має чітке функціональне зонування, що оптимізує навігацію: адміністративна стійка— орієнтує відвідувачів, виконує функції первинного контролю та інформування; гардеробна стійка — забезпечує комфортне зберігання особистих речей без зайвих скупчень у холі; рекреаційна зона / зона очікування — розташована в центральній частині та формує зону короткотривалого перебування, зустрічей або очікування.

Крім горизонтального зв’язку, вестибюль також виконує важливу роль у вертикальній комунікації будівлі. Він інтегрований із системою сходових кліток та/або ліфтів, що розташовані поблизу або безпосередньо у межах холу, забезпечуючи зручний доступ до верхніх поверхів для всіх користувачів — як працівників, так і відвідувачів. Завдяки відкритій конфігурації та візуальним орієнтирам, переміщення між рівнями є інтуїтивно зрозумілим і логічно пов’язаним з загальною навігацією будівлі.

  - ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ВЛАСТИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

Об’ємно-просторове рішення будівлі центру розроблено на основі принципів просторової відкритості, візуальної прозорості та функціональної гнучкості, з урахуванням характеру громадської архітектури. Основний акцент зроблено на поєднанні стилістки інтер’єру з колористичним вирішенням фасадів, а також поєднанню з навколишнім середовищем через великі світлопрозорі елементи, природне озеленення та наскрізне планування.

Внутрішній простір холу — це багатофункціональна композиція, яка виконує роль комунікаційного вузла, що поєднує громадську зону з робочим простором, а також забезпечує наскрізний рух до заднього двору. Центром інтер’єрної композиції виступає світлий атріум, озеленений у центральній частині холу, який формує візуальну та просторову вісь. Із зони вестибюлю відкриваються чіткі візуальні зв’язки на всі ключові функціональні елементи: рецепцію, гардероб, зону очікування, сходову клітку та зону вертикальної комунікації.

Зонування простору здійснене без жорстких перегородок, за рахунок розміщення меблів, освітлення, змін текстур та кольорових акцентів, що дозволяє підтримувати відчуття єдності та відкритості. Такий підхід сприяє природному орієнтуванню у просторі та створює зручне середовище як для відвідувачів, так і для працівників.

  - СПОСОБИ УЗГОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО РІШЕННЯ

У проєктуванні інтер’єру та архітектури головного холу центру особлива увага приділена гармонійному узгодженню всіх елементів середовища, що формують цілісне композиційне рішення. Основною метою є створення єдиного просторово-візуального середовища, в якому архітектурні форми, матеріали, освітлення та озеленення взаємодіють між собою не як ізольовані частини, а як композиційно обґрунтована система.

Узгодження забезпечується через домінування білого кольору, який використано як на фасадах, так і в інтер’єрі, створюючи візуальний зв’язок зовнішнього й внутрішнього. Додаткові кольорові акценти, підпорядковані загальній композиції і не порушують відчуття простору. Архітектурна мова будівлі побудована на простих геометричних формах, які простежуються як у планувальних рішеннях (чіткі прямокутні об’єми, відкритий атріум), так і в деталях інтер’єру (меблі, освітлення, рецепція). Це формує структурну логіку композиції, де кожен елемент підсилює загальну ідею відкритості та впорядкованості.

Завдяки наскрізному плануванню та великому атріуму з озелененням, забезпечено візуальні осі між основними функціональними зонами — рецепцією, зоною очікування, гардеробом входом та виходом на задній двір. Ці зв’язки не лише полегшують орієнтацію, а й створюють відчуття композиційної прозорості, де простір логічно перетікає з однієї функції в іншу.

Природне світло, що потрапляє через панорамні вікна та атріум, підсилює архітектурну пластику й структурує простір. Освітлення штучного походження — вбудовані світильники, лінійне підсвічування зон — також підпорядковане композиційній логіці: воно виділяє функціональні зони, але не суперечить загальній атмосфері відкритості та спокою.

Живі рослини в атріумі й зоні очікування не лише виконують естетичну й екологічну функцію, а й зв’язують архітектуру з природним середовищем, формуючи концептуальну завершеність образу інтер’єру. Їх розміщення враховує головні візуальні напрями та посилює ефект вертикальної відкритості простору.

5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ

Інтер’єр головного холу громадського центру обладнано з урахуванням принципів ергономіки, функціональності, естетичної стриманості та узгодження з архітектурною концепцією. Усі елементи обладнання підібрані так, щоб підкреслити просторову відкритість, легкість та сучасність середовища, водночас забезпечуючи зручність експлуатації та логіку функціонального зонування.

Центральний адміністративний елемент розташовано безпосередньо при вході. Стійка має лаконічну геометричну форму, виконана з матеріалів світлих тонів (білий композит або пофарбоване МДФ), що візуально поєднується з основною кольоровою гамою інтер'єру. Форма стійки дозволяє зручно обслуговувати як відвідувачів, так і співробітників, зберігаючи при цьому естетику простору.

Розміщена праворуч від входу, гардеробна зона вирішена максимально компактно й зручно, з напіввідкритою системою зберігання верхнього одягу. Її форма й матеріали відповідають загальному стилістичному оформленню: дерев'яні елементи в поєднанні з металом або фарбованим склом забезпечують водночас довговічність та естетичність.

У центральній частині холу розміщено зручні м’які крісла та дивани, які також виконують функцію кольорових акцентів в інтер’єрі. Вони мають просту форму, невисоку посадку та оббивку з натуральних або зносостійких тканин пастельних або теплих відтінків, що створює сприятливу атмосферу для перебування.

Центральний елемент композиції — високий зелений атріум, який слугує не лише візуальним фокусом, а й натуральним «фільтром» повітря. Рослини розміщені в інтегрованих підлогових контейнерах або спеціальних конструкціях, виконаних у мінімалістичному стилі, що не перетягують на себе увагу, але гармонійно вбудовані в простір.

Загальне освітлення представлено системою вбудованих лінійних або точкових світильників у стелі, які забезпечують рівномірну інсоляцію простору. Для акцентування окремих зон застосовані направлені світильники або декоративне підсвічування, що підсилює глибину інтер’єру у вечірній час. Усі прилади мають лаконічний дизайн, що не суперечить архітектурній стилістиці.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У просторі головного холу особлива увага приділяється візуальній комунікації, яка виконує інформаційну функцію, формуючи зручне, інтуїтивно зрозуміле середовище для відвідувачів і працівників. Засоби візуальної комунікації інтегровані у загальну архітектурно-дизайнерську концепцію, що забезпечує цілісність сприйняття та комфортну орієнтацію в просторі.

Навігація організована за принципами зрозумілості та ненав’язливості. У холі розміщено мінімалістичні інформаційні вказівники (стрілки, назви зон, номери кабінетів), виконані в єдиному стилі з використанням чіткої шрифтової графіки та знаків. Вони розташовані на висоті зручного зчитування та дублюються за потреби в горизонтальній та вертикальній площинах. Основні таблички інтегровані в інтер’єр — вони не виділяються надмірно, але легко сприймаються.

У візуальній структурі простору кольорові акценти використовуються як спосіб підсилення навігації. Наприклад, м’які меблі у зоні очікування виконані в контрастному до білого середовища кольорі, що одразу привертає увагу та формує логічний візуальний центр. Центральний атріум з озелененням виконує роль візуального орієнтира: він добре проглядається з усіх точок холу та позначає простір, допомагаючи відвідувачеві швидше зорієнтуватися. Рослини також візуально позначають межі зон, не створюючи при цьому фізичних бар’єрів.

Світлотехнічні рішення виконують важливу роль у виокремленні функціональних зон. Лінійні або точкові світильники підкреслюють маршрути переміщення (наприклад, напрямок до рецепції, гардероба чи виходу на двір). Декоративне підсвічування акцентує на зонах очікування або озеленення, водночас підсилюючи загальну емоційну атмосферу простору.

  - КОЛОРИСТИЧНЕ ТА СВІТЛОТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Домінуючим кольором у просторі холу виступає білий, який виконує функцію візуального збільшення простору, посилення природного освітлення та створення відчуття чистоти й сучасності. Білий колір є основою як для обробки стін і стелі, так і для більшості елементів обладнання, включаючи адміністративну стійку та гардеробну.

Контрастом до білої основи виступають кольорові акценти у вигляді м’яких меблів (диванів, крісел), декоративних елементів, виконаних у яскравих відтінках. Ці акценти візуально «пом’якшують» стерильність білого середовища, додають затишку та формують логічні точки концентрації уваги.

Природні матеріали — дерево, камінь, текстиль — також відіграють роль у кольоровому балансі простору, привносячи теплоту та тактильну глибину до композиції інтер’єру.

Освітлення організоване з урахуванням архітектурної композиції та функціонального зонування холу. Основне джерело світла — природне освітлення, що надходить через великі віконні прорізи та атріум у центрі простору. Панорамні вікна забезпечують високий рівень інсоляції, створюючи динамічну гру світла протягом дня.

Доповненням до природного світла слугує інтегроване штучне освітлення. В стелю вмонтовано лінійні та точкові LED-світильники із м’яким нейтральним теплим світлом, що рівномірно освітлюють простір і не створюють агресивних тіней.

Окремі функціональні зони — рецепція, зони очікування, озеленення — мають акцентне підсвічування, що підкреслює їх важливість та допомагає зорієнтуватися у просторі. Світильники мають лаконічний дизайн, що не відволікає увагу від простору, але водночас підтримує загальну естетику сучасності, прозорості та технологічності інтер’єру.

  - СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕРГОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Проєктування інтер’єру головного холу базується на принципах ергономіки, що забезпечує комфортне, безпечне та ефективне використання простору для всіх категорій користувачів — як відвідувачів, так і працівників.

Простір холу має чітке функціональне зонування з урахуванням логіки пересування людей. Основні маршрути руху — від входу до рецепції, гардеробу, зони очікування, вертикальних, горизонталтьниєх комунікацій та виходу на задній двір — спроєктовані з достатньою шириною проходів для зручного та безпечного переміщення, у тому числі для маломобільних груп населення.

Усі меблі й елементи інтер’єру відповідають антропометричним нормам. Адміністративна стійка рецепції має оптимальну висоту як для стоячого обслуговування, так і для користувачів на візках. М’які меблі у зоні очікування підібрані з урахуванням зручності посадки та висоти сидіння.

Весь рівень підлоги знаходяться на одному рівні, що забезпечує безбар’єрне середовище. Для переміщення між поверхами передбачені зручні сходи та ліфт. Покриття підлоги — неслизьке, з високими експлуатаційними властивостями, що запобігає травматизму.

М’які меблі розміщені з урахуванням відстаней між групами сидінь, що забезпечує особистий простір, візуальний контакт із навігаційними орієнтирами та озелененням. Освітлення у зоні очікування підібране таким чином, щоб не створювати сліпучих ефектів, але водночас підтримувати комфортну яскравість для читання або відпочинку.

Оздоблення холу включає матеріали з поглинанням звуку — акустичні панелі, м’які меблі, текстильні елементи, що мінімізують шум у просторі з великим потоком людей. Це сприяє психологічному комфорту та зменшує навантаження на працівників рецепції.

Завдяки використанню нейтральної кольорової гами та природного освітлення, інтер’єр не створює візуального перевантаження. Розстановка меблів, зонування та озеленення організовані так, щоб користувачі могли легко орієнтуватися та відчувати просторову свободу.

- КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ

Рис. 6.1. Розріз 1-1

Рис. 6.2. Розріз 2-2

На рис. 6.3. наведено детальний конструктивний розріз з детальними вузлами будівлі мультиплікаційного центру.

Рис.6.3. Конструктивний розріз по стіні 3-3

Конструктивна схема будівлі мультиплікаційного центру вирішена у вигляді просторового залізобетонного каркасу. Такий вибір обумовлений необхідністю забезпечення великопролітних відкритих просторів, що є характерними для громадських споруд з активним функціональним середовищем (виставкові зали, кінозали, холи та фоє). Залізобетонний каркас гарантує високу несучу здатність, вогнестійкість і довговічність, а також дозволяє гнучко компонувати планувальні рішення у відповідності до змін функціонального навантаження.

6.1 ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

Проаналізувавши місцерозташування мультиплікаційного центру, у зв’язку з наявністю слабких торф’яних ґрунтів на ділянці забудови та високим рівнем ґрунтових вод, прийнято рішення застосувати пальово-ростверковий фундамент (Рис.6.1.1.). Палі забезпечують передачу навантаження на глибші несучі шари, а монолітний ростверк — надійне об’єднання конструкції в єдину систему. Передбачено влаштування заглибленого підвалу з повною гідроізоляцією та дренажною системою.

Рис.6.1.1 Види пальових фундаментів [32]

Пальово-ростверковий фундамент у проєкті мультиплікаційного центру забезпечує надійну передачу навантажень від будівлі на глибші, щільні шари ґрунту, минаючи слабкі торф’яники, що залягають у верхньому шарі. Вертикальні навантаження від залізобетонного каркасу передаються через ростверк на палі, які занурені до стабільного ґрунту. Така конструкція запобігає нерівномірним осіданням і забезпечує стійкість будівлі навіть в умовах високого рівня ґрунтових вод.

Рис.6.1.2 Приклад монтажу пальових фундаментів з ростверком [33]

6.2. ПЕРЕКРИТТЯ

У проєкті мультиплікаційного центру передбачено монолітні залізобетонні перекриття товщиною 200 мм. Вони спираються на несучі залізобетонні колони каркасу, а також на стіни жорсткості, розташовані в зонах сходових клітин та ліфтових шахт. Така схема забезпечує просторову жорсткість будівлі, рівномірний розподіл навантажень та дозволяє вільно формувати планувальні рішення громадського простору.

Рис.6.2.1. Влаштування монолітної залізобетонної плити [34]

Рис.6.2.2. Переваги монолітного залізобетонного перекриття

У приміщеннях кінозалів, де пред’являються підвищені вимоги до акустичного комфорту та звукоізоляції, передбачено влаштування додаткових конструктивних шарів у складі міжповерхових перекриттів. Це дозволяє зменшити передачу повітряного та ударного шуму на суміжні приміщення.

Оптимальний набір шарів для кінозалу :

Плаваюча стяжка на пружному шарі: армована цементно-піщана стяжка 50–70 мм

Пружний шар: мінераловатні мати  — це основа звукоізоляції ударного шуму.

Звукоізоляційна підвісна стеля: з мінераловатним наповненням (товщиною 50 мм) у металевому каркасі. Це покращує акустику всередині кінозалу та знижує передачу звуку у суміжні приміщення.

Акустична мембрана: додана між стяжкою і перекриттям, або в конструкцію стелі, якщо потрібне підсилення.

Рис.6.2.3. Плаваюча стяжка на пружному шарі [35]

Рис.6.2.4. Мінераловатні мати [36]

Рис.6.2.5. Акустична мембрана [37]

Рис.6.2.6. Звукоізоляційна підвісна стеля у металевому каркасі [38]

6.3. ПОКРІВЛЯ І ПОКРИТТЯ

У проєкті мультиплікаційного центру передбачено влаштування експлуатованої інверсійної плоскої покрівлі, що є оптимальним конструктивним рішенням для сучасної громадської будівлі з урахуванням архітектурних і функціональних особливостей. Такий тип покриття забезпечує ефективне водовідведення, теплоізоляцію та довговічну гідроізоляцію, яку захищено від механічних пошкоджень завдяки розміщенню теплоізоляції над нею.

Покрівля монтується безпосередньо поверх монолітного залізобетонного перекриття, що є несучою частиною конструкції. Вона сприймає всі вертикальні навантаження, а верхні шари — пароізоляція, гідроізоляція, утеплювач і експлуатаційне покриття — формують надійну й довговічну огороджувальну систему.

Наявність відкритих терас передбачає інтенсивну експлуатацію покрівлі, тому вибір інверсійної системи дозволяє безпечно організувати пішохідні зони та місця відпочинку. Конструкція даху також враховує інтеграцію природного верхнього освітлення атріуму, що реалізується через світлові куполи, які легко поєднуються з інверсійним шаром за рахунок герметичних обводів.

Таким чином, обрана система покрівлі повністю відповідає вимогам сучасного громадського об'єкта: функціональність, надійність, архітектурна виразність та зручність експлуатації.

1 – тротуарна плитка по ц. п. розчину; 2 – армована ц. п. стяжка; 3 – покрівельний картон; 4- термоскріплений геотекстиль; 5 – дренажний шар з гравія; 6 – екструзійний пінополістерол; 7 – голкопробивний геотекстиль; 8 – техноеласт; 9 – армована ц. п. стяжка; 10 – схилоформуючий шар; 11 – плита перекриття.

Рис.6.3.1. Експлуатований дах під пішохідне навантаження [39]

До основних переваг інверсійної експлуатованої покрівлі належить:

-можливість її активного використання — на ній можна облаштовувати тераси, зони відпочинку, технічні майданчики або озеленені ділянки.

-така покрівля вирізняється високою довговічністю завдяки тому, що гідроізоляційний шар розташований під утеплювачем і надійно захищений від механічних та температурних впливів.

-утеплювач із екструдованого пінополістиролу забезпечує ефективну теплоізоляцію, що підвищує енергоефективність будівлі.

-покрівля легко адаптується до архітектурних і функціональних рішень — зокрема, дозволяє інтегрувати світлові ліхтарі для природного освітлення атріуму, вентиляційне та інженерне обладнання.

-у разі потреби верхній експлуатаційний шар (наприклад, плитка чи гравій) легко знімається без порушення гідроізоляції, що спрощує обслуговування або ремонт.

6.4 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ (СХОДИ, ЛІФТИ)

У проєкті мультиплікаційного центру передбачено ефективну систему вертикального зв’язку, що забезпечує зручне та безпечне переміщення між рівнями будівлі як для відвідувачів, так і для персоналу. Основними елементами цієї системи є три сходові клітини типу Н1, вантажний та пасажирський ліфт з інклюзивними функціями для забезпечення безбар’єрного доступу. Сходові марші та площадки мають оптимальні габарити для безпечного переміщення значної кількості людей, зокрема під час евакуації.

Сходові клітини типу Н1 запроєктовані відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2023 для громадських будівель з ІІ класом пожежної безпеки. Цей тип передбачає розміщення сходів у ізольованих об’ємно-планувальних елементах, огороджених монолітними пожежостійкими стінами з межею вогнестійкості не менше REI 150. Всі сходові марші та площадки виконані з монолітного залізобетону. Доступ до сходових клітин організовано через протидимні тамбури, що дозволяє забезпечити безпечну евакуацію у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації.

Рис. 6.4.1. Сходові клітини типу Н1 [40]

У будівлі мультиплікаційного центру передбачено три ліфти, які забезпечують зручний вертикальний зв’язок між поверхами для всіх категорій користувачів. Два з них — пасажирські, вони мають збільшені розміри кабіни відповідно до нормативних вимог для забезпечення вільного пересування людей з інвалідністю. Ці ліфти оснащені спеціальними елементами: поручнями, дзеркалами, пониженими панелями керування з шрифтом Брайля та звуковими індикаторами.

Два ліфти, пасажирський та вантажний, розташовані в головному вестибюлі, що забезпечує зручний доступ для відвідувачів. Третій ліфт, пасажирського типу, розміщено в службовій частині будівлі для персоналу та маломобільних осіб.

Рис. 6.4.2., 6.4.3. Креслення пасажирського та вантажного ліфта [41]

7. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

7.1. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Для забезпечення ефективного та стабільного теплопостачання мультиплікаційного центру, було проаналізовано низку можливих варіантів опалення з урахуванням функціонального призначення будівлі, кліматичних умов регіону та доступної інженерної інфраструктури.

З огляду на відсутність необхідності використання природного газу в процесах функціонування будівлі, а також обмежену доцільність підключення до централізованого теплопостачання через потенційні витрати та залежність від зовнішніх мереж, було прийнято рішення організувати автономну систему опалення на базі власної котельні.

У результаті техніко-економічного аналізу, серед декількох моделей твердопаливних котлів, було обрано FOCUS 500 кВт — сучасний високопродуктивний котел, який оптимально відповідає потребам будівлі. Його номінальна теплова потужність дозволяє обігріти площу до 5000 м², що забезпечує необхідний запас на пікові навантаження, тепловтрати, а також можливе розширення системи.

Рис. 7.1.1. Твердопаливний котел FOCUS 500 кВт [42]

Котел FOCUS 500 кВт має високий рівень автоматизації — передбачена система автоматичної подачі палива (з бункера), регулювання горіння, а також автоматичне очищення теплообмінника. Це дозволяє значно зменшити потребу у втручанні обслуговуючого персоналу (раз на 2–3 доби) та забезпечити безперервну роботу системи опалення з високим рівнем надійності.

Основним видом палива є пелети, що є екологічним, доступним і енергоефективним варіантом для опалення громадських будівель.

Твердопаливний котел FOCUS 500 кВт працює за принципом спалювання пелет (або іншого твердого палива) у топковій камері для генерації теплової енергії. Пальне автоматично подається із бункера до камери згоряння за допомогою шнекового механізму. У процесі згоряння утворюється тепло, яке передається теплоносію (воді), що циркулює в теплообміннику котла. Нагріта вода подається по системі трубопроводів до радіаторів або системи теплої підлоги в будівлі.

Система оснащена автоматикою, яка регулює подачу палива, тягу димових газів і температуру теплоносія. Завдяки цьому котел може працювати автономно протягом кількох діб, підтримуючи задані параметри. Надлишкове тепло акумулюється в буферній ємності, що дозволяє оптимізувати витрати палива та підвищити ефективність роботи системи.

Такий принцип дії забезпечує стабільне теплопостачання, високий ККД (до 90%) та мінімальне ручне обслуговування, що є важливо для громадської будівлі з великим обсягом приміщень.

Обране рішення дозволяє досягти:

-енергонезалежності будівлі;

-економічності експлуатації;

-відповідності сучасним стандартам екологічності й енергоефективності;

-надійності опалювальної системи з мінімальним людським втручанням.

У проєкті мультиплікаційного центру передбачено реалізацію ефективної вентиляційної системи, яка відповідає вимогам комфорту, енергоефективності та функціонального зонування будівлі. З огляду на особливості об'єкта — наявність великої кількості кабінетів, офісних і адміністративних приміщень, конференц-залів, а також допоміжних зон, таких як кухня та санвузли — було прийнято рішення застосувати припливно-витяжні вентиляційні системи, на базі двох сучасних установок.

Рис. 7.1.2. Схема функціонування приливно-витяжної вентиляції [43]

Основну частину приміщень обслуговуватиме центральна припливно-витяжна вентиляційна установка Komfovent VERSO Pro2. Вона характеризується високою продуктивністю, енергоефективністю завдяки вбудованому рекуператору, а також широкими можливостями автоматизації. Ця система забезпечує постійне оновлення повітря у приміщеннях, підтримуючи стабільний температурно-вологісний режим, рівень CO₂ та загальний мікроклімат, що є критично важливим для зон з тривалим перебуванням людей. Обладнання має зручну систему керування, підтримує інтеграцію з сучасними системами диспетчеризації, що дозволяє легко моніторити його роботу та заощаджувати енергію.

Для обслуговування приміщень із підвищеними вентиляційними навантаженнями — зокрема кухні та санвузлів — передбачено окрему компактну вентиляційну установку Vents VUT 800 EH. Вона оснащена вбудованим електричним нагрівачем, працює у режимі витяжки та припливу, має шумо- та теплоізольований корпус, що дозволяє встановлювати її навіть у невеликих технічних приміщеннях без додаткових конструктивних рішень. Це дозволяє ефективно видаляти вологе повітря, запахи, а також підтримувати гігієнічні умови у зонах з короткотривалим перебуванням користувачів.

Застосування двох вентиляційних систем замість однієї універсальної є раціональним рішенням, оскільки дозволяє адаптувати параметри вентиляції до реальних потреб окремих функціональних зон. Такий підхід підвищує енергоефективність експлуатації, зменшує навантаження на кожну з установок, подовжує термін їхньої служби та знижує витрати на обслуговування. Вибір зазначених моделей ґрунтується на доступності, надійності, гнучкості в налаштуванні та можливості масштабування в разі подальшого розвитку або перепрофілювання частини будівлі.

7.2 ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

Для ефективного функціонування мультиплікаційного центру, передбачено підключення до централізованих систем водопостачання та водовідведення, що є найбільш доцільним рішенням з огляду на розташування ділянки, містобудівні умови та технічну доступність інженерних мереж.

Підключення до міської системи водопостачання забезпечує гарантовану подачу питної води відповідної якості для потреб персоналу та відвідувачів. Враховуючи функціональне наповнення будівлі (офіси, конференц-зали, санвузли, кухня, технічні приміщення), централізоване водопостачання дозволяє стабільно покривати як побутові, так і господарсько-технічні потреби без необхідності створення автономних резервуарів чи свердловин, що суттєво знижує витрати на обслуговування.

У свою чергу, водовідведення також запроєктовано у вигляді підключення до існуючих міських каналізаційних мереж, що проходять поблизу. Такий підхід відповідає вимогам ДБН В.2.5-75:2023 щодо екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, а також спрощує експлуатацію будівлі та забезпечує централізовану очистку стічних вод. Відведення господарсько-побутових стоків з усього комплексу (включно з кухнею та санітарними вузлами) здійснюється за допомогою внутрішньої каналізаційної мережі, яка підключається до зовнішньої каналізації.

Для гарантування безперебійної роботи інженерних мереж на етапі реалізації передбачена можливість тимчасового резервного рішення — влаштування локального септика або модульних очисних споруд, які можуть використовуватись у разі затримки з підключенням до централізованих систем.

З метою компенсації перепадів тиску та забезпечення надійної роботи внутрішньої системи водопостачання обґрунтованим є застосування автоматизованої насосної станції підвищення тиску. Як основний варіант обрано Grundfos Hydro Multi-E. Це багатоступенева установка, оснащена кількома насосами, які працюють по черзі або паралельно в залежності від поточного водоспоживання. Вона має вбудовану систему частотного регулювання, що дозволяє автоматично підтримувати заданий тиск у мережі незалежно від кількості працюючих приладів.

До переваг цього обладнання належать:

-енергоефективність (насоси вмикаються лише за потреби),

-безшумна робота,

-простота експлуатації та обслуговування,

-компактність і можливість встановлення у технічному приміщенні будівлі,

-сумісність із системою автоматизації будівлі.

Окрім основної насосної станції, для гарячого водопостачання рекомендовано встановити циркуляційний насос (наприклад, Wilo Star-Z NOVA T або Grundfos COMFORT B PM), що забезпечить постійну циркуляцію гарячої води в системі, дозволяючи уникнути теплових втрат і забезпечити миттєву подачу гарячої води у всіх водорозбірних точках.

Таким чином, запропоноване інженерне рішення забезпечує високий рівень експлуатаційної надійності, комфортні умови для користувачів, а також відповідає сучасним вимогам енергоефективності та автоматизації інженерних систем громадських будівель.

Для забезпечення комфортного теплового режиму в мультиплікаційному центрі передбачено влаштування автономної системи опалення на базі твердопаливного котла FOCUS потужністю 500 кВт. Система опалення охоплює всю будівлю та включає сучасне високоефективне обладнання, що забезпечує рівномірне розподілення тепла відповідно до функціонального зонування приміщень.

В якості основних приладів опалення в адміністративно-офісних, побутових та допоміжних приміщеннях запроєктовано встановлення сучасних сталевих панельних радіаторів з високим коефіцієнтом тепловіддачі. Ці радіатори відзначаються естетичним виглядом, простотою в монтажі та обслуговуванні, а також забезпечують швидкий обігрів приміщення завдяки високій теплопровідності матеріалу та розвиненій площі теплообміну.

У зонах інтенсивного користування, таких як вестибюль, коридори, зони очікування та зали громадського призначення, передбачено влаштування водяних теплих підлог. Такий підхід дозволяє рівномірно прогрівати повітря у великих приміщеннях з високими стелями, а також забезпечує максимальний комфорт для відвідувачів завдяки тепловому випромінюванню знизу. Система теплих підлог дозволяє зменшити витрати енергії на опалення, оскільки працює на зниженій температурі теплоносія.

Рис.7.2.1.Схема системи опалення з електричним котлом, радіаторами та теплою підлогою [44]

Опалювальна система має гідравлічно збалансовану схему розподілу теплоносія, в якій використовуються циркуляційні насоси, що підтримують стабільний тиск і рівномірну подачу тепла до всіх теплових приладів. Усі гілки системи оснащуються терморегуляторами для зонального контролю температури, що дозволяє підвищити енергоефективність та адаптувати параметри опалення до умов експлуатації окремих приміщень.

Крім того, у системі передбачено встановлення автоматики погодозалежного керування, яка забезпечує зміну температури теплоносія відповідно до зовнішніх кліматичних умов. Це дозволяє значно зменшити теплові втрати та витрати палива в міжсезоння.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона праці персоналу та безпека перебування відвідувачів мультиплікаційного центру є ключовими аспектами проєктування. Забезпечення комфортних і безпечних умов роботи, відпочинку й пересування відповідає чинним державним будівельним і санітарним нормам.

Особливу увагу приділено пожежній безпеці будівлі, яка належить до класу наслідків СС3. У будівлі передбачено систему оповіщення про пожежу, внутрішні пожежні крани, вогнегасники, пожежні щити та автоматичну систему пожежогасіння в окремих функціональних зонах. Усі несучі конструкції, у тому числі монолітні залізобетонні стіни сходових клітин і перекриття, мають відповідну межу вогнестійкості, згідно з вимогами ДБН В.1.1-7:2023.

Вертикальні комунікації (сходи, ліфти) запроєктовані з дотриманням норм пожежної безпеки. Сходові клітини типу Н1 розміщено в окремих ізольованих об'ємно-планувальних елементах із вогнестійкими огороджуючими конструкціями. Усі ліфти мають зупинки на кожному поверсі та відповідають інклюзивним вимогам.

З метою створення безпечних та ергономічних умов праці у приміщеннях забезпечено нормативний рівень освітленості, повітрообміну та шумоізоляції. Особливої уваги надано акустичному комфорту в кінозалах, де запроєктовано додаткові звукоізоляційні шари у конструкції перекриттів.

Інклюзивність і безбар’єрний доступ реалізовано через організацію входів у рівень з землею, встановлення пасажирських ліфтів з інклюзивними функціями, а також облаштування санітарно-гігієнічних приміщень згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018.

На території мультиплікаційного центру, включаючи відкриті тераси, передбачено заходи для забезпечення екологічної безпеки й комфорту — використання сонцезахисних конструкцій на вікнах, озеленення, влаштування затінених зон і встановлення вітростійких навісів для захисту від погодних умов.

Загальна концепція охорони праці та безпеки експлуатації враховує специфіку громадської будівлі з великою кількістю відвідувачів, включаючи дітей, осіб з інвалідністю, працівників творчих студій та технічного персоналу.

З урахуванням значної площі, поверховості, кількості користувачів та наявності водорозбірних точок у різних функціональних зонах (офіси, санвузли, кухня, технічні приміщення), базовий тиск у міській водомережі може виявитися недостатнім для забезпечення належного рівня комфорту та стабільної подачі води на всіх рівнях будівлі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДБН В.2.2-9-2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"

2. ДБН В.2.2-16-2019 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

3. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій.

4. ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги"

5. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

6. ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту".

7. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

8. ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

9.  ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування".

10. ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

11. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 608 с.

12. Лінда С. М. «Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навчальний посібник» - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 644 с.

13. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін В. О., Шебек Н. М., Малік Т. В. та ін. – К.: КНУБА, 2010. – 400 с.

14. Методичні до самостійного вивчення дисциплін «Ефективні сучасні матеріали», «Конструкція будівель та споруд» і розробки індивідуальних 44 та курсових робіт, рішень дипломного проєктування для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Уклад. О.В. Кривенко, Ю.В. Козак, Н.Ф. Козак, Г.О. Венедиктова, О.В. Степанов – К.:КНУБА, 2024. – 33 с.

15. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд: навчальний посібник / Ковальський Л. М., А. Ю. Дмитренко, В. М. Лях, Г.Л. Ковальська, Кащенко Т.О. - К., 2017. – 481 с.

16. STEEL FREEDOM. Галерея проєктів: півфіналісти 2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://steelfreedom.ua/ua/gallery-pivfinalisty-2021/

17. xOffice. БЦ Тараса Шевченка 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://xoffice.pro/catalog/bc-tarasa-shevchenka-3

18. NOVOBUDOVY.com. Бізнес-центр, Київ, пров. Шевченка (м-н Незалежності) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novobudovy.com/arkhiv/biznes-centr-m-kiiv-prov-shevchenka-m-n-nezalezhnosti

19. M3 Architects. UN.IT / M3 Architects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/869904/ut-m3-architects

20. IT Factory — Unit Factory in Kharkiv: TSEH Architectural Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/934115/it-factory-unit-factory-in-kharkiv-tseh-architectural-group/5e4d58a76ee67e29370003c1-it-factory-unit-factory-in-kharkiv-tseh-architectural-group-photo?next_project=no

21. Unit Factory Харків на сторінках ArchDaily – UDP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://udp.ua/unit-factory-harkiv-na-storinkah-archdaily/

22. High Museum of Art – WikiArquitectura [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikiarquitectura.com/building/high-museum-of-art/

23. AD Classics: High Museum of Art / Richard Meier & Partners – ArchDaily [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/110019/ad-classics-high-museum-of-art-richard-meier-partners-architects

24. Aardman Headquarters – Alec French Architects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://alecfrench.co.uk/projects/aardman-headquarters/

25. Jeju Biennale 2017 – Artsy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.artsy.net/show/jeju-biennale-jeju-biennale-2017

26. Jeju Provincial Art Museum – Gansam Architects & Associates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/46395/jeju-provincial-art-museum-g-lab

27. Nickelodeon West Coast Headquarters – Architizer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://architizer.com/projects/nickelodeon-west-coast-headquarters/

28. Nickelodeon West Coast Headquarters – STUDIOS Architecture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studios.com/fr/nickelodeon-west-coast-headquarters.html

29. UN.IT / M3 Architects – ArchDaily [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/869904/ut-m3-architects

30. High Museum of Art – WikiArquitectura [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikiarquitectura.com/building/high-museum-of-art/

31. Google Maps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maps.app.goo.gl/9jDvDQNk2MFpSPLr8

32. Інформаційні матеріали з теми (стор. 4) – Studfile [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/8860435/page:4/

33. Що таке пальовий фундамент ростверкового типу – Teleriko [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teleriko.com/sho-take-palovij-fundament-rostverkovogo-tipu

34. Перекриття вашого будинку. Міцна безбалкова конструкція. Частина 3 – Z500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://z500.com.ua/ua/perekrytiya-vashego-doma-statiya-3.html

35. Устрій плаваючої стяжки підлоги – Trivita [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trivita.ua/ua/blog/ustroystvo-plavayushchey-styazhki-pola

36. ML90 AL 15м×50м плівка пароізоляційна – 1D.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.1d.ua/uk/ml90-al-15m50m-plivka-parooizolyatsiyna/

37. Мембрана акустична Black Flex 10 мм 1м×1м армована – Ecosound [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ecosound.kiev.ua/uk/membrana-akucticheckaya-black-flex-10-mm-1mx1m-armirovannaya

38. Підвісна стеля на однорівневій металевому каркасі D 113 (+17 дБ) – Knauf Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knaufcenter.kiev.ua/pidvisna-stelja-z-knauf-gipsokartonu-tytan-na-odnorivnevij-metalevomu-karkasi-d-113-17db.html

39. Технонікол – офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tehnonikol.com.ua/

40. Матеріали з теми (стор. 14) – Studfile [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/14998127/page:14/

41. Технічні параметри пасажирських ліфтів – SkyLift [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lift.kiev.ua/tehnicheskie-parametry-passazhirskih-liftov/

42. Пелетний котел FOCUS 500 кВт (діапазон потужності 100–550 кВт) – Vodoxlex [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vodolex.com.ua/ru/catalog/pelletnyy-kotel-focus-500-100-550-kvt

43. Припливно-витяжна вентиляція – Airvent [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.airvent.com.ua/ventilyatsiya-uk/priplivno-vityazhna-ventilyatsiya

44. Електрокотел для теплої підлоги – все, що потрібно знати – Прометей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://xn--e1aamjjfht.com.ua/elektrokotel-dlja-teploi-pidlogy-scho-potribno-znaty

Додаток 1

Усі креслення проєкту

Додаток 2

Довідка перевірки на плагіат

Anti-Plagiarism v-15.257

| Максимальне співпадіння с одним документом ….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Словники провірки: en_US, ru_RU, ua_UA Помилок у документах:….. |  |  |  |  |
| ID:…........... Назва: Методи і прийоми архітектурно-середовищної організації ділових центрів (на прикладі ділового центру в м. Києві) Добавлено в БД: 2025-06-... Автор: Козленко Діана Анатоліївна Керівник: Зінов’єва Олена Сергіївна | Документ |  | Сумарне співпадіння по Базі даних |  |
|  | Символи | Лексеми | Символи | Лексеми |

Відсоток плагіату не перевищує дозволену норму

Відповідальний за перевірку           (О.С.Зінов'єва)