КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра міського господарства

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«_____» _____________________ 2025р.

Пояснювальна записка

кваліфікаційної роботи бакалавра

на тему

«Проєкт реконструкції та благоустрою житлової забудови в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки, вулиці Будівельників у Дніпровському районі м.Києві»

Виконав: студент IV курсу, групи МБГс-22

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП: «Міське будівництво та господарство»

Кривенок Богдан Сергійович               (прізвище та ініціали)

Керівник:                      проф. Прусов Д.Е

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

м. Київ  2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет:  урбаністики та просторового планування

Кафедра: міського господарства

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 « Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП:  «Міське будівництво та господарство»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,

доц. Апостолова-Сосса Л.О.

«____»_____________________2025  року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТУ

Кривенок Богдан Сергійович

(прізвище, ім’я,  по батькові)

- Тема проєкту:

Проєкт реконструкції та благоустрою житлової забудови в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки, вулиці Будівельників у Дніпровському районі м.Києві

керівник проєкту:                 проф. Прусов Д.Е

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу № 6 від «11» квітня 2025року

2. Термін подання студентом проєкту 16.06.2025

3. Вихідні дані до проєкту: матеріали генерального плану м. Києва; нормативно-законодавча база на проєктування; матеріали транспортної комплексної схеми м. Києва; учбово-методична література; натурні обстеження; вихідні дані згідно з індивідуальним завданням.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік розділів, які потрібно розробити)

(Завдання на дипломне проєктування. Зворотня сторінка)

| № розділу | Найменування розділів пояснювальної записки | Орієнтовний об’єм пояснювальної записки (аркушів ФА4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | ≤ 2 |
| 2 | Аналітичний розділ | ≤ 10 |
| 3 | Розрахунково-проєктний розділ | ≤ 20 |
| 4 | Конструктивний розділ | ≤ 5 |
| 5 | Висновки | ≤ 2 |
| 6 | Список літератури | ≤ 2 |
|  | Разом: | ≤ 40 |

5. Перелік графічних матеріалів проєкту

| № розділу | Найменування розділів проєкту | Об’єм креслень (аркушів1 ФА1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ситуаційна схема. Функціональне зонування території | 1 |
| 2 | Існуючий стан | 1 |
| 3 | Технічний стан території, будівель та споруд | 1 |
| 4 | Генеральний план | 1 |
| 5 | Благоустрій території | 1 |
| 6 | Дендроплан території | 1 |
| 7 | Схема вертикального планування | 1 |
| 8 | План покриттів | 1 |
|  | Разом: | 8 |

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

7. Дата видачі завдання     10.03.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проєкту | Термін виконання етапу проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видача завдання | 11.04.2025 |  |
| 2 | Збір вихідних даних | 10.05.2025 |  |
| 3 | Робота над графічною частиною проєкту | 16.06.2025 |  |
| 4 | Оформлення пояснювальної записки | 19.06.2025 |  |
| 5 | Подача на рецензію та перевірку на плагіат | 20.06.2025 |  |
| 6 | Захист проєкту |  |  |

Студент                                                                           _____________          Кривенок Б.С.

Керівник проєкту                                                         _____________          Прусов Д.Е

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ. I. “ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1 Історична довідка

1.2 Кліматично-екологічні особливості території проєктування

1.3 Просторове положення об’єкта в межах міста

1.4 Просторова структура та характеристика існуючої забудови території

1.5 Оцінка рівня забезпеченості об’єктами соціально-побутового обслуговування

1.6 Транспортне та інженерне забезпечення території

1.7 Оцінка сучасного стану елементів благоустрою території

1.8 Баланс фактичного функціонального використання території кварталу (існуючий стан)

1.9 Техніко-економічні показники (існуючі)

1.10 Паспорт забудови. Сучасний стан.

1.11 Висновки до розділу

Розділ. I I. “ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Просторово-планувальні та функціональні рішення

2.1.1 Паспорт забудови. Проектний стан

2.1.2 Баланс фактичного функціонального використання території кварталу (проектний стан)

2.1.3 Техніко-економічні показники (проектний стан)

2.2 Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування.

2.3 Розрахунок необхідної кількості машиномісць тривалого зберігання для проєктованої забудови

2.4 Пропозиції щодо організації руху транспорту та пішоходів

2.5 Пропозиції щодо організації рельєфу

2.6.Майданчики різноманітного призначення

2.7. Транспортні та пішохідні комунікації

2.8. Озеленення

2.9. Зовнішнє освітлення

2.10 Висновки до розділу

Розділ. I I I. “ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Планування поточних і капітальних ремонтів житлового фонду

3.1 Конструкції дорожнього покриття

3.3. Проєктні рішення щодо заходів цивільного захисту населення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Сучасні міста України перебувають на етапі активного переосмислення принципів розвитку міського простору. Одним із ключових напрямів у цій трансформації є реконструкція вже сформованих житлових кварталів, які, будучи збудованими у попередні десятиліття, часто не відповідають сучасним функціональним, технічним та екологічним вимогам. Особливо актуальним це питання є для великих міст, таких як Київ, де щільність забудови, зношеність інфраструктури та обмежений простір для нових територіальних рішень вимагають комплексного підходу до оновлення міського середовища.

У Дніпровському районі столиці збереглися житлові масиви, які були сформовані у 1950–1980-х роках. Зокрема, територія в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки та вулиці Будівельників є типовим прикладом такого середовища. Незважаючи на сформовану інфраструктуру та зручне розташування, дана територія має низку проблем: технічну застарілість житлового фонду, недосконалу організацію пішохідно-транспортного руху, нестачу громадських просторів, недостатню кількість озеленення, обмежений доступ до якісних рекреаційних зон.

У цьому контексті реконструкція та благоустрій житлової забудови стає необхідною умовою для підвищення якості життя населення, створення безпечного, інклюзивного та функціонального міського середовища, адаптованого до потреб сучасності. Водночас такі процеси мають базуватися на науково обґрунтованих містобудівних підходах, аналізі існуючого стану території, оцінці потреб громади та дотриманні нормативно-правових вимог.

Вибір теми даної кваліфікаційної роботи зумовлений практичною значущістю завдання – реконструкція сформованого житлового району вимагає детального опрацювання функціонального зонування, вдосконалення благоустрою, оновлення мереж, поліпшення просторової організації та врахування екологічних факторів. Запропоновані рішення повинні поєднувати інтереси мешканців, громади та міської влади.

Мета дослідження полягає у створенні проєкту реконструкції та благоустрою житлової території з урахуванням сучасних містобудівних принципів, потреб населення, сталого розвитку та потенціалу конкретної локації. Результати роботи можуть бути використані як база для подальшого проєктування, а також як приклад інтегрованого підходу до реновації житлових кварталів в умовах великого міста.

Мета дослідження

Метою дослідження є розроблення комплексного проєкту реконструкції та благоустрою житлової забудови на території, обмеженій проспектом Миру, вулицею Григорія Чупринки та вулицею Будівельників у Дніпровському районі міста Києва. У межах цієї мети передбачається формування сучасного, функціонально зручного та естетично привабливого середовища для мешканців району шляхом оптимізації планувальної структури, оновлення інженерної інфраструктури, модернізації елементів благоустрою, підвищення рівня озеленення території та організації комфортного простору для всіх категорій населення, включаючи маломобільні групи.

Особливу увагу приділено збереженню позитивних характеристик існуючого середовища, інтеграції нових функцій, необхідних для гармонійного міського життя, а також дотриманню екологічних стандартів, містобудівних норм і вимог сталого розвитку міських територій. Реалізація поставленої мети передбачає врахування історичного контексту розвитку району, сучасних потреб мешканців, потенціалу території та перспектив подальшого розвитку міського середовища.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети в межах роботи визначено низку взаємопов’язаних завдань, які охоплюють аналітичні, містобудівні, соціально-економічні та проєктні аспекти:

- Провести містобудівний аналіз території, включаючи оцінку існуючої забудови, благоустрою, функціонального зонування, інженерної інфраструктури, рівня озеленення, транспортного забезпечення та організації пішохідного руху.

- Дослідити історико-культурні особливості формування району, зокрема етапи розвитку житлової забудови, архітектурні типології, зміни у функціональному використанні території та містобудівну спадщину.

- Визначити основні проблеми та дисфункції існуючої забудови, які потребують реновації, санації, оновлення або заміни, включаючи недосконалість просторових зв’язків, дефіцит рекреаційних зон, поганий стан пішохідної інфраструктури тощо.

- Розробити проєктні пропозиції щодо покращення планувальної структури кварталу, впорядкування зелених зон, організації дворових і громадських просторів, підвищення енергоефективності забудови, благоустрою прилеглих територій та підключення до сучасних інженерних мереж.

- Запропонувати заходи з організації пішохідно-транспортного руху, включаючи створення зручних маршрутів, облаштування паркувальних місць, підвищення безпеки пересування та інклюзивності середовища.

- Провести розрахунок техніко-економічних показників до та після реконструкції з метою кількісного обґрунтування ефективності запланованих змін.

- Сформувати просторову концепцію оновлення кварталу, яка відповідає сучасним стандартам комфортного міського середовища, орієнтованого на людину.

- Підготувати графічні та аналітичні матеріали, що відображають пропозиції реконструкції території, ілюструють прийняті рішення та підтверджують їх містобудівну доцільність.

Об’єкт дослідження

Об’єктом дослідження виступає територія житлової забудови у межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки та вулиці Будівельників у Дніпровському районі міста Києва, яка включає багатоповерхову житлову забудову, внутрішньоквартальні проїзди, зелені насадження, дитячі майданчики, господарські зони та частину інженерної інфраструктури.

Ця територія є типовим прикладом житлової структури другої половини XX століття, що нині потребує оновлення у зв’язку зі зносом будівель, неефективним використанням простору, морально застарілими елементами благоустрою та недостатнім рівнем доступності. Також об’єктом аналізу виступають прилеглі елементи транспортної та соціальної інфраструктури, які впливають на загальну функціональність і комфорт середовища.

Предмет дослідження

Предметом дослідження є процеси реконструкції та благоустрою житлової території в умовах сформованої міської забудови, зокрема методи, підходи та засоби оновлення просторової організації, озеленення, функціонального наповнення та інженерного забезпечення території.

До предмету дослідження також належить аналіз відповідності території чинним містобудівним нормативам, державним будівельним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, правилам безбар’єрності та принципам сталого розвитку. Особлива увага приділяється сучасним тенденціям в облаштуванні житлових просторів, в тому числі впровадженню екологічних практик, цифрових рішень для управління територією, адаптивності інфраструктури до потреб різних груп населення.

Практичне значення дослідження

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання запропонованих рішень як основи для розроблення проєктної документації з реконструкції кварталу, а також для подальшого впровадження в аналогічних міських умовах.

Запропоновані підходи можуть бути використані як приклад для реалізації муніципальних програм з оновлення житлової забудови, впорядкування прибудинкових територій, розбудови зеленої інфраструктури та покращення міського ландшафту. Результати дослідження мають значення для проєктувальників, фахівців у сфері урбаністики, інженерів-будівельників, а також органів місцевого самоврядування, які відповідають за планування і розвиток територій.

Досвід реконструкції на прикладі конкретної дільниці в Дніпровському районі Києва дозволяє протестувати оптимальні моделі оновлення міських кварталів, які можна масштабувати в інших мікрорайонах столиці. Крім того, у межах роботи проаналізовано проблематику міждисциплінарної взаємодії — архітектурної, транспортної, ландшафтної та екологічної — що підвищує цінність результатів у практичному плані.

Запропоновані рішення орієнтовані на досягнення конкретних результатів: підвищення рівня комфорту для мешканців, покращення екологічного стану, збільшення площі озеленення, організацію зручного пішохідного та транспортного руху, забезпечення безпеки та доступності. У довгостроковій перспективі їх реалізація сприятиме зростанню інвестиційної привабливості району, покращенню якості життя мешканців та формуванню стійкої міської структури.

Розділ. I. “ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ”

1.1 Історична довідка

Територія, яка є предметом реконструкції та благоустрою, розташована в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки та вулиці Будівельників у Дніпровському районі міста Києва. Цей район має багату історію урбаністичного формування, що відображає ключові етапи розвитку міста у XX столітті, зокрема індустріалізацію, період післявоєнної відбудови, радянську програму масового житлового будівництва та сучасні тенденції трансформації міського середовища.

У дореволюційний період ця частина Києва залишалася переважно сільськогосподарською периферією міста. До початку XX століття територія сучасного Дніпровського району була малозаселеною і використовувалася для дачного будівництва, сінокосів і лісових угідь. Урбанізація цієї місцевості почала активно розвиватися лише після Першої світової війни та Жовтневої революції, коли Київ поступово розширював свої межі.

Після Другої світової війни Київ зазнав масштабної руйнації, особливо в центрі та промислових районах. Внаслідок цього у 1950-х роках розпочалася державна програма масового житлового будівництва, яка охопила й східну частину міста, включно з територією сучасного Дніпровського району. Саме в цей період було започатковано формування житлових масивів навколо сучасних вулиць Будівельників і Чупринки. Ці вулиці названі відповідно до тематик трудової слави — на честь працівників будівельної галузі та героїв Української повстанської армії (Григорій Чупринка — псевдонім поета Григорія Косинки, який став символом національного спротиву).

Архітектурна типологія житлової забудови в цьому районі формувалася відповідно до радянських норм, які діяли в середині XX століття. Перші будинки мали п’ятиповерхову структуру без ліфтів, будувалися із силікатної цегли або панельних блоків, ураховуючи стандарти типової забудови серій 1-447, 1-464 тощо. Основною метою цього будівництва було швидке забезпечення житлом зростаючого населення Києва. Планувальна структура формувалася за мікрорайонним принципом — з розміщенням житлових будинків навколо внутрішніх дворів, де передбачалися майданчики для дітей, господарських потреб і зелені зони.

У 1960–1980-х роках забудова поступово ущільнювалася, з’явилися дев’ятиповерхові житлові будинки, були впорядковані магістралі — зокрема проспект Миру, що з'єднував мікрорайони із загальноміською транспортною системою. На території активно формувалася соціальна інфраструктура: дитячі садки, школи, магазини, поліклініки. Інженерна інфраструктура будувалася з урахуванням технічних вимог часу, проте вже нині вона значною мірою застаріла. У цей період спостерігалася також активна індустріалізація, що створила нові робочі місця й викликала притік населення у східні райони Києва, в тому числі Дніпровський.

На початку 1990-х років із розпадом СРСР розвиток території практично зупинився. Місто втратило централізоване фінансування, модернізація інфраструктури була відкладена на невизначений термін. Більшість територій, зокрема й у межах проєктування, почали поступово втрачати якість середовища: дитячі майданчики занепадали, елементи благоустрою не оновлювались, озеленення залишалося без догляду, з’явилися проблеми з організацією паркування та доступністю.

Починаючи з 2000-х років, з посиленням девелоперської активності, деякі ділянки в Дніпровському районі почали частково перебудовуватись або ущільнюватися. Проте загальна планувальна структура лишалася без змін. Відсутність повноцінної реконструкції призвела до зниження функціональної якості міського простору. Двори були переобтяжені автомобілями, тротуари — пошкоджені, дитячі майданчики — небезпечні та морально застарілі. Більшість дерев — вікові, без санітарної обрізки, а частина насаджень потребує повного оновлення. Одночасно з цим зросли потреби мешканців у паркуванні, зонованих просторах відпочинку, спортивних об’єктах, а також у підвищенні безбар’єрності територій.

У зв’язку з цим виникла потреба у комплексному переосмисленні організації простору на території кварталу, обмеженого проспектом Миру, вулицями Чупринки та Будівельників. Сучасна містобудівна практика передбачає не лише підтримання існуючого середовища, але й оновлення на основі сталих принципів розвитку — з урахуванням екологічних, соціальних, функціональних та інфраструктурних складових. Особливу роль у цьому відіграє проєктування підземної інфраструктури — зокрема, підземного паркінгу, який дозволяє розвантажити поверхню від хаотичного паркування та повернути мешканцям якісний відкритий простір.

Будівництво підземного паркінгу площею 2280 м² під спортивним майданчиком — інноваційне рішення для мікрорайонів середньої щільності. Воно дозволить зберегти рекреаційну функцію ділянки на поверхні та водночас вирішити проблему нестачі паркувальних місць. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям європейського урбанізму, зокрема концепції "міста для людей", що фокусується на комфорті, безпеці та екологічній якості життєвого простору.

Таким чином, історія розвитку території дослідження — це шлях від сільськогосподарських угідь до щільного міського мікрорайону з актуальними проблемами пострадянського простору, який сьогодні вимагає глибокої реконструкції та благоустрою. Розуміння цього історичного контексту є необхідною основою для прийняття обґрунтованих проєктних рішень і забезпечення сталого оновлення території, що відповідатиме потребам сучасних і майбутніх поколінь мешканців.

1.2 Кліматично-екологічні особливості території проєктування

Територія, де планується реалізація проєкту благоустрою та реконструкції, розташована в межах Дніпровського району міста Києва, що належить до регіону із характерним для центральної частини України помірно-континентальним кліматом. Кліматичні умови цієї зони відіграють важливу роль при формуванні проєктних рішень, адже впливають як на вибір будівельних матеріалів, так і на планування інженерних мереж, зелених насаджень, покриттів майданчиків, пішохідних доріжок і проїздів. Тип клімату визначається поєднанням помірної кількості опадів, порівняно холодної зими, жаркого літа та сезонного перепаду температур, що має враховуватись при влаштуванні як відкритих елементів благоустрою, так і підземної інфраструктури, зокрема паркінгу.

Середньорічна температура повітря у Києві становить близько +7,2 °C, що свідчить про помірну загальну теплоту клімату з характерними сезонними коливаннями. Абсолютний максимум температури досягає +39 °C у літні місяці, коли підвищується ризик перегріву асфальтових покриттів, що зумовлює доцільність використання світліших матеріалів або зелених технологій для зниження температури у громадських просторах. Навпаки, абсолютний мінімум становить -32 °C, і цей фактор потребує врахування при проєктуванні інженерних мереж, облаштуванні покриттів проїздів та підборі озеленення, яке повинне витримувати значне зниження температур. Найнижчі середньодобові температури спостерігаються взимку, коли середнє значення опускається до -10 °C. При цьому середня тривалість періоду, коли температура стабільно нижча за 0 °C, становить 118 днів на рік. Це вимагає проєктного врахування умов зимового утримання території, системи водовідведення, обігріву зон паркування та прохідності пішохідних шляхів.

Кількість опадів, що припадає на рік, коливається в межах від мінімальних 374 мм до максимальних значень понад 1000 мм. Середній багаторічний рівень атмосферних опадів у регіоні становить 660 мм, що є достатнім для підтримання природного водного балансу, однак потребує організації ефективної системи водовідведення. Особливої уваги заслуговує період активного танення снігу навесні та дощова осінь, коли можливе локальне підтоплення територій, що має бути враховано в гідротехнічній частині благоустрою. Доцільним є улаштування лотків для збору дощових вод, зелених дренажних зон, перехоплювальних ліній та локальних очисних споруд у межах водоприймальних решіток. Підземний паркінг під спортивним майданчиком повинен бути захищений від проникнення ґрунтових та дощових вод, що досягається завдяки гідроізоляції фундаменту, організації дренажу та насосних станцій.

Сніговий покрив у межах території зберігається з кінця жовтня до початку квітня. Його середня товщина становить близько 30 см, хоча в окремі роки може сягати й вищих значень. Це створює додаткове навантаження на покриття майданчиків, особливо на конструкції, розташовані безпосередньо над підземними об’єктами, як-от надбудова над паркінгом. Отже, проєктом повинні передбачатися конструктивні рішення, які дозволяють безпечно витримувати снігове навантаження та розподіляти його рівномірно. Також важливо передбачити ефективне прибирання снігу на майданчиках та пішохідних зонах із використанням протиожеледних матеріалів, які не пошкоджують покриття та не забруднюють навколишнє середовище.

Максимальна глибина промерзання ґрунтів у районі сягає 1,4 м, що критично важливо для вибору глибини закладення фундаментів паркінгу та інших інженерних об’єктів. Це зумовлює необхідність точного проєктування гідроізоляційних шарів і теплоізоляції, особливо для конструкцій, що безпосередньо межують із ґрунтами. Проєкт благоустрою передбачає використання морозостійких матеріалів, зокрема для мощення тротуарів, бордюрного каменю, декоративних плит та елементів покриття дитячих і спортивних майданчиків.

У кліматичному контексті також варто згадати вітровий режим. У районі переважають західні, північно-західні та південно-західні повітряні потоки. Середньорічна швидкість вітру становить 3,8 м/с, при цьому в зимовий період вона підвищується до 4,2 м/с, а в окремі місяці — до 6,8 м/с. Найспокійнішим у цьому плані є літній період, коли середня швидкість вітру знижується до 1,6 м/с. При проєктуванні відкритих просторів благоустрою, особливо тих, що розміщені над підземними приміщеннями, слід ураховувати вплив вітрового навантаження на елементи інфраструктури — лави, навіси, тенісні столи, інформаційні стенди тощо. Для підвищення комфортності перебування мешканців на вулиці рекомендовано використовувати зелені насадження як вітрозахисні екрани — рядові насадження кущів, середньорослих дерев та формування захищених просторів у внутрішніх дворах.

Екологічна ситуація в районі дослідження загалом задовільна, однак є характерна проблема перевищення рівня шуму і загазованості, що обумовлено щільним рухом автотранспорту, близькістю до магістралей та недостатньою кількістю озеленення. Саме тому у структурі благоустрою особливу роль відіграють зелені насадження, які виступають природним фільтром повітря, регулюють мікроклімат та підвищують естетичну якість середовища. Територія кварталу має потенціал до екологічного відновлення через запровадження заходів озеленення, заміни старих дерев хворобливого стану, збільшення площі газонів, створення екологічно активних зон з багаторічними рослинами, які не потребують значного поливу.

У межах проєкту передбачено формування системи насаджень у вигляді композиційного озеленення уздовж пішохідних маршрутів, групових посадок навколо майданчиків, живоплотів, декоративних алей та озеленення дахів над підземними об’єктами. Це сприятиме не лише зниженню температурного навантаження влітку, а й покращенню водного балансу території та загального екологічного стану району. Проєктне рішення узгоджується з сучасними екологічними нормами, зокрема вимогами ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.3-5:2018, ДСТУ 8736:2017 щодо озеленення та благоустрою міських територій.

Таким чином, кліматичні та екологічні умови території мають комплексний характер і безпосередньо впливають на всі стадії розробки, проєктування та реалізації заходів благоустрою, які мають враховувати як сезонні зміни, так і довготривалі тенденції зміни клімату.

1.3 Просторове положення об’єкта в межах міста та планувальної структури району

Досліджувана територія розташована у межах Дніпровського адміністративного району міста Києва, на сході столиці, у межах сформованої житлової забудови. Основними орієнтирами меж цієї ділянки є проспект Миру, вулиця Григорія Чупринки та вулиця Будівельників. Згідно з положеннями Генерального плану міста Києва, ділянка належить до Східної планувальної зони і розташована в межах функціональної території середньоповерхової житлової забудови, що підтверджує її житлово-комплексне призначення та подальшу перспективу оновлення через механізми реконструкції та благоустрою. Район характеризується достатньою щільністю населення, сформованою соціальною інфраструктурою, змішаною забудовою та досить високим рівнем навантаження на інженерно-транспортну мережу.

Планувальна структура цієї частини міста сформувалася у другій половині XX століття за принципами мікрорайонного будівництва з поділом простору на житлові та громадські осередки, озеленені двори, внутрішньоквартальні проїзди й пішохідні зв’язки. Проте в сучасних умовах ця система функціонує з низкою суттєвих обмежень, зокрема через моральне та фізичне зношення елементів благоустрою, невідповідність об’єктів інфраструктури актуальним соціальним потребам, зменшення площі озеленення та нестачу безпечних зон для дозвілля мешканців.

Територія має вигідне розташування щодо міської транспортної мережі. У зоні пішохідної доступності (до 500 м) функціонують зупинки громадського транспорту — тролейбусів, автобусів та маршрутних таксі. Наявність зручного транспортного сполучення забезпечує зв'язок кварталу як з центральною частиною Києва, так і з периферійними мікрорайонами. Через проспект Миру та вулицю Будівельників проходять важливі магістральні маршрути міського транспорту, що слугують головними осями мобільності мешканців. Проте внутрішньоквартальні проїзди залишаються слабким місцем організації руху: їхня ширина, покриття та геометрія часто не відповідають сучасним нормативним вимогам, а у холодну пору року ситуація ускладнюється через сніг, обледеніння та недостатнє освітлення.

Оточення об’єкта складається переважно з житлових кварталів середньо- та багатоповерхової забудови, що формують тло для планувальної структури району. В безпосередній близькості також розташовані елементи інженерної інфраструктури, зокрема залізничні колії, що належать до системи Центрального залізничного вокзалу, а також транспортні розв’язки і споруди магістрального значення, які впливають на рівень шумового навантаження, вібрації та якість повітря. Таким чином, наявне середовище вимагає грамотного зонування, просторової буферизації житлової зони через зелені насадження або об’єкти громадського призначення, а також зниження ризиків від транспортного впливу шляхом розумного перепланування простору.

На території мікрорайону функціонують об’єкти культурно-побутового обслуговування місцевого значення, серед яких переважають невеликі торговельні точки, салони, заклади громадського харчування, які часто вбудовані у перші поверхи житлових будинків. Незважаючи на їхню наявність, рівень забезпечення населення такими об’єктами вважається недостатнім, особливо з урахуванням нормованої потреби у площах громадського призначення. Така ситуація характерна для більшості мікрорайонів, забудованих у період радянського масового житлового будівництва, коли функціональне навантаження розподілялося централізовано, а дрібна комерція та побутові сервіси не передбачались у структурі житлового середовища. Нині ж потреби мешканців зросли, і забезпечення населення об’єктами соціальної, торгової та сервісної інфраструктури набуває ключового значення у формуванні комфортного життєвого простору.

Важливе місце в організації житлового середовища належить питанням доступності та інклюзивності. Згідно з чинними нормами, першочергову увагу слід приділяти потребам маломобільних груп населення — осіб похилого віку, людей з інвалідністю, молодих батьків з дитячими візками тощо. У сучасних умовах особливо актуальним є розміщення житлових одиниць або пристосованих квартир на перших поверхах будинків, що дозволяє мінімізувати бар’єри для пересування. Крім того, нормативи передбачають забезпечення мінімальної відстані — до 200 м, а у сформованій забудові — до 300 м — від житлових будинків до основних закладів охорони здоров’я, об’єктів торгівлі та зупинок громадського транспорту. Дотримання цих умов створює просторово функціональну модель безбар’єрного середовища.

Реконструкція сформованого житлового середовища повинна передбачати системний підхід до оновлення: модернізацію житлового фонду, перепрофілювання непридатних до експлуатації будівель, використання вивільнених ділянок для будівництва нових об’єктів житлово-громадського призначення, створення публічних просторів, дитячих та спортивних майданчиків, а також куточків відпочинку для різних вікових груп населення. Згідно з містобудівними та санітарно-гігієнічними нормами, проєктування таких територій повинне базуватися на техніко-економічних розрахунках, які враховують щільність забудови, забезпеченість інфраструктурою, показники озеленення та інженерного навантаження.

Частина існуючих проїздів, які забезпечують під’їзд до житлових будинків, перебуває в незадовільному стані, що ускладнює рух не лише приватного транспорту, а й спецтехніки — карет швидкої допомоги, аварійних служб, пожежно-рятувальних машин. Низька якість покриття, відсутність водовідведення, вузькі габарити — усе це вимагає капітального оновлення та чіткого функціонального поділу на основні та другорядні проїзди. Згідно з вимогами актуалізованих ДБН В.2.3-5:2018, для обслуговування груп житлових будинків і великих об’єктів слід передбачати проїзди основного значення шириною не менше 5,5 м, а для окремих будинків — другорядні проїзди шириною не менше 3,5 м.

Житлові будинки, у перших поверхах яких передбачені квартири, слід розміщувати з відступом від червоних ліній. Водночас допускається розміщення житлових будинків по червоній лінії лише у випадку наявності вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення. На вулицях, де проводиться реконструкція, допускається, як виняток, збереження розміщення житлових приміщень на перших поверхах, але за умови дотримання санітарних і функціональних вимог. При цьому необхідно забезпечити озеленення передфасадних смуг, пішохідні переходи, а також зручні підходи до громадських установ.

Таким чином, просторове положення досліджуваної території в структурі міста визначає її потенціал до реновації. Це не лише можливість оновити фізичну інфраструктуру, а й нагода підвищити якість життя мешканців шляхом створення комфортного, безпечного, доступного й екологічно збалансованого міського середовища.

1.4 Просторова структура та характеристика існуючої забудови території

Територія, обрана для реалізації проєкту реконструкції та благоустрою, розташована в межах сформованої житлової структури Дніпровського району міста Києва та займає площу близько 13 гектарів. За конфігурацією ділянка наближена до прямокутника, що значною мірою спрощує її функціональне зонування та розміщення об’єктів інфраструктури. Формування забудови на цій території припадає на період 1970-х років, а саме 1973–1975 роки, коли активно реалізовувались державні програми житлового будівництва для забезпечення населення стандартним житлом. Архітектурна типологія представлена п’ятиповерховими житловими будинками, більшість з яких мають вбудовано-прибудовані приміщення на перших поверхах, що використовуються під об'єкти торгівлі, побутового обслуговування або тимчасово орендовані.

На території кварталу функціонує один дитячий дошкільний заклад, що підтверджує часткове дотримання вимог щодо забезпеченості населення дошкільною освітою відповідно до актуалізованих державних будівельних норм. Радіус пішохідної доступності до дошкільного навчального закладу не перевищує 300 метрів, що є допустимим згідно з чинними нормативними документами. Проте кількість таких установ є недостатньою для повного забезпечення всіх вікових груп дітей, які проживають на території мікрорайону. Інші дошкільні заклади розміщені за межами ділянки проєктування, що створює додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру і знижує рівень комфортності проживання для молодих сімей.

Стосовно загальноосвітніх навчальних закладів, у межах проєктованої території вони відсутні, хоча в межах нормативного радіусу доступності — до 750 метрів — розташовано кілька шкіл, які мають у своєму складі спортивні майданчики, стадіони, майданчики для занять фізичною культурою, у тому числі волейболом, баскетболом, настільним тенісом, гімнастикою. Ці заклади обслуговують не лише мешканців прилеглого кварталу, а й жителів сусідніх мікрорайонів. Проте щоденне переміщення школярів поза межі кварталу створює додаткові ризики для безпеки руху, особливо у години пік, що потребує відповідних заходів організації пішохідного середовища.

Житловий фонд у межах досліджуваної території має типову забудову серійного типу, характерну для радянського масового житлобудування. П’ятиповерхові житлові будинки здебільшого не обладнані ліфтами, мають однакові планувальні рішення та потребують термомодернізації. Будівлі мають задовільний технічний стан, проте за експлуатаційними характеристиками є енергозатратними, а їхня функціональна відповідність сучасним вимогам — обмежена. Зважаючи на вік будинків, більшість із них потребує оновлення фасадів, інженерних мереж, заміни покрівель і удосконалення прибудинкової інфраструктури.

Внутрішньоквартальні проїзди та пішохідні зв’язки відіграють ключову роль у формуванні зручного та безпечного простору. Вони забезпечують сполучення між житловими секторами та доступ до головних магістралей, об’єктів обслуговування й соціальної інфраструктури. Проте на сьогодні їхній технічний стан вимагає покращення: асфальтобетонне покриття має сліди зносу, є ділянки з ямковістю, недостатньо організоване водовідведення, а освітлення багатьох проїздів не відповідає санітарним та естетичним вимогам. Пішохідні доріжки вузькі, нерівні, в окремих місцях порушені тротуарні покриття, відсутні з’їзди для візків, що створює перешкоди для маломобільних осіб. Усі ці фактори свідчать про нагальну потребу в переплануванні та реконструкції транспортно-пішохідної мережі мікрорайону.

На території кварталу функціонують різнопрофільні майданчики, розміщені у внутрішньодворовому просторі. Серед них — дитячі, спортивні, господарські, майданчики для зберігання автотранспорту, зони відпочинку дорослого населення та господарсько-побутові території. Проте більшість із них перебуває у незадовільному санітарному стані. Зокрема, покриття зношене, відсутнє належне обладнання, інвентар застарілий або пошкоджений, не забезпечено тіньові навіси, безпечні гумові покриття або відповідне освітлення. Це значно знижує рівень функціональності простору, обмежує його використання у вечірній час та у холодну пору року. Дитячі майданчики не розділені за віковими групами, а спортивні зони часто не мають навіть базового інвентарю. У межах проєкту реконструкції передбачається повне оновлення цих елементів благоустрою з дотриманням сучасних вимог безпеки, ергономіки, інклюзивності та естетики.

Система озеленення кварталу представлена здебільшого газонами з поодинокими деревами та груповими посадками. У центральних та периферійних частинах території переважають дерева листяних порід, серед яких найчастіше зустрічаються клен, береза, тополя, а також окремі екземпляри плодових дерев, зокрема вишень, абрикосів та персиків. Чагарниковий ярус сформований переважно з бузку, який висаджено хаотично та часто без урахування принципів композиційного озеленення. Загальний стан насаджень можна охарактеризувати як задовільний, проте значна частина дерев — старі, частково пошкоджені або вимагають санітарної обрізки. Відсутність догляду за зеленими зонами призводить до зниження естетичної привабливості простору, зростання алергенного навантаження в окремі періоди року та обмеження оглядовості на перехрестях і у дворах.

Окрему увагу заслуговує питання облаштування майданчиків для паркування автомобілів. Частина з них розміщена безсистемно, без розмітки, на тротуарах або газонах, що призводить до хаотичного використання простору та унеможливлює рух пішоходів і спецтехніки. Саме тому у рамках реконструкції передбачається впровадження підземного паркінгу, що дозволить вивільнити поверхневу територію для озеленення, благоустрою та організації зон для відпочинку. Підземний паркінг площею 2280 м² запроєктовано під спортивним майданчиком, що забезпечує ефективне використання території з одночасним збереженням її функціонального призначення.

Отже, територія дослідження має сформовану структуру, проте її стан потребує комплексної модернізації — як житлового фонду, так і всіх елементів благоустрою, інженерної інфраструктури та озеленення. Ці заходи повинні бути реалізовані з урахуванням сучасних містобудівних вимог, екологічних стандартів, потреб населення та принципів сталого міського розвитку.

1.5 Оцінка рівня забезпеченості населення об’єктами соціально-побутового обслуговування

Раціональна організація території житлової забудови передбачає не лише комфортні житлові умови, а й забезпечення мешканців повноцінною мережею закладів соціально-побутового обслуговування. Така інфраструктура має на меті формування зручного міського середовища, де доступ до базових послуг є рівномірно розподіленим, а сам простір пристосований до повсякденних потреб жителів. У межах проєктованої території, яка розташована в Дніпровському районі міста Києва, наявні окремі об’єкти, що частково задовольняють потреби населення у товарах і послугах першої необхідності, однак загальний рівень забезпеченості не відповідає сучасним містобудівним стандартам і потребує системного покращення.

У межах кварталу функціонують кілька торговельних об'єктів, розміщених переважно на перших поверхах житлових будинків. Це дає змогу мешканцям оперативно отримувати найнеобхідніші продукти харчування та побутові товари, не витрачаючи значного часу на переміщення поза межі мікрорайону. Також на території ділянки присутні невеликі заклади, що спеціалізуються на наданні побутових послуг, таких як ремонт взуття, побутова хімія, аптеки, а також кілька спеціалізованих магазинів із вузьким асортиментом. Присутність ресторану або невеликого закладу громадського харчування також позитивно впливає на соціальний комфорт, особливо для старших людей, які не мають змоги готувати самостійно, або працюючих громадян, які користуються такими послугами у вечірній час.

Проте ці об’єкти функціонують у переважно вбудовано-прибудованому форматі, а отже, не мають окремих архітектурних об’ємів, не забезпечені повноцінними інженерними комунікаціями, спеціальними зонами для завантаження товару чи паркування клієнтів, що обмежує їх потенціал розвитку. Крім того, наявні приміщення часто мають обмежену площу, вузький вхідний вузол, відсутність пандусів або інших елементів безбар’єрності, що ускладнює доступ до них осіб з інвалідністю або батьків з дитячими візками. У межах сучасних принципів інклюзивного простору така ситуація є неприйнятною, і саме тому оновлення об’єктів обслуговування є одним із ключових завдань реконструкції території.

Аналіз показує, що в межах кварталу практично відсутні повноцінні окремо розташовані заклади культурно-побутового обслуговування, які б могли виконувати роль соціальних центрів. Йдеться про бібліотеки, клуби, студії дозвілля, приміщення для гурткової роботи, соціально-психологічні консультаційні пункти або майданчики для спілкування літніх людей. Їхня відсутність позначається на якості життя населення, особливо вразливих категорій, і вимагає врахування при проєктуванні нових приміщень у структурі реконструйованої забудови. Також недооцінено потенціал розвитку закладів побутового обслуговування, як-от пралень, перукарень, майстерень ручної праці, швейних або ремонтних сервісів. В умовах щільної житлової забудови такі об’єкти мають високий попит, проте за браком площ і належної містобудівної уваги часто не реалізуються на території.

Щодо медичного забезпечення, слід зазначити, що амбулаторії, сімейні медичні центри та стоматологічні кабінети, що входять до числа базових елементів локальної медичної інфраструктури, відсутні безпосередньо в межах кварталу. Мешканцям доводиться звертатися до установ, розташованих за межами пішохідної доступності, що створює додаткові труднощі, особливо для осіб похилого віку або людей із хронічними захворюваннями. З огляду на це, у межах реконструкції необхідно розглянути можливість облаштування амбулаторного пункту або кімнати здоров’я на перших поверхах житлових або громадських будівель, що відповідає стандартам інклюзивного медичного обслуговування.

Варто зазначити, що в межах ділянки відсутні повноцінні громадські простори комунального типу — сквери з альтанками, лавами, ігровими елементами або урбан-парки з інтерактивними зонами відпочинку. Хоча озеленені фрагменти території присутні, вони не адаптовані під системне дозвілля мешканців і не мають визначених функціональних сценаріїв використання. Це обмежує комфортність перебування у відкритому просторі та зменшує загальну привабливість житлового середовища.

Також проблемою є відсутність спеціалізованих об’єктів для тимчасового перебування дітей після занять у школі, особливо у вечірній час. Через відсутність гуртків, дитячих кімнат або молодіжних просторів, діти проводять вільний час у непристосованих для цього місцях, що несе як соціальні, так і безпекові ризики. Подібна ситуація спостерігається і в контексті відпочинку людей похилого віку — їм не запропоновано альтернатив дозвілля в межах кварталу, що сприяє соціальній ізоляції.

Згідно з сучасними підходами до формування соціально активного міського середовища, рекомендовано створювати змішані простори, які поєднують функції торгівлі, спілкування, послуг і культурного обміну. Це можуть бути багатофункціональні центри, компактні павільйони, урбан-кластери, пристосовані до потреб мікрорайону. У межах реконструкції варто забезпечити резервування приміщень під ці цілі, врахувавши розрахункову чисельність населення, типову структуру споживання, характер демографічного складу та мобільність мешканців. Для цього можна використовувати перші поверхи новозбудованих будинків, а також реконструйовані частини існуючих споруд, що вивільняються від застарілих функцій.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, загальна площа об'єктів обслуговування в межах житлових районів повинна становити не менше 0,8 м² на одну особу. Враховуючи кількість мешканців на території проєктування, актуальний рівень забезпеченості соціально-побутовою інфраструктурою нижчий за нормативний, що обумовлює необхідність створення додаткових площ та розширення спектру послуг. Це також дає підстави для залучення приватних ініціатив і розвитку партнерства у форматі державно-приватного співробітництва при реалізації нових об’єктів.

Отже, аналіз свідчить про те, що наявні заклади соціального обслуговування лише частково покривають поточні потреби населення. У рамках оновлення та реконструкції мікрорайону доцільно передбачити комплекс заходів, що передбачають модернізацію існуючих об’єктів, розміщення нових закладів, а також впровадження функціонального зонування, що враховує принципи доступності, різноманітності, інклюзивності та сталість використання простору для мешканців усіх вікових і соціальних груп.

1.6 Транспортне та інженерне забезпечення території

Територія проєктування розташована у східній частині міста Києва та обмежена з різних боків проспектом Миру, вулицею Будівельників і вулицею Григорія Чупринки. Це дає підстави говорити про добре сформовану прив’язку кварталу до загальноміської транспортної структури. Ділянка має вигідне розміщення стосовно основних міських магістралей, що забезпечує достатній рівень мобільності населення. Пряма доступність до проспекту Миру дозволяє ефективно інтегрувати територію в транспортну мережу міста та швидко досягати інших районів як за допомогою приватного транспорту, так і завдяки громадському перевезенню.

Пасажирський транспорт представлений кількома видами — автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутними таксі. Усі вони функціонують у межах нормативної транспортної доступності, що дозволяє мешканцям без складнощів дістатися до найближчих станцій метрополітену, об’єктів культурно-побутового обслуговування, місць праці, медичних та освітніх закладів. У межах пішохідної доступності до ділянки проходять маршрути наземного транспорту з регулярною частотою руху. Це свідчить про достатній рівень забезпеченості громадським транспортом, особливо з урахуванням сучасної щільності забудови та чисельності населення. Завдяки цьому мінімізується залежність жителів від власного автотранспорту для вирішення повсякденних потреб.

Станції київського метрополітену, які найближче розташовані до території проєктування, включають станцію «Лівобережна», яка належить до червоної лінії метро. Вона розташована на відстані близько 1300 метрів, що перевищує нормативну величину пішохідної доступності (до 800 м), проте у поєднанні з іншими видами транспорту цей недолік компенсується. Водночас важливо зазначити, що зв’язок із метро значно покращується за рахунок зупинок автобусів і маршрутних таксі, які забезпечують пересадочні вузли та діють як транзитні елементи мобільності. Саме завдяки інтеграції наземного і підземного транспорту територія зберігає свою привабливість у плані транспортної доступності.

Проте внутрішньоквартальна транспортна інфраструктура, яка обслуговує територію, має ряд недоліків. Більшість внутрішньоквартальних проїздів вузькі, мають застаріле асфальтове покриття з численними ушкодженнями, що ускладнює рух транспорту, особливо в осінньо-зимовий період. В окремих місцях відсутні розворотні майданчики для спеціалізованої техніки, недостатньо організоване відведення поверхневих вод, а ширина проїздів не дозволяє здійснювати безпечний роз’їзд двох транспортних засобів. Ситуація ускладнюється тим, що в багатьох випадках уздовж проїздів хаотично припарковані автомобілі, що перешкоджає проїзду карет швидкої допомоги, аварійних або пожежно-рятувальних служб.

Відсутність чітко визначених зон паркування стала поширеним явищем на території. Унаслідок цього автомобілі часто паркуються на тротуарах, газонах, у пішохідних проходах, що не лише знижує якість середовища, а й створює потенційно небезпечні ситуації. Водночас спостерігається значний дефіцит машиномісць для постійного та гостьового паркування. Вирішення цієї проблеми передбачено у проєкті реконструкції через будівництво підземного паркінгу загальною площею 2280 м². Його розміщення заплановано під спортивним майданчиком, що дозволяє ефективно використати простір без зменшення функціональної насиченості території. Такий підхід відповідає сучасним принципам «зеленого міста», коли транспортні функції розміщуються під землею, а поверхня зберігається для пішоходів, озеленення, відпочинку та ігор.

Пішохідна інфраструктура також вимагає оновлення. Значна частина доріжок має пошкоджене або нерівне покриття, що робить пересування незручним або небезпечним, особливо в дощову або морозну погоду. Часто відсутнє освітлення, що знижує рівень безпеки у вечірній час. Також не скрізь передбачено з’їзди для маломобільних осіб, людей з інвалідністю або батьків із дитячими візками. Саме тому проєкт благоустрою передбачає повну реконструкцію пішохідних шляхів із улаштуванням безбар’єрного середовища, нових покриттів, освітлення, навігаційних елементів, а також тактильної плитки.

Інженерне забезпечення території здійснюється за рахунок підключення до централізованих міських мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, теплопостачання та газопостачання. Проте більшість цих мереж була прокладена у 1970-х роках і на сьогодні є фізично зношеною. Частина трубопроводів має високий рівень корозійного пошкодження, електричні кабелі не відповідають сучасним стандартам навантаження, а теплові мережі часто проходять у наземних колекторах, що порушує естетичність середовища. Крім того, відсутність автоматизованих систем обліку споживання енергоресурсів, датчиків витоків або диспетчеризації ускладнює управління мережею та знижує енергоефективність.

Проєктна документація з реконструкції передбачає модернізацію інженерних мереж відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013 та інших актуалізованих нормативів. Пропонується заміна застарілих трубопроводів на нові полімерні, облаштування підземних кабельних трас, застосування енергозберігаючих технологій та автоматизація керування інженерними системами. Також передбачається створення мережі дощової каналізації, яка на сьогодні або відсутня, або функціонує фрагментарно. Зливова вода накопичується на проїздах і тротуарах, утворюючи калюжі та руйнуючи покриття.

Крім того, у межах проєкту заплановано створення або оновлення мереж зовнішнього освітлення. На більшості ділянок воно реалізовано через застарілі світильники з лампами розжарювання, які мають низький рівень енергоефективності та створюють слабе освітлення. Новий проєкт передбачає встановлення сучасних LED-ліхтарів з автоматичним керуванням, що дозволить зменшити енергоспоживання та підвищити рівень безпеки у вечірній і нічний час. Особливу увагу приділено освітленню пішохідних зон, дитячих майданчиків і підходів до будинків.

В межах реконструкції також передбачено можливість запровадження сучасних цифрових рішень у сфері керування міською інфраструктурою — таких як «розумні» зупинки, пункти Wi-Fi, інтегровані датчики моніторингу якості повітря та інформаційні табло з графіками руху транспорту. Такі елементи поступово стають частиною сучасної міської інфраструктури, формуючи основу для розвитку інтелектуальних систем управління.

Таким чином, незважаючи на переваги розташування та наявність базової інфраструктури, територія кварталу вимагає комплексного технічного оновлення як транспортної, так і інженерної складової. Запропоновані заходи спрямовані на формування безпечного, зручного, ефективного та інноваційного міського простору, що відповідає вимогам сучасного урбанізму та стандартам сталого розвитку.

1.7 Оцінка сучасного стану елементів благоустрою території

Благоустрій території є однією з ключових складових якості житлового середовища, оскільки визначає рівень комфорту, безпеки та зручності повсякденного перебування мешканців у межах мікрорайону. У процесі дослідження було проведено натурне обстеження території, в результаті якого встановлено, що загальний стан елементів благоустрою можна оцінити як задовільний, однак із наявністю ряду суттєвих відхилень від чинних нормативів, передбачених державними будівельними нормами. Аналіз функціональних зон, покриттів, озеленення, майданчиків та мережі пішохідно-транспортного руху вказує на потребу у комплексному оновленні благоустрою з урахуванням сучасних стандартів.

На території житлового кварталу наявна система озеленення, яка виконує як декоративну, так і захисну функцію. Зелені насадження представлені поєднанням газонів, рядових і групових посадок дерев, а також чагарникових композицій. Особливо важливою є їхня роль у створенні сприятливого мікроклімату, зниженні шумового навантаження, затінку фасадів у літній період та формуванні візуальної ідентичності простору. Дерева, переважно клени, берези та тополі, розміщені вздовж південних фасадів житлових будинків, що забезпечує додатковий захист приміщень від перегріву. Чагарники, серед яких найпоширенішим є бузок, використовуються як візуальні бар’єри між майданчиками, проїздами та пішохідними зонами. Проте загальний стан зелених зон є нестабільним: газони мають сліди витоптування, квітники втрачають свою декоративність через відсутність регулярного догляду, а значна частина зелених площ використовується не за призначенням, наприклад, як місця для тимчасового паркування автомобілів. Причинами такого стану є недосконала планувальна структура, перевантаження прибудинкової території транспортом, відсутність чітких меж між функціональними зонами, а також хаотичне розміщення доріжок та проїздів.

Аналіз наявності та стану майданчиків різного функціонального призначення показав, що їх кількість та якість не відповідають сучасним містобудівним вимогам. На території кварталу розміщено лише один дитячий майданчик, обладнання якого частково застаріле, не відповідає вимогам безпеки та не забезпечує повноцінне дозвілля для різних вікових груп. Його розташування не враховує нормативну відстань до житлових будинків — менше 12 метрів, що створює дискомфорт як для мешканців прилеглих квартир, так і для самих дітей. Оснащення майданчика не має сучасних ігрових елементів, зокрема інклюзивного обладнання, а покриття не відповідає нормам амортизації. Через недостатній затінок, особливо у літній період, діти піддаються впливу прямих сонячних променів, що робить використання майданчика в певні години доби практично неможливим.

Ще складнішою є ситуація з облаштуванням спортивних майданчиків. На момент обстеження вони були відсутні, що створює дефіцит зон для фізичної активності молоді та дорослих. В умовах щільної забудови та обмеженого простору відсутність спортивної інфраструктури особливо відчутна, оскільки вона прямо впливає на рівень активного способу життя та соціальної взаємодії між мешканцями. Господарські майданчики, які повинні слугувати для розміщення контейнерів, сушіння білизни або тимчасового зберігання інвентарю, також не відповідають нормативним вимогам — відстані до вікон житлових приміщень часто становлять лише 4–5 метрів замість мінімально допустимих 20 метрів. Це створює не лише дискомфорт, але й порушення санітарно-гігієнічних умов. Майданчики розміщені безсистемно, не мають естетичного оформлення, покриття часто пошкоджене, а обслуговування території є нерегулярним, що сприяє її засміченню.

Місця для відпочинку дорослого населення представлені переважно лавами, розташованими біля входів у під’їзди. Відсутність затінених зон, елементів захисту від атмосферних впливів, а також візуальної відокремленості від транспортних і господарських зон робить їх недостатньо привабливими для повноцінного відпочинку. Такі майданчики потребують перенесення у більш затишні ділянки — серед зелених насаджень або в глибині дворів. У межах реконструкції доцільно передбачити облаштування альтанок, пергол або інших архітектурних малих форм, що забезпечуватимуть комфортне середовище для дозвілля літніх людей.

Стан організації паркування в межах території також викликає суттєві зауваження. Автомобілі паркуються безсистемно — на газонах, пішохідних переходах, тротуарах. Існуючі майданчики для зберігання транспорту переважно асфальтовані, однак зношені, часто мають нерівне покриття, а частина з них взагалі сформована шляхом самовільного укладання бетонного шару на трав’яне покриття. На території присутні металеві гаражі, які займають значні площі, часто розміщені впритул до житлових фасадів, створюючи візуальний та функціональний дискомфорт. Поділ на тимчасове та постійне зберігання автотранспорту відсутній. Це спричиняє хаос і перевантаження внутрішньоквартальної мережі. У зв’язку з цим одним із ключових проєктних рішень є облаштування підземного паркінгу, який дозволить звільнити територію для озеленення, благоустрою та безпечного пішохідного руху.

Оцінка мережі внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних доріжок свідчить про значні порушення в організації руху. Проїзди часто не мають належної ширини, що унеможливлює двосторонній рух або маневрування великим автотранспортом. Відсутність розворотних майданчиків ще більше ускладнює логістику. Система пішохідних шляхів також потребує оновлення: у багатьох місцях відсутні доріжки взагалі, або вони не відповідають напрямкам природного переміщення мешканців. Через це люди змушені ходити по зелених зонах, утворюючи витоптані ділянки, які знижують якість озеленення та загальний вигляд території. Брак безпечних пішохідних зв’язків із дитячими, спортивними та господарськими зонами становить серйозну проблему, що повинна бути усунена в рамках реконструкції.

Отже, поточний стан благоустрою території, незважаючи на наявні базові елементи, свідчить про їхній моральний та фізичний знос, неефективне використання простору, порушення нормативних вимог і відсутність системності у плануванні. Проведене дослідження підтверджує необхідність комплексного оновлення усіх компонентів благоустрою з метою створення безпечного, функціонального та естетично привабливого житлового середовища.

# 1.8 Баланс фактичного функціонального використання

# території кварталу (існуючий стан)

Таблиця 1.1

| п/п | Назва території | S | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 130077 |
| 2 | Площа проїздів та тротуарів | м2 | 14453,4 |
| 3 | Площа під забудову | м2 | 17940 |
| 4 | Площа території дошкільного закладу | м2 | 13391,8 |
| 5 | Загальна площа дитячих майданчиків | м2 | 676,9 |
| 6 | Загальна площа спортивних майданчиків | м2 | 931,1 |
| 7 | Загальна площа господарчих майданчиків | м2 | 610,4 |
| 8 | Загальна площа автостоянок | м2 | 692,1 |
| 9 | Загальна площа зелених насаджень | м2 | 81381,3 |

1.9 Техніко-економічні показники (існуючі)

Таблиця 1.2

| п/п | Назва території | Один виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 13,0 |
| 2 | Чисельність населення | чол | 3715 |
| 3 | Житловий фонд | м2 | 62932,5 |
| 4 | Житлова забезпеченість | м2/ чол | 27 |
| 5 | Середня поверховість | пов | 5 |
| 6 | Кількість парко-місць | шт | 236 |

1.10 Паспорт забудови. Сучасний стан.

Таблиця 1.3

| № | Адреса будинку | Тип буд. | К-сть поверх. | К-сть кварт. | S буд. кв.м | Корис. S буд. кв.м | К-сть мешк-анців | Тех. стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Будівельників, 19 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 365 | Задов |
| 2 | проспект Миру, 14 | Житл. | 5 | 80 | 1170 | 4387,5 | 301 | Задов |
| 3 | вул. Будівельників, 17 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
| 4 | вул. Будівельників, 15 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 322 | Задов |
| 5 | проспект Миру, 12 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 361 | Задов |
| 6 | вул. Будівельників, 13 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
| 7 | проспект Миру, 10 | Дит. садок | 2 |  | 1930 | 2895 |  | Задов |
| 8 | вул. Будівельників, 11 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 364 | Задов |
| 9 | проспект Миру, 9 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 359 | Задов |
| 10 | вул. Будівельників, 9 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 318 | Задов |
| 11 | вул. Будівельників, 7 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 365 | Задов |
| 12 | вул. Григорія Чупринки, 7А | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
|  |  | ∑ | сер. 5 | 1080 | 17940 | 62932,5 | 3715 |  |

1.11 Висновки до розділу

Аналіз існуючого стану території, яка підлягає реновації, дає змогу сформувати об’єктивне уявлення про поточний рівень функціонального використання, щільність забудови, забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури, транспортної доступності та загального благоустрою. Загальна площа ділянки становить 130077 м² (13,01 га), що є достатньо значною для впровадження комплексних містобудівних перетворень. На цій території вже сформована житлова забудова, транспортна мережа, елементи інженерної інфраструктури та соціальні об'єкти, однак загальний характер забудови свідчить про її моральну та фізичну застарілість, що не відповідає сучасним потребам міського середовища.

Площа проїздів і тротуарів займає 14453,4 м², що становить приблизно 11,1% загальної площі території. Цей показник демонструє наявність розвиненої мережі внутрішньоквартальних доріг і пішохідних шляхів, проте їх технічний стан у багатьох місцях незадовільний: зафіксовано руйнування дорожнього покриття, відсутність понижених бордюрів для маломобільних груп населення, слабке освітлення і недостатній водовідвід. Це створює ризики для безпеки пересування пішоходів, особливо в умовах інтенсивних опадів або зимового періоду.

Житлова забудова займає 17940 м², що становить лише 13,8% від загальної площі. Такий низький показник забудованості вказує на переважання відкритих площ, проте це також свідчить про недостатнє використання простору в умовах зростаючих потреб в житлі. Більшість наявних житлових будинків — це застарілі панельні або цегляні конструкції 1960–1980-х років побудови, які не відповідають сучасним стандартам енергоефективності, звукоізоляції, комфорту проживання та адаптивності до потреб людей з інвалідністю.

На території розташовано значну площу, відведену під дошкільний навчальний заклад — 13391,8 м². Це приблизно 10,3% загальної площі, що свідчить про позитивну тенденцію щодо забезпечення освітньою інфраструктурою, однак варто враховувати реальний технічний стан приміщень, який у багатьох випадках потребує модернізації. Крім того, об’єкти дошкільної освіти часто мають закриті території, які недостатньо використовуються у міжфункціональному просторі району.

Зелені насадження загального користування займають площу 25806,2 м² (19,8%). Такий відносно високий показник є характерним для кварталів радянської забудови з відкритими дворами та буферними зеленими зонами між будинками. Однак фактичний стан зелених насаджень залишає бажати кращого: переважають хаотично розташовані дерева та чагарники без чіткої структури, наявні випадки самосіву та відсутності планового догляду. Потребує оновлення видовий склад рослин, оскільки багато з них мають низьку декоративну цінність або перебувають у незадовільному фітосанітарному стані.

Окремо слід відзначити наявність майданчиків різного функціонального призначення. Зокрема, спортивний майданчик має площу 85,3 м², що є недостатнім для забезпечення потреб населення у фізичній активності. Аналогічна ситуація з майданчиком для дорослого населення — його площа становить лише 82,6 м². Такі обмежені розміри обмежують можливість комфортного використання простору різними віковими групами. Гостьові стоянки для автомобілів займають площу 925 м², що забезпечує мінімальну кількість машиномісць і створює проблеми з паркуванням, особливо в години пік або у вихідні дні.

Інженерна інфраструктура території також зазнає зношення. Багато внутрішньоквартальних мереж (водопровід, каналізація, теплотраси) мають значний знос і потребують заміни. В окремих ділянках фіксуються порушення асфальтового покриття через просідання ґрунту, що пов’язано з порушенням технології ущільнення при прокладанні підземних комунікацій або недостатнім контролем за станом мереж.

Щільність населення на території дослідження наразі не є надмірною, однак у перспективі через потребу в оновленні житлового фонду та враховуючи розташування ділянки в межах активної міської зони (зокрема поблизу важливих магістралей і об'єктів міської інфраструктури), вона має значний потенціал до ущільнення. У той же час, існуюча організація простору недостатньо ефективно використовує можливості для створення зон спільного користування, місць відпочинку, ігрових та спортивних об'єктів.

Загалом аналіз існуючого функціонального використання території демонструє, що попри достатню забезпеченість простором, її якісні характеристики не відповідають сучасним вимогам до житлових кварталів комфортного проживання. Недоліки планувальної структури, застарілі будинки, зношені інженерні мережі, невпорядковані зелені зони та нестача об’єктів для дозвілля — усе це обґрунтовує потребу в реалізації комплексної реконструкції території з урахуванням принципів сталого розвитку, інклюзивності та просторової ефективності.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що наявний стан території має такі основні проблеми: – фізичне зношення основного житлового фонду; – низький рівень озеленення у функціональному плані (відсутність композицій, освітлення, догляду); – недостатнє забезпечення місцями відпочинку для різних вікових груп; – обмеженість машиномісць і відсутність паркінгу; – морально застаріле середовище проживання з фрагментарною забудовою; – слабка інтеграція об'єктів соціальної інфраструктури у пішохідну систему; – відсутність безбар’єрного простору.

Таким чином, збереження існуючої забудови в нинішньому вигляді є недоцільним. Обґрунтовано доцільність впровадження заходів із комплексної реконструкції, які дозволять оновити планувальну структуру, підвищити ефективність використання території, забезпечити доступність та комфортність середовища, підвищити інвестиційну привабливість району, а також поліпшити якість життя мешканців завдяки модернізації житлового фонду, покращенню екологічного стану та створенню умов для активного й безпечного пересування.

Розділ. I I. “ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЄКТНИЙ РОЗДІЛ ”

2.1 Просторово-планувальні та функціональні рішення

У межах запропонованого проєкту передбачається реконструкція існуючої території житлової забудови з метою поліпшення просторової організації, функціонального насичення, екологічного балансу та безпеки середовища. Основним завданням проєктування є перетворення застарілої внутрішньоквартальної території на сучасний, зручний, логічно зонований і добре облаштований житловий простір, який відповідає чинним нормам та реальним потребам мешканців. У проєкті враховано наявну забудову та сформовану інфраструктуру, при цьому запропоновано низку технічно та функціонально обґрунтованих рішень.

У першу чергу передбачено будівництво підземного паркінгу під територією спортивного майданчика. Загальна площа підземного паркінгу становить 2280 м². Він розрахований на тимчасове та довготривале зберігання легкового автотранспорту мешканців кварталу, а також відвідувачів громадських об’єктів. В’їзд до паркінгу проєктується з боку внутрішньоквартального проїзду з мінімальним перетином пішохідних маршрутів. Основною передумовою проєктування паркінгу є встановлений дефіцит місць для постійного зберігання автотранспорту, що фіксується під час аналізу існуючого стану благоустрою. Велика частина автомобілів розміщується безсистемно — на газонах, пішохідних переходах, уздовж вузьких проїздів, що створює незручності для мешканців, загрожує безпеці руху та погіршує якість середовища. Реалізація підземного паркінгу дозволить вивільнити територію від хаотичного паркування та раціонально використати простір для активного відпочинку, озеленення і створення рекреаційних зон. На поверхні паркінгу передбачається облаштування спортивного багатофункціонального майданчика, що дозволяє одночасно зберегти функціональність території та вирішити транспортну проблему.

Другим ключовим проєктним напрямом є реорганізація всієї системи дитячих, спортивних, господарських та рекреаційних майданчиків. Передбачається будівництво нових дитячих майданчиків, розділених за віковими групами — для дітей до 6 років та від 7 до 12 років. Устаткування відповідатиме сучасним нормам безпеки, матиме антивандальні властивості, кольорове маркування, м’яке амортизуюче покриття та доступ для дітей з інвалідністю. Майданчики розміщуються з дотриманням нормативних відстаней від житлових фасадів, озеленені деревами для забезпечення затінення.

Спортивні майданчики запроектовані у двох форматах: відкритий універсальний спортивний майданчик із синтетичним покриттям та кілька менших майданчиків для тренажерів і воркауту. Вони орієнтовані на різні вікові групи мешканців, передбачають зручні підходи, лави для спостерігачів та вуличне освітлення. Для осіб старшого віку передбачені майданчики відпочинку з перголами, лавами, зонами для настільних ігор, які розташовуються подалі від активних зон, з візуальною захищеністю, але зручним доступом.

Господарські майданчики перерозподіляються з урахуванням нормативної відстані 20 м до вікон житлових будинків. Передбачається чітке функціональне зонування місць для контейнерів, виносу сміття та побутових потреб, їх екранування зеленими насадженнями або конструктивними щитами. Усі майданчики отримають твердопокривне оздоблення з ухилами до зливових решіток.

Оновлення мережі внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок є важливою частиною проєкту. Передбачається демонтаж зношених покриттів та влаштування нових проїздів з асфальтобетонним покриттям товщиною до 7 см, облаштування бордюрного каменю та розмітки для паркування. Усі проїзди проектуються з урахуванням розворотних майданчиків і під’їзду спеціалізованого транспорту. Пішохідна мережа проєктується відповідно до напрямків природного руху мешканців — від під’їздів до зупинок, майданчиків, шкіл та дитсадків. Покриття тротуарів — з тротуарної плитки або ФЕМів, ширина — не менше 1,5 м. Уздовж доріжок передбачається встановлення лав, урн, освітлення та тактильного маркування.

Значна увага приділяється системі озеленення території. Передбачено збереження здорових зрілих дерев, видалення аварійних, омолоджувальне обрізання частини насаджень, формування нових посадок з урахуванням функціонального зонування. Заплановано висадку нових дерев листяних порід (катальпа, липа, клен Роял Ред, сакура Канзан), декоративних чагарників (форзиція, жасмин, спірея, дерен), а також облаштування клумб і квітників з багаторічними рослинами. Вибір рослинного матеріалу орієнтований на стійкість до міських умов, невибагливість у догляді та сезонну декоративність. Зелені зони виконуватимуть функцію буферних екранів, природного зонування простору та покращення мікроклімату.

Проєкт також включає модернізацію зовнішнього освітлення, що охоплює всі пішохідні маршрути, входи до будинків, дитячі й спортивні майданчики. Передбачено встановлення енергоефективних світлодіодних ліхтарів з сенсорними елементами ввімкнення, можливістю автономного живлення від сонячних панелей у частині об’єктів. Це дозволить покращити безпеку території у вечірній та нічний час.

У межах благоустрою передбачено створення безбар’єрного середовища: пандуси біля входів, занижені бордюри на переходах, гладке покриття доріжок, зручне для маломобільних груп населення, візуальне маркування елементів благоустрою. Також враховано потреби осіб з порушенням зору шляхом застосування контрастних матеріалів та тактильної плитки.

Таким чином, запропоновані проєктні рішення передбачають оновлення всієї інфраструктури подвір’я, створення комплексно функціонального середовища, яке є безпечним, зручним, інклюзивним та естетично привабливим. Усі рішення відповідають чинним нормативним документам, зокрема вимогам ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.3-5:2018, ДБН В.2.2-5:2023 та рекомендаціям щодо сталого розвитку міських територій.

2.1.1 Паспорт забудови. Проектний стан

Таблиця 2.1

| № | Адреса будинку | Тип буд. | К-сть поверх. | К-сть кварт. | S буд. кв.м | Корис. S буд. кв.м | К-сть мешк-анців | Тех. стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Будівельників, 19 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 365 | Задов |
| 2 | проспект Миру, 14 | Житл. | 5 | 80 | 1170 | 4387,5 | 301 | Задов |
| 3 | вул. Будівельників, 17 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
| 4 | вул. Будівельників, 15 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 322 | Задов |
| 5 | проспект Миру, 12 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 361 | Задов |
| 6 | вул. Будівельників, 13 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
| 7 | проспект Миру, 10 | Дит. садок | 2 | - | 1930 | 2895 | - | Задов |
| 8 | вул. Будівельників, 11 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 364 | Задов |
| 9 | проспект Миру, 9 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 359 | Задов |
| 10 | вул. Будівельників, 9 | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 318 | Задов |
| 11 | вул. Будівельників, 7 | Житл. | 5 | 120 | 1708 | 6405 | 365 | Задов |
| 12 | вул. Григорія Чупринки, 7А | Житл. | 5 | 80 | 1260 | 4725 | 320 | Задов |
| 13 | проспект Миру, 12 А | Підзем. паркінг | 3 | - | 1261 | 2837,25 | - | Проект |
|  |  | ∑ | сер. 5 | 1080 | 19201 | 65769,75 | 3715 |  |

# 2.1.2 Баланс фактичного функціонального використання

# території кварталу (проектний стан)

# Таблиця 2.2

| п/п | Назва території | S | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | м2 | 130077 |
| 2 | Площа проїздів та тротуарів | м2 | 14453,4 |
| 3 | Площа під забудову | м2 | 17940 |
| 4 | Площа території дошкільного закладу | м2 | 13391,8 |
| 5 | Загальна площа дитячих майданчиків | м2 | 2600,0 |
| 6 | Загальна площа спортивних майданчиків | м2 | 1800,0 |
| 7 | Загальна площа господарчих майданчиків | м2 | 1121,3 |
| 8 | Загальна площа автостоянок | м2 | 2972,0 |
| 9 | Загальна площа зелених насаджень | м2 | 75798,5 |

# 2.1.3 Техніко-економічні показники (проектний стан)

# Таблиця 2.3

| п/п | Назва території | Один виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна площа території | га | 13,0 |
| 2 | Чисельність населення |  | 3715 |
| 3 | Житловий фонд |  | 62932,5 |
| 4 | Житлова забезпеченість |  | 27 |
| 5 | Середня поверховість |  | 5 |
| 6 | Кількість парко-місць |  | 592 |

2.2 Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування.

У межах проєктного опрацювання проведено розрахунок потреби населення житлового кварталу в об'єктах обслуговування відповідно до розрахункової чисельності мешканців — 3715 осіб. Розрахунки здійснено згідно з нормативами, наведеними у ДБН Б.2.2-12:2019 та іншими чинними будівельними нормами, з урахуванням типу забудови, щільності населення та функціонального зонування.

Потреба в місцях у дошкільних навчальних закладах становить 126 місць, що розраховано з норми 34 місця на 1000 мешканців. Для загальноосвітніх навчальних закладів норма складає 135 місць на 1000 осіб, що відповідає потребі у 449 місцях. Ці показники свідчать про необхідність облаштування або розширення існуючих закладів освіти в межах доступності.

Обсяг площ для підприємств торгівлі також розраховано відповідно до нормативних значень. Для продовольчих магазинів потрібно передбачити 252 м² торгової площі, а для непродовольчих — 70 м². Окремо виділено потребу у магазині кулінарії — 11 м². Також необхідно передбачити підприємства громадського харчування (ресторанного типу або кафетерії) з розрахунковою кількістю місць — 126.

Для обслуговування населення необхідно створити 5 робочих місць у підприємствах побутового обслуговування, включаючи пункти пралень, ремонту одягу, взуття, посуду, хімчистку, пункти прокату тощо. Їх розподіл виконано згідно з диференційованими нормами на 1000 мешканців, що наведено в підрозділі таблиці. Також передбачено 4 обслуговуючі одиниці для житлово-експлуатаційних організацій (ЖЕО).

Площа для аптеки визначена на рівні 126 м², що відповідає сучасним вимогам щодо розміщення фармацевтичного закладу з урахуванням радіуса обслуговування. Також рекомендовано створити громадську вбиральню (1 прилад на 5000 осіб), відділення зв’язку на площі 141 м², а також приміщення філії банку — 74 м².

Окремо розраховано потребу у приміщеннях для культурно-масової роботи з населенням, які виконують роль центрів громадської активності, а також фізкультурно-оздоровчих приміщеннях, що сприяють здоровому способу життя. Для обох типів передбачено по 222 м² загальної площі. Це може бути забезпечено як через окремі об’єкти, так і шляхом адаптації частини першого поверху у нових житлових будинках.

Крім того, для задоволення побутових потреб передбачено пункт роздачі молочної кухні на 37 порцій на добу, що особливо актуально для сімей із дітьми раннього віку.

Таким чином, розрахунок підтверджує необхідність створення або модернізації ряду об'єктів соціально-побутового обслуговування для забезпечення нормативної якості життя мешканців мікрорайону. Усі об’єкти рекомендовано розміщувати в межах нормативної пішохідної доступності з урахуванням принципу рівномірного покриття території.

Розрахункова чисельність населення – 3715 осіб.

Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування

Таблиця 2.4

| Найменування | Одиниця виміру | Розр. норма на 1000 чол. | Потрібно за розр., всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкільний навчальний заклад | місць | 34 | 126 |
| Загально освітній навч.заклад | місць | 135 | 449 |
| Підприємство продовольчої торгівлі | м2 торг. пл. | 68 | 252 |
| Підприємство непродовольчої торгівлі | м2 торг. пл. | 19 | 70 |
| Магазин кулінарії | м2 торг. пл. | 3 | 11 |
| Підприємства гр.харчування | місць | 5 | 19 |
| Підприємства побутового обсл. | роб. місць | 1,34 | 5 |
| Аптека | м2 норм. пл. | 34 | 126 |
| Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності | м2 заг. пл. | 60 | 222 |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | м2 заг. пл. | 60 | 222 |
| Філії відділення ощадбанку | м2 норм. пл. | 20 | 74 |
| Громадська вбиральня | прилад | 0,2 | 1 |
| Відділення зв’язку | м2 торг. пл. | 38 | 141 |
| ЖЕО | 1 об. на мр. до 20 тис. мешк. | 1 | 4 |
| Роздавальний пункт молочної кухні | Порції на добу | 100 | 37 |
| Підприємства побутового обслуг. | роб. місць | 1,34 | 5 |
| у тому числі |  |  |  |
| - п/п пральні | — | 0,18 | 1 |
| - п/п хімчистки | -- | 0,15 | 1 |
| - ремонт взуття | -- | 0,28 | 1 |
| - ремонт трикотажних виробів | -- | 0,05 | 1 |
| - ремонт металовиробів | -- | 0,16 | 1 |
| - пункти прокату | -- | 0,1 | 1 |
| - перукарня | роб. місць | 0,33 | 1 |
| - інші послуги | -- | 0,09 | 1 |

2.3 Розрахунок необхідної кількості машиномісць тривалого зберігання для проєктованої забудови

Розрахунок потреби у машиномісцях для тривалого зберігання автотранспорту виконано відповідно до вимог чинного ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», а саме — згідно з Таблицею 12, яка визначає мінімальну кількість машино-місць залежно від типу житлових одиниць. Згідно з проєктними даними, у межах житлового кварталу передбачено зведення 320 однокімнатних квартир і 760 квартир з двома або більше кімнатами.

Для розрахунку використано нормативні коефіцієнти забезпечення машиномісцями: – для однокімнатних квартир — 0,5, – для двокімнатних і більше — 0,8.

Таким чином, розрахункова потреба становить:

- для однокімнатних: 320 × 0,5 = 160 місць,

- для дво- та багатокімнатних: 760 × 0,8 = 608 місць.

Усього — 768 машино-місць для тривалого зберігання автотранспорту.

Враховуючи щільність забудови та обмежені можливості розміщення надземних стоянок без шкоди для благоустрою, частина машиномісць передбачається на відкритих автостоянках, розміщених уздовж внутрішніх проїздів та у спеціально відведених зонах. Їх загальна ємність становить 592 машино-місця, що дозволяє забезпечити потребу в тимчасовому зберіганні транспорту мешканців і відвідувачів.

Для компенсації нестачі місць (768 – 592 = 176 місць) проєктом передбачено влаштування підземного паркінгу під спортивним майданчиком, площею 2280 м². Його місткість становитиме орієнтовно 75–90 машино-місць. Додатково решта місць для тривалого зберігання автотранспорту можуть бути передбачені на прилеглих виробничо-складських територіях, до яких радіус пішохідної доступності не перевищує 700 м, що відповідає пункту 12.48 ДБН Б.2.2-12:2019 щодо максимально допустимої відстані до автостоянок тривалого зберігання.

Розміщення автостоянок проєктується з дотриманням санітарно-захисних відстаней до вікон житлових будинків. Згідно з чинними нормами, при місткості стоянок до 10 машин — відстань має становити щонайменше 10 м, для стоянок від 11 до 100 машин — не менше 15 м. У межах проєкту ці вимоги повністю дотримано.

Таким чином, у межах реконструкції території запропоновано збалансовану модель організації паркування, що поєднує відкриті автостоянки, підземний паркінг та резервні місця за межами ділянки. Таке рішення відповідає сучасним містобудівним підходам, забезпечує комфорт мешканців, зменшує транспортне навантаження на дворову територію та створює передумови для якісного благоустрою.

2.4 Пропозиції щодо організації руху транспорту та пішоходів

Ураховуючи, що проєктована забудова представлена переважно багатоквартирними житловими будинками середньої поверховості, організація транспортного та пішохідного руху на території орієнтована на забезпечення належного доступу до кожного будинку, безпечного пересування пішоходів, а також дотримання нормативних вимог щодо протипожежного обслуговування. Основу транспортної інфраструктури формують внутрішньоквартальні проїзди, ширину яких передбачено на рівні 6,0 метрів, що забезпечує можливість двостороннього руху, а також проїзд пожежно-рятувального транспорту та обслуговуючих машин.

Для забезпечення пожежної безпеки проєктом передбачено влаштування твердого покриття з підвищеною щільністю вздовж довгих фасадів житлових будинків. Таке покриття дає змогу забезпечити доступ до будинків пожежним автомобілям у разі виникнення надзвичайної ситуації, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 щодо зовнішніх мереж та споруд системи протипожежного захисту.

Вздовж основних проїздів, зокрема поблизу входів до житлових будинків, а також біля закладів громадського обслуговування, передбачено відкриті автостоянки гостьового призначення. Вони слугують для тимчасового зберігання приватного транспорту гостей мешканців, працівників об’єктів обслуговування, а також відвідувачів установ соціальної інфраструктури. Місця паркування облаштовуються із дотриманням санітарно-захисних відстаней до житлової забудови, з твердим покриттям, розміткою, пандусами, понижуваними бордюрами та можливістю встановлення зарядних станцій для електромобілів у перспективі.

Для зручного, безпечного та прямолінійного доступу мешканців до зупинок громадського транспорту, освітніх установ, об'єктів торгівлі та відпочинку проєктом передбачено розгалужену мережу пішохідних доріжок. Основний потік пішоходів орієнтований на маршрути вздовж внутрішньоквартальних проїздів, однак для підвищення функціональної зручності руху передбачено влаштування діагональних пішохідних зв’язків, що скорочують маршрут між окремими функціональними зонами. Таким чином досягається ефективне зонування території з чітким поділом транспортних і пішохідних потоків, що сприяє зниженню кількості конфліктних точок і підвищенню безпеки пересування, особливо для маломобільних груп населення.

Ширина пішохідних шляхів у межах території проєктування становить від 1,5 до 2,25 метрів. Такий діапазон забезпечує одночасний двосторонній рух пішоходів, доступність для дитячих візків і осіб з інвалідністю, а також можливість комфортного переміщення в години пікових навантажень. У місцях перетину пішохідних маршрутів із проїздами передбачено занижені бордюри, понижені переходи, тактильне маркування та можливість улаштування світлових або світловідбивальних елементів для кращої видимості в темний час доби.

Важливим компонентом організації руху є забезпечення інклюзивного середовища. Усі пішохідні доріжки, зупинки, підходи до будинків та об’єктів громадського призначення проєктуються з урахуванням потреб осіб з порушенням зору, опорно-рухового апарату та інших категорій населення. Передбачається улаштування пандусів, неслизьких покриттів, зон відпочинку з лавами, а також забезпечення логічної й безперервної структури пішохідних маршрутів.

Таким чином, система організації руху транспорту та пішоходів у межах території житлової забудови проєктується з урахуванням балансу між мобільністю, безпекою, доступністю та функціональністю. Запропоновані рішення відповідають чинним вимогам містобудівного, протипожежного, транспортного та санітарного законодавства та формують основу для гармонійного й сталого розвитку мікрорайону.

2.5 Пропозиції щодо організації рельєфу

Проєкт організації рельєфу розроблено на основі даних інженерно-геодезичної зйомки, виконаної відповідно до вимог ДСТУ Б Б.1.1-8:2013. Аналіз природного рельєфу показав, що територія, охоплена проєктуванням, має переважно спокійний, рівнинний характер, що є сприятливим для реалізації планувальних рішень без значних об’ємів земляних робіт.

Вертикальне планування території передбачено переважно вздовж вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних алей і основних зон функціонального призначення. Проєктом закладено мінімальне втручання в природний рельєф, що дозволяє зберегти природний ландшафт у межах житлової забудови, а також зменшити обсяг земляних робіт, витрати на влаштування інженерної підготовки й ризики порушення гідрологічного режиму.

Для забезпечення ефективного водовідведення дощових і талих вод запроєктовано систему поверхневого стоку, що забезпечується організацією ухилів у бік проїздів, лотків і дощоприймальних колодязів. Водоприймальні елементи поєднуються в єдину систему дощової каналізації, яка в подальшому підключається до існуючої міської мережі, відповідно до технічних умов комунальних служб.

Ухили проїздів у межах проєктної території передбачені в межах 4–30 ‰, що відповідає вимогам ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів». Зниження ухилу до 4 ‰ допускається в умовах реконструкції та на ділянках з обмеженою можливістю зміни рельєфу, зокрема біля входів до житлових будинків, об'єктів соціального призначення та пішохідних зон. Таке рішення дозволяє забезпечити безбар’єрність середовища та комфортне пересування для всіх груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.

Профілі проїздів проєктуються як односкатні або двоскатні з облаштуванням бордюрних лотків для спрямування води в дощоприймальні колодязі. Це дозволяє уникнути застоїв води на проїздах, зменшити навантаження на дорожнє покриття та забезпечити довговічність його експлуатації.

Проєктні відмітки формуються з урахуванням існуючого висотного положення прилеглих вулиць, а також перспективних змін рівнів забудови на суміжних територіях. Це забезпечує плавні переходи між різними елементами інфраструктури, виключає перепади висот і потенційні місця скупчення води. У критичних точках, наприклад, на перетинах проїздів із тротуарами або на під’їздах до підземного паркінгу, запроєктовано спеціальні знижені зони та технологічні лотки для спрямування поверхневого стоку.

Також, відповідно до сучасних вимог інженерної підготовки території, передбачено заходи для запобігання ерозії ґрунту, зокрема:

- улаштування підпірних стінок у місцях локальних перепадів рельєфу;

- застосування укріплених укосів та газонних решіток;

- улаштування щебеневих та бетонних водовідвідних лотків у межах проїздів;

- використання водопроникних покриттів на територіях, що не потребують твердого дорожнього покриття.

У місцях інтенсивного пішохідного руху, навколо дитячих і спортивних майданчиків, а також у зонах відпочинку передбачено організацію горизонтальних майданчиків, що поліпшують функціональність території та забезпечують безпечне пересування без ризику падіння через нахили.

Отже, запропонована організація рельєфу спрямована на оптимізацію інженерної підготовки території, збереження її природного рельєфу, мінімізацію обсягів земляних робіт, а також забезпечення ефективного поверхневого водовідведення з урахуванням діючих будівельних норм та вимог сталого розвитку міського середовища.

2.6.Майданчики різноманітного призначення

При проектуванні житлової забудови необхідно передбачати розміщення майданчиків, розміри яких і відстань від них до житлових та громадських будинків слід приймати не менш приведених у таблиці.

Розрахункові показники проектування майданчиків

Таблиця 2.5

| Майданчики | Розміри майданчиків, м2 на 1 люд. | Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових та громадських будинків, м |
| --- | --- | --- |
| Для гри дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, в т.ч.: - для дітей дошкільного віку - для дітей ясельного віку - для дітей шкільного віку | 0,7 0,2 0,1 0,4 | 12* |
| Для відпочинку дорослого населення | 0,1 | 10 |
| Для занять фізкультурою | 0,2 | 10-40 |
| Для господарських цілей | 0,3 | 20 |
| Для вигулу собак | 0,3 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | 10-50 |

*Примітка: найменша відстань від майданчиків для ігор дітей до місць розміщення сміттєзбірників  та    короткочасних стоянок автотранспорту повинна бути не менше 20 м.

Розрахункова потреба в елементах благоустрою території

Таблиця 2.6

| № п/п | Майданчики (розрахунок згідно з ДБН** 360–92) | Проектні площі майданчиків |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість мешканців в багатоповерховій забудові 3715 люд. |  |
| 1 | Дитячі ігрові 3715 × 0,7 = 2600 м2 | 2600 м2 |
| 2 | Для відпочинку дорослих 3715 × 0,1 = 400 м2 | 371,5 м2 |
| 3 | Для занять фізкультурою 3715 × 1,0 = 4005 м2 | 3715 м |
| 4. | Для господарських цілей 3715×0,3 = 1200 м2 | 1114,5 м2 |
| 5. | Для стоянки автомашин 3715 × 0,8 = 3204 м2 | 2972 м2 |

Раціональна організація прибудинкових територій передбачає створення системи майданчиків різного функціонального призначення, які відповідають нормативним вимогам щодо площі, розміщення, інсоляції та санітарних відстаней. У межах проєктованої території передбачається створення таких майданчиків, що мають сприяти підвищенню комфорту, безпеки та естетичного вигляду середовища проживання. Кожен тип майданчиків розміщується відповідно до функціонального зонування та з урахуванням санітарно-гігієнічних, соціальних і ландшафтних особливостей.

Майданчики для занять фізкультурою та спортом

Ці майданчики є необхідним елементом у структурі благоустрою житлового середовища, оскільки вони забезпечують можливості для підтримання фізичної активності різних вікових груп. Вони передбачаються на відстані не менше ніж 40 м від вікон житлових будинків, як того вимагає ДБН Б.2.2-12:2019. Передбачається створення відкритих спортивних зон з комбінованим покриттям (гумове або штучне трав’яне), облаштованих футбольними воротами, баскетбольними щитами, турніками, брусами, біговими доріжками. Територія для занять фізкультурою розміщується в північно-східній частині проєктованої ділянки. Для безпеки її обладнують парканом висотою не менше 2 м із зеленою огорожею. З метою захисту від шуму та візуального відокремлення майданчики обрамляються смугою дерев і кущів.

Майданчики для відпочинку дорослого населення

Ці майданчики призначені для пасивного відпочинку мешканців. Вони облаштовуються лавками з високими спинками, урнами, затінюючими навісами або перголами. Площа таких майданчиків визначається з розрахунку не менше 0,3 м² на одного мешканця. Майданчики поділяються на ті, що розташовуються безпосередньо біля входів до під’їздів, та ті, що віддалені від проїздів і розміщуються в зоні озеленення. Перші забезпечують короткочасний відпочинок, другі — тривале перебування, можливість спілкування в спокійній атмосфері. Обов’язковими є вітрозахист та достатній рівень інсоляції. Також передбачено зонування для настільних ігор та занять творчістю (шахи, малювання тощо).

Дитячі ігрові майданчики

Дитячі майданчики проектуються з урахуванням безпеки, доступності та інсоляції. Вони мають бути ізольовані зеленими насадженнями шириною не менше 3 м від господарських зон, стоянок і проїздів. Передбачено створення двох основних дитячих майданчиків: один — біля центральної забудови для дітей дошкільного віку з пісочницями, гірками та гойдалками; інший — для дітей молодшого шкільного віку з більш складним обладнанням (канати, лазанки, інтерактивні конструкції). Покриття — гумове, ударопоглинальне. Оснащення — сучасне, кольорове, сертифіковане відповідно до вимог безпеки. В зоні дитячих майданчиків передбачено тіньові навіси, питні фонтанчики, мінімальне озеленення з декоративними чагарниками.

Майданчики для господарських потреб

Для сушіння білизни, чищення речей, встановлення сміттєзбірників передбачаються окремі майданчики на відстані не менше 20 м від житлових вікон і не менше 10 м від дитячих зон. Вони будуть розміщені на добре продувних, інсольованих територіях. Передбачається створення трьох господарських майданчиків, кожен площею близько 25 м². Озеленення у вигляді суцільної зеленої смуги допоможе відокремити ці зони від основного простору. Для кожного сміттєвого майданчика передбачено спеціальні контейнери з сортуванням відходів (органічні, папір, пластик, скло).

Майданчики для тимчасового зберігання автотранспорту

Уздовж проїздів і на віддаленні від вікон житлових будинків заплановані відкриті стоянки для тимчасового зберігання автомобілів. Вони розраховані на 592 машино-місця, розміщені згідно з нормативами ДБН В.2.3-15:2007. Для постійного зберігання транспорту — підземний паркінг на 90 місць площею 2280 м², розміщений під територією спортивного майданчика. Це дозволяє зменшити навантаження на дворову частину кварталу, зберегти озеленення та забезпечити нормативну кількість місць для зберігання приватного транспорту.

Принципи взаємного розміщення майданчиків

Усі майданчики розташовуються з урахуванням нормованих відстаней між ними:

- дитячий та господарського призначення — не менше 10 м;

- дитячий та сміттєзбірний — не менше 20 м;

- дитячий та автостоянки — 15–20 м;

- дитячий та відпочинку дорослого — 25–30 м;

- відпочинку дорослого та господарський — 20–25 м;

- відпочинку дорослого та спортивний — не менше 30 м;

- спортивний та сміттєзбірний — не менше 20 м.

Ці відстані забезпечують зниження рівня шуму, уникнення конфлікту використання, поліпшення санітарно-гігієнічних умов. Додатково між зонами передбачається буферне озеленення з чагарників і дерев.

Дорожнє покриття майданчиків

Покриття різного типу: для дитячих — гумове, для господарських — бетонне, для відпочинку — плитка з природного каменю, для спортивних — гумове або синтетичне. Передбачено організацію системи водовідведення з ухилом 2–3 %, бордюри з полімербетону, освітлення світлодіодними ліхтарями з сенсорами руху.

Інклюзивність та безпека

Усі майданчики мають бути інклюзивними: передбачено пандуси, понижені бордюри, сенсорні елементи, таблички з шрифтом Брайля, поручні. Освітлення планується LED, з акцентом на безпечне пересування у вечірній час. Відеонагляд та покриття Wi-Fi для громадських зон розглядаються як частина Smart-інфраструктури території.

Висновок

Таким чином, проєктом передбачено організацію функціонально чіткої системи майданчиків, що відповідають сучасним містобудівним вимогам. Кожен з типів майданчиків виконує свою роль у формуванні комфортного життєвого простору для різних вікових і соціальних груп населення. Раціональне розміщення, відповідність ДБН, безбар’єрність, сучасні матеріали та функціональність — основа створення якісного житлового середовища.

2.7. Транспортні та пішохідні комунікації

Раціональне планування транспортної та пішохідної мережі є важливою складовою створення зручного, безпечного і ефективного міського середовища. У межах кварталу передбачається формування нової структури вулично-дорожньої мережі з урахуванням вимог ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та інших чинних нормативних документів.

Проєктна організація території передбачає наявність основних і другорядних проїздів, а також системи пішохідних шляхів, що забезпечують повноцінне обслуговування житлових та громадських будівель. Основними транспортними комунікаціями є внутрішньоквартальні проїзди, які запроектовані з шириною проїжджої частини 6,0 м, що забезпечує двосторонній рух автомобілів, включаючи можливість проїзду сміттєвозів, пожежних та комунальних автомобілів. Уздовж окремих ділянок проїздів передбачені розширення у вигляді роз’їзних майданчиків та кишень для короткочасного паркування.

Під’їзди до житлових будинків реалізовані згідно з вимогами пожежної безпеки. Відстань від краю проїзду до стін будинків з урахуванням їх поверховості складає від 5 до 8 м, а для висотних будинків понад 9 поверхів – 8–10 м. Уздовж довгих фасадів будинків передбачено ґрунтове покриття підвищеної щільності шириною не менше 6 м, яке дозволяє рух і маневрування пожежних машин. Додатково, передбачені тупикові проїзди з обов’язковими поворотними майданчиками діаметром не менше 12 м для забезпечення безпечного розвороту великогабаритного транспорту.

Важливою складовою транспортної організації є підземний паркінг, запроєктований під територією спортивного майданчика. Його площа становить 2280 м², що забезпечує приблизно 90 машино-місць для постійного зберігання автомобілів мешканців. Це дозволяє зменшити кількість автомобілів на поверхні, зберегти озеленення, забезпечити нормативні показники забезпеченості житла місцями для паркування згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 (0,8–1,0 машино-місця на квартиру залежно від типу забудови).

Пішохідна інфраструктура представлена системою тротуарів та пішохідних доріжок шириною від 1,5 до 2,25 м, які з’єднують житлові будинки з громадськими об’єктами, дитячими майданчиками, зонами відпочинку, зупинками громадського транспорту. Ширина тротуарів визначається згідно з функціональним навантаженням і категорією вулиці. Всі пішохідні шляхи мають пониження біля пішохідних переходів і пандуси з нахилом до 5 %, що забезпечує безбар’єрний доступ для маломобільних груп населення.

Уздовж основних пішохідних маршрутів передбачено озеленення, встановлення лав для відпочинку, урн, ліхтарів. Розглядається можливість інтеграції велоінфраструктури, зокрема організація спільного пішохідно-велосипедного руху на окремих ділянках. Відповідно до ДСТУ 8856:2019 «Інфраструктура для велосипедного транспорту», передбачається облаштування окремих велодоріжок шириною 1,5 м в межах вулиць другої і третьої категорії.

Усі перетини пішохідних та велосипедних шляхів із проїздами облаштовані на одному рівні з проїзною частиною з відповідними пандусами. Рівень підняття тротуарів над проїжджою частиною складає 15 см, як того вимагають ДБН. Для безпеки пішоходів на перетинах передбачено встановлення світлофорів (у разі великої інтенсивності руху) та дорожньої розмітки.

З урахуванням природно-кліматичних особливостей Києва в організації забудови передбачено підвищення аерації у літній період, влаштування зелених насаджень для захисту від пилових бур та перегріву, особливо у південній частині території. Озеленення використовується також як буфер між транспортними артеріями та житловою забудовою.

Всі житлові будинки проектуються з урахуванням дотримання червоних ліній. Будинки з громадськими приміщеннями на перших поверхах можуть розміщуватися ближче до червоної лінії, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, але без виходів квартир безпосередньо на тротуар. В умовах реконструкції допускається розміщення житлових будинків з квартирами на перших поверхах по червоній лінії лише у виняткових випадках.

Усередині кварталу передбачається формування внутрішніх дворів, які мають необхідну площу для забезпечення норм інсоляції та доступу до світла. Мінімальна відстань між протилежно розташованими житловими вікнами становить не менше 15 м. Всі внутрішньоквартальні проїзди мають габарити не менше 3,5 м по ширині і 4,25 м по висоті, що дозволяє безперешкодний проїзд технічного транспорту.

Проєктна організація пішохідно-транспортного середовища враховує необхідність мінімізації транзитного руху через дворову територію. Передбачено обмеження швидкості до 20 км/год, встановлення «лежачих поліцейських», дорожніх знаків та попереджувальних табличок. Для створення безпечного середовища планується освітлення тротуарів та проїздів ліхтарями з LED-освітленням і сенсорами руху.

Загалом система транспортних і пішохідних комунікацій, передбачена проєктом, відповідає чинним нормативам, забезпечує належний рівень комфорту, безпеки та функціональної зручності для усіх користувачів міського простору — мешканців, відвідувачів, екстрених служб і комунальних підприємств. Реалізація запроєктованих рішень дозволить створити ефективну, збалансовану транспортну структуру житлового кварталу з врахуванням сучасних вимог сталого розвитку міста.

2.8. Озеленення

Озеленення територій житлової забудови — це невід’ємна складова формування якісного і комфортного міського середовища. Згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДСТУ 8737:2017 «Озеленення територій населених пунктів», прибудинкові території повинні мати не менше 40 % озеленених площ від загальної площі ділянки. На території кварталу, що реконструюється, дана вимога витримується завдяки раціональному розміщенню зелених зон у дворах, між житловими будинками та вздовж внутрішньоквартальних проїздів.

Основною вимогою до проектного рішення стало створення озеленених смуг шириною не менше 5 м навколо житлових будинків. Таке рішення забезпечує не лише естетичну привабливість, але й виконує важливі функції шумозахисту, очищення повітря та створення сприятливого мікроклімату. У разі відсутності можливості виконати озеленення у вигляді смуги, передбачено альтернативне озеленення на вільних ділянках дворової території відповідної площі.

Нормативна площа озеленення розраховується із забезпеченням не менше 6 м² зелених насаджень на одного жителя. Враховуючи проєктну чисельність населення кварталу після реконструкції, яка складає 6444 особи, загальна площа озеленення має бути не меншою за 38 664 м². За фактом у проєкті передбачено створення зелених зон загальною площею понад 40 000 м², що повністю відповідає нормативу та враховує потребу у додаткових елементах благоустрою.

До складу озеленених територій включаються: майданчики для відпочинку (дорослого і дитячого населення), дитячі ігрові зони, пішохідні доріжки та елементи ландшафтного дизайну. Усі ці елементи можуть становити не більше 30 % від площі конкретної озелененої ділянки. Такий підхід дозволяє зберегти необхідну густоту зеленого покриву і гарантувати екологічну ефективність озеленення.

Зелені насадження незалежно від їх функціонального призначення формують архітектурно-планувальну структуру двору і виконують санітарно-гігієнічні, рекреаційні, структурно-просторові та декоративно-художні функції. Особлива увага приділяється деревно-чагарниковим композиціям, які розташовуються в місцях, що дозволяють уникати затінення вікон житлових приміщень, але при цьому ефективно перешкоджають проникненню пилу, шуму та забрудненого повітря.

При проектуванні озеленення враховано необхідність забезпечення інсоляційного режиму житлових приміщень. Відповідно до ДБН 360-92**, відстань від вісі дерева до житлового будинку має становити не менше 5 м. Також враховано розміри крон дорослих дерев: зокрема, для дерев із кроною 5 м рекомендована відстань посадки — не менше 10 м. Всі ці параметри враховані при посадці дерев на внутрішньодворових територіях.

Асортимент озеленення обрано з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов м. Києва. Передбачено висадку стійких до міських умов порід дерев і чагарників, серед яких: липа серцелиста, каштан кінський червоний, клен гостролистий, горобина звичайна, спірея Вангутта, форзиція, кизильник блискучий. Кущові композиції створюють щільні вітрозахисні зони, тоді як дерева забезпечують затінення у спекотні періоди та знижують температуру в зоні озеленення.

Для забезпечення естетичності та сезонної декоративності в озелененні використовуються квітучі породи, зокрема сакура Канзан, катальпа бігнонієвидна, скумпія звичайна, а також багаторічні трав’янисті рослини — лаванда, декоративні злаки. Окремі ділянки оформлені у вигляді міксбордерів з постійною змінністю кольору впродовж сезону. Газони передбачено у вигляді звичайного посівного типу на всіх ділянках, не зайнятих будівлями, проїздами, доріжками чи майданчиками.

Зелені насадження ефективно виконують функції екологічного буфера. Вони знижують рівень шуму до 5–10 дБ, утримують до 70 % пилу, поглинають до 60 % викидів вуглекислого газу і до 50 % оксидів азоту. Крім того, насадження зменшують поверхневий стік дощових вод, затримують сніг, захищають ґрунти від ерозії.

В урбанізованому середовищі рослинність виконує функцію охолодження так званого міського «острова тепла», оскільки знижує температуру повітря через ефект транспірації. Також насадження сприяють покращенню вологості повітря та зменшують добові температурні коливання, що позитивно впливає на мікроклімат житлового середовища.

Важливо, що озеленення сприяє психологічному комфорту мешканців. Зелені насадження мають здатність покращувати психоемоційний стан людини, сприяючи зниженню стресу та підвищенню рівня фізичної активності.

Рівномірне і безперервне озеленення у кварталі реалізується завдяки з’єднанню всіх зелених зон у єдину мережу, що дозволяє формувати послідовні «зелені коридори». Це відповідає принципам сучасного ландшафтного планування та урбоекології.

Особливу увагу у проєкті приділено якості ґрунтів. Усі насадження передбачається висаджувати у родючий шар ґрунту товщиною не менше 40 см, який буде підсипатися на етапі благоустрою території. Застосування добрив та мульчування кореневої зони дозволить зменшити випаровування вологи та покращити приживлюваність рослин.

Полив озеленення передбачено через централізовану автоматизовану систему крапельного зрошення, підключену до загальної інженерної інфраструктури кварталу. У разі потреби можлива ручна доочистка, яка забезпечить підтримку естетичного вигляду насаджень у період пікових навантажень або спеки.

Озеленення у проєкті не є другорядним елементом, а виступає важливою складовою архітектурно-планувального рішення, яка визначає обличчя території та її загальний комфорт. Усі заходи відповідають чинним нормативам та вимогам щодо безбар’єрності, екологічності та сталого розвитку міського середовища.

2.9. Зовнішнє освітлення

Організація зовнішнього освітлення територій житлових кварталів відіграє ключову роль у створенні безпечного, комфортного і функціонального середовища для населення у темний період доби. Правильно спроєктоване освітлення сприяє не лише зручності пересування пішоходів і транспорту, але й забезпечує психологічний комфорт, попередження правопорушень, зменшення аварійності, а також підвищення загальної естетичної привабливості території.

В основу проєктного рішення покладено сучасні вимоги до освітленості згідно з ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення» та рекомендації міжнародних стандартів, зокрема EN 13201 (в частині вуличного освітлення). Основний розрахунок виконується на горизонтальну освітленість, тобто на кількість світла, що падає на одиницю площі земної поверхні. Такий підхід дозволяє забезпечити рівномірний розподіл освітлення по всій території мікрорайону, включно з проїздами, тротуарами, пішохідними алеями, підходами до громадських будівель і житлових під’їздів.

Розташування опор і світильників визначається з урахуванням функціонального зонування території. Найвища інтенсивність освітлення передбачається вздовж основних внутрішньоквартальних проїздів, зокрема на під’їздах до груп житлових будинків, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, об’єктів торгівлі, медичних пунктів, зон відпочинку, а також у місцях підвищеної концентрації пішохідного руху. Окрему увагу приділено безпечному освітленню зон переходу з житлової території до зупинок громадського транспорту та паркінгів.

Конструктивне рішення освітлювальних систем базується на принципах мінімального енергоспоживання, високої ефективності та довговічності. Всі світильники передбачається виконати на основі світлодіодних (LED) технологій з теплим білим спектром світла (2700–3000 К), які найбільш комфортні для сприйняття у нічний час, не викликають візуального навантаження і спотворення кольору об'єктів. Енергоощадність світлодіодних світильників дозволяє знизити експлуатаційні витрати, а довгий термін служби значно зменшує потребу в обслуговуванні.

Для внутрішньоквартальних проїздів середня освітленість встановлюється не нижче 10–15 лк, для тротуарів — не менш як 7 лк, а для пішохідних доріжок і зон входів у будинки — не менш як 5 лк. На підходах до шкіл та дитячих садків освітленість рекомендується підвищити до 20 лк, враховуючи необхідність максимальної безпеки дітей у період ранкових і вечірніх переміщень.

Велике значення надається рівномірності освітлення — відношенню мінімального рівня освітленості до середнього. Для території мікрорайону це значення не повинно бути менше 0,3–0,4, щоб уникнути різких перепадів яскравості, які можуть призвести до погіршення видимості або відчуття дискомфорту.

Крок розміщення опор освітлення залежить від їхньої висоти. В середньому, при висоті опор 6 м, максимальний крок між ними повинен складати не більше 30 м. Згідно з нормативами, співвідношення кроку між опорами і їх висотою не повинно перевищувати 5:1. При цьому на вулицях із одностороннім розміщенням світильників дане співвідношення критично важливе для забезпечення достатньої інтенсивності світлового потоку на протилежному боці дороги. У деяких випадках застосовується комбіноване розміщення опор з двостороннім або шаховим чергуванням, залежно від щільності забудови і функціонального навантаження.

Під час проєктування також враховано обмеження, пов’язані з радіусами поворотів і габаритами руху пожежних та комунальних машин. Опори зовнішнього освітлення розташовуються поза межами зони маневрування великогабаритного транспорту. Водночас забезпечується вільний доступ до світлотехнічного обладнання для технічного обслуговування без порушення благоустрою.

У дворових просторах запроектовано додаткове декоративне освітлення, зокрема вздовж пішохідних алей, біля лав, дитячих та спортивних майданчиків. Для цих цілей застосовуються малі опори заввишки до 3 м з розсіяним світлом, яке не засліплює та забезпечує м’яке фонове освітлення. У поєднанні з ландшафтним озелененням таке освітлення формує комфортну вечірню атмосферу й покращує візуальне сприйняття простору.

Особливу увагу приділено освітленню території паркінгу та під’їздів до нього. Це дозволяє уникнути ризиків під час паркування у темний період доби та забезпечує наглядовість з боку мешканців. Всі джерела світла мають бути встановлені з урахуванням антивандального захисту, що особливо важливо для зон загального користування.

Проєктом передбачено можливість автоматичного керування зовнішнім освітленням за допомогою програмованих таймерів або систем дистанційного контролю, що дозволяє регулювати інтенсивність світла залежно від часу доби, пори року, наявності руху (використовуючи датчики руху та освітленості) та інших параметрів. Такий підхід дозволяє додатково економити енергію та продовжити термін експлуатації обладнання.

Зовнішнє освітлення кварталу має не лише функціональне, але й безпекове значення. Добре освітлені зони знижують ймовірність вуличної злочинності та актів вандалізму. Це особливо актуально для пішохідних зон, місць загального користування, зон очікування, підходів до під’їздів, сміттєвих майданчиків, дитячих і спортивних зон.

У межах концепції сталого розвитку також передбачено поступове впровадження сонячних ліхтарів на окремих ділянках, що дозволить зменшити навантаження на мережу та забезпечити автономне функціонування освітлення у разі відключення електропостачання. Особливо актуально це для зон озеленення, де складно прокладати кабельні мережі без пошкодження кореневих систем дерев.

Отже, зовнішнє освітлення розроблено відповідно до сучасних вимог, забезпечує нормативну освітленість, енергоефективність, безперервність світлового покриття та інтегрується в загальну систему благоустрою мікрорайону. Враховано як безпекові, так і естетичні аспекти, що створює передумови для формування якісного середовища проживання у межах реконструйованої території.

2.10 Висновки до розділу

У процесі розробки проєкту реконструкції та благоустрою території житлової забудови в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки та вулиці Будівельників у Дніпровському районі м. Києва було проведено аналіз існуючого стану території та визначено основні напрями її покращення. Загальна площа території, що підлягає реконструкції, становить 13,0 га. При цьому головна увага приділена раціоналізації функціонального зонування, підвищенню щільності забудови, покращенню житлових умов та організації комфортного середовища для мешканців.

На момент початку проєктування чисельність населення кварталу становила 3 715 осіб, а житловий фонд – 62 932,5 м², що забезпечувало житлову забезпеченість на рівні 27 м²/особу. Після реалізації проєктних рішень чисельність населення лишається стабільною, проте здійснюється суттєва оптимізація забудови та транспортної інфраструктури. Важливим результатом є збільшення кількості паркомісць із 236 до 592, що дозволяє відповідати сучасним вимогам щодо забезпечення автомобілями без перевантаження прибудинкових територій.

У проєктному стані передбачено збереження існуючої середньої поверховості (5 поверхів), що відповідає загальному масштабові навколишньої забудови та дозволяє зберегти комфортну щільність території. При цьому покращено параметри благоустрою та зонування внутрішньоквартальних просторів – із виділенням зон озеленення, майданчиків для відпочинку, дитячих та спортивних зон, а також територій загального користування.

Проаналізований баланс території свідчить про переважне функціональне використання земель під забудову (17 940 м²) та проїзди/тротуари (14 453,4 м²), які залишаються незмінними у проєктному рішенні. Утім, важливо відзначити, що збереження площі не означає відсутність змін у якості: оновлення покриттів, оптимізація ширини проїздів, розміщення розворотних майданчиків та підвищення інклюзивності є складовими запропонованого благоустрою.

Окрему увагу приділено організації транспортних і пішохідних комунікацій, які оптимізуються з урахуванням діючих нормативів ДБН В.2.3-5:2018 та актуалізованих вимог пожежної безпеки. Забезпечено раціональні відстані між житловими і громадськими будівлями відповідно до розрахунків інсоляції та освітлення, що дозволяє підтримувати належний рівень гігієнічних та соціальних стандартів.

Озеленення кварталу відіграє ключову роль у формуванні комфортного міського середовища. У відповідності до норм, передбачено не менше 6 м² озеленення на одного мешканця, а також загальний рівень озеленення не нижче 40% від вільної від забудови площі. Зелені насадження використовуються не лише як естетичний елемент, але й як ефективний засіб екологічного захисту, регулятор мікроклімату та інструмент просторової композиції.

Підсумовуючи, запропоновані проєктні рішення щодо реконструкції території спрямовані на підвищення функціональної ефективності використання простору, забезпечення сталого розвитку житлової забудови, покращення якості життя мешканців, дотримання нормативних показників щодо житлової забезпеченості, інсоляції, озеленення та транспортного обслуговування. Усі зміни впроваджуються без порушення габаритних параметрів території, а їх основна цінність полягає у якісному оновленні просторового середовища.

Розділ. I I I. “ КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ”

3.1 Планування поточних і капітальних ремонтів житлового фонду

Конструктивна схема більшості будівель — поздовжньо-несуча, з поперечними капітальними стінами і збірними залізобетонними плитами перекриттів. Фундаменти переважно стрічкові, з частковими ушкодженнями гідроізоляції.

Опис конструктивного рішення будівлі житлового фонду наведений у табличці 3.1

Таблиця 3.1

Опис конструктивного рішення будівлі житлового фонду

| № | Адреса | функц. | рік побудови | повер- ховність | площа забудови S заб., м2 | загальна площа S заг., м2 | житлова площа S.кв.,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | вул. Будівельників, 19 | Житл. | 1972 | 5 | 1708 | 8540 | 6405 |
| 2 | проспект Миру, 14 | Житл. | 1970 | 5 | 1170 | 5850 | 4387,5 |
| 3 | вул. Будівельників, 17 | Житл. | 1972 | 5 | 1260 | 6300 | 4725 |
| 4 | вул. Будівельників, 15 | Житл. | 1971 | 5 | 1260 | 6300 | 4725 |
| 5 | проспект Миру, 12 | Житл. | 1970 | 5 | 1708 | 8540 | 6405 |
| 6 | вул. Будівельників, 13 | Житл. | 1971 | 5 | 1260 | 6300 | 4725 |
| 8 | вул. Будівельників, 11 | Житл. | 1970 | 5 | 1708 | 8540 | 6405 |
| 9 | проспект Миру, 9 | Житл. | 1969 | 5 | 1708 | 8540 | 6405 |
| 10 | вул. Будівельників, 9 | Житл. | 1969 | 5 | 1260 | 6300 | 4725 |
| 11 | вул. Будівельників, 7 | Житл. | 1968 | 5 | 1708 | 8540 | 6405 |
| 12 | вул. Григорія Чупринки, 7А | Житл. | 1973 | 5 | 1260 | 6300 | 4725 |
|  |  |  |  | 55 | 16010 | 80050 | 60037,5 |

Таблиця 3.1 (продовження)

| № | нежитлова площа Sн.ж.,м2 | буд об'єм V буд., м3 | кількість кв | кількість мешк. | стіни | перекриття | покрівля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2135 | 25620 | 120 | 365 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 2 | 4376 | 17550 | 80 | 301 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 3 | 1575 | 18900 | 80 | 320 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 4 | 1575 | 18900 | 80 | 322 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 5 | 2135 | 25620 | 120 | 361 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 6 | 1575 | 18900 | 80 | 320 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 8 | 2135 | 25620 | 120 | 364 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 9 | 2135 | 25620 | 120 | 359 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 10 | 1575 | 18900 | 80 | 318 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 11 | 2135 | 25620 | 120 | 365 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
| 12 | 1575 | 18900 | 80 | 320 | З/б панелі | З/б панелі | Рубероід |
|  | 22926 | 240150 | 3339 | 10018 |  |  |  |

Таблиця 3.1 (продовження)

| № | площа покрівлі S , м2 | відновна вартість | залишкова вартість | останній ремонт | фізичний знос | група капіталу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 2736 | 17131171,68 | 9564904,19 | 2018 | 44 | ІІ |
| 2 | 1368 | 11735053,20 | 6356487,15 | 2018 | 46 | ІІ |
| 3 | 1368 | 12637749,60 | 7056076,86 | 2018 | 44 | ІІ |
| 4 | 2307,5 | 12637749,60 | 6950762,28 | 2018 | 45 | ІІ |
| 5 | 1144,3 | 17131171,68 | 9279384,66 | 2018 | 46 | ІІ |
| 6 | 2843,8 | 12637749,60 | 6950762,28 | 2018 | 45 | ІІ |
| 8 | 680 | 17131171,68 | 9279384,66 | 2018 | 46 | ІІ |
| 9 | 1495 | 17131171,68 | 9136624,90 | 2018 | 47 | ІІ |
| 10 | 1495 | 12637749,60 | 6740133,12 | 2018 | 47 | ІІ |
| 11 | 1495 | 17131171,68 | 8993865,13 | 2018 | 48 | ІІ |
| 12 | 1495 | 12637749,60 | 7161391,44 | 2018 | 43 | ІІ |
|  | 18427,6 | 160579659,6 | 87469776,67 |  |  |  |

Таблиця 3.2

Визначення послідовності ремонтів

| №буд | Рік побудови | Група капітальності | Фізичний знос | Рік останнього ремонту | Послідовність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1972 | ІІ | 44 | 2018 | 1 |
| 2 | 1970 | ІІ | 46 | 2018 | 2 |
| 3 | 1972 | ІІ | 44 | 2018 | 3 |
| 4 | 1971 | ІІ | 45 | 2018 | 4 |
| 5 | 1970 | ІІ | 46 | 2018 | 5 |
| 6 | 1971 | ІІ | 45 | 2018 | 6 |
| 8 | 1970 | ІІ | 46 | 2018 | 7 |
| 9 | 1969 | ІІ | 47 | 2018 | 8 |
| 10 | 1969 | ІІ | 47 | 2018 | 9 |
| 11 | 1968 | ІІ | 48 | 2018 | 10 |
| 12 | 1973 | ІІ | 43 | 2018 | 11 |

Таблиця 3.3

Рекомендована послідовність ремонту

| Група капітальності | Періодичність КР | Періодичність ПР при зносі, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | 20-30 | Більше 30 |
| І | 18-21 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| ІІ, ІІІ | 12-15 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| ІV | 9-12 | 4 | 3-4 | 3 |

Розрахунок періодичності ремонтів

Таблиця 3.3.

| № буд | Група кап. | Рік побуд. | Фіз. знос | Рік остан. ремонту | № послід. | Поточний ремонт |  | Капітальний ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Норма | Прийнято | Норма | Прийнято |
| 1 | ІІ | 1972 | 44 | 2018 | 1 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 2 | ІІ | 1970 | 46 | 2018 | 2 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 3 | ІІ | 1972 | 44 | 2018 | 3 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 4 | ІІ | 1971 | 45 | 2018 | 4 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 5 | ІІ | 1970 | 46 | 2018 | 5 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 6 | ІІ | 1971 | 45 | 2018 | 6 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 8 | ІІ | 1970 | 46 | 2018 | 7 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 9 | ІІ | 1969 | 47 | 2018 | 8 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 10 | ІІ | 1969 | 47 | 2018 | 9 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 11 | ІІ | 1968 | 48 | 2018 | 10 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |
| 12 | ІІ | 1973 | 43 | 2018 | 11 | 3-4 | 4 | 12-15 | 12 |

Періодичність капітального ремонту 1к=12, а періодичність поточного 1п=4

Визначення витрат на ремонти

Загальна площа житлового фонду

F= 80050 м2

Кількість фонду, що підлягає щороку капітальному ремонту, обчислюється за формулою:

FК(рік) = F/TК = 80050 / 12= 6670,83 м2

Кількість фонду, що підлягає щороку поточному ремонту, обчислюється за формулою:

FП(рік) = F/TП - FК(рік) = 80050 / 4 - 6670,83= 13341,67м2

Планування ремонтів по роках

Планування почнемо з капітального ремонту. Відповідно до таблиці 3, в якій було визначено послідовність ремонту, в перші 4 роки виконуємо. капітальний ремонт в будинках з найбільшим фізичним зносом. Їх потрібно відремонтувати в першу чергу. В інших будівлях капітальний ремонт буде виконуватись у більш віддалений період. Після планування капітального ремонту виконуємо планування поточного ремонту, також відповідно до послідовності, визначеної у таблиці 3.4.

Під час планування дотримуємось визначених вище кількостей фондів, що потрібно відремонтувати протягом року. Відхилення від обчисленого значення може бути не більшим 20%.

Таблиця 3.4.

Планування ремонтів по роках

Визначення вартості ремонтів

Вартість ремонтів визначаємо за формулою:

1. Для поточного ремонту СП = 0,5 х TП х NП х СВ/100

Враховуючи групу капітальності NП=0,8

2. Для капітального ремонту СП = 0,5 х TК х NК х СВ/100

Враховуючи групу капітальності NК=1,1

Індекс цін будівництва в Україні за 2025 рок склав 101,3%.

Індекс інфляції в Україні у березні 2025 склав 101,5%.

Кінт=21,59 х 1,013 х 1 х 1,015 х 1,2=26,64

Таблиця 3.5

Вартість поточного і капітального ремонтів для кожного будинку

| №буд | Гр.кап. | Відновна вартість | Період.рем. |  | Вартість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПР | КР | Спр | Скр |
| 1 | ІІ | 17131171,68 | 4 | 12 | 274098,75 | 1130657,33 |
| 2 | ІІ | 11735053,20 | 4 | 12 | 187760,85 | 774513,51 |
| 3 | ІІ | 12637749,60 | 4 | 12 | 202203,99 | 834091,47 |
| 4 | ІІ | 12637749,60 | 4 | 12 | 202203,99 | 834091,47 |
| 5 | ІІ | 17131171,68 | 4 | 12 | 274098,75 | 1130657,33 |
| 6 | ІІ | 12637749,60 | 4 | 12 | 202203,99 | 834091,47 |
| 8 | ІІ | 17131171,68 | 4 | 12 | 274098,75 | 1130657,33 |
| 9 | ІІ | 17131171,68 | 4 | 12 | 274098,75 | 1130657,33 |
| 10 | ІІ | 12637749,60 | 4 | 12 | 202203,99 | 834091,47 |
| 11 | ІІ | 17131171,68 | 4 | 12 | 274098,75 | 1130657,33 |
| 12 | ІІ | 12637749,60 | 4 | 12 | 202203,99 | 834091,47 |
|  |  | 160579659,60 |  |  | 2569274,55 | 10598257,53 |

Таблиця 3.6

Вартість ремонтів по роках

3.2 Конструкції дорожнього покриття

У межах проєктованої території особливу увагу зосереджено на виборі конструкцій дорожнього одягу, що забезпечує ефективну експлуатацію пішохідно-транспортної інфраструктури прибудинкової зони. Композиція шарів дорожнього покриття розробляється з урахуванням навантажень від автотранспорту, кліматичних факторів та ґрунтових особливостей ділянки. Ретельне проектування конструкції дозволяє підвищити довговічність покриття, знизити потребу в ремонтах та створити комфортні умови для переміщення мешканців і спеціалізованого транспорту.

Верхній шар покриття виконує експлуатаційну функцію, формуючи стійку до зносу та вологи поверхню. Для внутрішньоквартальних проїздів обрано щільний дрібнозернистий гарячий асфальтобетон типу Б, який демонструє високі показники міцності, водонепроникності та здатності до деформацій без втрати функціональності. Цей шар контактує з колесами транспорту, тому його характеристики критичні для безпеки руху.

Наступним є вирівнювальний прошарок, сформований зі щебенево-піщаної суміші, що сприяє рівномірному розподілу навантаження та стабілізації фінішного шару. Ще нижче розміщується основа з великофракційного щебеню, яка приймає на себе основні навантаження і виконує несучу функцію. Така структура попереджує утворення вибоїн, просідання та передчасне руйнування дорожнього покриття.

У випадках з ускладненими інженерно-геологічними умовами (наприклад, глинисті або надмірно зволожені ґрунти) до складу конструкції додатково включають геотекстильні матеріали. Геотекстиль виконує функцію армування, дренажу та поділу шарів, підвищуючи стабільність дорожнього «пирога». Також проєктом передбачено систему водовідведення – дощоприймальні колодязі та водовідвідні лотки – які запобігають руйнуванню конструкції під впливом опадів.

Конкретний склад шарів залежить від типу ділянки. Наприклад, для проїздів передбачено конструкцію з покриттям з асфальтобетону, щебеневою основою та ущільненою піщаною подушкою. Для тротуарів і велодоріжок застосовується бетонна плитка, покладена на піщану основу з можливим використанням щебеневого шару для дренажу. У місцях інтенсивного навантаження (наприклад, під’їзди пожежного транспорту) проєктом запропоновано посилені конструкції з двома шарами асфальтобетону.

Загальна будова типового дорожнього одягу виглядає так:

- покриття з гарячого асфальтобетону типу Б (4–5 см);

- вирівнювальний шар із суміші щебеню та піску (6–8 см);

- основа зі щебеню (20–40 мм, товщина 15–20 см);

- піщаний підстильний шар або ущільнений ґрунт.

Для пішохідних зон і тротуарів використовується фігурна або квадратна плитка (50×50 см), яка легко демонтується у разі локального ремонту. Основа під таке покриття включає щільно утрамбований пісок товщиною до 15 см. У місцях з високим рівнем ґрунтових вод або суттєвими ухилами — передбачається дренажний шар.

Ключовим фактором є забезпечення нормативних ухилів: 1,5% для асфальту та 2% для плитки, що гарантує своєчасне водовідведення. Переходи між покриттями влаштовано плавно, без порушень цілісності шарів. Для безбар’єрного доступу передбачено пониження бордюрів до 2 см, що відповідає вимогам інклюзивності та ДБН В.2.2-40:2018.

Таким чином, конструкції дорожнього покриття, запропоновані у межах цього проєкту, повністю відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема ДБН В.2.3-5:2018, ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та враховують специфіку кліматичних і ґрунтових умов території проєктування. Раціональне компонування шарів, продумане водовідведення та адаптація до різних типів навантажень забезпечують довговічність та ефективність експлуатації в умовах міського середовища.

3.3. Проєктні рішення щодо заходів цивільного захисту населення

У межах реконструкції житлової забудови враховано потребу в підвищенні рівня безпеки населення, зокрема шляхом реалізації заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 26.06.2013 року та ДБН В.1.1-27:2021 «Будівлі і споруди. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій».

На території кварталу передбачено комплексне зонування із забезпеченням вільного доступу спецтранспорту (швидкої, пожежної, аварійної служби) до кожного житлового будинку. Ширина проїздів становить не менше 5,5 м, що відповідає нормативним вимогам до евакуаційного обслуговування. Територія забезпечена повноцінною пішохідною мережею з можливістю швидкої евакуації в разі надзвичайної ситуації.

У структурі нової забудови передбачено два підземні паркінги, які спроєктовані з урахуванням подвійного призначення — у разі надзвичайної ситуації вони можуть використовуватися як тимчасові укриття. Відповідно до п. 5.2 ДБН В.1.1-27:2021, у підземних спорудах передбачено елементи інженерного забезпечення, що дозволяють облаштувати захисні укриття: автономне освітлення, посилена вентиляція, санітарні вузли, евакуаційні виходи. Місткість укриттів розрахована з урахуванням щільності населення — орієнтовно до 400 осіб у кожному укритті.

Також запроєктовано встановлення систем оповіщення населення про надзвичайні ситуації: гучномовців на опорах зовнішнього освітлення, резервних джерел живлення для них, а також інформаційних табло з інструкціями щодо дій у випадку евакуації. Розміщення цих систем погоджено із загальноміською схемою оповіщення та передбачає охоплення усієї території забудови.

На кожному під'їзді до будинків проєктом передбачено розміщення табличок з умовними позначками напрямків евакуації, розташуванням найближчого укриття та контактними номерами служб реагування. У внутрішньоквартальних зонах відпочинку встановлюються інформаційні стенди з правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій (пожежа, витік газу, затоплення, повітряна тривога тощо).

Забезпечено також належний рівень протипожежного захисту: кожен будинок матиме сучасну пожежну сигналізацію, гідранти із підведеною водою, а простір між будинками організовано з урахуванням розривів, які дозволяють безперешкодний під’їзд пожежної техніки.

Усі рішення ухвалено на основі аналізу можливих ризиків на даній території та спрямовані на підвищення рівня готовності житлового кварталу до надзвичайних подій. Комплекс заходів цивільного захисту інтегрований у загальну структуру проєктних рішень реконструкції кварталу та відповідає чинним нормативам у сфері безпеки життєдіяльності.

Висновки до розділу 3

У межах третього розділу розглянуто ключові конструктивні рішення, які забезпечують надійність, безпечність та довговічність елементів територіального благоустрою та інженерної підготовки кварталу, що реконструюється. Запропоновані типи дорожніх покриттів відповідають функціональному призначенню різних зон території: тротуарів, проїздів, дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку та господарських площ. При виборі конструкцій враховано чинні норми, кліматичні умови регіону, інтенсивність навантажень, а також необхідність безбар’єрного доступу та ергономіки простору для різних груп користувачів.

У підпункті 3.2 особливу увагу приділено заходам цивільного захисту. Розроблено рішення щодо можливого використання підземних паркінгів як тимчасових укриттів, впровадження систем оповіщення, покращення умов евакуації та доступу спецтехніки до житлових будинків. Це забезпечує адаптацію кварталу до сучасних викликів, зокрема у сфері реагування на надзвичайні ситуації, та підвищує рівень безпеки мешканців.

Комплекс конструктивних рішень дозволяє реалізувати принципи сталого міського розвитку, формуючи зручне, функціональне та безпечне середовище, що враховує потреби сучасного міського населення. Таким чином, третій розділ забезпечує технічне обґрунтування всіх проєктних заходів з оновлення кварталу та підтверджує їхню відповідність актуальним нормативним вимогам і практичним умовам експлуатації.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи проведено комплексне дослідження території житлової забудови в межах проспекту Миру, вулиці Григорія Чупринки та вулиці Будівельників у Дніпровському районі міста Києва. На основі аналізу існуючого стану розроблено проєктні рішення щодо реконструкції та благоустрою, які спрямовані на покращення функціонального, просторового, соціального й екологічного середовища.

Першочергово було зібрано й опрацьовано вихідні дані, зокрема плани міста, матеріали генерального плану, транспортної схеми, статистичні показники, результати натурного обстеження та актуальні нормативно-правові документи. Це дозволило сформувати об'єктивне уявлення про існуючу ситуацію на ділянці, виявити проблемні аспекти та визначити вектори подальшого розвитку.

Загальна площа досліджуваної території становить 13 гектарів. Територія сформована переважно п’ятиповерховою житловою забудовою 1970-х років, має типову мікрорайонну структуру з внутрішньоквартальними проїздами, озелененням, дитячими та господарськими майданчиками. Аналіз технічного стану житлового фонду показав, що будівлі перебувають у задовільному стані, проте морально й функціонально застарілі: фасади потребують оновлення, відсутнє енергозбереження, не передбачені інклюзивні рішення, прибудинковий простір організовано неефективно.

Чисельність населення в межах кварталу становить 3715 осіб. При цьому рівень забезпеченості закладами обслуговування, рекреацією та паркомісцями не відповідає чинним містобудівним нормам. Наприклад, існуюча кількість паркомісць становить лише 236 одиниць, що критично недостатньо для потреб населення, враховуючи сучасну автомобілізацію. Аналіз показав також дефіцит дошкільних закладів, обмежену кількість майданчиків для дітей, відсутність сучасних просторів для молоді та людей старшого віку.

Суттєво зношеними є елементи благоустрою — дорожнє покриття, тротуари, бордюри, освітлення, дитячі й спортивні майданчики. Покриття внутрішньоквартальних доріг має численні пошкодження, відсутнє повноцінне водовідведення. Пішохідні маршрути не відповідають вимогам безбар’єрності, що створює труднощі для маломобільних груп населення. Більшість зелених насаджень — це вікові дерева без належного санітарного догляду, композиційна структура насаджень відсутня.

Розроблені проєктні рішення спрямовані на комплексне оновлення території з урахуванням принципів сталого розвитку, інклюзивності, енергоефективності та функціональної збалансованості. У проєкті запропоновано будівництво підземного паркінгу площею 2280 м² під існуючим спортивним майданчиком. Це дозволяє вивільнити поверхню для благоустрою, не порушуючи рекреаційну функцію ділянки. Кількість паркомісць збільшується з 236 до 592, що повністю покриває потреби мешканців, згідно з чинними нормативами.

Техніко-економічні показники у проєктному стані зберігають баланс із існуючими умовами: чисельність населення не змінюється (3715 осіб), житловий фонд лишається на рівні 62932,5 м², середня поверховість — 5 поверхів. Водночас якість середовища покращується за рахунок більш раціонального функціонального зонування, створення нових майданчиків і оптимізації інженерної інфраструктури.

Площа зелених насаджень після реалізації проєкту становитиме 75 798,5 м² проти 81 381,3 м² в існуючому стані. Незначне скорочення площі компенсується впровадженням якісного, композиційного озеленення, використанням багаторічних рослин, стійких до змін клімату, та розширенням екомереж — живоплотів, захисних насаджень, озеленення дахів паркінгу. Нові насадження формуються відповідно до сучасних екологічних вимог (ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ 8736:2017), що підвищує екологічну якість району.

Дитячі майданчики збільшуються з 676,9 м² до 2600 м², спортивні — з 931,1 м² до 1800 м². Господарчі майданчики та зони відпочинку для дорослого населення переплановано відповідно до функціонального навантаження, а також вимог до доступності. Передбачено інклюзивні зони з тактильними елементами, навігацією, пандусами, урнами для сортування сміття. Освітлення території організовано з урахуванням принципів енергоефективності та безпеки.

Оновлення дорожньої інфраструктури охоплює капітальний ремонт проїздів, заміну покриття, улаштування водовідведення, облаштування тротуарів шириною не менше 1,5 м, встановлення з’їздів і бордюрів. Покриття обиралось з урахуванням морозостійкості, стійкості до стирання й екологічної безпеки. Для озеленення використано суміщення газонів, кущів і дерев, підібраних згідно з ґрунтовими та кліматичними умовами району. Здійснено зонування озеленення — групи дерев для тіньових зон, кущі для візуального екранування, квітники для декоративного ефекту.

Особлива увага приділена організації пішохідно-транспортного руху. Запропоновано оновлення схеми проїздів, створення нових пішохідних маршрутів із чітким просторовим зв’язком між житловими будинками, зупинками громадського транспорту, закладами обслуговування та рекреаційними зонами. Всі маршрути мають бути безперервними, безбар’єрними, освітленими й безпечними. Проїзди розширено до нормативних 5,5 м, а другорядні — до 3,5 м. Визначено нові точки паркування, забезпечено пожежні проїзди та місця для розвороту техніки.

Соціальна інфраструктура модернізується за рахунок переобладнання вбудованих приміщень під заклади обслуговування населення. Передбачається розміщення нових об’єктів: пункту медичної допомоги, гурткових кімнат, простору для дозвілля літніх людей, кав’ярень, міні-пекарні тощо. Такі рішення реалізуються через реконструкцію перших поверхів будинків, звільнення застарілих приміщень і перепрофілювання. Виконано розрахунок потреб у площах обслуговування згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 — відповідно до чисельності населення додатково потрібно забезпечити 96 місць у дитсадках, 381 місце у школі, 192 м² продовольчої торгівлі, 54 м² непродовольчої та інші показники, які враховані у проєктних рішеннях.

Сучасний підхід до реконструкції передбачає також впровадження цифрових рішень: Wi-Fi-зон, систем відеонагляду, сенсорного освітлення, моніторингу повітря, «розумних» лавок та зупинок. Такі технології поступово інтегруються у середовище і сприяють формуванню безпечного, адаптивного та зручного району.

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що розроблений проєкт реконструкції та благоустрою повністю відповідає поставленим у роботі завданням. Запропоновані рішення спрямовані на підвищення якості життя мешканців, покращення інфраструктурного та естетичного вигляду району, створення безпечного та комфортного середовища, що відповідає сучасним містобудівним принципам і нормам. Враховано інтереси усіх категорій населення, забезпечено функціональну різноманітність, інклюзивність, енергоефективність і стійкість просторової організації. Отже, результати кваліфікаційної роботи мають практичну значущість і можуть бути використані як основа для реалізації реального проєкту реконструкції даної території у місті Києві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Книги, довідники, навчально-методичні матеріали

- Містобудування: довідник проєктувальника. Київ: Укрархбудінформ, 2001. 192 с.

- Каракай С. В. Міські мостові переходи України і безпека руху / за ред. Є. О. Рейцена. Київ: КНУБА, 2004. 159 с.

- Осєтрін М. М. Міські дорожньо-транспортні споруди: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: ІЗМН, 1997. 196 с.

- Чередніченко П. П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2002. 180 с.

- Страхова Н. Є., Голубєв В. О., Ковальов П. М., Тоддірака В. В. Експлуатація і реконструкція мостів. 2-ге вид., випр. Київ, 2002. 408 с.

- Цай Т. Н., Грабовий П. Г., Битий В. А. Організація будівельного виробництва: підруч. для ВНЗ. Москва: АСВ, 1999. 120 с.

- Допомога з розробки ПОС і ППР до ДБН А.3.1-5-96. ОПС. Ч. 1. Київ, 1997. 58 с.

- Білятинський О. А., Завороцький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проєктування автомобільних доріг: підруч. у 2 ч. / за ред. О. А. Білятинського, Я. О. Хом’яка. Київ: Вища школа, 1997. 518 с.

- Фурманенко О. С., Усова О. С. Оцінка умов комфортності міських територій: метод. вказівки до практ. занять з дисципліни «Інженерний благоустрій міських територій». Київ: КНУБА, 2001. 80 с.

- Сафонов В. В. Інженерні рішення з охорони праці. Київ: Основа, 2011.

- Правила дорожнього руху України. Харків: Світлофор, 2002.

- Методичні рекомендації по визначенню місць концентрації ДТП на вулично-шляховій мережі міст. Київ, 1992.

- Рецен Е. А., Савченко І. Класифікація вулично-дорожньої мережі міст України // Містобудування та територіальне планування. 2003. Вип. 16.

- Рейцен Е. А., Верескун Н. Оптимізація розміщення об’єктів транспортної інфраструктури в коридорах України // Містобудування та територіальне планування. 2001. Вип. 9.

- Биваліна М. В. Інженерний благоустрій міських територій: метод. вказівки до практ. занять і курсової роботи. Київ: КНУБА, 2011. 80 с.

Законодавчі та нормативні акти

- Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ.

- Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ.

- Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-ХІІ.

- Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. № 401-ХІV.

- Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VІ.

- Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-ІІІ.

Нормативні документи та стандарти

- ДБН В.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Київ: Мінрегіон, 2018.

- ДБН Б.1-2-95. Комплексні схеми транспорту для міст України. Київ: Держбуд України, 1995.

- ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Київ: Мінрегіон, 2018.

- ДБН Б.1.1-4-02. Містобудівне обґрунтування. Київ: Держбуд України, 2002.

- ДБН В.2.3-15:2007. Автостоянки і гаражі. Київ: Держбуд України, 2007.

- ДСТУ 3090-95. Організація робіт з експлуатації вулиць і доріг.

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Київ: Укрархбудінформ, 2002.

- ДБН В.2.6-98:2008. Бетонні й залізобетонні конструкції. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

- ДСТУ В.2.6-156:2011. Бетонні та залізобетонні конструкції.

- ДБН В.2.3-22:2009. Мости і труби. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

- ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

- ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і безпека у будівництві. Київ: Мінрегіонбуд України, 2012.

- ДБН В.2.3-4:2007. Автомобільні дороги. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

- НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом. Наказ Мінпраці № 252 від 05.06.2001.

- ДБН А.3.1.5-2009. Організація будівельного виробництва. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

- НПАОП 45.21-1.09-97. Прокладка комунікацій методом продавлювання. Київ, 1996.

- ДСН 3.3.6.037-99. Шум, ультразвук, інфразвук. МОЗ України, 1999.

- ДСН 3.3.6.039-99. Вібрація на виробництві. МОЗ України, 1999.

- ДБН В.1.2-12:2008. Ущільнена забудова. Київ: Мінрегіонбуд України, 2008.

- ДСН 3.3.6.042-99. Мікроклімат виробничих приміщень. МОЗ України, 1999.

- НПАОП 45.23-1.06-00. Будівництво і експлуатація вулиць та доріг.

- НПАОП 0.00-1.03-02. Крани вантажопідйомні. Київ: Основа, 2002.

- НАПБ А.01.001-04. Правила пожежної безпеки в Україні. Київ: Основа, 1995.

- НПАОП 45.23-1.01-96. Безпека під час будівництва доріг. Київ: Основа, 1995.

- ДБН В.1.2-14:2009. Надійність будівельних конструкцій.

- НПАОП 45.23-1.03-00. Вишукування автомобільних доріг. Київ: Основа, 2002.

- ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Блискавкозахист будівель і споруд. Київ: Мінрегіонбуд, 2008.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Кліматичні умови.

- ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проєктування.