КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

на тему:

«Готельний комплекс у Одеській області»

Черняєв Денис Олександрович

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача повністю)

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АРХІТЕКТУРНИЙ

___________________________________________________________________________

(факультет)

ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

___________________________________________________________________________

(назва випускової кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

дизайну архітектурного середовища

д. арх., проф. _________ В.О. Тімохін

“…. “ червня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Готельний комплекс у Одеській області

(назва)

Виконав:  Черняєв Денис Олександрович

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

191 – Архітектура та містобудування

(Спеціальність)

«Архітектура та містобудування»

(Освітня програма)

Група _____________АРХ-21-6 ______________

Керівник:                                     Желтовський В.В. (прізвище, ініціали)

.

(науковий ступінь, вчене звання)

Ідентичність підтверджую

Київ 2025 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет: Архітектурний

Випускова кафедра: Дизайну архітектурного середовища

Освітній ступінь: Бакалавр

# Спеціальність: 191 – Архітектура та містобудування

# Освітня програма: Архітектура та містобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан архітектурного факультету

____________________

„___”_________ 2025 року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

________________ Черняєв Денис Олександрович _________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

1. Тема роботи

Готельний комплекс у Одеській області

затверджена наказом ректора КНУБА № 87/19/25 від «24»  квітня 2025 року

2. Керівники

_____                           Желтовський Володимир Васильович,                                 ______

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

3. Строк подання здобувачем роботи до захисту_____20.06.2025 р.______________

4. Зміст пояснювальної записки:

- Завдання на проєктування;

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду;

- Містобудівне обґрунтування;

- Архітектурно-планувальне рішення;

- Дизайн інтер’єру;

- Конструктивне рішення;

- Інженерне обладнання;

- Охорона праці та навколишнього середовища;

Список використаних джерел;

Додатки

5. Графічний матеріал за розділами:

Р. 1. Ситуаційний план, топооснова ділянки

Р. 2. Ілюстрації аналогів

Р. 3. Ситуаційний план М 1:5000, генеральний план М 1:1000, перспективне зображення ділянки з об’єктом проектування в містобудівному контексті з висоти пташиного польоту

Р. 4. Плани поверхів М 1:200/М 1:400, фасади М 1:200/М 1:400, повздовжній та поперечний розрізи М 1:200, перспективне зображення будівлі з точки зору людини

Р. 5. Плани підлоги і стелі М 1:100, розгортки стін М 1:100, перспективне зображення інтер’єру характерного приміщення з точки зору людини

Р. 6. Конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:25

6. Календарний план виконання роботи:

| Види робіт та їх зміст | Дата виконання |
| --- | --- |
| Розділ 1. | 24.02.2025 |
| Розділ 2. | 06.03.2025 |
| Розділ 3. | 03.04.2025 |
| Розділ 4. | 08.05.2025 |
| Розділ 5. | 29.05.2025 |
| Розділи 6-8. | 02.06.2025 |
| Остаточне оформлення роботи | 05.06.2025 |
| Направлення роботи для перевірки на плагіат | 09.06.2025 |
| Попередній захист роботи на випусковій кафедрі | 18.06.2025 |
| Направлення роботи на рецензування | 19.06.2025 |
| Передача матеріалів роботи на кафедру | 20.06.2025 |
| Захист роботи | 23.06.2025 |

7. Дата видачі завдання 17.02.2025 р.

Зав. кафедри 						_______________	В.О. Тімохін

(підпис)		(прізвище та ініціали)

Керівник	 						______________В.В. Желтовський

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

Здобувач 							_______________	Д.О. Черняєв

(підпис)		 (прізвище та ініціали)

| РЕЗЮМЕ (SUMMARY) до кваліфікаційної випускної роботи здобувача: |  |  | Черняєв Д.О./Cherniaiev D.O. (ПІБ здобувача українською та англійською) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зво | Київський національний університет будівництва і архітектури |  |  |  |
| Тема (українською та англійською) | Готельний комплекс у Одеській області Hotel complex in the Odessa region |  |  |  |
| Освітній ступінь | Бакалавр |  |  |  |
| Факультет | Архітектурний |  |  |  |
| Випускова кафедра | Дизайну архітектурного середовища |  |  |  |
| Спеціальність | 191 «Архітектура та містобудування» |  |  |  |
| Освітня програма | Архітектура та містобудування |  |  |  |
| Керівники | Желтовський Володимир Васильович |  |  |  |
| Обсяг роботи: | пояснювальна записка, с. | розділів |  | креслень формату А1 |
|  | 72 | 8 |  | 6 |
| Розділ 1. Завдання на проектування | Метою проекту є створення готельного комплексу на узбережжі Одеської області в н.п. Фонтанка. Враховані кліматичні умови, рельєф, вимоги. |  |  |  |
| Розділ 2. Аналіз вітчизняного та світового досвіду | Проаналізовано приклади готелів з України та світу. Вивчено підходи до зонування, фасадних рішень, інтеграції з природним середовищем та інтер’єрних рішень. |  |  |  |
| Розділ 3 Містобудівне обґрунтування | Ділянка розташована на узбережжі з складним рельєфом, що дозволяє ефективно орієнтувати будівлю на пейзажні та кліматичні умови. Передбачено врахування транспортної доступності, інсоляції, зонування території. |  |  |  |
| Розділ 4. Архітектурно-планувальне рішення | Будівля має каскадну структуру з терасами, що забезпечує відкриті види на море. Планувальна структура спрямована на розділення функцій (громадських, готельних, технічних) із зручною навігацією. |  |  |  |
| Розділ 5. Дизайн інтер’єру | В оформленні використано тепле світло, великі вікна, ергономічне зонування, авторські меблі та візуальну навігацію. |  |  |  |
| Розділ 6. Конструктивне рішення | Основою конструкції є пальовий фундамент з ростверком, пристосований до складного рельєфу. Несучий каркас — залізобетонні колони з заповненням з газобетону, що забезпечує міцність і теплоізоляцію. |  |  |  |
| Розділ 7. Інженерне обладнання | У проекті передбачено сучасні інженерні системи: вентиляція, опалення, водопостачання, каналізація та електропостачання. |  |  |  |
| Розділ 8. Охорона праці та навколишнього середовища | Проект відповідає нормативам охорони праці та екологічної безпеки. Застосовані безпечні матеріали, ергономічні рішення та заходи щодо зменшення впливу на довкілля. |  |  |  |
| Висновки по роботі: | Проект готельного комплексу враховує ландшафтні, функціональні та архітектурні особливості ділянки. Запропоновані рішення відповідають сучасним стандартам комфорту, екологічності й естетики. |  |  |  |

Ключові слова: громадська будівля, готель, готельний комплекс, архітектура. Keywords: public building, hotel, hotel complex, architecture

Здобувач:	           /Д.О. Черняєв/

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Керівник: 	           /В.В. Желтовський /

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

“___” __________ 2025

ЗМІСТ

- Завдання на проектування ……………….……………………………………. 7

- Аналіз вітчизняного та світового досвіду ……………………………………11

- Містобудівне обґрунтування ………………………………………………….31

3.1. Історична довідка по території забудови ………………………………...31

3.2. Містобудівна ситуація …………………………………………………….32

3.3. Опис генерального плану …………………………………………………33

3.3.1. Функціональне  зонування території ………………………………..36

3.3.2. Рух пішоходів і транспорту ………………………………………….37

3.3.3. Техніко-економічні показники генерального плану………………..38

- Архітектурно-планувальне рішення ………………………………………….39

- Дизайн інтер’єру…………………………………..…………………………....45

- Конструктивне рішення ……………………………………………………….53

- Інженерне обладнання ………………………………………………………...60

7.1. Теплогазопостачання і вентиляція ………………………………………60

7.2. Водопостачання, водовідведення і опалення …………………………...61

- Охорона праці та навколишнього середовища ……………………………...63

Список використаних джерел ………….…………………………………………65

Додатки: …………………………………………………………………………….66

- Усі креслення проекту ……………..……………………………………..…66

- Довідка про перевірку роботи на плагіат ………………………………….72

1. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри Дизайну архітектурного середовища

зав. каф., д. арх., професор

Тімохін В. О.     __________

Студент 	Черняєв Денис Олександрович

Група АРХ-21-6_____________________________________________

Керівник  Желтовський В.В.

Тема дипломної роботи   Готельний комплекс в Одеській області

- Вихідні матеріали

- Ситуаційний план (рис.1.1)

- Топооснова ділянки (рис.1.2)

- Склад та площі приміщень функціональних груп:

| № п/п | Найменування приміщень | Площа, м. кв. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхідна група та адміністративний блок |  |  |  |
| 1. | Тамбур | 26 | 1 |
| 2. | Вестибюль | 591 | 1 |
| 3. | Гардероб | 39 | 1 |
| 4. | Санвузол комплексний для всіх груп | 50 | 1 |
| 5. | Технічне приміщення | 13 | 1 |
| 6. | Кімнати персоналу готелю (з санвузлами) | 40 | 1 |
| 7. | Адміністративна кімната | 22 | 1 |
| 8. | Кабінет директора | 11 | 1 |
| 9. | Кабінет менеджера | 12 | 1 |
| 10. | Медичний пункт | 20 | 1 |
|  | Всього | 824 | 10 |
| Офісно-комунікаційна група |  |  |  |
| 1. | Робочий простір коворкінг | 155 | 1 |
| 2. | Конференц зал на 150 людей | 133 | 2 |
| 3. | Інвентарна | 14 | 1 |
| 4. | Санвузол комплексний для всіх груп | 42 | 1 |
|  | Всього | 478 | 5 |
| Житловий блок |  |  |  |
| 1. | Житлові номери (Тип 1) | 27 | 30 |
| 2. | Житлові номери (Тип 2) | 62 | 6 |
|  | Всього | 1182 | 36 |
| Ресторанний блок |  |  |  |
| 1. | Тамбур | 83 | 1 |
| 2. | Зал | 500 | 1 |
| 3. | Кімната персоналу | 38 | 1 |
| 4. | Кабінет адміністратора | 19 | 1 |
| 5. | Кухня | 116 | 1 |
| 6. | Холодильні камери | 19 | 2 |
| 7. | Інвентарна | 7 | 1 |
| 8. | Розвантажувальна | 24 | 1 |
| 9. | Технічне приміщення | 8 | 1 |
| 10. | Санвузол комплексний для всіх груп | 42 | 1 |
|  | Всього | 875 |  |
| СПА-зона |  |  |  |
| 1. | Зона очікування | 20 | 1 |
| 2. | Роздягальні | 40 | 1 |
| 3. | Басейн | 140 | 1 |
| 4. | Зона рефлексії | 100 | 1 |
| 5. | Сауни | 35 | 3 |
| 6. | Масажний кабінет | 24 | 2 |
| 7. | Технічне приміщення | 40 | 1 |
|  | Всього | 595 | 10 |
| Підземний технічний блок |  |  |  |
| 1. | Паркінг | 1230 | 1 |
| 2. | Бомбосховище | 262 | 2 |
| 3. | Вертикальні комунікації | 89 | 3 |
| 4. | Санвузол | 34 | 2 |
| 5. | Технічне приміщення | 27 | 3 |
| 6. | Пральня | 34 | 1 |
|  | Всього | 2204 | 12 |
| Спортивний блок |  |  |  |
| 1. | Спортзал | 248 | 1 |
| 2. | Зал для групових занять | 83 | 1 |
| 3. | Санвузол | 66 | 1 |
| 4. | Роздягальні | 42 | 1 |
|  | Всього | 439 | 4 |
|  | Загальна площа приміщень | 7731 |  |

- Склад проектних матеріалів:

- Креслення та масштаби їх розробки:

  - ситуаційний план М 1:5000;

  - генеральний план М 1:1000;

  - плани поверхів М 1:200 / М 1:400;

  - фасади М 1:200 / М 1:400;

  - повздовжній та поперечний розрізи М 1:200;

  - перспективне зображення будівлі;

  - конструктивний розріз по зовнішній стіні М 1:25;

  - інтер’єр характерного приміщення:

    - розгортки стін М 1:100;

    - план підлоги з розстановкою обладнання М 1:100;

    - план стелі з розстановкою світильників М 1:100;

    - перспектива;

- Презентація дипломного проекту;

- Відео-презентація (фільм-обліт ділянки з будівлею);

- Пояснювальна записка.

Здобувач 		  _______________		______Д.О.Черняєв_________

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

Керівник        	  _______________		______ В.В. Желтовський____

(підпис)				 (прізвище та ініціали)

Рис. 1.1. Ситуаційний план

Рис. 1.2. Топооснова ділянки

2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ

У контексті стрімкого розвитку туристичної інфраструктури готельна архітектура зазнає суттєвих змін, трансформуючись із простої функціональної типології на повноцінні просторові середовища для відпочинку, релаксації, досвіду та гармонії з природою. Сучасні готелі дедалі частіше стають місцями перетину архітектури, дизайну, ландшафту й філософії «slow living». Вони не просто надають тимчасове житло — вони створюють настрій, формують відчуття місця, залишають враження.

Одним із ключових аспектів при проектуванні готельних комплексів є чутливе ставлення до контексту — природного, культурного, історичного. Особливо актуально це в умовах узбережжя, де архітектура має не конкурувати з ландшафтом, а доповнювати його, бути його природним продовженням. Такий підхід чітко простежується у світових проектах, де пріоритетами є інтеграція в рельєф, видові характеристики, відкриті простори, екологічність та локальна ідентичність.

Світові референси, зокрема Grand Park Hotel Rovinj (Хорватія), демонструють, як можливо трансформувати складний рельєф узбережжя на перевагу: готель ніби вростає в пагорб, тераси озеленених покрівель стають частиною публічного простору, а інтер’єри — фоном для споглядання моря. У цьому проекті архітектура функціонує як медіатор між людиною та природою. Подібні принципи простежуються в проєктах Aethos Ericeira Hotel у Португалії, Cross Pattaya в Таїланді, Thallo Boutique Hotel у Китаї — усі вони виводять гостя за межі стандартного житла, занурюючи його у простір досвіду.

Вітчизняні приклади також свідчать про високий потенціал сучасної української архітектури в туристичному секторі. Проект «Карпати» від студії MAKHNO демонструє здатність готельної архітектури бути сучасною, автентичною та контекстуальною водночас. Він зберігає діалог із навколишніми горами через м’яку геометрію, натуральні матеріали та символічне прочитання традицій. Інший яскравий приклад — Emily Grand Hotel від YOD Group, що через інтер’єр формує емоційний простір тиші, тепла та стилю.

HOTEL KARPATY (Рис. 2.1. - Рис. 2.4.)

Рік проєкту: 2022 (концепт)

Площа: 4000 кв.м.

Розташування: Карпати, Україна

Архітектор: makhnostudio

Готель «Карпати» [1] — проект, що став втіленням філософії мінімального втручання в навколишнє середовище [2]. Архітектори студії MAKHNO прагнули створити об'єкт, який не домінує над ландшафтом, а органічно в нього вписується, стаючи його невід'ємною частиною.

Фасад [3] виконаний у спокійній палітрі природних кольорів—відтінки дерева, сірого каменю та чорного металу, що підкреслюють єднання з гірським середовищем. Натуральні матеріали, такі як дерево та камінь, домінують у зовнішньому оформленні, додаючи тепла та автентичності. Лаконічні лінії [4], контраст текстур і продумана взаємодія світла та тіні створюють вишуканий, але водночас затишний вигляд готелю.

Кожен номер має панорамні вікна, що відкривають захоплюючі краєвиди на навколишні гори, дозволяючи гостям відчути єдність з природою. Дизайн інтер'єрів продуманий до дрібниць: від унікальних сходів, форма яких натхненна гірськими контурами, до меблів, що відображають природні мотиви.

Рис. 2.1. Об’єкт серед місцевості [1].

Рис. 2.2. Об’єкт серед місцевості [2].

Рис. 2.3. Схематичний фасад будівлі [3].

Рис. 2.4. Композиційно-об’ємне рішення [4].

HAY Boutique Hotel and SPA by Edem Family  (Рис. 2.5. - Рис. 2.8.)

Рік проєкту: 2022

Площа: 5500 кв.м.

Розташування: Буковель, Україна

Архітектор: YOD Group

Розташований у селі Поляниця, в самому серці гірськолижного курорту Буковель, HAY Boutique Hotel and SPA [5] — це п’ятизірковий готель, який має сучасну архітектуру, що поєднує лаконічність форм із натуральними матеріалами. Композиція будівлі гармонійно інтегрується в навколишній ландшафт завдяки горизонтальному розташуванню об’ємів і використанню природних текстур. Панорамні вікна та відкриті тераси створюють ефект єднання з природою.

Назва готелю — «HAY» (англ. «сіно») — відсилає до традиційного карпатського ландшафту, де влітку сонце випалює трави на полонинах, перетворюючи їх у запашне сіно. Цей образ став центральною темою в дизайні готелю, пронизуючи як архітектурні, так і інтер’єрні рішення.

Рис. 2.5. Фронтальний вигляд об’єкту [5]

Будівля готелю органічно вписана у ландшафт, нагадуючи скелю з каскадами рослин [6]. Фасади, тераси та балкони прикрашені місцевими деревами та травами, що змінюються відповідно до природних зон: від підніжжя гори до її вершини. З вікон кожного з 40 номерів відкривається унікальний фрагмент гірських схилів, забезпечуючи 360-градусний огляд карпатських краєвидів.

Рис. 2.6. Фрагмент фасаду [6]                       Рис. 2.7. Фрагмент інтер’єру

Рис. 2.8. Типовий поверх готелю

GRAND PARK HOTEL ROVINJ (Рис. 2.9 - Рис. 2.13)

Рік проєкту: 2019

Площа: 46813 кв.м.

Розташування: Ровінь, Хорватія

Архітектор: Студія 3LHD (Загреб, Хорватія)

Інтер'єри: Piero Lissoni / Lissoni Architettura (Мілан, Італія)

Є одним із провідних прикладів, який став основним референсом даного проєкту. Готель демонструє ідеальну інтеграцію в ландшафт узбережжя, використовуючи каскадні тераси з великою кількістю озеленення, видові майданчики та продуману просторову пластику, що поєднує архітектуру з природним контекстом. Публічні функції готелю розташовані таким чином, щоб максимально відкривати краєвиди на Адріатику, а інтер’єри підкреслюють локальний характер через натуральні матеріали.

Рис. 2.9. Перспективний вигляд об’єкту

Будівля ніби вростає у пагорб: її об’єм розвивається каскадно, утворюючи систему терас, що плавно переходять у зелені покрівлі [7]. Таким чином, готель не порушує панораму міста, а натомість підтримує її [8]. Тераси з озелененням виконують одразу кілька функцій: вони забезпечують приватність для номерів, створюють видову прив’язку до морського горизонту і водночас виступають у ролі публічного простору для відпочинку, обіду або прогулянок. Це поєднання архітектури та ландшафту стало головною темою проєкту.

Рис. 2.10. Каскадні експлуатовані тераси [7]

Рис. 2.11. Інтеграція готелю в панорамі міста [8]

Рис. 2.12. Переріз будівлі

Рис. 2.13. Ситуаційний план

GRAND EMILY HOTEL (Рис. 2.14 - Рис. 2.16)

Рік проєкту: 2022

Площа: 550 кв.м.

Розташування: Винники, Україна

Архітектор: YOD Group

Готель Grand Emily, розташований у місті Винники поблизу Львова, є частиною масштабного комплексу Emily Resort. Архітектурно-дизайнерське рішення вирізняється увагою до символізму, природних форм і зональності. Центральним елементом простору стала унікальна арт-інсталяція — справжнє дерево платана, яке вертикально пронизує атріум готелю на всі п’ять поверхів. Цей елемент став не лише просторовим акцентом, а й ідеологічною віссю усього інтер’єру, уособлюючи зв’язок із природою, стабільність і ріст [9].

Рис. 2.14. Головний символ у вхідній групі [9]

Інтер'єри вирізняються стриманою, майже монохромною палітрою з використанням натуральних матеріалів — дерева, каменю, металу. Основна ідея — досягти емоційного спокою через тактильні та візуальні відчуття. Простір сприймається як відкритий, динамічний, проте індивідуальний для кожного рівня.

Гостьова зона включає лаунж-простори з каміном, патіо та зони відпочинку з круговими диванами, що створюють атмосферу затишку попри великі масштаби атріуму. Стінові поверхні виконані з термодошки, змонтованої на мобільних пазах, що дозволяє змінювати ритм фасадної структури інтер'єру — своєрідна алюзія на коливання трав під вітром. Рис. 2.14. Інтер’єрне рішення

Рис. 2.15. Інтер’єрне рішення

Рис. 2.16. Планувальне рішення

CROSS PATTAYA PRATAMNAK HOTEL (Рис. 2.17 - Рис. 2.19)

Рік проєкту: 2022

Площа: 7400 кв.м.

Розташування: Pattaya City, Thailand

Архітектор: Studio NDT

Готель Cross Pattaya Pratamnak, спроєктований Studio NDT, є прикладом гармонійного поєднання колоніальної спадщини з сучасним дизайном. Розташований на пагорбі Пратамнак у Паттайї, Таїланд, готель зберігає історичний характер будівлі, водночас впроваджуючи сучасні архітектурні та ландшафтні рішення.

Рис. 2.17 Перспективний вигляд споруди

Будівля готелю має симетричну композицію фасадів із вертикальним ритмом колон і аркових вікон, які відсилають до традиційної архітектури французького колоніального періоду. Проте Studio NDT переосмислює ці елементи в сучасному ключі: арки виконані з легких конструкцій, акцент зроблено на світло та вентиляцію. Білий фасад контрастує з природним ландшафтом, підкреслюючи чистоту архітектурної форми [10].

Рис. 2.18 Симетричні та аркові фрагменти [10].

Рис. 2.19 Генплан об’єкту дослідження.

Особлива увага приділяється зв’язку між зовнішнім та внутрішнім простором. Великі вікна, прозорі двері, відкриті галереї та численні балкони забезпечують безперервний контакт з навколишньою природою — морем, зеленню пагорба та небом. Це відповідає філософії відпочинку в екзотичному курорті, де простір готелю є не замкнутою структурою, а частиною навколишнього середовища.

THALLO BOUTIQUE HOTEL CLUSTER (Рис. 2.20 - Рис. 2.23)

Рік проєкту: 2023

Площа: 4000 кв.м.

Розташування: Zhangzhou, China

Архітектор: BUZZ/ Büro Ziyu Zhuang

Готельний комплекс THALLO Boutique Hotel Cluster, спроєктований архітектурним бюро BUZZ / Büro Ziyu Zhuang, є втіленням концепції гармонійного поєднання архітектури з природним ландшафтом. Розташований серед гір поблизу річки Маян, комплекс інтегрується в навколишнє середовище, формуючи вертикальну, багаторівневу структуру, що слідує контурам місцевості.

Рис. 2.20 Вид на комплекс.

Архітектура комплексу відображає східне сприйняття гір як плинних форм, подібних до хмар чи повітря. Ця ідея реалізується через м'які, вигнуті лінії будівель, які ніби обтікають схили, створюючи ефект "плаваючих" об'ємів. Для мінімізації впливу на природний ландшафт, експлуатаційні простори підняті над землею, що сприяє відчуттю легкості та невагомості [11].

Рис. 2.21 Формоутворення архітектури [11].

З одного боку, будівля прилягає до гори, відкриваючи вид на долину та віддалені вершини; з іншого — вона відкривається вперед, утворюючи тераси та внутрішні дворики, що формують цікаві перспективи. Дахи, м'які як стрічки, зменшують візуальну масу будівель, поєднуючи їх між собою та з навколишнім ландшафтом.

Рис. 2.22 План 1-го поверху

Рис. 2.23 Розріз

SOMNUS HOTEL & SPA / ARCHES (Рис. 2.24 - Рис. 2.27)

Рік проєкту: 2020

Площа: 5680 кв.м.

Розташування: Друскінінкай, Литва

Архітектор: Edgaras Neniškis

Готель Somnus Hotel & Spa розташований у місті Друскінінкай, Литва, відомому своїми історичними дерев'яними віллами, мінеральними джерелами та сосновими лісами. Архітектори з бюро arches створили проєкт, який гармонійно поєднується з навколишнім середовищем і відображає місцеву культурну спадщину.

Рис. 2.24 Зображення об’єкту

Фасади готелю відображають вертикальний ритм сосен, характерних для місцевих лісів, що також зображені на гербі міст а. Цей ритм втілено у структурі балконів, розділених V-подібними елементами, що створюють динамічну композицію.

Рис. 2.25 Фасадні рішення [12].

Функціональне зонування забезпечує комфорт для гостей: на першому поверсі розташовані громадські простори — хол, ресторани, лаунжі та SPA-зона, тоді як номери знаходяться на верхніх поверхах, забезпечуючи приватність і тишу.

Рис. 2.26 Структура будівлі

Рис. 2.27 Планування

AETHOS ERICEIRA HOTEL (Рис. 2.28 - Рис. 2.31)

Рік проєкту: 2022

Площа: 40311 кв.м.

Розташування: Друскінінкай, Литва

Архітектор: Ericeira, Portugal

Готель Aethos Ericeira, спроєктований архітектурним бюро Pedra Silva Arquitectos, є прикладом вдалої реконструкції, яка поєднує традиційну португальську архітектуру з сучасним дизайном. Розташований на скелі поблизу пляжу Калада, готель пропонує панорамні види на Атлантичний океан і гармонійно вписується в навколишній ландшафт.

Рис. 2.28 Готель Aethos Ericeira

Рис. 2.29 Розміщення готелю

Існуюча будівля, що зазнала численних розширень і змін, втратила свою архітектурну цілісність. Архітектори вирішили зберегти автентичні елементи, такі як світлі фасади та черепичні дахи, водночас надаючи новим частинам будівлі сучасного вигляду. Це дозволило створити чіткий контраст між старим і новим, підкреслюючи історичну цінність об'єкта [13].

Рис. 2.30 Реконструкція [13].

Одним із ключових рішень було перенесення головного входу на сторону, що виходить до моря, де створено двоповерховий простір з великими вікнами, які відкривають вид на океан. Арки на фасаді були переосмислені з урахуванням пропорцій, глибини та масивності, що дозволило оптимізувати взаємодію з панорамою, забезпечити ефективний захист від прямого сонячного світла та покращити просторову атмосферу [14].

Рис. 2.31 Запропоноване перепланування 1-го поверху [14].

Сучасні тенденції проєктування готельних комплексів демонструють глибокий зсув від функціонального мінімуму до створення емоційного, естетичного та контекстуального досвіду для користувача. Архітектура готелів більше не сприймається виключно як тимчасове житло — вона перетворюється на середовище для відновлення, споглядання, діалогу з природою та культурою місця. Однією з ключових рис є інтеграція будівель у ландшафт: це може бути каскадна структура, що повторює рельєф (як у Grand Park Hotel Rovinj), або м'які хвилясті форми, що віддзеркалюють природні контури (як у Thallo Boutique Hotel).

Особлива увага приділяється видовим характеристикам, розкриттю інтер’єру у напрямку до панорам, води, неба чи гір. Просторові рішення акцентують на відкритості, природному освітленні, створенні публічних та приватних терас, зелених дахів, лаунж-зон та SPA-комплексів, які не є окремими функціональними одиницями, а є частиною архітектурного наративу.

В інтер’єрах переважають натуральні матеріали — дерево, камінь, метал, текстиль природних відтінків. Поширеною стає практика використання місцевих ресурсів та ремісничих традицій, що підсилює автентичність і теруарний характер об’єкта (як у HAY Boutique Hotel або Emily Grand Hotel). Принципи сталості, використання пасивного кліматичного дизайну, екологічність вибору матеріалів і мінімальний вплив на довкілля стали не просто рекомендаціями, а архітектурною етикою.

Загалом, сучасні готелі проектуються як інтелектуальні, пластичні та відкриті структури — вони адаптуються до середовища, розповідають історії, враховують особисті сценарії перебування. Такий підхід дозволяє не тільки підвищити рівень комфорту, але й сформувати унікальний архітектурний образ, що залишає емоційний слід і формує нову якість туристичного простору. Саме ці принципи мають бути закладені в основу створення готельного комплексу в умовах південного узбережжя Одеської області.

3. МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

3.1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПО ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ

Село Фонтанка, розташоване в Одеському районі Одеської області, має багату історію, що відображає різноманітні етапи розвитку регіону. Засноване в 1892 році переселенцями з Київської губернії, село виникло внаслідок об'єднання трьох хуторів: власне Фонтанки, Ісакова та ще одного, назва якого не збереглася в історичних джерелах .

Археологічні дослідження свідчать про наявність на території сучасної Фонтанки залишків поселень скіфо-сарматського періоду, а також сліди Черняхівської культури та ранньослов'янських поселень . Ці знахідки підкреслюють стратегічне значення місцевості протягом століть.

Під час Другої світової війни Фонтанка опинилася на лінії фронту. У серпні 1941 року село стало частиною Одеського оборонного району. Це підтверджує вигідне положення місцевості для контролю за морським і прибережним простором, зручний доступ і природний захист з боку моря та висот [1].

Рис. 3.1 Топографічна зйомка н.п. Фонтанка [1].

3.2. МІСТОБУДІВНА СИТУАЦІЯ

Місцевість характеризується вираженим природним рельєфом із перепадами висот, що сягають від 5 до 17 метрів відносно рівня моря. Це створює яскраво виражену каскадну топографію — ключову рису, що формує архітектурно-планувальні можливості для створення видових, просторих і природно інтегрованих готельних форм.

Відкритість ділянки у південно-східному напрямку дозволяє орієнтувати основні функціональні блоки готельного комплексу з максимальним доступом до сонячного світла, а також розгорнути фасади до моря, що забезпечує панорамні краєвиди майже з будь-якої точки потенційної забудови. Така модель просторової організації дозволяє не тільки зберегти природний баланс, а й використовувати перепади висот як ключову архітектурну перевагу.

Ділянка забудови розміщена в зоні малоповерхової забудови з переважанням садибного типу житла, а також окремих рекреаційних і курортних об’єктів сезонного призначення. На північний захід від території — житлова забудова котеджного типу, на південь — природна берегова смуга та зони сезонного відпочинку з пляжами. Безпосередній вихід до узбережжя надає потенціал для створення відкритих терас, басейнів, громадських лаунжів і SPA-компоненту готелю.

У межах пішохідної досяжності — кілька місцевих магазинів, зупинки громадського транспорту, освітній заклад та адміністративна інфраструктура села. Найближча великомасштабна урбаністична інфраструктура — у місті Одеса, що розташоване лише за 12 км (приблизно 25 хвилин автомобілем), що дає змогу готельному комплексу працювати як у форматі самостійного туристичного об’єкта, так і як частини приміського рекреаційного пояса великого міста.

Важливою характеристикою є природна тиша території: завдяки віддаленості від великих автомагістралей та відсутності активного промислового навантаження, місцевість зберігає спокійний звуковий ландшафт. Це створює умови для розвитку готельного комплексу з фокусом на відновлення, медитацію, здоровий спосіб життя, SPA і т.д.

З огляду на існуючі умови, доцільним є формування структури готелю, яка не створює жорсткого урбаністичного акценту, а натомість використовує принципи природної заглибленої архітектури. Забудова має уникати домінування в ландшафті, натомість розвиватися в площині, повторюючи тераси. Зелені дахи, часткове заглиблення корпусів у рельєф, використання натуральних матеріалів у фасадах дозволять зберегти баланс між новим будівництвом і природним середовищем [2].

Рис. 3.2. Панорамний вигляд, складність рельєфу н.п. Фонтанка [2]

3.3. ОПИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Генеральний план готельного комплексу розроблено з урахуванням складного рельєфу ділянки, яка розташована на різкому морському схилі з яскраво вираженими перепадами висот. Морфологія території визначила конфігурацію головної будівлі, що «вростає» в рельєф, слідуючи його природному напрямку та формуючи логічну структуру взаємодії між архітектурним об’ємом і середовищем. Готель орієнтовано таким чином, що більшість номерів виходить на південь та південний схід — у бік моря, забезпечуючи панорамні види на узбережжя. Центральний вхід до комплексу, організований із верхньої точки ділянки, також відкриває видову перспективу на море, що формує сильний візуальний акцент ще на вході.

Поворот будівлі також продиктовано функціональними потребами: кухонно-обслуговуюча частина розташована з північного боку, що дозволяє ефективно організувати під’їзд технічного транспорту та зонувати будівлю за принципом чистих і брудних потоків.

Навколо головної будівлі прокладено кільцеву дорогу, яка забезпечує зручний об’їзд для пожежного транспорту відповідно до чинних протипожежних норм. У повсякденному режимі вона також слугує пішохідно-ландшафтним кільцем з озелененням, оглядовими точками та зоною прогулянок. Уздовж кільцевої дороги планується розміщення малих архітектурних форм і зелених композицій з локальними підпірними стінками, що стабілізують рельєф і створюють терасовану систему майданчиків.

Основна пішохідна вісь проходить вздовж вхідної групи та веде до комплексу терас із басейнами, що каскадно спускаються до нижніх рекреаційних зон. Це — не лише естетично виразний елемент ландшафтної композиції, а й функціональний зв’язок між рівнями, що дозволяє комфортно долати перепади висот. В межах цих терас запроєктовано також дитячий майданчик, спортивні корти, прогулянкові алеї, місця відпочинку, вело- і пішохідні доріжки, а також рекреаційно-паркову зону з можливістю огляду морської панорами.

У зв’язку з перепадом рельєфу, важливою містобудівною особливістю стало формування каскадної системи підпірних стін, які дозволяють вбудувати дорогу в схил, організувати горизонтальні майданчики під функціональні зони та водночас не порушити природний характер ландшафту. Це рішення забезпечує не лише технічну стабільність, але й естетичну логіку композиції.

Заїзд на територію передбачено з боку вулиці 8 Березня, а виїзд — на вулицю Прикордонну, що дозволяє організувати чітку логістику транспорту без перехрещення потоків. Безпосередньо біля в’їзду розміщено відкритий паркінг для гостей, а під будівлею запроєктовано підземний паркінг для працівників і технічного обслуговування.

Господарська зона розташована зі зворотного боку комплексу, окремо від гостьових просторів, і має самостійний під’їзд, що дозволяє ефективно організувати доставку продуктів у ресторан, обслуговування інженерних систем та вивіз побутових відходів без перетину з маршрутами відвідувачів.

Рис. 3.3. Генеральний план

3.3.1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Генеральний план території готельного комплексу передбачає чітке функціональне зонування, яке відповідає основним потребам гостей, персоналу, технічного обслуговування та організації дозвілля. Зонування території враховує складний рельєф, видову орієнтацію на море, нормативні вимоги до безпеки та комфортного перебування.

1. Громадсько-гостьова зона (вхідна):

– головний вхід до готелю з центральним під’їздом;

– парадна тераса з видом на море;

– пішохідна алея з розгалуженою мережею доріжок;

– наземна відкрита парковка для гостей комплексу.

2. Житлова зона:

– основний номерний фонд із панорамним орієнтуванням на море;

– приватні балкони й тераси для кожного блоку;

– вертикальні комунікації з ліфтами, у т.ч. інклюзивні;

– виходи на терасовані рівні з доступом до рекреаційної інфраструктури.

3. Оздоровчо-рекреаційна зона:

– СПА-комплекс із внутрішніми й зовнішніми басейнами;

– відкриті тераси для засмаги, релаксу й огляду пейзажу;

– зона для занять спортом (фітнес, йога);

– спортивні корти, дитячий майданчик;

– рекреаційний парк з вело- та пішохідними маршрутами.

4. Господарсько-технічна зона:

– службовий в’їзд для транспорту з вулиці 8 Березня;

– технічний під’їзд до ресторану й кухонного блоку (північна орієнтація);

– вхід для обслуговування інженерних приміщень;

– службові стоянки для персоналу;

– вбудовані технічні приміщення в підземному рівні.

5. Транспортна інфраструктура:

– кільцева дорога навколо комплексу (протипожежний об’їзд);

– підземний паркінг під корпусом готелю;

– відкритий наземний паркінг біля вхідної групи;

– окремі місця для тимчасової зупинки й висадки гостей.

6. Озеленення та ландшафтна структура:

– багаторівневі тераси з підпірними стінками, що стабілізують рельєф;

– алеї з деревами вздовж прогулянкових маршрутів;

– декоративні газони, живоплоти, квітники, пальмові композиції;

– буферні насадження вздовж меж ділянки для захисту від вітру й візуальної ізоляції.

Таким чином забезпечується чіткий поділ функцій і потоків на території комплексу: розмежовано гостьові, службові та технічні процеси, створено комфортні умови для проживання, відпочинку, роботи персоналу та обслуговування території. Генеральний план підтримує естетичну цілісність ландшафту, використовуючи особливості рельєфу як просторову перевагу.

3.3.2. РУХ ПІШОХОДІВ І ТРАНПСОРТУ

Організація руху пішоходів і транспорту на території готельного комплексу базується на принципах чіткого функціонального розмежування, зручності пересування, безпеки та ландшафтної інтеграції.

Основний в’їзд до комплексу здійснюється з вулиці 8 Березня, а виїзд — на вулицю Прикордонну, що дозволяє створити наскрізну логістику без зустрічного руху. Така схема забезпечує плавний розподіл транспортних потоків: гостьовий та службовий рух не перетинаються й функціонують паралельно.

Навколо головного корпусу готелю передбачено кільцеву дорогу, яка виконує одразу дві функції: у повсякденному режимі — це пішохідний бульвар, а в умовах надзвичайної ситуації — повноцінний пожежний об’їзд, згідно з вимогами ДБН. Ширина дороги, радіуси поворотів і відстані до будівлі відповідають нормам для проїзду спецтехніки.

Уздовж цієї дороги розташовано пішохідні алеї, які зв’язують усі основні функціональні зони: гостьову, рекреаційну, спортивну, дитячу, СПА і громадські простори. Прогулянкові маршрути доповнені місцями відпочинку, лавками, точками огляду на море. Також передбачено велодоріжки для внутрішнього користування.

Передбачено відкритий паркінг біля вхідної зони, що дозволяє уникнути хаотичної зупинки автомобілів на території. Обслуговуючий та вантажний транспорт спрямовується до технічного в’їзду з тилу будівлі, де передбачено окремий майданчик для навантаження, вивантаження та господарських потреб — включно з доступом до ресторанної кухні.

Всі транспортні зони мають пониження бордюрів, плавні під’їзди та безпечні переходи, що дозволяє організувати інклюзивне середовище як для пішоходів, так і для колісного сервісу (візки, багаж, інвалідні візки).

Пішохідна система вибудувана так, щоби забезпечити максимальний видовий контакт з морем з різних точок маршруту, а також — логічну орієнтацію користувача без необхідності додаткових вказівників. Це дозволяє забезпечити як зручність, так і естетику пересування територією комплекс.

3.3.3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Площа обраної ділянки                                         4,3 га

Площа та відсоток забудови                               0,42 га,             9,76%

Площа та відсоток озеленення                           2.83 га,             65,8%

4. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Архітектурно-планувальна концепція готельного комплексу базується на принципах мінімалізму з виразним акцентом на натуральні матеріали та інтеграцію з природним середовищем. Композиція будівлі прагне створити середовище, яке поєднує функціональність, естетику і емоційне сприйняття простору як місця відпочинку та відновлення.

Головна архітектурна ідея — сформувати об’ємно-просторову структуру, що відповідає ландшафтним особливостям ділянки та відкриває панорамні види на південний бік, орієнтуючись на морське узбережжя. Комплекс включає п’ять поверхів, які логічно розділені за функціями та з’єднані між собою через каскадно розміщені тераси і балкони, що утворюють плавний перехід між інтер’єром і навколишнім ландшафтом.

Об’ємно-просторова структура
Будівля має чіткий, лаконічний силует, що втілює мінімалістичну естетику. Простота форм підкреслена використанням геометрично правильних об’ємів з чіткими горизонтальними лініями, які плавно контрастують із природними формами рельєфу та зелених зон. Основу конструкції становить монолітний каркас, оброблений натуральним деревом та каменем, що органічно доповнюється металевими елементами фасадів як акцентами сучасності і технологічності.

Великий розмах скляних поверхонь забезпечує максимальне проникнення природного світла і візуальний зв’язок із зовнішнім середовищем. Вікна та дверні отвори виходять на приватні балкони кожного номера, що дозволяє гостям відчути інтимність перебування у природному контексті. Для загальних зон — ресторанів і конференц-залів — передбачено просторі тераси, які можуть функціонувати як місця проведення відкритих заходів.

Функціональне зонування
Планування будівлі передбачає чітке розділення функціональних зон, що забезпечує комфортність експлуатації і гнучкість у використанні приміщень:

- Підземний поверх (-2) [1]: включає паркінг для персоналу та гостей, технічні приміщення, укриття, а також зони фонду і сервісу. Особливу увагу приділено організації безбар’єрних маршрутів і евакуаційних виходів, що відповідають сучасним стандартам безпеки.

Рис. 4.1. План -2 поверху (паркінг) [1]

- Підвал (-1) [2]: містить СПА-зону та ресторан із житловими приміщеннями. СПА-зона інтегрована з навколишнім ландшафтом, включає відкриті басейни та зони відпочинку, що плавно переходять у зелені тераси. Житлові приміщення виступають акцентним рішенням, оскільки конструкція каскадів «висить» над рельєфом, що дозволяє відчути контраст між «перетіканням» інших зон у рельєф, з підвісною конструкцією.

Рис. 4.2. План -1 поверху (ресторан, СПА, житлова зона) [2]

- Перший поверх (1) [3]: розташовано головний вхід із рецепцією, великий хол, конференц-зали та житлові приміщення. Відкриті простори першого поверху мають прямий зв’язок з зовнішніми терасами, що дозволяє реалізувати безперервну наскрізну прозору гру з увагою глядача, що і є фішкою готелю.

Рис. 4.3. План 1  поверху (вестибюль, конференц зали, житлова зона) [3]

- Другий поверх (2) [4]: призначений для спортивного блоку з тренажерними залами, зонами відновлення та додатковими житловими номерами. Тут акцент зроблено на динаміку руху, відкритість простору і максимальний комфорт для активного відпочинку.

Рис. 4.4. План 2 поверху (житлова і спорт- зона) [4]

- Третій поверх (3) [5]: компактний житловий блок з індивідуальними терасами та адміністративними приміщеннями. З цього рівня є вихід на велику експлуатовану покрівлю, що може слугувати як зоною відпочинку, так і майданчиком для тимчасових подій просто неба.

Рис. 4.5. План 3 поверху (житлова зона) [5]

Вертикальні комунікації
Для забезпечення безпеки і зручності пересування по комплексу запроектовано шість сходових клітин: чотири основні протипожежні та дві технічні, розташовані в підвалі. Ліфтова система включає чотири ліфти (два пасажирських та два вантажних), які обслуговують усі поверхи, гарантують безперешкодний доступ маломобільним групам та відповідають нормам безбар’єрності.

Інтеграція з ландшафтом і природою
Просторова організація готельного комплексу спрямована на органічне поєднання архітектурних форм із природним ландшафтом. Використання каскадних терас та експлуатованих покрівель створює багаторівневу систему відкритих просторів, які плавно переходять у прилеглі зелені зони, дитячі і спортивні майданчики, басейни та рекреаційні території. Відсутність традиційного двору компенсується розвитком відкритих терасних просторів, що формують приватність і комфорт для гостей.

Матеріали та колористика
Колірна гама будівлі витримана у природних відтінках білого, світло-сірого і теплих дерев’яних тонів, що створюють спокійну і збалансовану атмосферу. Натуральні матеріали — камінь, дерево, метал — не лише підкреслюють мінімалістичний стиль, але й забезпечують довговічність і стійкість будівлі до кліматичних умов узбережжя.

Рис. 4.6. Перспектива південного фасаду

Рис. 4.7. Перспектива північного фасаду

Рис. 4.8. Перспектива з пташиного польоту

Загальна концепція
Проект втілює ідею сучасного мінімалізму як середовища, що підтримує ідею гармонії людини з природою. Архітектурно-планувальне рішення створює комплекс, який не просто виконує функцію готелю, а стає культурним та соціальним простором, що сприяє відпочинку, оздоровленню і спілкуванню у комфортному і водночас функціональному середовищі.

5. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Інтер’єр головного холу готелю сформовано на основі концепції гармонійного поєднання сучасної архітектури з елементами традиційної тепла і затишку. Основна ідея простору — створення відкритої, світлої, але водночас комфортної атмосфери, яка зустрічає гостей теплом і відчуттям спорідненості з навколишнім середовищем.

Рис. 5.1.1. Фрагмент інтер’єру готелю

Хол має значний об’єм — стелі висотою до 7 метрів, що додає простору монументальності і візуальної легкості. Великі панорамні вікна займають більшу частину південної фасадної стіни, відкриваючи безперешкодний вид на море і природний ландшафт, що підсилює відчуття зв’язку з природою та візуальної відкритості.

Простір організований із врахуванням безбар’єрності, створюючи легкий та доступний маршрут руху для усіх категорій гостей. Вхідна група розташована на північній стороні, що задає орієнтир для подальшої навігації простором.

Рис. 5.1.2. План підлоги з розстановкою меблів

Архітектурна мова інтер’єру — це мінімалізм з теплими акцентами, що виявляється в поєднанні натуральних матеріалів: текстура каменю, тепло дерева і холодний метал, які органічно контрастують між собою, але підтримують загальну концепцію. Колірна палітра балансує між темними, глибокими відтінками і світло-пастельними тонами, створюючи одночасно драматичний і розслаблюючий ефект.

Усередині холу декоративне підсвічування розроблене так, щоб підкреслити архітектурні деталі і надати простору затишної інтимності, не порушуючи його світлості і прозорості. Особливу увагу приділено акцентам — металевим елементам у меблях і деталях, які додають сучасності і вишуканості.

Рис. 5.1.3. План розміщення освітлювальних приладів

Планувальна структура холу передбачає зону ресепшен, комфортні зони очікування з м’якими меблями, а також вільний прохід до ліфтів і інших сервісних блоків готелю, що забезпечує логічну та зручну навігацію гостей.

Загалом, інтер’єр холу є просторово злагодженим і візуально цілісним, поєднуючи природні матеріали, світло та простір для формування унікального досвіду перебування в готелі — простору, який надихає на відпочинок і відновлення, відкриваючи гостям красу як архітектури, так і природи.

Рис. 5.1.4. Розгортки по стінах

5.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Функціональні процеси в інтер’єрі головного холу готелю організовані за принципом відкритості, інтуїтивної зрозумілості та безбар’єрності, що забезпечує комфортний і природний рух гостей у просторі. Основна композиційна вісь формує чіткий напрямок від вхідної групи на півночі до панорамних вікон з видом на море на півдні, що слугує природним візуальним орієнтиром і головною акцентною точкою інтер’єру.

Простір холу максимально відкритий і структурований таким чином, щоб підтримувати кілька одночасних потоків руху: як гостей, що прибувають, так і тих, хто очікує чи відпочиває. Ресепшен розташовано логічно і зручно — поряд з основним входом і водночас відкрито для спостереження за усім простором, що сприяє оперативному обслуговуванню та гостинності.

Зони очікування і відпочинку організовані біля панорамних вікон, де завдяки природному світлу і видовим точкам створюється затишна атмосфера, що налаштовує на релакс і відновлення. Меблі розташовані таким чином, щоб не перешкоджати руху і одночасно пропонувати приватні куточки для невеликих груп гостей або індивідуального відпочинку.

Відсутність капітальних перегородок у просторі дозволяє забезпечити гнучкість використання холу: під час проведення заходів, прийому груп гостей або організації додаткових сервісних зон, простір може легко адаптуватись без втрати основної естетики та функціональності.

Особливу увагу приділено навігації: зрозумілі напрямні і тактильні елементи допомагають орієнтуватись без додаткових перешкод, а оптимальна ширина проходів і дотримання норм безбар’єрності забезпечують комфортне пересування навіть людям з обмеженими можливостями.

Декоративне освітлення працює не лише як засіб підкреслення архітектурних форм, а й як функціональний елемент, який допомагає виділяти ключові зони — ресепшен, вхідні групи, зони відпочинку, акценти на матеріалах. Водночас тепле світло створює відчуття домашнього комфорту і гостинності.

5.3. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ВЛАСТИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

Хол готелю вирізняється відкритістю та просторовою легкістю завдяки висоті стель близько 7 метрів і панорамним вікнам з видом на море. Композиція простору поєднує функціональні зони ресепшену та відпочинку без капітальних перегородок, що забезпечує вільний рух і природне освітлення.

Матеріали — камінь, дерево і метал — підкреслюють зв’язок з природою, а колірна палітра балансує між світлими і темними тонами, створюючи комфортну атмосферу. Тепле декоративне освітлення акцентує текстуру поверхонь і доповнює природне світло.

Рух гостей спрямований від входу на півночі до панорамних вікон на півдні, органічно поєднуючи інтер’єр із навколишнім ландшафтом. Хол функціонує як простір, що гармонійно поєднує сучасність і природність, створюючи відчуття тепла і відкритості.

5.4. СПОСОБИ УЗГОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО РІШЕННЯ

Узгодження окремих елементів інтер’єрного середовища холу базується на принципі цілісності та гармонійного поєднання матеріалів, кольорової гами, світлових акцентів і природних мотивів, що разом формують єдине композиційне рішення.

Матеріали — основа зв’язку з архітектурою та ландшафтом. Для оздоблення використано натуральне дерево, камінь і метал. Дерево (Black Pearl, Smoked Brandy) створює теплу, затишну атмосферу, акцентуючи увагу на тактильних і візуальних якостях поверхонь. Камінь підкреслює міцність і надійність конструкції, а метал слугує елементом сучасності, додаючи легкості й контрасту. Ретельно підібрана фактура і кольори матеріалів забезпечують плавний перехід між інтер’єром та екстер’єром.

Кольорова палітра — баланс між світлими пастельними тонами і насиченими темними акцентами. Світлі відтінки розширюють простір і підтримують атмосферу відкритості, а темні — формують глибину і виразність композиції. Контрастність у кольорах створює динаміку без втрати загальної гармонії, підкреслюючи зонування простору та важливі архітектурні деталі.

Світло відіграє ключову роль у формуванні просторового сприйняття. Природне світло через панорамні вікна наповнює хол повітрям і теплом, забезпечуючи візуальний зв’язок з морським ландшафтом. Додатково використовується м’яке декоративне освітлення, яке підкреслює матеріали та акцентні зони, створюючи затишок у вечірній час. Світлові сценарії налаштовані таким чином, щоб підтримувати комфорт і сприяти психологічному розслабленню гостей.

Природні мотиви — інтеграція рослинності в інтер’єр. Використання живих рослин і натуральних текстур формує відчуття безперервності між зовнішнім середовищем і внутрішнім простором, що підсилює концепцію гармонії з природою. Це також допомагає пом’якшити геометрію простору, додати життєвості і зробити інтер’єр більш дружнім і привабливим.

Просторова композиція — елементи інтер’єру і архітектури пов’язані через ритмічне повторення форм і матеріалів, що створює цілісний образ. Наприклад, дерев’яні панелі на стінах перегукуються з обробкою меблів, а металеві елементи перил відлунюють у світильниках і декоративних деталях. Така синхронність підтримує цілісність сприйняття і формує унікальний стиль простору.

5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ

Обладнання холу готелю інтегроване в загальну архітектурну концепцію, поєднуючи сучасні форми з теплими традиційними матеріалами — деревом, каменем і металом. Меблі виконані в контрастній палітрі світло-пастельних і темних відтінків, що створює атмосферу комфорту і водночас зберігає просторову легкість.

Центральним елементом є ресепшн із натурального каменю з металевими акцентами, який служить функціональним і композиційним центром простору. Зони очікування облаштовані ергономічними, легкими меблями, що підтримують затишок і не порушують загальну гармонію інтер’єру. Навігаційні елементи витримані у стриманому стилі, виконані з металу і скла, забезпечуючи зручність орієнтації гостей.

Особливу увагу приділено безбар’єрності: меблі розташовані так, щоб забезпечити комфортний прохід для всіх категорій відвідувачів, а декоративні елементи, зокрема рослинність у вбудованих кашпо, створюють зв’язок із природним середовищем і підсилюють єдність інтер’єру з ландшафтом.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Візуальна комунікація в холі готелю органічно інтегрована в інтер’єр, підкреслюючи його стиль та забезпечуючи комфортну орієнтацію гостей. Інформаційні знаки виконані в мінімалістичному дизайні з використанням контрастних кольорів, що гармонійно поєднуються з основною палітрою простору.

Навігаційні елементи розташовані в логічних зонах — біля входу, ресепшн та у ключових проходах, щоб гості легко знаходили потрібні напрямки. Використовуються поєднання графічних символів і текстових позначень, що читаються на будь-якому рівні сприйняття.

5.7. КОЛОРИСТИЧНЕ ТА СВІТЛОТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Колористична палітра інтер’єру холу поєднує контрастні темно-пастельні відтінки з теплими світлими тонами, що створюють баланс між сучасністю і традиційністю. Основні матеріали — камінь, дерево та метал — підкреслюють природність і виразність простору. Світлі поверхні та пастельні акценти працюють як «фон», на якому вигідно виділяються елементи декору та меблі.

Великі панорамні вікна забезпечують потужне природне освітлення, наповнюючи простір сонячним світлом і візуально розширюючи межі холу. Це сприяє відкритості простору та формує зв’язок з навколишнім ландшафтом і морським краєвидом.

Світлотехнічне рішення передбачає поєднання природного світла з теплим декоративним освітленням, що створює атмосферу затишку і комфорту. Акцентне підсвічування використовується для виділення ключових зон і матеріалів, підсилюючи глибину та фактуру інтер’єру без надмірної яскравості.

5.8. СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕРГОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ергономічність інтер’єру холу досягається за рахунок комплексного врахування потреб різних користувачів — гостей різного віку, людей з обмеженими можливостями та персоналу. Простір організовано з урахуванням норм безбар’єрності: широкі проходи, зручні підходи, відсутність перешкод для пересування з валізами чи візками.

Меблі та обладнання мають комфортні розміри та ергономічну форму, що забезпечує зручність як для короткочасного очікування, так і для тривалого відпочинку. Зони відпочинку обладнані м’якими сидіннями з опорою для спини та розташовані так, щоб гості могли комфортно оглядати простір.

Навігація у холі інтуїтивна і підсилена тактильними елементами, контрастним зонуванням підлоги та чіткими позначеннями великим шрифтом. Ліфти та сходи розміщені логічно і легко доступні, що мінімізує зусилля при переміщенні між поверхами. Завдяки цим рішенням простір стає комфортним, зрозумілим і відкритим для всіх категорій гостей.

- КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ

Для глибшого розуміння нижче представлений розріз по стіні готелю [1], для чіткого конструктивного розуміння.

Рис. 6.1. Конструктивний розріз по стіні [1]

Готельний комплекс спроектований на пальовому фундаменті з ростверком, що забезпечує стійкість на схилі і рівномірний розподіл навантажень. Палі занурені в міцний ґрунт і зв’язані ростверком для запобігання нерівномірному осіданню.

Несучий каркас складається із залізобетонних колон, які сприймають основні навантаження, а заповнення між колон з газобетону забезпечує теплоізоляцію і легкість конструкції. Перекриття інтегровані з каркасом, що підвищує загальну жорсткість будівлі.

Таке поєднання матеріалів гарантує міцність, довговічність і комфортні умови експлуатації готелю.

Рис. 6.2. Розріз об’єкту 1-1

6.1. ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

Монолітний пальовий фундамент є основою несучої конструкції готельного комплексу, розташованого на крутому схилі. Фундамент складається з групи вертикальних паль, які передають навантаження від будівлі на глибші, більш стабільні ґрунтові шари. Пальова конструкція забезпечує надійну опору навіть на нестійких чи насичених вологою ґрунтах [1].

Рис. 6.1.1. Влаштування палей [1].

Для з’єднання паль між собою та розподілу навантажень використовується рос тверк — жорстка залізобетонна балка, що рівномірно розподіляє вагу будівлі на всі палі. Ростверк виконує також роль зв’язуючого елемента, що підвищує загальну жорсткість фундаменту і запобігає нерівномірному осіданню.

З урахуванням рельєфу схилу пальовий фундамент виконується каскадним, тобто палі заглиблюються на різних рівнях, відповідно до природного профілю місцевості. Це дозволяє знизити обсяг земляних робіт, забезпечити оптимальну взаємодію з ґрунтом і стабільність конструкції на кожному рівні [2].

Рис. 6.1.2. Приклад зведення палей на рельєфі [2].

Палі виготовляються із залізобетону класу не нижче В25, з арматурою класу А500С, що забезпечує необхідну міцність і довговічність. Всі конструктивні елементи проектуються відповідно до вимог ДБН В.2.6-22:2014 «Основи та фундаменти». Для захисту від вологи застосовується комплексна гідроізоляція ростверку та верхньої частини паль із бітумних мастик і рулонних матеріалів. Особлива увага приділяється системі дренажу для відведення ґрунтових і поверхневих вод, що є критично важливим на схилах із підвищеною вологістю.

Вибір пальового фундаменту базується на результатах геотехнічного обстеження, що враховує несучу здатність ґрунтів, глибину залягання міцних шарів та їхню водонасиченість.

6.2. ПЕРЕКРИТТЯ

У проекті готельного комплексу в Одеській області перекриття виконані з використанням монолітного збірного залізобетону, що забезпечує високу несучу здатність та надійність конструкції. Конструкція перекриття розроблена з урахуванням експлуатаційних навантажень готельного комплексу, включно з постійними та тимчасовими навантаженнями.

Для покращення теплоізоляційних властивостей у окремих зонах перекриттів передбачене застосування утеплювача на основі PIR-плит — легкого матеріалу з низькою теплопровідністю, що забезпечує ефективний захист від тепловтрат та підвищує енергоефективність будівлі. Також використання сучасних теплоізоляційних матеріалів сприяє підтриманню комфортного мікроклімату всередині приміщень.

Конструктивне рішення перекриттів відповідає вимогам пожежної безпеки та довговічності, забезпечуючи одночасно оптимальний рівень звукоізоляції між поверхами. Комплексний підхід до проектування перекриттів дозволяє гарантувати експлуатаційну надійність та комфорт для майбутніх користувачів готельного комплексу.

Рис.6.2.1 Деталь зі слоїв обраного перекриття SD-ПІДЛОГА Стандарт

Рис.6.2.2 Властивості підібраного перекриття SD-ПІДЛОГА Стандарт
6.3. СТІНИ ТА ЇХНІ ЕЛЕМЕНТИ

Зовнішні стіни споруди виконані з використанням монолітного збірного залізобетонного каркасу, який виконує функцію несучої конструкції та забезпечує необхідну жорсткість і стійкість будівлі до експлуатаційних та зовнішніх навантажень. Заповнення каркасу здійснено газобетонними блоками товщиною 400 мм (тоді як внутрішні 100мм/200мм/300мм), що забезпечують ефективну теплоізоляцію та сприяють зниженню тепловтрат будівлі.

Газоблоки мають низьку теплопровідність, що дозволяє забезпечити високий рівень енергоефективності зовнішніх огороджувальних конструкцій. Завдяки пористій структурі матеріалу також досягається покращена звукоізоляція та паропроникність стін, що сприяє комфортним мікрокліматичним умовам всередині приміщень.

Для захисту газобетонних блоків від атмосферного впливу та вологи застосовано зовнішнє оздоблення з використанням гідроізоляційних матеріалів, що запобігає проникненню вологи у структуру стіни та забезпечує довговічність конструкції.

Рис.6.3.1 Властивості підібраного газоблоку

Таким чином, поєднання монолітного збірного каркасу з газоблоками товщиною 400 мм є оптимальним рішенням для забезпечення необхідних несучих характеристик, теплоізоляції та експлуатаційної надійності зовнішніх стін будівлі.

6.4. ПОКРІВЛЯ І ПОКРИТТЯ

Влаштування експлуатованих терас здійснено з використанням системи зеленої покрівлі на основі конструкції Sweetondale SD-ПОКРІВЛЯ Бар’єр Грін

Рис.6.4.1 Концепція благоустрою для експлуатованої покрівлі

Рис.6.4.2 Склад покрівлі SD-ПОКРІВЛЯ Бар’єр Грін

Для створення неексплуатованих покрівель використано конструкційну покрівлю Sweetondale SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт КВ Грін.

Рис.6.4.3 Концепція благоустрою для неексплуатованого даху SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт КВ

Рис.6.4.4 Склад покрівлі SD-ПОКРІВЛЯ Стандарт КВ

6.5. ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ (СХОДИ, ЛІФТИ, ПАНДУСИ)

Готельний комплекс спроектовано з урахуванням принципів безбар’єрності: головні входи, тераси та пішохідні маршрути організовані на одному рівні з відміткою землі, що забезпечує вільний доступ для маломобільних груп населення. Всі приміщення першого поверху мають плавні переходи без порогів і обладнані пандусами відповідно до нормативних вимог.

Евакуаційні сходові клітини виконані із залізобетонними маршами та мають захисну оболонку з газобетонних блоків товщиною 300 мм, що забезпечує належну вогнестійкість і шумоізоляцію. В будівлі передбачено чотири сходові клітини типу Н2, одні з яких мають вихід на експлуатовану покрівлю для організації додаткового евакуаційного шляху.

Для вертикального сполучення в комплексі запроектовано чотири пасажирські ліфти, які виконують функцію пожежного (протипожежна ліфтова шахта).

7. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Інженерне забезпечення готельного комплексу реалізується на основі принципів автономності, енергоефективності та сучасних технологій. Електропостачання здійснюється від централізованої мережі з резервом у вигляді дизель-генератора. Додатково встановлено сонячні панелі з накопичувачами енергії для часткового покриття потреб комплексу.

Внутрішнє і зовнішнє освітлення реалізовано на базі світлодіодних систем з автоматичним регулюванням. У громадських зонах та номерах впроваджено «розумне освітлення» з інтеграцією в систему BMS.

Проектом передбачено слабкострумові мережі: відеоспостереження, охоронна сигналізація, пожежне сповіщення, СКУД, Wi-Fi та телекомунікації.

Всі основні інженерні системи — опалення, вентиляція, кондиціювання, водопостачання — об'єднані в автоматизовану систему управління (BMS), що дозволяє досягти високої ефективності та зменшити витрати на експлуатацію. Технічні приміщення винесено у господарську частину комплексу, магістралі приховано в шахтах і застельовому просторі.

7.1. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

У готельному комплексі передбачено автономну, енергоефективну систему теплопостачання на основі повітряно-водяних теплових насосівц, що забезпечують опалення взимку та охолодження влітку. Розподіл тепла відбувається через систему теплих підлог і фанкойлів, із погодозалежним регулюванням. Як резерв — конденсаційний газовий котел.

Вентиляція реалізована через централізовані припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла. У гостьових номерах передбачено децентралізовані міні-рекуператори. Кондиціювання — на базі канальних VRV/VRF-систем. Усі системи інтегровані в BMS-систему управління будівлею.

Запроектовані рішення відповідають вимогам енергоефективності (клас не нижче “А”) та сучасним нормам ДБН. Забезпечено комфорт, зниження енергоспоживання та сталу експлуатацію в умовах південного клімату узбережжя.

7.2. ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

Система водопостачання, водовідведення та теплопостачання у готельному комплексі проектована як автономна та енергоефективна, з урахуванням сучасних вимог до сталого будівництва та екологічного навантаження на прибережну територію Одеської області.

Водопостачання

Готельний комплекс забезпечується водою через власну артезіанську свердловину із глибинним насосом та системою фільтрації, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 щодо якості питної води. Резервуари чистої води передбачені в підземному технічному рівні з автоматизованою системою контролю тиску та об’єму споживання. Передбачено окремий контур технічної води для господарських потреб.

Додатково на території комплексу впроваджено систему збору дощових і талих вод із дахів та твердих покриттів. Ця вода спрямовується до накопичувальних резервуарів, де після грубого очищення використовується для поливу зелених насаджень, технічного прибирання територій, а також для санітарних потреб у господарському блоці. Таким чином, реалізується принцип зменшення споживання прісної води, що відповідає сучасним європейським практикам сталого проектування.

Водовідведення

Система каналізації передбачена як роздільна: господарсько-побутові стоки та дощові води транспортуються окремими мережами. Побутові стоки надходять до локальної очисної станції з біофільтрами, установкою глибокого очищення та можливістю повторного використання очищеної води для технічних потреб. Після очистки стоки можуть використовуватись для зрошення декоративних газонів або зливатися до ґрунтових фільтраційних полів згідно з нормативами.

Усі мережі водовідведення проектовано з урахуванням гідравлічного ухилу та ревізійних колодязів, а також із захистом від підтоплення у зонах ризику (враховуючи берегову близькість та можливі опади).

Опалення

Система опалення готельного комплексу спроектована на базі повітряно-водяних теплових насосів. Таке рішення забезпечує високий рівень енергоефективності (COP > 4.0), знижує викиди CO₂ і відповідає класу енергозбереження А+. У міжсезоння насос також забезпечує охолодження за рахунок оборотного режиму.

Система розподілу тепла передбачає низькотемпературне опалення: теплі підлоги у номерах і загальних зонах. Всі пристрої підключені до системи «розумної» автоматики, яка регулює температуру за зонами та в залежності від часу доби й присутності людей.

У разі пікового навантаження або аварійної ситуації передбачено резервний конденсаційний газовий котел. Також на даху розміщені сонячні колектори для підігріву технічної води, зокрема для душових та басейну в SPA-зоні.

8. ОХОРОНА ПРАЦІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У процесі проєктування готельного комплексу в Одеській області особливу увагу було приділено питанням безпеки, інклюзивності, екологічності та комфортного середовища для всіх категорій користувачів.

Пожежна безпека

Згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014, комплекс проєктовано з урахуванням чітких шляхів евакуації, протипожежних розривів та зон безпеки. Кожен корпус готелю обладнаний принаймні двома евакуаційними сходовими клітками типу Н2. Вертикальні комунікації виконано із застосуванням вогнестійких матеріалів, а для зручності евакуації передбачено протипожежні ліфти.

На генеральному плані передбачено кільцевий об’їзд для пожежної техніки шириною не менше 6 м із радіусами розвороту згідно з нормативами, а також пожежні гідранти біля всіх основних функціональних блоків. Усі об’єкти забезпечені автоматичною пожежною сигналізацією, системами димовидалення та вогнегасниками згідно з класом пожежної небезпеки приміщень.

Інклюзивність

Проект передбачає створення повноцінного інклюзивного середовища. В усіх публічних зонах (рецепції, ресторані, SPA, конференц-залах) передбачено пониження бордюрів, тактильні напрямні, пандуси з нахилом не більше 5°, а також санвузли, пристосовані для осіб з інвалідністю. У ліфтових кабінах встановлено дзеркала, ручки та кнопки на зручній висоті, передбачено голосовий супровід. Частина номерного фонду спроєктована з урахуванням розширених габаритів для маневрування інвалідного візка.

Санітарні норми

Всі приміщення ресторанного та оздоровчого блоку спроєктовані відповідно до ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування» та ДСанПіН. Кухонний блок забезпечено окремими цехами для м’ясної, рибної, овочевої та кондитерської продукції. Приміщення мийних, роздаткових і складів мають окремі входи і вентиляційні системи. Забезпечено санвузли для персоналу з душовими, окремі гардероби та кімнати для відпочинку. У SPA-зоні передбачено зонування для процедур, вентиляція з антимікробною обробкою повітря, а також поверхні, стійкі до дії вологи та дезінфекційних засобів.

Вертикальні комунікації

Усі корпуси готелю обладнані вертикальними комунікаціями, що забезпечують зручний доступ до поверхів і безперешкодну евакуацію. Для основних маршрутів передбачено ліфти з інклюзивними характеристиками, що відповідають стандартам ДСТУ EN 81-70. Усі сходові клітки — типу Н2, розміщені на безпечній відстані від центральних осей та об’єднані з евакуаційними виходами.

Екологічність і захист навколишнього середовища

Комплекс запроектовано з урахуванням принципів сталого розвитку. Використано екологічні оздоблювальні матеріали з сертифікатами безпечності, а також системи повторного використання дощової води для технічних потреб. На дахах передбачено експлуатовані покрівлі із зеленими насадженнями — газонами та рослинністю місцевих порід, що знижують перегрів даху, покращують мікроклімат та зменшують навантаження на зливову каналізацію.

Додатково проект включає локальні очисні споруди, роздільне збирання відходів та використання енергоощадних систем освітлення й кліматичного контролю.

Таким чином, комплекс відповідає сучасним вимогам безпечної, комфортної, адаптованої до потреб користувачів та екологічно збалансованої архітектури, що забезпечує не тільки високий рівень обслуговування, але й збереження природного середовища узбережжя Чорного моря.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Archdaily. Hotels - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/search/projects/categories/hotels

- Makhnostudio. HOTEL KARPATY - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://makhnostudio.com/uk/project/hotel-karpaty/

- YOD.GROUP. HAY Boutique Hotel and SPA by Edem Family - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.yod.group/ua/projects/design-project-hay-boutique-hotel-and-spa

- Archdaily. Grand Park Hotel Rovinj / 3LHD - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/929931/grand-park-hotel-rovinj-3lhd?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

- YOD.GROUP. EMILY RESORT - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL:https://www.yod.group/projects/design-project-emily-grand-hotel-guest-area

- Archdaily. Cross Pattaya Pratamnak Hotel - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/981463/cross-pattaya-pratamnak-hotel-studio-ndt

- Archdaily. THALLO Boutique Hotel Cluster - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/1014841/thallo-boutique-hotel-cluster-buzz-buro-ziyu-zhuang

- Archdaily. Somnus Hotel & Spa - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/969590/somnus-hotel-and-spa-arches

- Archdaily. Aethos Ericeira Hotel - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://www.archdaily.com/1005800/aethos-ericeira-hotel-pedra-silva-arquitectos

- Wikipedia. Село Фонтанка - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://surl.li/cjmqxn

- Фонтанівська об’єднана територіальна громада

- Кадастрова карта України. Село Фонтанка - [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: https://kadastr.live/parcel/5122786400:02:002:1143

- ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення.

- ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури.

- ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)".

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги".

- ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. [Чинний від 2019-05- 01]. Вид. офіц. Київ, 2019

- Державні Будівельні Норми України/ ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій. – К.: Укархбудінформ, 2012, - 44 с.

- ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі" №ДБН В.2.2-20:2008

- ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

- Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 608 с.

Додаток 1

Містобудівне рішення

Плани поверхів

Фасадні і конструктивні рішення

Візуалізація об’єкту

Візуалізація об’єкту

Інтер’єрне рішення

Додаток 2

Довідка перевірки на плагіат