Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

383

УДК 727.1 -4	С . В . Сьомка ,

кандидат архітектури, доцент каф. основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА

МОВА ПРОПОРЦІЙ В ПОЕЗІЇ АРХІТЕКТУРИ

Анотація : питання, розглянуті в статті, далекі від художніх алегорій , але безпосередньо стосуються досліджень , систематизації і можливості застосування пропорціонування як проектно-аналітичного інструментарію сучасного зодчого .

Ключові слова : пропорції, пропорціонування, архітектурне проектування, композиція , пропорційні системи ( ПС) , систематизація і класифікація ПС .

Постановка проблеми . Аналіз останніх досліджень і публікацій в даній галузі дає досить цікаві результати . Піфагора прийнято вважати науковцем, який першим заклав фундамент математичного опису гармонійних співзвучностей, опрацював і обґрунтував феномен пропорційної гармонії, співпропорційності та вивчив властивості ©золотого перетину» як відправної точки теорії гармонійності через пропорціонування .

Проблеми дослідження закономірностей співвідношень в живій природі з метою перенесення їх характерних форм, співвідношень , закономірностей і систем в архітектуру розглядали в своїх наукових розробках безліч великих філософів і митців, вчених і архітекторів, серед яких : Піфагор , Сократ, його учень Платон, Евклід, Леонардо да Вінчі , Л . Пачолі, Віоле ле Дюк, К . Птолемей , М . Гіка , Ле Корбюзьє , Д . Хембрідж , І . Жолтовський , які в різній мірі аналізували , досліджували і використовували принципи і закони гармонійного пропорціонування на практиці .

Пізніше, в кінці ХІХ - на початку ХХ ст . видатними зодчими епохи - І . В . Жолтовським , Г . Д . Гріммом і М . Я . Гінзбургом в Росії , Л . Саллівеном і Ф . Райтом в США, Ле Корбюзьє і О . Перре у Франції, В . Гропіусом , Міс ван дер Рое, Мейєром та іншими архітекторами Баухауза в Німеччині було закладено важливі наукові основи пропорціонування і гармонізації існуючого архітектурного середовища в контексті нового , на той час , функціонального методу проектування . У радянський час питаннями пропорціонування і гармонії в архітектурі і архітектурній композиції займались безліч зодчих і науковців-теоретиків - К . Афанасьєв , В . Биков , Я . Д. Глікін , І . Голосов, Г . Зумблат, Ф . Кандинський , Л . Ладовський , К . Мельников , Б . Михайлов , Д . Хазанов , Д . Чечулін . Великий внесок в аналітику класичних архітектурних форм і перенесення положень ©золотого перетину» в практику тогочасного

384

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

масового типового проектування зробили видатні радянські вчені І . В . Жолтовський (м . Москва) і О . О . Тіц (м . Харків) . Вони вперше змогли ©регенерувати» закони класичного гармонійного пропорціонування в раціональність типології з детальним компонуванням уніфікованих деталей фасадів різних серій , що значно поліпшило і урізноманітнило їх архітектуру і суттєво здешевило будівництво .

З наукового доробку праць останніх років, що в тій або іншій мірі стосуються проблем пропорціонування в архітектурі , мистецтві і технічній естетиці , можна перерахувати роботи слідуючих авторів : Г . А . Негай (пропорціонування класичної архітектурної форми на основі інформаційного поля фасаду) ; О . Я . Боднар (вплив ©золотого перерізу» та неевклідової геометрії на формоутворення в архітектурі і мистецтві) ; А . В . Радзюкевич (методичні основи пропорційного аналізу класичних архітектурних форм - одна з останніх відомих робіт з пропорційного аналізу і графічного виявлення принципів формоутворення в давньогрецькому зодчестві) ; О . П. Кордунян , який власне написав першу дисертацію на цю тематику українською мовою , в якій детально розглянув основи пропорціонування в архітектурі різних типів громадських будівель і споруд в Україні і , зробив тим самим , перший крок до наукової систематизації і можливої класифікації ПС . Всі ці роботи безумовно є фундаментом для здійснення подальших досліджень

Виклад основного матеріалу. Пропорції або співвідношення - саме розповсюджене поняття, приклади якого ми можемо спостерігати в живій природі і оточуючому нас світі .

Пропорційні системи є наступною більш складною стадією дослідження звичайних простих пропорцій . Так, на першій стадії аналізу можна говорити про загальні пропорції окремого будинку - пропорційний ряд (ПР) , на другій - про пропорційну структуру (ПСт) житлового комплекса, а на третій - про складну пропорційну систему (ПС) панорамної розгортки набережної великого міста, до складу якої входить і будинок , і житловий комплекс , і розгортка по окремій вулиці .

Основою будь-якої пропорційної системи є її пропорції, тобто більш дрібні , елементарні частини . Такими елементарними частинами , наприклад , при розгляді тектоніки стіни може бути цеглина (як наймілкорозмірніший елемент) , фасаду - вікно , житлового комплексу - окремий будинок тощо .

Пропорції - це характерні співвідношення між основними елементами і деталями розглядуваного об' єкта або предмета. За багато останніх століть людство сформувало деякі канони і стереотипи , що стосуються створення гармонії і краси в образотворчому і прикладному мистецтві , архітектурі, музиці, літературі , живописі , скульптурі тощо .

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

385

Гармонійними можна вважати пропорції , які : - по-перше - відповідають сталим уявленням людей про красу , співвідносність і гармонію , які формувались на протязі століть ; по-друге - своєю формою і внутрішньою структурою нюансно зливаються з оточенням, не руйнують його композиційний стрій, не контрастні і не домінують над вже існуючими деталями і елементами розглядуваного об' єму, окремого об' єкта, або цілого комплекса, а є складовою його цілісної композиції; по-третє - мають в своїй загальній або внутрішній структурі подібні елементи, форми або співвідношення , які повторюються і віддалено нагадують елементи і пропорції існуючої системи , ідейно і образно ©перегукуються» з нею і підтримують її композиційну цілісність

Більшість митців , архітекторів , художників хотіли б залишити за собою право не через розрахунок або формули , а емпіричним шляхом - через творчий пошук , абстраговану уяву і клаузуру знаходити вдалі оптимальні композиції і гармонійні пропорції, використовуючи свій набутий досвід і сумарний досвід попередніх поколінь. І дійсно , не можливо за допомогою комп'ютерної програми або за допомогою формул і чисел оцінити ступінь краси і вирахувати її цілісність , інтенсивність , гармонійність в будь-якому творі мистецтва (більш красива або менш красива картина, дизайн , архітектура тощо) . Але пропорції і їх закономірності - об' єктивна реальність і їх необхідно досліджувати , враховувати і застосовувати результати їх аналізу в створенні нових форм і образів для гармонізації існуючого предметного середовища .

Поняття гармонії визначається перш за все поняттям міри , стилю , метроритму, співвідносності, повторюваності , цілісності , симетрії (асиметрії) , композиційної рівноваги , а отже всі ці поняття разом досить тісно пов 'язані з пропорціонуванням, яке, в свою чергу, описується пропорціями і сумарними пропорційними системами ( ПС) .

Висновки за результати даного дослідження можна зробити слідуючі : по- перше - пропорціонуванню завжди приділялась значна увага вченими- дослідниками в різних галузях науки і , результати цих наукових пошуків цілком можна використовувати в зодчестві і подальших аналітичних працях; по-друге - база подібних досліджень настільки велика, що сьогодні складається нагальна проблема об ' єднати їх в окремий науковий напрямок, в якому значна роль відводилася б пропорціонуванню як прикладному інструментарію творчого методу архітектора, митця , дизайнера, в формотворенні сучасного предметного середовища ; по-третє цілком імовірно , що цим дослідженням автор зможе закласти основи комплексної оцінки ПС в архітектурі будівель і споруд .

386

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

Розробка і систематизація ПС може відбуватись на різних напрямках і рівнях. Серед найбільш відомих типів структур і систем , що задіяні в архітектурному формотворенні можна виділити такі структури і системи : містобудівні, функціональні, планувальні, архітектурно-конструктивні, об’ємно-просторові, пропорційні, пропорційно-модульні та біотектонічні . Таким чином , постає питання необхідності їх класифікації в середині кожного підтипу за слідуючими ознаками : за величиною (крупні , великі , середні , малі); за характером розвитку і просторовою організацією (компактна, точкова, центрична, периметральна , комплексна , розгалужена) ; за рівнем архітектурної організації ( індивідуальна зона, приміщення , функціональний блок , будинок , мікрорайон , район , місто) ; за типологією будівель , щодо яких застосовуються (житлові, громадські, промислові, змішані) ; за величиною і кількістю наявних модульно-пропорційних сіток (прості, середні, складні) ; за характером сумарного гармонійного абрис-контуру цілісної композиції ( ©лист», ©піраміда» , ©еліпс» , ©напівколо») ; за геометрією і повторюваністю основних елементів композиції тощо .

Необхідно також відзначити, що аналіз подібних ПС в архітектурі найкраще здійснювати через дослідження вподобаної форми (формальний аналіз), який включає історико-архітектурне, функціонально-структурне і стилістичне дослідження, та через порівняння аналогів (порівняльний аналіз) , який передбачає порівняння : архітектурно-планувальних якостей , функціонально-технологічних проектних рішень та естетичних якостей реалізованих об’єктів . При цьому , будуть задіяні слідуючі методи аналізу архітектури , що притаманні дослідженню її ПС : загальнонауковий метод , метод аналізу і систематизації наукової літератури , метод натуральних досліджень , метод експериментального проектування і графічного моделювання, графоаналітичний метод (ритмостенографії) , метод структурно-пропорційного аналізу, метод експертних оцінок проектних рішень , метод систематизації і узагальнення розвіданої інформації .

Результатом систематизації ПС і виявлення взаємозв’язків між експериментальними і оптимальними комплексними пропорційними системами , може стати їх диференціація : за характером графіка абрис-контура і пропорційного ряду ( ПР) ; за величиною архітектурного об’єкту і співмасштабністю людині ; за типом архітектурних об’єктів , щодо яких застосовується (що передбачає розробку окремих схем-моделей) для кожного типу будівель і споруд) ; за величиною модуля сітки пропорцій ; за видом пропорцій ; за характером переважаючих геометрій деталей і об’ємів завершень ; за типом і кількістю планувальних сіток для планів за типом і кількістю модульних сіток фасадів та систем комплексних розгорток по вулиці .

Сучасні проблеми архітектури та містобудування . Випуск 26. 2011

387

Література

- Гинзбург М .Я. Ритм в архитектуре . - М . : ©Среди коллекционеров» . - 1923. - 1 1 9 с .

- Гликин Я .Д . Методы архитектурной гармонии . - Л . : Стройиздат . - 1979. - 9 6 с . : ил.

- Гримм Г . Д . Пропорциональность в архитектуре // проф . Г . Д . Гримм //. - Ленинград - Москва . - Главная Редакция строительной литературы ОНТИ. - 1935. - 1 48 с .

- Жолтовский И. В . В сб . : ©Мастера советской архитектуры об архитектуре» . - К . : Изд-во АН УССР . - 1953.

- Сьомка С .В . Роль дослідження пропорційних систем існуючої забудови формування архітектурного образу нового міста // ©Будівництво України» , № 8. - К . - 2009. - С . З 6 -44.

- . Сьомка С . В . Деякі питання гармонізації міського середовища на основі

модульного пропорціонування і підбору оптимальних висот (мас , геометрії) архітектурних об'єктів (їх комплексів) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник . - вип . 1 4 . - К . : КНУБА . 2005. - С . 69-73.

- . Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного

проектирования . - К. : ©Будівельник» . - 1977. - 1 ОЗ с .

Аннотация

В статье детально рассмотрены задачи и содержание метода пропорционирования в архитектурной композиции и проектировании . Проведен структурно-пропорциональный анализ видов формообразования и проведены параллели между ними и методами преобразований в разнохарактерной архитектуре . Рассмотрены вопросы гармонии в формообразовании новой архитектуры по отношению к существующей застройке и проведена относительная классификация экспериментальных и оптимальных пропорциональных систем (ПС) .

Ключевые слова: пропорции, пропорциональная структура, пропорциональный ряд, пропорциональная система (ПС) , классификация ПС , экспериментальные ПС , оптимальные пропорциональные системы ОПС .

Abstract

The work contains an integrated systems analysis of the various relations in the world around us (including bionic character), Ana-Lisa various ratios of formal compositions to ordering tools applied architectural composition, and as a consequence of the development methodology of harmonization of the proportions of buildings and structures by development of theoretical and methodological foundations and the scientific principles of proportioning.